| Состав разработчиков проекта: | Заказ №8888 |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная мастерская №5 |  |
| Начальник АПМ-5 | Романова И.Ю. |
| Главный архитектор проекта | Романова И.Ю. |
| Главный инженер проекта | Зарипова Г.Ф. |
| 1. Пространственная организация территории |  |
| И.о. ГИП | Гарифуллина А.Р. |
| Ведущий инженер | Кандакова М.А. |
| Ведущий инженер | Гирфанова Л.Т. |
| Ведущий инженер | Драгунова Е.В. |
| Ведущий инженер | Зыбунова М.В. |
| Инженер I категории | Мухаметвалиева А.Р. |
| Инженер I категории | Залилова Ю.Р. |
| Инженер II категории | Абдусалямова М.И. |
| Инженер II категории | Батыршина А.Р. |
| Инженер II категории | Шайхутдинов И.М. |
| Инженер II категории | Ганчурин Д.С. |
| Инженер III категории | Кулаков Р.Ю. |
| 2. Историко-культурное наследие |  |
| Руководитель группы | Забирова Ф.М. |
| 3. Туристско-рекреационная система |  |
| Ведущий инженер | Кандакова М.А. |
| 4. Транспортно – коммуникационная инфраструктура |  |
| Инженер III категории | Кулаков Р.Ю. |
| 5. Охрана окружающей среды |  |
| Главный инженер проекта, к.г.н. | Рысаева Ю.С. |
| Инженер I категории | Гарипова А.И. |
| 6. Инженерная подготовка территории |  |
| Главный инженер проекта | Кузнецов В.Е. |
| Инженер II категории | Чернобровкина О.Ю. |
| 7. Инженерно-техническая инфраструктура |  |
| Главный инженер проекта | Кузнецов В.Е. |
| Руководитель группы | Гафарова Л.В. |
| Инженер III категории | Красильникова В.В. |
| 8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Главный инженер проекта | Кузнецов В.Е. |
| Руководитель группы | Гафарова Л.В. |
| Ведущий инженер | Шигабутдинов А.А. |
| 9. Внесение изменений |  |
| Ведущий инженер | Гирфанова Л.Т. |
| Архитектор I категории | Колкунова И.В. |
| Инженер I категории | Гарипова А.И. |
| Инженер III категории | Красильникова В.В. |

|  |  | Полный комплект чертежей |  |  |  |  |  | Том проекта и основной комплект чертежей |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование |  |  |  | Обоз-начение |  | Наименование |  |  | Обозн. основн. комплект. |  | Архивн. номер тома |  |  |
|  |  | Внесение |  |  |  | ##### 8888 |  | ##### Часть 1. Схема территориального планирования муниципального района ##### (утверждаемая часть) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Изменений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | схему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориального |  |  |  |  |  | Том 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | планирования |  |  |  |  |  | Положение о территориальном |  |  | 8888-ПЗ |  |  |  |  |
|  |  | Пестречинского |  |  |  |  |  | планировании |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального |  |  |  |  |  | Графические материалы |  |  | 8888-ГМ |  |  |  |  |
|  |  | района |  |  |  |  |  | ##### Часть 2. Материалы ##### по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Татарстан |  |  |  |  |  | Социально-экономическое и территориально- пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размещения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оптово- |  |  |  |  |  | Том 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | распределительно--го |  |  |  |  |  | Текстовые материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | го центра |  |  |  |  |  | Книга 1 |  |  | 8888-ПЗ |  |  |  |  |
|  |  | «Агромир Казань» |  |  |  |  |  | Книга 2. |  |  | 8888-ПЗ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Графические материалы |  |  | 8888-ГМ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текстовые материалы |  |  | 8888-ПЗ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Графические материалы |  |  | 8888-ГМ |  |  |  |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8888- СП |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ИНВ. № ПОДЛ |  | ГАП |  | Романова И.Ю. |  |  |  |  |  | Состав проекта |  | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  | ГИП |  | Зарипова Г.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | СТП |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП “Татинвестгражданпроект” |  |  |  |

|  |  | Полный комплект чертежей |  | Том проекта и основной комплект чертежей |  |  |  | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Обоз-начение | Наименование |  | Обозн.основн. комплект. | Архивн. номер тома |  |  |
|  |  | Внесение | 8888 | Инженерно-техническая инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  |  | изменений в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | схему |  | Том 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | территориального |  | Текстовые материалы |  | 8888-ПЗ |  |  |  |
|  |  | планирования |  | Графические материалы |  | 8888-ГМ |  |  |  |
|  |  | Пестречинского |  | ИТМ ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального |  | Том 5 |  |  |  | секретно |  |
|  |  | района |  | Текстовые материалы |  | 8888-ПЗ |  |  |  |
|  |  | Республики |  | Графические материалы |  | 8888-ГМ |  |  |  |
|  |  | Татарстан |  | Приложение (документация) |  |  |  |  |  |
|  |  | (в части |  | Том 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | размещения) |  | Материалы субподрядных организаций |  | 8888-Д |  |  |  |
|  |  | оптово- |  | Материалы согласования проекта |  | 8888-Д |  |  |  |
|  |  | распределительно--го |  | База пространственных данных |  | эл.вид |  |  |  |
|  |  | го центра |  | Описание базы пространственных данных |  | 8888-Д |  |  |  |
|  |  | «Агромир Казань» |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВ. № ПОДЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8888-СП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

Содержание

- ВВЕДЕНИЕ	7

- 1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА	9

- 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	12

2.1 Современное состояние	12

2.1.1 Источники водоснабжения	12

2.1.2 Системы и сооружения водоснабжения	12

2.1.3 Расчетные расходы	16

2.2 Развитие системы водоснабжения на I очередь и на расчетный срок	25

2.2.1 Среднесуточное водопотребление на расчетные периоды	25

2.3 Оценка состояния системы водоснабжения на расчетные периоды	34

2.4 Мероприятия по охране водоисточников	34

2.5 Концепция развития системы водоснабжения на 2020-2035 годы	35

- 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ	38

3.1 Современное состояние	39

3.1.1 Сооружения системы канализации	39

3.1.2 Расчетные расходы сточных вод	40

3.2 Прогноз развития системы канализации района	43

3.2.1 Объемы водоотведения на расчетные сроки	43

3.2.2 Концепция развития системы водоотведения на 2020-2035 годы	56

- 4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	59

4.1 Современное состояние	59

4.1.1. Существующая ситуация в области образования и утилизации отходов на территории Пестречинского муниципального района	59

4.1.2. Полигон ТКО Пестречинского муниципального района	60

4.1.3. Состояние свалок ТКО (площадок временного складирования ТКО) Пестречинского муниципального района	56

4.1.4. Отходы ТКО от садоводческих товариществ Пестречинского муниципального района	58

4.1.5. Снежные свалки (снегоотвалы) Пестречинского муниципального района	58

4.1.6. Промышленные отходы и вопросы их переработки	59

4.1.7. Отходы животноводства	59

4.1.8. Перечень мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления	62

4.2. Проектируемая система очистки	63

4.2.1. Мероприятия по существующим свалкам ТКО	63

4.2.2. Количество ТКО по срокам проектирования	63

4.2.3. Проектируемые полигоны ТКО	66

4.2.4. Размещение контейнеров и контейнерных площадок	67

4.2.5. Уборочная техника для предлагаемых полигонов ТКО Пестречинского муниципального района	68

4.2.6. Расчет потребности в контейнерах для жилого фонда на территории Пестречинского муниципального района	69

4.2.7. Рекультивация существующего полигона ТКО	72

4.2.8. Снегоплавильные установки	73

4.2.9. Переработка отходов производства	73

4.2.10. Отходы животноводства	75

4.2.11. Биологические отходы	76

- 5.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	80

5.1 Современное состояние	80

5.2 Исходные данные	81

5.3 Формулы для определения тепловых нагрузок по ОВ и ГВС	82

5.4 Расчет тепловых нагрузок населенных пунктов сельских поселений	83

5.5. Концепция развития системы теплоснабжения на 2020-2035 годы	85

- 6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	86

6.1 Современное состояние	87

6.2 Расчетные расходы газа	91

6.3 Концепция развития системы газоснабжения на 2020-2035 годы	98

- 7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	99

7.1. Современное состояние	99

7.2 Расчет электрических нагрузок	100

7.3 Концепция развития системы электроснабжения на 2020-2035 годы	108

- 8. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	110

8.1 Современное состояние	110

8.2 Концепция развития системы слаботочных сетей на 2020-2035 годы	114

- 9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	115

- ЛИТЕРАТУРА	116

# ВВЕДЕНИЕ

Проект Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответствии с Титульным списком Государственного Казенного Учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» на 2014 год.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- задание на внесение изменений в схему территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

Схема территориального планирования  Пестречинского муниципального района выполнена коллективом специалистов ГУП «Татинвестгражданпроект».

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы реализации:

Исходный год	—	2013 г.

Первая очередь	—	2015 – 2020 г.

Расчётный срок	—	2021 – 2035 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в рамках отраслевых программ развития муниципального района.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Прогнозные социально-экономические показатели, приведенные в проекте, обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Республики Татарстан, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

В состав Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района входят:

1. Схема территориального планирования.

- Положение Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района.

- Карты (графические материалы) территориального планирования Пестречинского муниципального района.

2. Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования.

- Текстовые материалы.

- Карты обоснования Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района.

- База пространственных данных с описанием.

При разработке Схемы использовались топографические основы масштаба 1:50 000 (на бумажных носителях и цифровые в виде растров), а также имеющиеся картографические материалы и материалы аэрофотосьемки.

В Схеме территориального планирования, согласно геодезическим, картографическим инструкциям, нормам и правилам «Инструкции о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом «для служебного использования» (СПГ-88), сведения об объектах нефтедобычи и других нерудных полезных ископаемых (местоположение объектов и коммуникаций, сведения о запасах) относятся к сведениям ограниченного доступа и не подлежат открытому опубликованию.

При необходимости перевода земель из одной категории в другую, предполагающее использование информации, относящейся к сведениям ограниченного доступа, необходимо обратиться к материалам с грифом «для служебного пользования».

Информация по сещуствующим инженерным сетям предоставлена администрацией Пестречинского муниципального района.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

На территории Пестречинского муниципального района расположено 21 сельское поселение (35 населенных пунктов), а также г. Менделеевск, относящиеся к городскому поселению и являющийся центром района.

Основные характеристики по Пестречинскому району представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № пп | Наименование | Обозначение | Исходный год 2013-2014 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел. | 29 742 | 32 449 | 35 780 |
| 2 | Общая площадь жилья | тыс. м2 | 791,71 | 1129,47 | 1556,07 |
| 3 | Обеспеченность жилой площадью, | м2/чел. | 26,89 | 34,81 | 43,49 |

Численность населения по каждому населенному пункту Пестречинского муниципального района приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование территории | Численность, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2020 | 2035 |
| 1 | Белкинское | 282 | 282 | 278 |
|  | с.Белкино | 221 | 219 | 208 |
|  | д.Кудашево | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Чертово | 61 | 63 | 70 |
| 2 | Богородское | 1 513 | 1 786 | 2 630 |
|  | с.Богородское | 757 | 816 | 989 |
|  | с.Гильдеево | 93 | 115 | 183 |
|  | п.Ильинский | 34 | 42 | 72 |
|  | д.Камыш | 2 | 2 | 2 |
|  | д.Куюки | 469 | 626 | 1 106 |
|  | п.Первое Мая | 152 | 180 | 277 |
|  | д.Черниково | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Екатериновское | 247 | 259 | 278 |
|  | с.Екатериновка | 99 | 106 | 125 |
|  | д.Александровка | 2 | 3 | 3 |
|  | д.Верхние Девлизери | 20 | 21 | 29 |
|  | д.Нептун | 73 | 78 | 85 |
|  | д.Новоникольское | 1 | 1 | 1 |
|  | д.Средние Девлизери | 52 | 50 | 35 |
| 4 | Кибячинское | 351 | 371 | 401 |
|  | с.Кибячи | 351 | 371 | 401 |
| 5 | Кобяковское | 255 | 252 | 237 |
|  | с.Кобяково | 255 | 252 | 237 |
| 6 | Ковалинское | 309 | 314 | 336 |
|  | с.Ковали | 285 | 286 | 301 |
|  | д.Урывкино | 4 | 4 | 4 |
|  | д.Чуча | 20 | 24 | 31 |
| 7 | Конское | 1 025 | 1 050 | 1 076 |
|  | с.Конь | 834 | 846 | 872 |
|  | с.Альвидино | 77 | 76 | 54 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 114 | 128 | 150 |
| 8 | Кощаковское | 2 773 | 4 741 | 5 604 |
|  | н.п.Барсил | - | 1 779 | 2 076 |
|  | с.Кощаково | 1 959 | 2 022 | 2 244 |
|  | д.Званка | 577 | 683 | 975 |
|  | д.Старое Кощаково | 228 | 248 | 300 |
|  | д.Царево | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 538 | 561 | 579 |
|  | с.Кряш-Серда | 419 | 406 | 338 |
|  | д.Иксуар | 2 | 2 | 2 |
|  | д.Колкомерка | 117 | 153 | 239 |
| 10 | Кулаевское | 1 742 | 1 796 | 1 940 |
|  | с.Кулаево | 1 164 | 1 184 | 1 237 |
|  | с.Арышхазда | 196 | 221 | 300 |
|  | д.Большие Дюртили | 22 | 22 | 15 |
|  | п.Карповка | 260 | 272 | 302 |
|  | д.Тагашево | 100 | 97 | 86 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 3 205 | 3 247 | 3 327 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 2 660 | 2 680 | 2 700 |
|  | с.Большие Бутырки | 241 | 243 | 250 |
|  | д.Змеево | 8 | 7 | 7 |
|  | д.Салкын Чишма | 190 | 200 | 226 |
|  | п.Ушня | 54 | 58 | 66 |
|  | д.Черемышево | 52 | 59 | 78 |
| 12 | Надеждинское | 316 | 323 | 356 |
|  | д.Надеждино | 265 | 273 | 318 |
|  | с.Аркатово | 21 | 21 | 13 |
|  | д.Петрово | 11 | 10 | 6 |
|  | с.Средняя Ия | 19 | 19 | 19 |
| 13 | Отар-Дубровское | 499 | 506 | 521 |
|  | с.Отар-Дубровка | 488 | 495 | 510 |
|  | с.Казыли | 11 | 11 | 11 |
| 14 | Пановское | 792 | 897 | 1 167 |
|  | с.Пановка | 699 | 789 | 1 014 |
|  | д.Новоселок | 93 | 108 | 153 |
| 15 | Пестречинское | 9 529 | 9 613 | 10 367 |
|  | с.Пестрецы | 8 800 | 8 895 | 9 694 |
|  | п.Козий Починок | 9 | 9 | 9 |
|  | д.Уланово | 390 | 384 | 350 |
|  | д.Шихазда | 330 | 325 | 314 |
| 16 | Пимерское | 371 | 409 | 504 |
|  | д.Пимери | 302 | 330 | 398 |
|  | д.Нурма | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Юнусово | 69 | 79 | 106 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 693 | 692 | 677 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 546 | 549 | 564 |
|  | д.Княжа | 147 | 143 | 113 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Читинское | 615 | 618 | 633 |
|  | с.Чита | 492 | 495 | 506 |
|  | д.Иске-Юрт | 123 | 123 | 127 |
|  | с.Селенгуши | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шалинское | 3 082 | 3 121 | 3 257 |
|  | с.Шали | 2 920 | 2 956 | 3 069 |
|  | д.им.Татцика | 159 | 162 | 185 |
|  | с.Люткино | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Шигалеевское | 1 208 | 1 217 | 1 239 |
|  | с.Старое Шигалеево | 922 | 925 | 936 |
|  | с.Новое Шигалеево | 286 | 292 | 303 |
| 21 | Янцеварское | 397 | 394 | 373 |
|  | с.Янцевары | 180 | 184 | 192 |
|  | д.Нырсовары | 131 | 130 | 119 |
|  | д.Райково | 16 | 15 | 11 |
|  | д.Таутермень | 5 | 4 | 2 |
|  | д.Толкияз | 65 | 61 | 49 |
|  | Итого | 29 742 | 32 449 | 35 780 |

# 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## 2.1 Современное состояние

В настоящее время в Пестречинском муниципальном районе водопроводными сетями охвачено 85 % населения. Остальные 15 % населения пользуются собственными скважинами, родниками и шахтными колодцами. Водоснабжение района осуществляется из подземных источников посредством скважин и насосных станций над ними. Также подземными источниками водоснабжения являются родники.

Водопроводные сети в населенных пунктах кольцевые и тупиковые, в зависимости от площади населенного пункта, характере застройки.

### 2.1.1 Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения Пестречинского муниципального района в основном служат подземные воды. Население сельских населенных пунктов пользуется водой из артезианских скважин, родников и из шахтных колодцев. Все реки в районе используются населением для орошения сельхозугодий.

Качество воды в источниках зависит от случайных или систематических загрязнений. Поэтому вокруг каждого водоисточника должна быть зона санитарной охраны I-го пояса (наличие зон санитарной охраны приведено в таблице 2.1 и 2.2).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из большинства скважин превышали среднереспубликанские в 2 и более раз, а по показателю жесткости близка к предельно-допустимому значению, что может негативно сказаться на здоровье населения.

### 2.1.2 Системы и сооружения водоснабжения

Системы водоснабжения, обеспечивающие водой население, различны. В зависимости от количества и местоположения источников водоснабжения все системы разделены на централизованные и децентрализованные.

Водозабор р.ц. с. Пестрецы осуществляется от центрального водозабора, расположен в центре с. Пестрецы на площадке с абсолютными отметками 95-100 м.

Водозабор состоит из четырех скважин глубиной 51-75 м. Одновременно находится в работе 3 скважины, одна скважина резервная. Водозабор работает круглосуточно, 365 дней в году, в среднем 21 час в сутки. Производительность 576 м3 в сутки. Скважинами эксплуатируется водоносный верхнеказанский территориально-карбонатный комплекс.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Расположение скважин площадное, расстояние между скважинами составляет от 60 до 100 метров.

Ограждение первого пояса ЗСО установлено вокруг 3 водозаборных скважин на расстоянии не менее 30 м. Расстояние от водозаборной скважины №4 до ограждения 1 пояса ЗСО составляет 15 м.

Так же для водоснабжения с. Пестрицы используется Каптированный родник, расположенный на восточной окраине села Пестрецы, на берегу реки Меши.

На этом участке сооружен и эксплуатируется водозабор, представляющий собой каптированный родник, расположенный на абсолютной отметке 59,5-60,0 м, на 1,5-2,0 м выше меженного уровня в реке Меше.

Водозабор работает круглосуточно, 365 дней в году, в среднем 21 час в сутки. Производительность 320 м3 в сутки. Дебит родника 9 л/с (712 м3/год).

Каптаж родника выполнен в виде призмы, на дно которой уложена перфорированная труба 630 мм, длиной 20 м. Сверху трубы уложен трехслойный фильтр, толщина каждого слоя 0,3 м. Из перфорированной трубы по расходной трубе вода попадает в колодец, в котором установлен погружной насос марки ИТВ 10-65.

Каптажная  камера ограждена железобетонным забором. Ограждение первого пояса ЗСО вокруг родника установлено на расстоянии 20-30 м.

Водопроводные сети в населенных пунктах кольцевые и тупиковые, в зависимости от  площади населенного пункта, характеристики застройки.

Информация по системам водоснабжения предоставлена администрацией Пестречинского муниципального района.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Пестречинского района представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.1.

| № пп | Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во скважин, шт. | Кол-во ВБ/РЧВ, шт. | Наличие ЗСО, шт. | Установка станции водоподготовки, шт. | Протяженность водопроводных сетей | Прот-ть сетей подлежащих замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белкинское | 2 | 2 | - | 2 | 4,0 | 1,0 |
|  | с.Белкино | 1 | 1 | - | 1 | 3,0 | 1,0 |
|  | д.Кудашево | Родники, колодцы, собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | д.Чертово | 1 | 1 | - | 1 | 1,0 | - |
| 2 | Богородское | 9 | 8 | 9 | 9 | 12,218 | 4,52 |
|  | с.Богородское | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,92 | 2,92 |
|  | с.Гильдеево | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,95 | 0,95 |
|  | п.Ильинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | - |
|  | д.Камыш | Родник |  |  |  |  |  |
|  | д.Куюки | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,398 | 1,76 |
|  | п.Первое Мая | Собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | д.Черниково | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Екатериновское | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 5,45 |
|  | с.Екатериновка | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2,85 |
|  | д.Александровка | Родник |  |  |  |  |  |
|  | д.Верхние Девлизери | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 0,1 |
|  | д.Нептун | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | - |
|  | д.Новоникольское | Собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | д.Средние Девлизери | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,50 | 2,50 |
| 4 | Кибячинское | 1 | 1 | 1 | - | 8,0 | 6,40 |
|  | с.Кибячи | 1 | 1 | 1 | - | 8,0 | 6,40 |
| 5 | Кобяковское | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,40 |
|  | с.Кобяково | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,40 |
| 6 | Ковалинское | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 7,0 |
|  | с.Ковали | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 7,0 |
|  | д.Урывкино | Родник |  |  |  |  |  |
|  | д.Чуча | Родник |  |  |  |  |  |
| 7 | Конское | 5 | 5 | 0 | 2 | 16,70 | 12,40 |
|  | с.Конь | 2 | 2 | - | 2 | 11,0 | 8,80 |
|  | с.Альвидино | 2 | 2 | - | - | 4,50 | 3,60 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 1 | 1 | - | - | 1,20 | - |
| 8 | Кощаковское | 3 | 3 | 3 | 0 | 8,65 | 6,0 |
|  | с.Кощаково | 2 | 2 | 2 | - | 7,40 | 5,0 |
|  | д.Званка | Данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
|  | д.Старое Кощаково | 1 | 1 | 1 | - | 1,25 | 1,0 |
|  | д.Царево | Собственные скважины |  |  |  |  |  |
| 9 | Кряш-Сердинское | 3 | 3 | - | 1 | 12,40 | 12,40 |
|  | с.Кряш-Серда | 2 | 2 |  | 1 | 8,10 | 8,10 |
|  | д.Иксуар | Родники, колодцы, собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | д.Колкомерка | 1 | 1 | - | - | 4,30 | 4,30 |
| 10 | Кулаевское | 5 | 5 | - | - | 54,0 | 46,4 |
|  | с.Кулаево | 2 | 2 | - | - | 25,0 | 23,75 |
|  | с.Арышхазда | 1 | 1 | - | - | 6,0 | 4,80 |
|  | д.Большие Дюртили | Родники, собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | п.Карповка | Родники |  | - | - | 11,0 | 8,25 |
|  | д.Тагашево | 2 | 2 | - | - | 12,0 | 9,60 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 1 | - | 1 | - | Данные не предоставлены |  |
|  | с.Большие Бутырки | 1 | 1 | 1 | - |  |  |
|  | д.Змеево | Родник |  |  |  |  |  |
|  | д.Салкын Чишма | От скважины н.п. Ленино-Кокушкино |  |  |  |  |  |
|  | п.Ушня | Родник |  |  |  |  |  |
|  | д.Черемышево | Родник |  |  |  |  |  |
| 12 | Надеждинское | 3 | 2 | 1 | - | 9,50 | 7,00 |
|  | д.Надеждино | 1 | 1 | 1 | - | 3,50 | 3,50 |
|  | с.Аркатово | Родники, собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | д.Петрово | 1 | - | - | - | 3,50 | 3,50 |
|  | с.Средняя Ия | 1 | 1 | - | - | 2,50 | - |
| 13 | Отар-Дубровское | Данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
|  | с.Отар-Дубровка |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Казыли |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пановское | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,20 | 1,92 |
|  | с.Пановка | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,72 |
|  | д.Новоселок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 15 | Пестречинское | 6 | 2 | 4 | 4 | 350,0 | 245,0 |
|  | с.Пестрецы | 3 | - | 1 | 1 | 350,0 | 245,0 |
|  | п.Козий Починок | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | д.Уланово | 1 | - | 1 | 1 |  |  |
|  | д.Шихазда | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | Пимерское | 3 | 3 | 1 | 3 | 5,50 | 2,70 |
|  | д.Пимери | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2,70 |
|  | д.Нурма | 1 | 1 | - | 1 | 1,0 | - |
|  | с.Юнусово | 1 | 1 | - | 1 | 1,50 | - |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 3 | 3 | - | 3 | 9,0 | 1,95 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 2 | 2 | - | 2 | 6,0 | 1,50 |
|  | д.Княжа | 1 | 1 | - | 1 | 3,0 | 0,45 |
|  | д.Русское Ходяшево | Родник |  |  |  |  |  |
| 18 | Читинское | 3 | 3 | 2 | - | 7,40 | 4,40 |
|  | с.Чита | 1 | 2 | 1 | - | 5,00 | 2,00 |
|  | д.Иске-Юрт | 1 | 1 | 1 | - | 2,40 | 2,40 |
|  | с.Селенгуши | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Шалинское | 4 | 4 | - | 1 | 47,0 | 30,0 |
|  | с.Шали | 4 | 4 | - | 1 | 47,0 | 30,0 |
|  | д.им.Татцика | Собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | с.Люткино | Родник |  |  |  |  |  |
| 20 | Шигалеевское | 4 | 4 | - | - | 13,50 | 2,80 |
|  | с.Старое Шигалеево | 2 | 2 | - | - | 10,0 | - |
|  | с.Новое Шигалеево | 2 | 2 | - | - | 3,50 | 2,80 |
| 21 | Янцеварское | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,10 | 9,10 |
|  | с.Янцевары | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6,0 |
|  | д.Нырсовары | Данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
|  | д.Райково | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
|  | д.Таутермень | Собственные скважины |  |  |  |  |  |
|  | д.Толкияз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,60 |
|  | Итого | 67 | 61 | 35 | 37 | 595,67 | 406,84 |

Общая протяженность существующей водопроводной сети по району в настоящее время составляет 595,67 км. Согласно данным предоставленных администрацией Пестречинского района в 33 населенных пунктах, включая районный центр Пестрецы, водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют замены 406,84 км.

Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях.

В настоящее время система водоснабжения в Пестречинском муниципальном районе находится в неудовлетворительном состоянии. Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. Год ввода в эксплуатацию некоторых сетей - 1958. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов, а их преобладающее большинство;

- отсутствуют сооружения водоподготовки на скважинах, в которых вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

### 2.1.3 Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей (комунальный, животноводческий сектор).

Общий расход на хозяйственно-питьевые нужды населения в каждом населенном пункте пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства жилой зоны.

Коммунальный сектор включает в себя: население, общественно-административные здания, личный скот. Водопотребление коммунального сектора определено без учета воды, расходуемой на полив приусадебных участков и зеленых насаждений.

В животноводческий сектор входит скот, содержащийся на животноводческих комплексах и фермах.

Данные о поголовье скота на животноводческих комплексах предоставлены главами сельских поселений и администрацией района.

Расход воды на содержание и поение скота, зверей и птицы на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

-для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для норок и соболей – 6 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

Количество голов скота и водопотребление по каждому хозяйству представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Водопотребление животноводческими фермами на 2014 год

| Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Водопотребление, м3/сут | Всего водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белкинское СП |  |  |  |  |  |
| Белкино | ООО “Ак Барс” | Молодняк Молочные Мясные | 38 125 87 | 1,14 12,5 4,78 | 18,42 |
|  | ООО “Ак Барс” | Молодняк Молочные Мясные | 10 90 100 | 0,30 9,00 5,50 | 14,80 |
|  | ООО “Ак Барс” | Молодняк Молочные Мясные | 38 125 87 | 1,14 12,5 4,78 | 18,42 |
|  |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
| Богородскоее СП |  |  |  |  |  |
| Ильинское | ООО “Газовик” | Свиноферма | 1000 | 25,0 | 25,0 |
| Богородское | ООО “Газовик” | Молодняк Молочные Мясные | 8 10 2 | 0,24 1,00 0,11 | 1,34 |
| Кибячинскоее СП |  |  |  |  |  |
| Кибячи | ООО “Пимери” | Молодняк Молочные Мясные | 150 250 100 | 8,25 25,00 3,00 | 36,25 |
|  | ООО “Пимери” | Молодняк Молочные Мясные | 150 250 100 | 8,25 25,00 3,00 | 36,25 |
| Ковалинское СП |  |  |  |  |  |
| Альвидино |  | Птицы: Куры Цыплята | 400 100 | 14,40 0,27 | 14,67 |
| Конское СП |  |  |  |  |  |
| Конь | Сабирзянов М.Р. | Молодняк Молочные Мясные | 210 350 140 | 6,30 35,00 7,70 | 49,00 |
|  | Сабирзянов М.Р. | Молодняк Молочные Мясные | 210 350 140 | 6,30 35,00 7,70 | 49,00 |
| КощаковскоеСП |  |  |  |  |  |
| Кощаково | ОАО СХП "Кощаковское" | Норки | 11090 | 66,54 | 66,54 |
| Кряш-Сердинское СП |  |  |  |  |  |
| Колкомерка |  | Свиньи | 100 | 2,50 | 2,50 |
| Кулаевское СП |  |  |  |  |  |
| Кулаево |  | Молодняк Молочные Мясные | 508 846 338 | 15,24 84,60 18,59 | 118,43 |
| Тагашево |  | Молодняк Молочные Мясные | 35 57 22 | 1,05 5,70 1,21 | 7,96 |
| Карповка |  | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 900 1500 600 | 0,28 0,54 0,16 | 0,98 |
|  |  | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 1800 3000 1200 | 0,46 1,08 0,32 | 1,96 |
| Ленино-Кокушкинское СП |  |  |  |  |  |
| Ленино - Кокушкино |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
| Ленино - Кокушкино | Ленино - Кокушкино | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 300000 500000 200000 | 93,0 180,0 54,0 | 327,0 |
| Ленино - Кокушкино | Ленино - Кокушкино | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 300000 500000 200000 | 93,0 180,0 54,0 | 327,0 |
| Большие Бутырки | КФХ "Ибатулин". | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
|  | КФХ Фасхутдинов" | Молодняк Молочные Мясные | 5 20 15 | 0,15 2,00 0,83 | 2,98 |
| Отар – Дубровское СП |  |  |  |  |  |
| Отар – Дубровка |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
| Пановское СП |  |  |  |  |  |
| Пановка |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
|  |  | Свиньи | 800 | 20,0 | 20,0 |
| Пестречинское СП |  |  |  |  |  |
| Шихазда | ООО "Газовик" | Молодняк Молочные Мясные | 750 1250 500 | 22,5 125,0 27,50 | 175,0 |
| Пимерское СП |  |  |  |  |  |
| Юнусово |  | Молодняк Молочные Мясные | 20 33 12 | 0,60 3,30 0,66 | 4,56 |
| Татарское–Ходяшевское СП |  |  |  |  |  |
| Татарское-Ходяшево | ООО "Ак Барс" | Молодняк Молочные Мясные | 900 1500 600 | 27,0 150,0 33,0 | 210,0 |
| Читинское СП |  |  |  |  |  |
| Чита | ООО "Пестречинская продкорпорация" | Молодняк Молочные Мясные | 60 100 40 | 1,80 10,0 2,20 | 14,0 |
| Шалинское СП |  |  |  |  |  |
| Шали | ООО "Шали" | Молодняк Молочные Мясные | 93 155 62 | 2,79 15,50 3,41 | 21,7 |
| Шигалеевское СП |  |  |  |  |  |
| Старое Шигалеево | ООО "Газовик" | Молодняк Молочные Мясные | 120 200 80 | 3,60 20,0 4,40 | 28,0 |
|  |  | Молодняк Молочные Мясные | 45 75 30 | 1,35 7,50 1,65 | 10,5 |
| Янцеварское СП |  |  |  |  |  |
| Нырсовары |  | Молодняк Молочные Мясные | 120 200 80 | 3,60 20,0 4,40 | 28,0 |

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СНиП 2.04.02-84 с учетом климатических условий и приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 290 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | В домах с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетный (средний за год) суточный расход  , м3/сут определен по формуле:

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Нормы на полив усадебных участков, согласно СНиП 2.04.02-84 приняты 60 л/сут.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

Qсут.max=Qсут.т х Ксут.max,

где Ксут.max =1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа.

Среднесуточное водопотребление на 2014год представлено в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Среднесуточное водопотребление на 2014 год

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Макс.-суточ-ный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаро тушение, м3/сут | Живот. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белкинское |  |  |  |  | 28,37 | 34,04 | 4,25 | 22,56 | 108,0 | 58,64 | 221,82 |
|  | с.Белкино | - | - | 15,47 | 4,42 | 19,89 | 23,87 | 2,98 | 17,68 | 54,0 | 58,64 | 153,19 |
|  | д.Кудашево | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  | д.Чертово | - | - | 8,45 | 0,02 | 8,48 | 10,17 | 1,27 | 4,88 | 54,0 | - | 68,63 |
| 2 | Богородское |  |  |  |  | 183,82 | 220,6 | 27,58 | 121,04 | 216 | 26,34 | 594,75 |
|  | с.Богородское | - | - | 95,38 | 3,03 | 98,41 | 118,09 | 14,76 | 60,56 | 54,0 | 1,34 | 248,75 |
|  | с.Гильдеево | - | - | 12,76 | 0,07 | 12,83 | 15,40 | 1,93 | 7,44 | 54,0 | - | 76,20 |
|  | п.Ильинский | - | - | 0,14 | 1,32 | 1,46 | 1,75 | 0,22 | 2,72 | - | 25,0 | 29,69 |
|  | д.Камыш | - | - | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,16 | - | - | 0,25 |
|  | д.Куюки | - | - | 64,35 | 0,38 | 64,72 | 77,67 | 9,71 | 37,52 | 54,0 | - | 165,95 |
|  | п.Первое Мая | - | - | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 7,30 | 0,91 | 12,16 | 54,0 | - | 73,15 |
|  | д.Черниково |  |  | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,04 | 0,48 | - | - | 0,76 |
| 3 | Екатериновское |  |  |  |  | 18,65 | 2,33 | 19,76 | 7,61 | 162 | - | 199,63 |
|  | с.Екатериновка | - | - | 3,56 | 4,95 | 5,94 | 0,74 | 7,92 | 3,56 | 54,0 | - | 67,61 |
|  | д.Александровка | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,16 | 0,08 | - | - | 0,25 |
|  | д.Верхние Девлизери | - | - | 0,64 | 1,20 | 1,44 | 0,18 | 1,60 | 0,64 | - | - | 2,98 |
|  | д.Нептун | - | - | 1,46 | 6,57 | 7,88 | 0,99 | 5,84 | 1,46 | 54,0 |  | 67,40 |
|  | д.Новоникольское |  |  | 0,00 | 0,14 | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | - | - | 0,24 |
|  | д.Средние Девлизери | - |  | 1,87 | 2,60 | 3,12 | 0,39 | 4,16 | 1,87 | 54,0 | - | 61,15 |
| 4 | Кибячинское |  |  |  |  | 45,63 | 54,76 | 6,84 | 28,08 | 54,0 | 72,0 | 206,55 |
|  | с.Кибячи | - | - | 44,23 | 1,40 | 45,63 | 54,76 | 6,84 | 28,08 | 54,0 | 72,0 | 206,55 |
| 5 | Кобяковское |  |  |  |  | 35,19 | 42,23 | 5,28 | 20,40 | 54,0 | - | 114,87 |
|  | с.Кобяково | - | - | 34,99 | 0,20 | 35,19 | 42,23 | 5,28 | 20,40 | 54,0 | - | 114,87 |
| 6 | Ковалинское |  |  |  |  | 35,16 | 42,19 | 5,27 | 24,72 | 54,0 | - | 119,15 |
|  | с.Ковали | - |  | 31,92 | 2,28 | 34,20 | 41,04 | 5,13 | 22,80 | 54,0 | - | 116,13 |
|  | д.Урывкино |  |  | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,02 | 0,32 | - | - | 0,50 |
|  | д.Чуча |  |  | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,96 | 0,12 | 1,60 | - | - | 2,52 |
| 7 | Конское |  |  |  |  | 107,72 | 129,27 | 16,15 | 82 | 162 | 112,67 | 290,4 |
|  | с.Конь | - | - | 93,41 | 6,67 | 100,08 | 120,10 | 15,01 | 66,72 | 54,0 | 98,0 | 2,89 |
|  | с.Альвидино |  |  | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 3,70 | 0,46 | 6,16 | 54,0 | 14,67 | 188,54 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | - | - | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 5,47 | 0,68 | 9,12 | 54,0 | - | 98,97 |
| 8 | Кощаковское |  |  |  |  | 471,1 | 565,2 | 70,7 | 211,12 | 216 | 66,54 | 1129,56 |
|  | н.п.Барсил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Кощаково | - | 290,3 | 45,70 | - | 336,0 | 403,2 | 50,4 | 152,72 | 54,0 | 66,54 | 726,86 |
|  | д.Званка | - | 95,8 | - | - | 95,8 | 114,9 | 14,4 | 40,32 | 54,0 | - | 223,6 |
|  | д.Старое Кощаково | - | 32,9 | 5,3 | - | 38,2 | 45,8 | 5,7 | 17,36 | 54,0 | - | 122,9 |
|  | д.Царево | - | 1,1 | - | - | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 0,72 | 54,0 | - | 56,2 |
| 9 | Кряш-Сердинское |  |  |  |  | 69,62 | 83,55 | 10,45 | 43,04 | 108 | 2,5 | 789,08 |
|  | с.Кряш-Серда |  |  | 57,49 | 0,34 | 57,82 | 69,39 | 8,67 | 33,52 | 54,0 | - | 462,82 |
|  | д.Иксуар | - | - | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,16 | - | - | 244,6 |
|  | д.Колкомерка | - | - | 9,83 | 1,87 | 11,70 | 14,04 | 1,76 | 9,36 | 54,0 | 2,50 | 81,66 |
| 10 | Кулаевское |  |  |  |  | 354,96 | 425,95 | 53,25 | 224,48 | 432 | 129,33 | 653,9 |
|  | с.Кулаево |  |  | 146,66 | 4,66 | 151,32 | 181,58 | 22,70 | 93,12 | 216,0 | 118,43 | 375,14 |
|  | с.Арышхазда | - | - | 146,66 | 4,66 | 151,32 | 181,58 | 22,70 | 93,12 | 108,0 | - | 89,97 |
|  | д.Большие Дюртили | - | - | 13,72 | 3,92 | 17,64 | 21,17 | 2,65 | 15,68 | 54,0 | - | 2,77 |
|  | п.Карповка |  |  | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 1,06 | 0,13 | 1,76 | - | 2,94 | 113,67 |
|  | д.Тагашево | - | - | 32,76 | 1,04 | 33,80 | 40,56 | 5,07 | 20,80 | 54,0 | 7,96 | 72,35 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское |  |  |  |  | 426,78 | 512,13 | 64,01 | 256,4 | 324 | 670,98 | 1821,37 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | - | - | 364,95 | 2,13 | 367,08 | 440,50 | 55,06 | 212,80 | 108,0 | 661,0 | 1477,36 |
|  | с.Большие Бутырки |  |  | 26,99 | 1,93 | 28,92 | 34,70 | 4,34 | 19,28 | 54,0 | 9,98 | 122,3 |
|  | д.Змеево | - | - | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,05 | 0,64 | - | - | 1,01 |
|  | д.Салкын Чишма | - | - | 26,07 | 0,15 | 26,22 | 31,46 | 3,93 | 15,20 | 54,0 | - | 99,35 |
|  | п.Ушня | - | - | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,59 | 0,32 | 4,32 | 54,0 | - | 60,80 |
|  | д.Черемышево | - | - | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 2,50 | 0,31 | 4,16 | 54,0 | - | 60,55 |
| 12 | Надеждинское |  |  |  |  | 40,87 | 49,04 | 6,14 | 25,28 | 54,0 | - | 126,28 |
|  | д.Надеждино |  |  | 35,25 | 0,53 | 35,78 | 42,93 | 5,37 | 21,20 | 54,0 | - | 116,34 |
|  | с.Аркатово | - | - | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 3,53 | 0,44 | 1,68 | - | - | 5,06 |
|  | д.Петрово | - | - | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 0,07 | 0,88 | - | - | 1,39 |
|  | с.Средняя Ия | - | - | 1,33 | 0,38 | 1,71 | 2,05 | 0,26 | 1,52 | - | - | 3,49 |
| 13 | Отар-Дубровское |  |  |  |  | 45,46 | 54,55 | 6,82 | 39,92 | 54,0 | 7,0 | 153,2 |
|  | с.Отар-Дубровка | - | - | 34,16 | 9,76 | 43,92 | 52,70 | 6,59 | 39,04 | 54,0 | 7,00 | 150,55 |
|  | с.Казыли | - | - | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1,85 | 0,23 | 0,88 | - | - | 2,65 |
| 14 | Пановское |  |  |  |  | 96,45 | 115,74 | 14,47 | 63,36 | 54,0 | 27,0 | 273,45 |
|  | с.Пановка |  |  | 88,07 | 2,80 | 90,87 | 109,04 | 13,63 | 55,92 | 54,0 | 27,0 | 259,59 |
|  | д.Новоселок | - | - | 2,60 | 2,98 | 5,58 | 6,70 | 0,84 | 7,44 | - | - | 13,86 |
| 15 | Пестречинское |  |  |  |  | 1780,61 | 2136,73 | 267,1 | 762,32 | 270,0 | 175,0 | 3602,41 |
|  | с.Пестрецы | 660,0 | 702,24 | 344,96 | - | 1707,20 | 2048,64 | 256,08 | 704,0 | 162,0 | - | 3170,72 |
|  | п.Козий Починок | - | - | 0,63 | 0,18 | 0,81 | 0,97 | 0,12 | 0,72 | - | - | 1,65 |
|  | д.Уланово | - | - | 38,22 | 4,68 | 42,90 | 51,48 | 6,44 | 31,20 | 54,0 | - | 134,54 |
|  | д.Шихазда | - | - | 23,10 | 6,60 | 29,70 | 35,64 | 4,46 | 26,40 | 54,0 | 175,0 | 295,5 |
| 16 | Пимерское |  |  |  |  | 44,52 | 53,43 | 6,68 | 29,68 | 108,0 | 4,6 | 325,69 |
|  | д.Пимери | - | - | 33,82 | 2,42 | 36,24 | 43,49 | 5,44 | 24,16 | 54,0 | - | 162,45 |
|  | д.Нурма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,50 |
|  | с.Юнусово | - | - | 7,73 | 0,55 | 8,28 | 9,94 | 1,24 | 5,52 | 54,0 | 4,56 | 73,74 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское |  |  |  |  | 92,32 | 110,78 | 13,84 | 55,44 | 108,0 | 210,0 | 494,12 |
|  | с.Татарское Ходяшево |  |  | 71,09 | 1,53 | 72,62 | 87,14 | 10,89 | 43,68 | 54,0 | 210,0 | 405,71 |
|  | д.Княжа | - | - | 19,35 | 0,35 | 19,70 | 23,64 | 2,95 | 11,76 | 54,0 | - | 88,41 |
|  | д.Русское Ходяшево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Читинское |  |  |  |  | 78,72 | 94,46 | 11,8 | 49,2 | 108,0 | 14,0 | 274,51 |
|  | с.Чита | - | - | 61,99 | 1,97 | 63,96 | 76,75 | 9,59 | 39,36 | 54,0 | 14,0 | 193,7 |
|  | д.Иске-Юрт | - | - | 13,78 | 0,98 | 14,76 | 17,71 | 2,21 | 9,84 | 54,0 | - | 80,81 |
|  | с.Селенгуши | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Шалинское |  |  |  | - | 404,38 | 485,25 | 60,6 | 222,96 | 162,0 | 21,7 | 952,5 |
|  | с.Шали | - | - | 367,92 | 11,68 | 379,6 | 455,52 | 56,9 | 210,24 | 108,0 | 21,7 | 852,36 |
|  | д.им.Татцика | - | 9,12 | 15,54 | - | 24,66 | 29,59 | 3,7 | 12,72 | 54,0 | - | 100,0 |
|  | с.Люткино | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,14 | - | - | - | - | 0,14 |
| 20 | Шигалеевское |  |  |  | - | 144,96 | 173,95 | 21,75 | 96,64 | 108,0 | 38,5 | 509,99 |
|  | с.Старое Шигалеево | - | - | 103,26 | 7,38 | 110,64 | 132,77 | 16,60 | 73,76 | 54,0 | 38,5 | 315,63 |
|  | с.Новое Шигалеево |  |  | 32,03 | 2,29 | 34,32 | 41,18 | 5,15 | 22,88 | 54,0 | - | 194,36 |
| 21 | Янцеварское |  |  |  |  | 55,58 | 66,7 | 8,35 | 31,76 | 162,0 | 28,0 | 289,36 |
|  | с.Янцевары | - | - | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 30,24 | 3,78 | 14,40 | 54,0 | - | 97,38 |
|  | д.Нырсовары | - | - | 18,34 | 0,00 | 18,34 | 22,01 | 2,75 | 10,48 | 54,0 | 28,0 | 117,24 |
|  | д.Райково |  |  | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,69 | 0,34 | 1,28 | - | - | 3,86 |
|  | д.Таутермень |  |  | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,84 | 0,11 | 0,40 | - | - | 1,21 |
|  | д.Толкияз |  |  | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 10,92 | 1,37 | 5,20 | 54,0 | - | 69,67 |
| Всего |  |  |  |  |  | 4560,87 | 5452,88 | 701,09 | 2418,01 | 3078 | 1592,8 | 13142,59 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 2.5 по нормам водопотребления на 1 человека

В связи с ростом населения, планируемым строительством, а также улучшением благоустройства населения увеличится водопотребление.

Расход воды на первую очередь и на расчетный срок, для хозяйственно-питьевой нужды населения района, животноводческих ферм и пожаротушение, рассчитаны аналогично существующему положению.

На весь период реализации СТП Пестречинского муниципального района строительство новых ферм не предлагается.

Водопотребление комунального и животноводческого секторов по району на I-ую очередь представлено в таблице 2.6.

Водопотребление комунального и животноводческого секторов по району на расчетный срок представлено в таблице 2.7.

Расчетное максимально-суточное водопотребление по Пестречинскому муниципальному району представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| № пп | Наименование нас.пунктов | Максимально-суточное водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2020 | 2035 |
| 1 | Сельские поселения | 13142,59 | 13837,53 | 38731,27 |

Из таблицы 2.5 видно, что водопотребление населенных пунктов на расчетный срок возрастет в 3 раза относительно 2014 года. Это связанно с увеличением степени благоустройства территории, а так же выделением площадок под жилищное строительство и увеличением численности населения. Таким образом, можно сделать вывод, что воды из существующих подземных источников на расчетный период не хватит.

Таблица 2.6

Среднесуточное водопотребление на 2020 год

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Макс -суточ-ный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Живот. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белкинское |  |  |  |  | 42,28 | 50,74 | 6,34 | 22,56 | 108,0 | 58,64 | 246,28 |
|  | с.Белкино | - | 8,36 | 24,50 | - | 32,86 | 39,43 | 4,93 | 17,52 | 54,0 | 58,64 | 174,52 |
|  | д.Кудашево | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 |
|  | д.Чертово | - | 2,47 | 7,00 | - | 9,47 | 11,36 | 1,42 | 5,04 | 54,0 | - | 71,82 |
| 2 | Богородское |  |  |  |  | 267,89 | 321,47 | 40,18 | 142,88 | 270,0 | 26,34 | 800,87 |
|  | с.Богородское | - | 30,97 | 91,42 | - | 122,39 | 146,87 | 18,36 | 65,28 | 54,0 | 1,34 | 285,85 |
|  | с.Гильдеево | - | 4,37 | 12,88 | - | 17,25 | 20,70 | 2,59 | 9,20 | 54,0 | - | 86,49 |
|  | п.Ильинский | - | 1,52 | 4,76 | - | 6,28 | 7,54 | 0,94 | 3,36 | 54,0 | 25 | 90,84 |
|  | д.Камыш | - | 0,00 | 0,28 | - | 0,28 | 0,34 | 0,04 | 0,16 | 0,0 | - | 0,54 |
|  | д.Куюки | - | 23,75 | 70,14 | - | 93,89 | 112,67 | 14,08 | 50,08 | 54,0 | - | 230,83 |
|  | п.Первое Мая | - | 6,84 | 20,16 | - | 27,00 | 32,40 | 4,05 | 14,40 | 54,0 | - | 104,85 |
|  | д.Черниково | - | 0,19 | 0,56 | - | 0,75 | 0,90 | 0,11 | 0,40 | 0,0 | - | 1,41 |
| 3 | Екатериновское |  |  |  |  | 38,86 | 46,63 | 5,83 | 20,72 | 108,0 | - | 181,18 |
|  | с.Екатериновка | - | 3,99 | 11,90 | - | 15,89 | 19,07 | 2,38 | 8,48 | 54,0 | - | 83,93 |
|  | д.Александровка | - | 0,19 | 0,28 | - | 0,47 | 0,56 | 0,07 | 0,24 | 0,0 | - | 0,87 |
|  | д.Верхние Девлизери | - | 0,76 | 2,38 | - | 3,14 | 3,77 | 0,47 | 1,68 | 0,0 | - | 5,92 |
|  | д.Нептун | - | 3,04 | 8,68 | - | 11,72 | 14,06 | 1,76 | 6,24 | 54,0 |  | 76,06 |
|  | д.Новоникольское | - | 0,00 | 0,14 | - | 0,14 | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0,0 | - | 0,27 |
|  | д.Средние Девлизери | - | 1,90 | 5,60 | - | 7,50 | 9,00 | 1,13 | 4,00 | 0,0 | - | 14,13 |
| 4 | Кибячинское |  |  |  |  | 55,64 | 66,77 | 8,35 | 29,68 | 54,0 | 72,0 | 158,79 |
|  | с.Кибячи | - | 14,06 | 41,58 | - | 55,64 | 66,77 | 8,35 | 29,68 | 54,0 | 72,0 | 230,79 |
| 5 | Кобяковское |  |  |  |  | 37,78 | 45,34 | 5,67 | 20,16 | 54,0 | - | 125,16 |
|  | с.Кобяково | - | 9,50 | 28,28 | - | 37,78 | 45,34 | 5,67 | 20,16 | 54,0 | - | 125,16 |
| 6 | Ковалинское |  |  |  |  | 47,11 | 56,53 | 7,07 | 25,12 | 54,0 | - | 142,72 |
|  | с.Ковали | - | 10,83 | 32,06 | - | 42,89 | 51,47 | 6,43 | 22,88 | 54,0 | - | 134,78 |
|  | д.Урывкино | - | 0,19 | 0,42 | - | 0,61 | 0,73 | 0,09 | 0,32 | 0,0 | - | 1,14 |
|  | д.Чуча | - | 0,95 | 2,66 | - | 3,61 | 4,33 | 0,54 | 1,92 | 0,0 | - | 6,79 |
| 7 | Конское |  |  |  |  | 157,50 | 189,00 | 23,63 | 84,00 | 162,0 | 112,67 | 571,30 |
|  | с.Конь | - | 32,11 | 94,78 | - | 126,89 | 152,27 | 19,03 | 67,68 | 54,0 | 98 | 390,98 |
|  | с.Альвидино | - | 2,85 | 8,54 | - | 11,39 | 13,67 | 1,71 | 6,08 | 54,0 | 14,67 | 90,13 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | - | 4,94 | 14,28 | - | 19,22 | 23,06 | 2,88 | 10,24 | 54,0 | - | 90,19 |
| 8 | Кощаковское |  |  |  |  | 711,14 | 853,37 | 106,67 | 379,28 | 324,0 | 66,54 | 1729,86 |
|  | н.п.Барсил | - | 67,64 | 199,22 | - | 266,86 | 320,23 | 40,03 | 142,32 | 108,0 | - | 610,58 |
|  | с.Кощаково | - | 76,76 | 226,52 | - | 303,28 | 363,94 | 45,49 | 161,76 | 108,0 | 66,54 | 745,73 |
|  | д.Званка | - | 26,03 | 76,44 | - | 102,47 | 122,96 | 15,37 | 54,64 | 54,0 | - | 246,97 |
|  | д.Старое Кощаково | - | 9,50 | 27,72 | - | 37,22 | 44,66 | 5,58 | 19,84 | 54,0 | - | 124,09 |
|  | д.Царево | - | 0,38 | 0,98 | - | 1,36 | 1,63 | 0,20 | 0,72 | 0,0 | - | 2,56 |
| 9 | Кряш-Сердинское |  |  |  |  | 84,14 | 100,97 | 12,62 | 44,88 | 108,0 | 2,5 | 268,97 |
|  | с.Кряш-Серда | - | 15,39 | 45,50 | - | 60,89 | 73,07 | 9,13 | 32,48 | 54,0 | - | 168,68 |
|  | д.Иксуар | - | 0,00 | 0,28 | - | 0,28 | 0,34 | 0,04 | 0,16 | 0,0 | - | 0,54 |
|  | д.Колкомерка | - | 5,89 | 17,08 | - | 22,97 | 27,56 | 3,45 | 12,24 | 54,0 | 2,5 | 99,75 |
| 10 | Кулаевское |  |  |  |  | 269,39 | 323,27 | 40,41 | 143,68 | 270,0 | 129,33 | 906,69 |
|  | с.Кулаево | - | 45,03 | 132,58 | - | 177,61 | 213,13 | 26,64 | 94,72 | 108,0 | 118,43 | 560,92 |
|  | с.Арышхазда | - | 8,36 | 24,78 | - | 33,14 | 39,77 | 4,97 | 17,68 | 54,0 | - | 116,42 |
|  | д.Большие Дюртили | - | 0,76 | 2,52 | - | 3,28 | 3,94 | 0,49 | 1,76 | 0,0 | - | 6,19 |
|  | п.Карповка | - | 10,26 | 30,52 | - | 40,78 | 48,94 | 6,12 | 21,76 | 54,0 | 2,94 | 133,75 |
|  | д.Тагашево | - | 3,61 | 10,92 | - | 14,53 | 17,44 | 2,18 | 7,76 | 54,0 | 7,96 | 89,34 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское |  |  |  |  | 487,03 | 584,44 | 73,05 | 259,76 | 324,0 | 670,98 | 1912,23 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | - | 101,84 | 300,16 | - | 402,00 | 482,40 | 60,30 | 214,40 | 108,0 | 661 | 1526,10 |
|  | с.Большие Бутырки | - | 9,31 | 27,16 | - | 36,47 | 43,76 | 5,47 | 19,44 | 54,0 | 9,98 | 132,65 |
|  | д.Змеево | - | 0,19 | 0,84 | - | 1,03 | 1,24 | 0,15 | 0,56 | 0,0 | - | 1,95 |
|  | д.Салкын Чишма | - | 7,60 | 22,40 | - | 30,00 | 36,00 | 4,50 | 16,00 | 54,0 | - | 110,50 |
|  | п.Ушня | - | 2,28 | 6,44 | - | 8,72 | 10,46 | 1,31 | 4,64 | 54,0 | - | 70,41 |
|  | д.Черемышево | - | 2,28 | 6,58 | - | 8,86 | 10,63 | 1,33 | 4,72 | 54,0 | - | 70,68 |
| 12 | Надеждинское |  |  |  |  | 48,47 | 58,16 | 7,27 | 25,84 | 54,0 | - | 145,27 |
|  | д.Надеждино | - | 10,45 | 30,52 | - | 40,97 | 49,16 | 6,15 | 21,84 | 54,0 | - | 131,15 |
|  | с.Аркатово | - | 0,76 | 2,38 | - | 3,14 | 3,77 | 0,47 | 1,68 | 0,0 | - | 5,92 |
|  | д.Петрово | - | 0,38 | 1,12 | - | 1,50 | 1,80 | 0,23 | 0,80 | 0,0 | - | 2,83 |
|  | с.Средняя Ия | - | 0,76 | 2,10 | - | 2,86 | 3,43 | 0,43 | 1,52 | 0,0 | - | 5,38 |
| 13 | Отар-Дубровское |  |  |  |  | 75,89 | 91,07 | 11,38 | 40,48 | 54,0 | 7,0 | 203,93 |
|  | с.Отар-Дубровка | - | 18,81 | 55,44 | - | 74,25 | 89,10 | 11,14 | 39,60 | 54,0 | 7,0 | 200,84 |
|  | с.Казыли | - | 0,38 | 1,26 | - | 1,64 | 1,97 | 0,25 | 0,88 | 0,0 | - | 3,09 |
| 14 | Пановское |  |  |  |  | 134,53 | 161,44 | 20,18 | 71,76 | 108,0 | 27,0 | 388,38 |
|  | с.Пановка | - | 30,02 | 88,34 | - | 118,36 | 142,03 | 17,75 | 63,12 | 54,0 | 27,0 | 303,91 |
|  | д.Новоселок | - | 4,18 | 12,04 | - | 16,22 | 19,46 | 2,43 | 8,64 | 54,0 | - | 84,54 |
| 15 | Пестречинское |  |  |  |  | 1441,97 | 1730,36 | 216,30 | 769,04 | 270,0 | 175,0 | 3160,70 |
|  | с.Пестрецы | 660,0 | 702,29 | 344,96 | - | 1707,25 | 2070,30 | 258,79 | 711,60 | 162,0 | - | 3202,69 |
|  | п.Козий Починок | - | 0,38 | 0,98 | - | 1,36 | 1,63 | 0,20 | 0,72 | 0,0 | - | 2,56 |
|  | д.Уланово | - | 14,63 | 42,98 | - | 57,61 | 69,13 | 8,64 | 30,72 | 54,0 | - | 162,49 |
|  | д.Шихазда | - | 12,35 | 36,40 | - | 48,75 | 58,50 | 7,31 | 26,00 | 54,0 | 175,0 | 320,81 |
| 16 | Пимерское |  |  |  |  | 61,36 | 73,63 | 9,20 | 32,72 | 108,0 | 4,6 | 228,16 |
|  | д.Пимери | - | 12,54 | 36,96 | - | 49,50 | 59,40 | 7,43 | 26,40 | 54,0 | - | 147,23 |
|  | д.Нурма | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 |
|  | с.Юнусово | - | 3,04 | 8,82 | - | 11,86 | 14,23 | 1,78 | 6,32 | 54,0 | 4,56 | 80,89 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское |  |  |  |  | 103,78 | 124,54 | 15,57 | 55,36 | 108,0 | 210,0 | 513,46 |
|  | с.Татарское Ходяшево | - | 20,90 | 61,46 | - | 82,36 | 98,83 | 12,35 | 43,92 | 54,0 | 210,0 | 419,11 |
|  | д.Княжа | - | 5,51 | 15,96 | - | 21,47 | 25,76 | 3,22 | 11,44 | 54,0 | - | 94,42 |
|  | д.Русское Ходяшево | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 |
| 18 | Читинское |  |  |  |  | 92,72 | 111,26 | 13,91 | 49,44 | 108,0 | 14,0 | 296,61 |
|  | с.Чита | - | 18,81 | 55,44 | - | 74,25 | 89,10 | 11,14 | 39,60 | 54,0 | 14,0 | 207,84 |
|  | д.Иске-Юрт | - | 4,75 | 13,72 | - | 18,47 | 22,16 | 2,77 | 9,84 | 54,0 | - | 88,77 |
|  | с.Селенгуши | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 |
| 19 | Шалинское |  |  |  |  | 468,14 | 561,77 | 70,22 | 249,68 | 162,0 | 21,7 | 1065,37 |
|  | с.Шали | - | 112,29 | 331,10 | - | 443,39 | 532,07 | 66,51 | 236,48 | 108,0 | 21,7 | 964,76 |
|  | д.им.Татцика | - | 6,08 | 18,20 | - | 24,28 | 29,14 | 3,64 | 12,96 | 54,0 | - | 99,74 |
|  | с.Люткино | - | 0,19 | 0,28 | - | 0,47 | 0,56 | 0,07 | 0,24 | 0,0 | - | 0,87 |
| 20 | Шигалеевское |  |  |  |  | 182,53 | 219,04 | 27,38 | 97,36 | 108,0 | 38,5 | 490,28 |
|  | с.Старое Шигалеево | - | 35,15 | 103,60 | - | 138,75 | 166,50 | 20,81 | 74,00 | 54,0 | 38,5 | 353,81 |
|  | с.Новое Шигалеево | - | 11,02 | 32,76 | - | 43,78 | 52,54 | 6,57 | 23,36 | 54,0 | - | 136,46 |
| 21 | Янцеварское |  |  |  |  | 59,11 | 70,93 | 8,87 | 31,52 | 162,0 | 28,0 | 301,32 |
|  | с.Янцевары | - | 7,03 | 20,58 | - | 27,61 | 33,13 | 4,14 | 14,72 | 54,0 | - | 105,99 |
|  | д.Нырсовары | - | 4,94 | 14,56 | - | 19,50 | 23,40 | 2,93 | 10,40 | 54,0 | 28,0 | 118,73 |
|  | д.Райково | - | 0,57 | 1,68 | - | 2,25 | 2,70 | 0,34 | 1,20 | 0,0 | - | 4,24 |
|  | д.Таутермень | - | 0,19 | 0,42 | - | 0,61 | 0,73 | 0,09 | 0,32 | 0,0 | - | 1,14 |
|  | д.Толкияз | - | 2,28 | 6,86 | - | 9,14 | 10,97 | 1,37 | 4,88 | 54,0 | - | 71,22 |
| Всего |  |  |  |  |  | 4867,26 | 5840,73 | 730,1 | 2595,92 | 3078 | 1592,8 | 13837,53 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 2.5 по нормам водопотребления на 1 человека

Таблица 2.7

Среднесуточное водопотребление на 2035 год

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Макс -суточ-ный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Живот. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) |  | (4) | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белкинское |  |  |  |  |  | 67,45 | 80,95 | 10,12 | 29,97 | 108,0 | 58,64 | 287,68 |
|  | с.Белкино | - | 44,84 | 8,21 |  | - | 53,05 | 63,66 | 7,96 | 23,57 | 54,0 | 58,64 | 207,83 |
|  | д.Кудашево | - | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 |
|  | д.Чертово |  | 12,16 | 2,25 |  |  | 14,41 | 17,29 | 2,16 | 6,40 | 54,0 | - | 79,85 |
| 2 | Богородское |  |  |  |  |  | 7651,47 | 9181,81 | 1147,72 | 2579,57 | 864,0 | 26,3 | 13799,43 |
|  | с.Богородское | - | 150,29 | 27,72 |  | - | 178,01 | 213,61 | 26,70 | 79,12 | 54,0 | 1,34 | 374,77 |
|  | с.Гильдеево | - | 78,85 | 14,45 |  | - | 93,30 | 111,96 | 13,99 | 41,46 | 54,0 | - | 221,41 |
|  | п.Ильинский |  | 11,02 | 1,96 |  |  | 12,98 | 15,58 | 1,95 | 5,76 | 54,0 | 25 | 102,28 |
|  | д.Камыш | - | 439,09 | 80,96 |  | - | 520,05 | 624,06 | 78,01 | 231,15 | 108,0 | - | 1041,22 |
|  | д.Куюки | 6598,0 | 168,15 | 30,94 |  |  | 6797,06 | 8156,51 | 1019,56 | 2199,84 | 540,0 | - | 11915,91 |
|  | п.Первое Мая | - | 42,18 | 7,70 |  | - | 49,88 | 59,86 | 7,48 | 22,16 | 54,0 | - | 143,50 |
|  | д.Черниково | - | 0,19 | 0,00 |  | - | 0,19 | 0,23 | 0,03 | 0,08 | 0,0 | - | 0,34 |
| 3 | Екатериновское |  |  |  |  |  | 130,72 | 156,86 | 19,61 | 58,10 | 216,0 | - | 450,57 |
|  | с.Екатериновка | - | 34,96 | 6,38 |  | - | 41,34 | 49,61 | 6,20 | 18,37 | 54,0 | - | 128,17 |
|  | д.Александровка | - | 2,47 | 0,43 |  | - | 2,90 | 3,48 | 0,44 | 1,29 | 0,0 | - | 5,20 |
|  | д.Верхние Девлизери |  | 15,96 | 2,85 |  |  | 18,81 | 22,58 | 2,82 | 8,35 | 54,0 | - | 87,75 |
|  | д.Нептун | - | 43,70 | 8,04 |  | - | 51,74 | 62,09 | 7,76 | 23,00 | 54,0 |  | 146,85 |
|  | д.Новоникольское | - | 0,19 | 0,00 |  | - | 0,19 | 0,23 | 0,03 | 0,08 | 0,0 | - | 0,34 |
|  | д.Средние Девлизери | - | 13,30 | 2,48 |  | - | 15,78 | 18,94 | 2,37 | 7,02 | 54,0 | - | 82,32 |
| 4 | Кибячинское |  |  |  |  |  | 121,00 | 145,21 | 18,15 | 53,77 | 54,0 | 72,0 | 271,13 |
|  | с.Кибячи | - | 102,22 | 18,78 |  | - | 121,00 | 145,21 | 18,15 | 53,77 | 54,0 | 72,0 | 343,13 |
| 5 | Кобяковское |  |  |  |  |  | 73,79 | 88,54 | 11,07 | 32,79 | 54,0 | - | 186,40 |
|  | с.Кобяково | - | 62,32 | 11,47 |  | -0 | 73,79 | 88,54 | 11,07 | 32,79 | 54,0 | - | 186,40 |
| 6 | Ковалинское |  |  |  |  |  | 62,99 | 75,59 | 9,45 | 28,00 | 54,0 | - | 167,03 |
|  | с.Ковали | - | 45,79 | 8,40 |  | - | 54,19 | 65,03 | 8,13 | 24,08 | 54,0 | - | 151,24 |
|  | д.Урывкино | - | 0,57 | 0,14 |  | - | 0,71 | 0,85 | 0,11 | 0,32 | 0,0 | - | 1,28 |
|  | д.Чуча |  | 6,84 | 1,25 |  |  | 8,09 | 9,71 | 1,21 | 3,60 | 0,0 | - | 14,52 |
| 7 | Конское |  |  |  |  |  | 271,14 | 325,37 | 40,67 | 120,51 | 162,0 | 112,67 | 761,22 |
|  | с.Конь | - | 138,89 | 25,64 |  | - | 164,53 | 197,43 | 24,68 | 73,13 | 54,0 | 98 | 447,24 |
|  | с.Альвидино | - | 19,95 | 3,72 |  | - | 23,67 | 28,40 | 3,55 | 10,53 | 54,0 | 14,67 | 111,15 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр |  | 70,11 | 12,83 |  |  | 82,94 | 99,53 | 12,44 | 36,85 | 54,0 | - | 202,83 |
| 8 | Кощаковское |  |  |  |  |  | 2564,41 | 3077,3 | 384,66 | 1066,89 | 486,0 | 66,5 | 5081,39 |
|  | н.п.Барсил | - | 315,59 | 58,10 |  | - | 373,69 | 448,43 | 56,05 | 166,08 | 108,0 | - | 778,56 |
|  | с.Кощаково | - | 1144,37 | 210,78 |  | - | 1355,15 | 1626,18 | 203,27 | 602,28 | 162,0 | 66,54 | 2660,27 |
|  | д.Званка |  | 148,20 | 27,30 |  |  | 175,50 | 210,60 | 26,33 | 78,00 | 54,0 | - | 368,93 |
|  | д.Старое Кощаково | - | 61,94 | 11,42 |  | - | 73,36 | 88,04 | 11,00 | 32,61 | 54,0 | - | 185,65 |
|  | д.Царево | 585,0 | 1,71 | - |  | - | 586,71 | 704,05 | 88,01 | 187,92 | 108,0 | - | 1087,98 |
| 9 | Кряш-Сердинское |  |  |  |  |  | 145,80 | 174,96 | 21,87 | 64,80 | 108,0 | 2,5 | 372,12 |
|  | с.Кряш-Серда | - | 82,27 | 15,17 |  | - | 97,44 | 116,93 | 14,62 | 43,31 | 54,0 | - | 228,85 |
|  | д.Иксуар | - | 4,56 | 0,79 |  | - | 5,35 | 6,42 | 0,80 | 2,37 | 0,0 | - | 9,59 |
|  | д.Колкомерка |  | 36,29 | 6,72 |  |  | 43,01 | 51,61 | 6,45 | 19,12 | 54,0 | 2,5 | 133,68 |
| 10 | Кулаевское |  |  |  |  |  | 881,85 | 1058,22 | 132,28 | 391,94 | 432,0 | 129,33 | 2143,78 |
|  | с.Кулаево | - | 252,89 | 46,65 |  | - | 299,54 | 359,44 | 44,93 | 133,13 | 108,0 | 118,43 | 763,94 |
|  | с.Арышхазда | - | 45,60 | 8,40 |  | - | 54,00 | 64,80 | 8,10 | 24,00 | 54,0 | - | 150,90 |
|  | д.Большие Дюртили |  | 7,98 | 1,53 |  |  | 9,51 | 11,41 | 1,43 | 4,23 | 54,0 | - | 71,06 |
|  | п.Карповка | - | 239,78 | 44,13 |  | - | 283,91 | 340,69 | 42,59 | 126,18 | 108,0 | 2,94 | 620,40 |
|  | д.Тагашево | - | 198,36 | 36,54 |  | - | 234,90 | 281,88 | 35,24 | 104,40 | 108,0 | 7,96 | 537,48 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское |  |  |  |  |  | 1244,24 | 1493,09 | 186,64 | 552,99 | 432,0 | 670,98 | 3335,70 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | - | 789,07 | 145,29 |  | - | 934,36 | 1121,23 | 140,15 | 415,26 | 162,0 | 661 | 2499,65 |
|  | с.Большие Бутырки | - | 38,76 | 7,12 |  | - | 45,88 | 55,06 | 6,88 | 20,39 | 54,0 | 9,98 | 146,31 |
|  | д.Змеево |  | 7,03 | 1,34 |  |  | 8,37 | 10,05 | 1,26 | 3,73 | 0,0 | - | 15,03 |
|  | д.Салкын Чишма | - | 191,33 | 35,18 |  | - | 226,51 | 271,81 | 33,98 | 100,66 | 108,0 | - | 514,44 |
|  | п.Ушня | - | 12,73 | 2,37 |  | - | 15,10 | 18,12 | 2,27 | 6,72 | 54,0 | - | 81,11 |
|  | д.Черемышево | - | 11,78 | 2,24 |  | - | 14,02 | 16,82 | 2,10 | 6,24 | 54,0 | - | 79,17 |
| 12 | Надеждинское |  |  |  |  |  | 195,49 | 234,59 | 29,32 | 86,88 | 216,0 | - | 566,79 |
|  | д.Надеждино | - | 48,26 | 8,96 |  | - | 57,22 | 68,66 | 8,58 | 25,44 | 54,0 | - | 156,69 |
|  | с.Аркатово | - | 49,02 | 9,03 |  | - | 58,05 | 69,66 | 8,71 | 25,80 | 54,0 | - | 158,17 |
|  | д.Петрово |  | 32,87 | 5,99 |  |  | 38,86 | 46,63 | 5,83 | 17,26 | 54,0 | - | 123,72 |
|  | с.Средняя Ия | - | 34,96 | 6,41 |  | - | 41,37 | 49,64 | 6,20 | 18,38 | 54,0 | - | 128,22 |
| 13 | Отар-Дубровское |  |  |  |  |  | 102,66 | 123,20 | 15,40 | 45,64 | 54,0 | 7,0 | 245,23 |
|  | с.Отар-Дубровка | - | 85,12 | 15,60 |  | - | 100,72 | 120,87 | 15,11 | 44,76 | 54,0 | 7,0 | 241,73 |
|  | с.Казыли | - | 1,71 | 0,28 |  | - | 1,99 | 2,39 | 0,30 | 0,88 | 0,0 | - | 3,57 |
| 14 | Пановское |  |  |  |  |  | 210,08 | 252,10 | 31,51 | 93,36 | 162,0 | 27,0 | 565,97 |
|  | с.Пановка | - | 154,09 | 28,42 |  | - | 182,51 | 219,01 | 27,38 | 81,12 | 108,0 | 27,0 | 462,51 |
|  | д.Новоселок | - | 23,18 | 4,34 |  | - | 27,52 | 33,02 | 4,13 | 12,24 | 54,0 | - | 103,39 |
| 15 | Пестречинское |  |  |  |  |  | 2043,01 | 2451,61 | 306,45 | 832,62 | 270,0 | 175,0 | 4035,68 |
|  | с.Пестрецы | 727,0 | 902,50 | 285,04 |  |  | 1914,54 | 2297,45 | 287,18 | 775,52 | 162,0 | - | 3522,15 |
|  | п.Козий Починок | - | 6,27 | 1,15 |  | - | 7,42 | 8,90 | 1,11 | 3,30 | 0,0 | - | 13,31 |
|  | д.Уланово | - | 53,20 | 9,80 |  | - | 63,00 | 75,60 | 9,45 | 28,00 | 54,0 | - | 167,05 |
|  | д.Шихазда |  | 49,02 | 9,03 |  |  | 58,05 | 69,66 | 8,71 | 25,80 | 54,0 | 175,0 | 333,17 |
| 16 | Пимерское |  |  |  |  |  | 90,71 | 108,85 | 13,61 | 40,32 | 108,0 | 4,6 | 275,38 |
|  | д.Пимери | - | 60,42 | 11,20 |  | - | 71,62 | 85,94 | 10,74 | 31,84 | 54,0 | - | 182,53 |
|  | д.Нурма | - | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 |
|  | с.Юнусово |  | 16,15 | 2,94 |  |  | 19,09 | 22,91 | 2,86 | 8,48 | 54,0 | 4,56 | 92,81 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское |  |  |  |  |  | 176,69 | 212,03 | 26,50 | 78,54 | 108,0 | 210,0 | 635,08 |
|  | с.Татарское Ходяшево | - | 112,86 | 20,75 |  | - | 133,61 | 160,33 | 20,04 | 59,38 | 54,0 | 210,0 | 503,74 |
|  | д.Княжа | - | 36,48 | 6,66 |  | - | 43,14 | 51,77 | 6,47 | 19,16 | 54,0 | - | 131,40 |
|  | д.Русское Ходяшево |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 |
| 18 | Читинское |  |  |  |  |  | 181,33 | 217,60 | 27,20 | 80,59 | 108,0 | 14,0 | 447,39 |
|  | с.Чита | - | 107,73 | 19,87 |  | - | 127,60 | 153,12 | 19,14 | 56,72 | 54,0 | 14,0 | 296,98 |
|  | д.Иске-Юрт | - | 45,41 | 8,32 |  | - | 53,73 | 64,48 | 8,06 | 23,87 | 54,0 | - | 150,41 |
|  | с.Селенгуши |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Шалинское |  |  |  |  |  | 593,96 | 712,75 | 89,09 | 263,97 | 162,0 | 21,7 | 1249,51 |
|  | с.Шали | - | 466,45 | 85,96 |  | - | 552,41 | 662,89 | 82,86 | 245,52 | 108,0 | 21,7 | 1120,97 |
|  | д.им.Татцика | - | 34,58 | 6,40 |  | - | 40,98 | 49,17 | 6,15 | 18,21 | 54,0 | - | 127,53 |
|  | с.Люткино |  | 0,38 | 0,14 |  |  | 0,52 | 0,62 | 0,08 | 0,24 | 0,0 | - | 0,94 |
| 20 | Шигалеевское |  |  |  |  |  | 1888,06 | 2265,67 | 283,21 | 631,92 | 216,0 | 38,5 | 3435,3 |
|  | с.Старое Шигалеево | - | 142,31 | 26,18 |  | - | 168,49 | 202,19 | 25,27 | 74,88 | 54,0 | 38,5 | 394,84 |
|  | с.Новое Шигалеево | 1665,0 | 46,17 | 8,40 |  | - | 1719,57 | 2063,48 | 257,94 | 557,04 | 162,0 | - | 3040,46 |
| 21 | Янцеварское |  |  |  |  |  | 97,23 | 116,68 | 14,59 | 43,22 | 216,0 | 28,0 | 418,49 |
|  | с.Янцевары | - | 29,26 | 5,32 |  | - | 34,58 | 41,50 | 5,19 | 15,36 | 54,0 | - | 116,04 |
|  | д.Нырсовары | - | 18,05 | 3,36 |  | - | 21,41 | 25,69 | 3,21 | 9,52 | 54,0 | 28,0 | 120,42 |
|  | д.Райково |  | 6,08 | 1,20 |  |  | 7,28 | 8,74 | 1,09 | 3,25 | 0,0 | - | 13,08 |
|  | д.Таутермень | - | 8,55 | 1,58 |  | - | 10,13 | 12,15 | 1,52 | 4,50 | 54,0 | - | 72,17 |
|  | д.Толкияз | - | 20,14 | 3,70 |  | - | 23,84 | 28,60 | 3,58 | 10,59 | 54 | - | 96,77 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 18794,08 | 22552,98 | 2819,12 | 7176,39 | 4590 | 1592,72 | 38731,27 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 2.5 по нормам водопотребления на 1 человека

## 2.2 Мероприятия по охране водоисточников

В целях обеспечения надлежащих санитарных условий, в соответствии со СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, вокруг скважин проектируется зона санитарной охраны (ЗСО). ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Ее назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничения) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора. Территория первого пояса ограничивается забором и полосой зеленых насаждений. В пределах зоны первого пояса запрещается посадка высокоствольных деревьев, строительство сооружений не связанных с добычей, транспортированием и хранением воды. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от стволов водонапорных башен не менее 15 м.

Зона второго пояса является территорией смежной с территорией первого пояса. Ее задачей является полная ликвидация поступления загрязнений с поверхности земли в источник, не допускается устройство свалок мусора и нечистот, а также захоронение трупов.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений.

## 2.3 Концепция развития системы водоснабжения на 2020-2035 годы

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Бурение новых скважин, установка (реконструкция) водонапорных башен и резервуаров чистой воды (представлено в таблице 2.8) в населенных пунктах, в которых вода из существующих источников не отвечает требованиям СанПиН, или ожидается рост населения и освоение новых земельных участков.

Таблица 2.8

| № п/п | Наименование населенного пункта | На I-ую очередь |  | На расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество новых скважин, шт | ВНБ/РЧВ, шт. | Количество новых скважин, шт | ВНБ/РЧВ, шт. |
| 1 | Белкинское |  |  |  |  |
|  | с.Белкино | - | - | ПИР | - |
|  | д.Кудашево | - | - | ПИР | - |
|  | д.Чертово | - | - | - | - |
| 2 | Богородское |  |  |  |  |
|  | с.Богородское | 1 | 1 | - | - |
|  | с.Гильдеево | - | - | ПИР | - |
|  | п.Ильинский | 1 | 1 | - | - |
|  | д.Камыш | - | - | ПИР | - |
|  | д.Куюки | 1 | 1 | ПИР | - |
|  | п.Первое Мая | 1 | 1 | - | - |
|  | д.Черниково | - | 1 | - | - |
| 3 | Екатериновское |  |  |  |  |
|  | с.Екатериновка | 1 | 1 | ПИР | - |
|  | д.Александровка | - | - | - | - |
|  | д.Верхние Девлизери | - | - | ПИР | - |
|  | д.Нептун | - | 1 | ПИР | - |
|  | д.Новоникольское | - | - | - | - |
|  | д.Средние Девлизери | - | 1 | ПИР | - |
| 4 | Кибячинское |  |  |  |  |
|  | с.Кибячи | - | - | ПИР | - |
| 5 | Кобяковское |  |  |  |  |
|  | с.Кобяково | 1 | 1 | ПИР | - |
| 6 | Ковалинское |  |  |  |  |
|  | с.Ковали | 1 | 1 | - | - |
|  | д.Урывкино | - | - | - | - |
|  | д.Чуча | - | - | - | - |
| 7 | Конское |  |  |  |  |
|  | с.Конь | - | - | ПИР | - |
|  | с.Альвидино | - | - | ПИР | - |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | - | - | ПИР | - |
| 8 | Кощаковское |  |  |  |  |
|  | н.п.Барсил | ПИР | - | ПИР | - |
|  | с.Кощаково | 1 | 1 | ПИР | - |
|  | д.Званка | - | - | - | - |
|  | д.Старое Кощаково | - | - | ПИР | - |
|  | д.Царево | - | - | - | - |
| 9 | Кряш-Сердинское |  |  |  |  |
|  | с.Кряш-Серда | 1 | 1 | ПИР | - |
|  | д.Иксуар | - | - | - | - |
|  | д.Колкомерка | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Кулаевское |  |  |  |  |
|  | с.Кулаево | - | - | ПИР | - |
|  | с.Арышхазда | - | - | - | - |
|  | д.Большие Дюртили | - | - | - | - |
|  | п.Карповка | - | - | ПИР | - |
|  | д.Тагашево | - | 1 | ПИР | - |
| 11 | Ленино-Кокушкинское |  |  |  |  |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 1 | - | ПИР | - |
|  | с.Большие Бутырки | - | 1 | - | - |
|  | д.Змеево | 1 | 1 | - | - |
|  | д.Салкын Чишма | 1 | - | ПИР | - |
|  | п.Ушня | 1 | 1 | - | - |
|  | д.Черемышево | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Надеждинское |  |  |  |  |
|  | д.Надеждино | 1 | 1 | - | - |
|  | с.Аркатово | 1 | 1 | ПИР | - |
|  | д.Петрово | 1 | 1 | ПИР | - |
|  | с.Средняя Ия | - | - | ПИР | - |
| 13 | Отар-Дубровское |  |  |  |  |
|  | с.Отар-Дубровка | - | - | - | - |
|  | с.Казыли | - | - | - | - |
| 14 | Пановское |  |  |  |  |
|  | с.Пановка | 1 | 1 | - | - |
|  | д.Новоселок |  | 1 | - | - |
| 15 | Пестречинское |  |  |  |  |
|  | с.Пестрецы | - | - | - | - |
|  | п.Козий Починок | - | - | - | - |
|  | д.Уланово | - | - | - | - |
|  | д.Шихазда | - | - | - | - |
| 16 | Пимерское |  |  |  |  |
|  | д.Пимери | - | 1 | - | - |
|  | д.Нурма | - | - | - | - |
|  | с.Юнусово | - | - | - | - |
| 17 | Татарско-Ходяшевское |  |  |  |  |
|  | с.Татарское Ходяшево | - | - | ПИР | - |
|  | д.Княжа | - | - | ПИР | - |
|  | д.Русское Ходяшево | - | - | - | - |
| 18 | Читинское |  |  |  |  |
|  | с.Чита | - | - | ПИР | - |
|  | д.Иске-Юрт | - | - | ПИР | - |
|  | с.Селенгуши | - | - | - | - |
| 19 | Шалинское |  |  |  |  |
|  | с.Шали | 1 | 1 | - | - |
|  | д.им.Татцика | - | - | - | - |
|  | с.Люткино | - | - | - | - |
| 20 | Шигалеевское |  |  |  |  |
|  | с.Старое Шигалеево | - | - | - | - |
|  | с.Новое Шигалеево | - | - | - | - |
| 21 | Янцеварское |  |  |  |  |
|  | с.Янцевары | 1 | 1 | - | - |
|  | д.Нырсовары | - | - | - | - |
|  | д.Райково | - | - | - | - |
|  | д.Таутермень | - | - | - | - |
|  | д.Толкияз | 1 | 1 | ПИР | - |
| Всего |  | 22 | 27 | - | - |

Примечание: 1.Количество скважин и водонапорных башен на расчетный срок требуют уточнения на последующих стадиях проектирования

2. Месторасположение, расчет объема и высоты водонапорных башен и резервуаров чистой воды конкретно уточняется на последующих стадиях проектирования.

2. Для обеспечения водоснабжения жилого комплекса «Усадьба Царево» в д. Царево и с. Новое Шигалеево предлагается строительство водозаборного узла, который будет располагаться возле с. Новое Шигалеево.

В состав водозабора входят следующие сооружения:

-артезианские скважины с насосными станциями;

-резервуары, содержащие регулирующий и неприкосновенный противопожарный запас воды.

3. В населенных пунктах с числом жителей меньше 30 человек рекомендуется бурение скважин индивидуально в каждом доме.

4. Организация зон санитарной охраны на существующих и планируемых скважинах:

- 32 штуки на 2020 год,

- 22 штуки на 2035 год.

5. Замена насосного оборудования на водозаборе в населенном пункте Новоселок.

6. Строительство, реконструкцию и замену сетей водоснабжения необходимо проводить с применением труб из современных материалов на основе современных технологий.

7. Замена существующих сетей водоснабжения общей протяженностью 406,83 км в населенных пунктах района (см. табл.2.1)

8. Реконструкция, модернизация существующих водозаборов, станции очистки воды с применением более эффективных методов очистки, в том числе современных фильтрующих материалов, мембранного метода глубокой доочистки питьевой воды, наиболее эффективных и экономичных реагентов, новых методов и средств для обеззараживания воды и обеспечения ее эпидемиологической безопасности;

9. Благоустройство, санитарная очистка и каптаж родников-81 шт.;

10. Пестречинский район входит в список наиболее неблагополучных территорий по обеспечению населения питьевой водой, где показатели загрязнения превышали среднереспубликанские в 2 и более раз по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям, в связи этим проектом предлагается строительство 37 станций водоподготовки и умягчения воды (см. табл.2.1)

11. Необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию сетей водоснабжения (в т.ч. техническую возможность подключения) на территории инновационно-промышленной площадки – Агропромышленный парк «Биотех» (в соответствии с «Перечнем приоритетных инфраструктурных проектов республики Татарстан на 2015-2020 гг.» Утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1092

12. Предусмотреть строительство и реконструкцию сетей водоснабжения (в т.ч. техническую возможность подключения) проектируемого «Оптово-распределительный центр «Агромир-Казань».

Новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения рекомендуется проводить в соответствии с наилучшими (эффективными) доступными технологиями.

Сети и основные сооружения системы водоснабжения показаны на карте «Система водоснабжения» М 1:50 000

# 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ

3.1 Современное состояние

Системы водоотведения Пестречинского муниципального района находятся в неудовлетворительном состоянии. Канализационными сетями охвачены лишь р.ц. Пестрецы, с. Пановка, с. Кощаково, с. Ленино-Кокушкино. Остальные населенные пункты района пользуются выгребными ямами.

3.2 Сооружения системы канализации

Благоустройство населенных пунктов характеризуется степенью обеспеченности населения и предприятий агропромышленного комплекса системами водоснабжения и канализации.

К сооружениям системы канализации относятся очистные сооружения (ОС), канализационные насосные станции (КНС) и канализационные сети.

В настоящее время только четыре населенных пункта имеют собственные очистные сооружения.

Существующие биологические очистные сооружения (далее БОС) БОС ОАО«МПП ЖКХ Пестречинского района» р.ц. Пестрецы были реконструированы в 2006 г. Проектная мощность – 1,1 тыс. м3/сут., фактическая нагрузка – 0,85 тыс. м3/сут. Эффективность очистки: по АСПАВ – 92,3%, взвешенным веществам – 99,25%, аммоний иону – 92,7%, фосфатам – 100%. Выпуск очищенных сточных вод – в р. Мёша.

БОС в с. Пановка Пестречинского м.р. РТ находятся на балансе ФГУ ИК-3 ГУФСИН России по РТ. За счет средств федерального бюджета проведены работы на общую сумму 6,3 млн. руб. Работы проводились согласно проекту «Капитальный ремонт комплекса очистных сооружений в ФБУ ИК-3 с. Пановка Пестречинского района», разработанному в 2001 г. ЗАО «Агростройсервис» (г. Дзержинск Нижегородской обл.) и прошедшему экспертизу в 2003 г. в Управлении Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и экспертизе. По состоянию на 01.01.2010 г. очистные были подготовлены к пуско-наладочным работам, выполнение которых приостановлено в связи с отсутствием финансирования. Поступающие на очистные сооружения сточные воды проходят механическую очистку и обеззараживание на ультрафиолетовых установках ОС-5А(20). Выпуск сточных вод осуществляется в р. Сеинка. Мощность составляет 0,7 тыс. м3/сут.

БОС ОАО «Кощаковские инженерные сети» с. Кощаково Пестречинского м.р. РТ введены в эксплуатацию в 1974 г. Мощность составляет 0,5 тыс. м3/сут. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется реконструкция. Эффективность очистки по взвешенным веществам составляет – 41,5%, ХПК – 19,8%, БПК – 17%, сульфа- там – 65,7%, нефтепродуктам – 20,6%, нитритам – 46,7%.

БОС ООО ПК «Ак Барс» с. Ленино-Кокушкино Пестречинского м.р. РТ введены в эксплуатацию в 1991 г. Мощность составляет 1400 м3/сут. Эффективность очистки по взвешенным веществам составляет – 98,22%; ХПК – 96,1%; БПК – 95,1%; аммонию – 98,45%; нитратам – 100%; нитритам – 100%; сульфатам – 94,16%; фосфатам – 95,46%; нефтепродуктам – 90,91% Сброс очищенных сточных вод производится в р. Ушня.

Так же в с. Кулаево есть централизованная система водоотведения, канализационные воды из многоквартирных жилых домов отводятся в резервуар отстойник, с последующим вывозом нечистот на очистные сооружения. Протяженность канализационных труб по территории н.п. Кулаево составляет 16,5 км, 14 км из которых требуют замены.

Данные о протяженности канализационных сетей по остальным населённым пунктам Пестречинского муниципального района предоставлены не были.

Основная часть населения пользуется выгребами с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройки выгребные ямы устраиваются самостоятельным способом.

## 3.3. Расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых сточных вод зависит как от числа жителей в каждом населенном пункте, так и от степени благоустройства жилой зоны.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой зоны приняты равными нормам водопотребления согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», без учета воды на полив приусадебных участков,  и приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 290 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | В домах с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Информация о численности животных, находящихся на фермах и животноводческих комплексах предоставлена администрацией района.

Нормы водоотведения для животноводства приняты равными нормам водопотребления, согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97и составляют:

-для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для норок и соболей – 6 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

Количество голов скота и водопотребление по каждому хозяйству представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Водопотребление животноводческими фермами на 2014 год

| Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Водопотребление, м3/сут | Всего водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белкинское СП |  |  |  |  |  |
| Белкино | ООО “Ак Барс” | Молодняк Молочные Мясные | 38 125 87 | 1,14 12,5 4,78 | 18,42 |
|  | ООО “Ак Барс” | Молодняк Молочные Мясные | 10 90 100 | 0,30 9,00 5,50 | 14,80 |
|  | ООО “Ак Барс” | Молодняк Молочные Мясные | 38 125 87 | 1,14 12,5 4,78 | 18,42 |
|  |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
| Богородскоее СП |  |  |  |  |  |
| Ильинское | ООО “Газовик” | Свиноферма | 1000 | 25,0 | 25,0 |
| Богородское | ООО “Газовик” | Молодняк Молочные Мясные | 8 10 2 | 0,24 1,00 0,11 | 1,34 |
| Кибячинскоее СП |  |  |  |  |  |
| Кибячи | ООО “Пимери” | Молодняк Молочные Мясные | 150 250 100 | 8,25 25,00 3,00 | 36,25 |
|  | ООО “Пимери” | Молодняк Молочные Мясные | 150 250 100 | 8,25 25,00 3,00 | 36,25 |
| Ковалинское СП |  |  |  |  |  |
| Альвидино |  | Птицы: Куры Цыплята | 400 100 | 14,40 0,27 | 14,67 |
| Конское СП |  |  |  |  |  |
| Конь | Сабирзянов М.Р. | Молодняк Молочные Мясные | 210 350 140 | 6,30 35,00 7,70 | 49,00 |
|  | Сабирзянов М.Р. | Молодняк Молочные Мясные | 210 350 140 | 6,30 35,00 7,70 | 49,00 |
| КощаковскоеСП |  |  |  |  |  |
| Кощаково | ОАО СХП "Кощаковское" | Норки | 11090 | 66,54 | 66,54 |
| Кряш-Сердинское СП |  |  |  |  |  |
| Колкомерка |  | Свиньи | 100 | 2,50 | 2,50 |
| Кулаевское СП |  |  |  |  |  |
| Кулаево |  | Молодняк Молочные Мясные | 508 846 338 | 15,24 84,60 18,59 | 118,43 |
| Тагашево |  | Молодняк Молочные Мясные | 35 57 22 | 1,05 5,70 1,21 | 7,96 |
| Карповка |  | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 900 1500 600 | 0,28 0,54 0,16 | 0,98 |
|  |  | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 1800 3000 1200 | 0,46 1,08 0,32 | 1,96 |
| Ленино-Кокушкинское СП |  |  |  |  |  |
| Ленино - Кокушкино |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
| Ленино - Кокушкино | Ленино - Кокушкино | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 300000 500000 200000 | 93,0 180,0 54,0 | 327,0 |
| Ленино - Кокушкино | Ленино - Кокушкино | Куры яичных пород Куры мясных пород Цыплята | 300000 500000 200000 | 93,0 180,0 54,0 | 327,0 |
| Большие Бутырки | КФХ "Ибатулин". | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
|  | КФХ Фасхутдинов" | Молодняк Молочные Мясные | 5 20 15 | 0,15 2,00 0,83 | 2,98 |
| Отар – Дубровское СП |  |  |  |  |  |
| Отар – Дубровка |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
| Пановское СП |  |  |  |  |  |
| Пановка |  | Молодняк Молочные Мясные | 30 50 20 | 0,90 5,00 1,10 | 7,00 |
|  |  | Свиньи | 800 | 20,0 | 20,0 |
| Пестречинское СП |  |  |  |  |  |
| Шихазда | ООО "Газовик" | Молодняк Молочные Мясные | 750 1250 500 | 22,5 125,0 27,50 | 175,0 |
| Пимерское СП |  |  |  |  |  |
| Юнусово |  | Молодняк Молочные Мясные | 20 33 12 | 0,60 3,30 0,66 | 4,56 |
| Татарское–Ходяшевское СП |  |  |  |  |  |
| Татарское-Ходяшево | ООО "Ак Барс" | Молодняк Молочные Мясные | 900 1500 600 | 27,0 150,0 33,0 | 210,0 |
| Читинское СП |  |  |  |  |  |
| Чита | ООО "Пестречинская продкорпорация" | Молодняк Молочные Мясные | 60 100 40 | 1,80 10,0 2,20 | 14,0 |
| Шалинское СП |  |  |  |  |  |
| Шали | ООО "Шали" | Молодняк Молочные Мясные | 93 155 62 | 2,79 15,50 3,41 | 21,7 |
| Шигалеевское СП |  |  |  |  |  |
| Старое Шигалеево | ООО "Газовик" | Молодняк Молочные Мясные | 120 200 80 | 3,60 20,0 4,40 | 28,0 |
|  |  | Молодняк Молочные Мясные | 45 75 30 | 1,35 7,50 1,65 | 10,5 |
| Янцеварское СП |  |  |  |  |  |
| Нырсовары |  | Молодняк Молочные Мясные | 120 200 80 | 3,60 20,0 4,40 | 28,0 |

Среднесуточное водоотведение по району представлено в таблице 3.6.

Объемы водоотведения на расчетные сроки

Объемы водоотведения определены по двум расчетным периодам развития водоснабжения на период до 2020 г. и на период с 2021 г. до 2035 г.

Расходы сточных вод по расчетным периодам выполнены аналогично пункту 3.1.2 и приведены в таблицах 3.8 и 3.9.

Таблица 3.6

Среднесуточное водоотведение на 2014 год

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Максимально-суточный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Животн. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Белкинское |  |  |  |  | 28,37 | 34,04 | 1,42 | 58,64 | 94,10 |
|  | с.Белкино | - | - | 15,47 | 4,42 | 19,89 | 23,87 | 0,99 | 58,64 | 83,50 |
|  | д.Кудашево | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | д.Чертово | - | - | 8,45 | 0,02 | 8,48 | 10,17 | 0,42 | - | 10,59 |
| 2 | Богородское |  |  |  |  | 183,82 | 220,6 | 9,19 | 26,34 | 256,13 |
|  | с.Богородское | - | - | 95,38 | 3,03 | 98,41 | 118,09 | 4,92 | 1,34 | 124,35 |
|  | с.Гильдеево | - | - | 12,76 | 0,07 | 12,83 | 15,40 | 0,64 | - | 16,04 |
|  | п.Ильинский | - | - | 0,14 | 1,32 | 1,46 | 1,75 | 0,07 | 25 | 26,82 |
|  | д.Камыш | - | - | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | - | 0,10 |
|  | д.Куюки | - | - | 64,35 | 0,38 | 64,72 | 77,67 | 3,24 | - | 80,91 |
|  | п.Первое Мая | - | - | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 7,30 | 0,30 | - | 7,60 |
|  | д.Черниково |  |  | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,01 | - | 0,30 |
| 3 | Екатериновское |  |  |  |  | 18,65 | 2,33 | 0,93 | - | 3,26 |
|  | с.Екатериновка | - | - | 3,56 | 4,95 | 5,94 | 0,74 | 0,30 | - | 1,04 |
|  | д.Александровка | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 |
|  | д.Верхние Девлизери | - | - | 0,64 | 1,20 | 1,44 | 0,18 | 0,07 | - | 0,25 |
|  | д.Нептун | - | - | 1,46 | 6,57 | 7,88 | 0,99 | 0,39 |  | 1,38 |
|  | д.Новоникольское |  |  | 0,00 | 0,14 | 0,17 | 0,02 | 0,01 | - | 0,03 |
|  | д.Средние Девлизери | - |  | 1,87 | 2,60 | 3,12 | 0,39 | 0,16 | - | 0,55 |
| 4 | Кибячинское |  |  |  |  | 45,63 | 54,76 | 2,28 | 72,0 | 129,04 |
|  | с.Кибячи | - | - | 44,23 | 1,40 | 45,63 | 54,76 | 2,28 | 72,0 | 129,04 |
| 5 | Кобяковское |  |  |  |  | 35,19 | 42,23 | 1,76 | - | 43,99 |
|  | с.Кобяково | - | - | 34,99 | 0,20 | 35,19 | 42,23 | 1,76 | - | 43,99 |
| 6 | Ковалинское |  |  |  |  | 35,16 | 42,19 | 1,76 | - | 43,95 |
|  | с.Ковали | - |  | 31,92 | 2,28 | 34,20 | 41,04 | 1,71 | - | 42,75 |
|  | д.Урывкино |  |  | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,01 | - | 0,20 |
|  | д.Чуча |  |  | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,96 | 0,04 | - | 1,00 |
| 7 | Конское |  |  |  |  | 107,72 | 129,27 | 5,39 | 112,67 | 247,33 |
|  | с.Конь | - | - | 93,41 | 6,67 | 100,08 | 120,10 | 5,00 | 98 | 223,10 |
|  | с.Альвидино |  |  | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 3,70 | 0,15 | 14,67 | 18,52 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | - | - | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 5,47 | 0,23 | - | 5,70 |
| 8 | Кощаковское |  |  |  |  | 471,1 | 565,2 | 23,56 | 66,54 | 655,30 |
|  | н.п.Барсил | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
|  | с.Кощаково | - | 290,3 | 45,70 | - | 336,0 | 403,2 | 16,80 | 66,54 | 486,54 |
|  | д.Званка | - | 95,8 | - | - | 95,8 | 114,9 | 4,79 | - | 119,69 |
|  | д.Старое Кощаково | - | 32,9 | 5,3 | - | 38,2 | 45,8 | 1,91 | - | 47,71 |
|  | д.Царево | - | 1,1 | - | - | 1,1 | 1,3 | 0,06 | - | 1,36 |
| 9 | Кряш-Сердинское |  |  |  |  | 69,62 | 83,55 | 3,48 | 2,5 | 89,53 |
|  | с.Кряш-Серда |  |  | 57,49 | 0,34 | 57,82 | 69,39 | 2,89 | - | 72,28 |
|  | д.Иксуар | - | - | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | - | 0,13 |
|  | д.Колкомерка | - | - | 9,83 | 1,87 | 11,70 | 14,04 | 0,59 | 2,5 | 17,13 |
| 10 | Кулаевское |  |  |  |  | 354,96 | 425,95 | 17,75 | 129,33 | 573,03 |
|  | с.Кулаево |  |  | 146,66 | 4,66 | 151,32 | 181,58 | 7,57 | 118,43 | 307,58 |
|  | с.Арышхазда | - | - | 146,66 | 4,66 | 151,32 | 181,58 | 7,57 | - | 189,15 |
|  | д.Большие Дюртили | - | - | 13,72 | 3,92 | 17,64 | 21,17 | 0,88 | - | 22,05 |
|  | п.Карповка |  |  | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 1,06 | 0,04 | 2,94 | 4,04 |
|  | д.Тагашево | - | - | 32,76 | 1,04 | 33,80 | 40,56 | 1,69 | 7,96 | 50,21 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское |  |  |  |  | 426,78 | 512,13 | 21,34 | 670,98 | 1204,45 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | - | - | 364,95 | 2,13 | 367,08 | 440,50 | 18,35 | 661 | 1119,85 |
|  | с.Большие Бутырки |  |  | 26,99 | 1,93 | 28,92 | 34,70 | 1,45 | 9,98 | 46,13 |
|  | д.Змеево | - | - | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,02 | - | 0,40 |
|  | д.Салкын Чишма | - | - | 26,07 | 0,15 | 26,22 | 31,46 | 1,31 | - | 32,77 |
|  | п.Ушня | - | - | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,59 | 0,11 | - | 2,70 |
|  | д.Черемышево | - | - | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 2,50 | 0,10 | - | 2,60 |
| 12 | Надеждинское |  |  |  |  | 40,87 | 49,04 | 2,04 | - | 51,08 |
|  | д.Надеждино |  |  | 35,25 | 0,53 | 35,78 | 42,93 | 1,79 | - | 44,72 |
|  | с.Аркатово | - | - | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 3,53 | 0,15 | - | 3,68 |
|  | д.Петрово | - | - | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 0,02 | - | 0,55 |
|  | с.Средняя Ия | - | - | 1,33 | 0,38 | 1,71 | 2,05 | 0,09 | - | 2,14 |
| 13 | Отар-Дубровское |  |  |  |  | 45,46 | 54,55 | 2,27 | 7,0 | 63,82 |
|  | с.Отар-Дубровка | - | - | 34,16 | 9,76 | 43,92 | 52,70 | 2,20 | 7,0 | 61,90 |
|  | с.Казыли | - | - | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1,85 | 0,08 | - | 1,93 |
| 14 | Пановское |  |  |  |  | 96,45 | 115,74 | 4,82 | 27 | 147,56 |
|  | с.Пановка |  |  | 88,07 | 2,80 | 90,87 | 109,04 | 4,54 | 27 | 140,58 |
|  | д.Новоселок | - | - | 2,60 | 2,98 | 5,58 | 6,70 | 0,28 | - | 6,98 |
| 15 | Пестречинское |  |  |  |  | 1780,61 | 2136,73 | 89,03 | 175 | 2400,76 |
|  | с.Пестрецы | 660,0 | 702,24 | 344,96 | - | 1707,20 | 2048,64 | 85,36 | - | 2134,00 |
|  | п.Козий Починок | - | - | 0,63 | 0,18 | 0,81 | 0,97 | 0,04 | - | 1,01 |
|  | д.Уланово | - | - | 38,22 | 4,68 | 42,90 | 51,48 | 2,15 | - | 53,63 |
|  | д.Шихазда | - | - | 23,10 | 6,60 | 29,70 | 35,64 | 1,49 | 175 | 212,13 |
| 16 | Пимерское |  |  |  |  | 44,52 | 53,43 | 2,23 | 4,6 | 60,26 |
|  | д.Пимери | - | - | 33,82 | 2,42 | 36,24 | 43,49 | 1,81 | - | 45,30 |
|  | д.Нурма | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
|  | с.Юнусово | - | - | 7,73 | 0,55 | 8,28 | 9,94 | 0,41 | 4,56 | 14,91 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское |  |  |  |  | 92,32 | 110,78 | 4,62 | 210 | 325,40 |
|  | с.Татарское Ходяшево |  |  | 71,09 | 1,53 | 72,62 | 87,14 | 3,63 | 210 | 300,77 |
|  | д.Княжа | - | - | 19,35 | 0,35 | 19,70 | 23,64 | 0,99 | - | 24,63 |
|  | д.Русское Ходяшево | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 18 | Читинское |  |  |  |  | 78,72 | 94,46 | 3,94 | 14 | 112,40 |
|  | с.Чита | - | - | 61,99 | 1,97 | 63,96 | 76,75 | 3,20 | 14 | 93,95 |
|  | д.Иске-Юрт | - | - | 13,78 | 0,98 | 14,76 | 17,71 | 0,74 | - | 18,45 |
|  | с.Селенгуши | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 19 | Шалинское |  |  |  | - | 404,38 | 485,25 | 20,22 | 21,7 | 527,17 |
|  | с.Шали | - | - | 367,92 | 11,68 | 379,6 | 455,52 | 18,98 | 21,7 | 496,20 |
|  | д.им.Татцика | - | 9,12 | 15,54 | - | 24,66 | 29,59 | 1,23 | - | 30,82 |
|  | с.Люткино | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,01 | - | 0,15 |
| 20 | Шигалеевское |  |  |  | - | 144,96 | 173,95 | 7,25 | 38,5 | 219,70 |
|  | с.Старое Шигалеево | - | - | 103,26 | 7,38 | 110,64 | 132,77 | 5,53 | 38,5 | 176,80 |
|  | с.Новое Шигалеево |  |  | 32,03 | 2,29 | 34,32 | 41,18 | 1,72 | - | 42,90 |
| 21 | Янцеварское |  |  |  |  | 55,58 | 66,7 | 2,78 | 28 | 97,48 |
|  | с.Янцевары | - | - | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 30,24 | 1,26 | - | 31,50 |
|  | д.Нырсовары | - | - | 18,34 | 0,00 | 18,34 | 22,01 | 0,92 | 28 | 50,93 |
|  | д.Райково |  |  | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,69 | 0,11 | - | 2,80 |
|  | д.Таутермень |  |  | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,84 | 0,04 | - | 0,88 |
|  | д.Толкияз |  |  | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 10,92 | 0,46 | - | 11,38 |
|  | Всего |  |  |  |  | 4560,87 | 5452,88 | 228,06 | 1664,8 | 7345,74 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.4 по нормам водопотребления на 1 человека

Таблица 3.8

Среднесуточное водопотребление на 2020 год

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Максимально-суточный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Животн. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Белкинское |  |  |  |  | 42,28 | 50,74 | 21,14 | 58,64 | 130,52 |
|  | с.Белкино | - | 8,36 | 24,50 | - | 32,86 | 39,43 | 16,43 | 58,64 | 114,50 |
|  | д.Кудашево | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | д.Чертово | - | 2,47 | 7,00 | - | 9,47 | 11,36 | 4,74 | - | 16,10 |
| 2 | Богородское |  |  |  |  | 267,89 | 321,47 | 133,95 | 26,34 | 481,75 |
|  | с.Богородское | - | 30,97 | 91,42 | - | 122,39 | 146,87 | 61,20 | 1,34 | 209,40 |
|  | с.Гильдеево | - | 4,37 | 12,88 | - | 17,25 | 20,70 | 8,63 | - | 29,33 |
|  | п.Ильинский | - | 1,52 | 4,76 | - | 6,28 | 7,54 | 3,14 | 25,0 | 35,68 |
|  | д.Камыш | - | 0,00 | 0,28 | - | 0,28 | 0,34 | 0,14 | - | 0,48 |
|  | д.Куюки | - | 23,75 | 70,14 | - | 93,89 | 112,67 | 46,95 | - | 159,61 |
|  | п.Первое Мая | - | 6,84 | 20,16 | - | 27,00 | 32,40 | 13,50 | - | 45,90 |
|  | д.Черниково | - | 0,19 | 0,56 | - | 0,75 | 0,90 | 0,38 | - | 1,28 |
| 3 | Екатериновское |  |  |  |  | 38,86 | 46,63 | 19,43 | - | 66,06 |
|  | с.Екатериновка | - | 3,99 | 11,90 | - | 15,89 | 19,07 | 7,95 | - | 27,01 |
|  | д.Александровка | - | 0,19 | 0,28 | - | 0,47 | 0,56 | 0,24 | - | 0,80 |
|  | д.Верхние Девлизери | - | 0,76 | 2,38 | - | 3,14 | 3,77 | 1,57 | - | 5,34 |
|  | д.Нептун | - | 3,04 | 8,68 | - | 11,72 | 14,06 | 5,86 |  | 19,92 |
|  | д.Новоникольское | - | 0,00 | 0,14 | - | 0,14 | 0,17 | 0,07 | - | 0,24 |
|  | д.Средние Девлизери | - | 1,90 | 5,60 | - | 7,50 | 9,00 | 3,75 | - | 12,75 |
| 4 | Кибячинское |  |  |  |  | 55,64 | 66,77 | 27,82 | 72,0 | 166,59 |
|  | с.Кибячи | - | 14,06 | 41,58 | - | 55,64 | 66,77 | 27,82 | 72,0 | 166,59 |
| 5 | Кобяковское |  |  |  |  | 37,78 | 45,34 | 18,89 | - | 64,23 |
|  | с.Кобяково | - | 9,50 | 28,28 | - | 37,78 | 45,34 | 18,89 | - | 64,23 |
| 6 | Ковалинское |  |  |  |  | 47,11 | 56,53 | 23,56 | - | 80,09 |
|  | с.Ковали | - | 10,83 | 32,06 | - | 42,89 | 51,47 | 21,45 | - | 72,91 |
|  | д.Урывкино | - | 0,19 | 0,42 | - | 0,61 | 0,73 | 0,31 | - | 1,04 |
|  | д.Чуча | - | 0,95 | 2,66 | - | 3,61 | 4,33 | 1,81 | - | 6,14 |
| 7 | Конское |  |  |  |  | 157,50 | 189,00 | 78,75 | 112,67 | 380,42 |
|  | с.Конь | - | 32,11 | 94,78 | - | 126,89 | 152,27 | 63,45 | 98,0 | 313,71 |
|  | с.Альвидино | - | 2,85 | 8,54 | - | 11,39 | 13,67 | 5,70 | 14,67 | 34,03 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | - | 4,94 | 14,28 | - | 19,22 | 23,06 | 9,61 | - | 32,67 |
| 8 | Кощаковское |  |  |  |  | 711,14 | 853,37 | 355,57 | 66,54 | 1275,48 |
|  | н.п.Барсил | - | 67,64 | 199,22 | - | 266,86 | 320,23 | 133,43 | - | 453,66 |
|  | с.Кощаково | - | 76,76 | 226,52 | - | 303,28 | 363,94 | 151,64 | 66,54 | 582,12 |
|  | д.Званка | - | 26,03 | 76,44 | - | 102,47 | 122,96 | 51,24 | - | 174,20 |
|  | д.Старое Кощаково | - | 9,50 | 27,72 | - | 37,22 | 44,66 | 18,61 | - | 63,27 |
|  | д.Царево | - | 0,38 | 0,98 | - | 1,36 | 1,63 | 0,68 | - | 2,31 |
| 9 | Кряш-Сердинское |  |  |  |  | 84,14 | 100,97 | 42,07 | 2,5 | 145,54 |
|  | с.Кряш-Серда | - | 15,39 | 45,50 | - | 60,89 | 73,07 | 30,45 | - | 103,51 |
|  | д.Иксуар | - | 0,00 | 0,28 | - | 0,28 | 0,34 | 0,14 | - | 0,48 |
|  | д.Колкомерка | - | 5,89 | 17,08 | - | 22,97 | 27,56 | 11,49 | 2,50 | 41,55 |
| 10 | Кулаевское |  |  |  |  | 269,39 | 323,27 | 134,70 | 129,33 | 587,29 |
|  | с.Кулаево | - | 45,03 | 132,58 | - | 177,61 | 213,13 | 88,81 | 118,43 | 420,37 |
|  | с.Арышхазда | - | 8,36 | 24,78 | - | 33,14 | 39,77 | 16,57 | - | 56,34 |
|  | д.Большие Дюртили | - | 0,76 | 2,52 | - | 3,28 | 3,94 | 1,64 | - | 5,58 |
|  | п.Карповка | - | 10,26 | 30,52 | - | 40,78 | 48,94 | 20,39 | 2,94 | 72,27 |
|  | д.Тагашево | - | 3,61 | 10,92 | - | 14,53 | 17,44 | 7,27 | 7,96 | 32,66 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское |  |  |  |  | 487,03 | 584,44 | 243,52 | 670,98 | 1498,93 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | - | 101,84 | 300,16 | - | 402,00 | 482,40 | 201,00 | 661,0 | 1344,40 |
|  | с.Большие Бутырки | - | 9,31 | 27,16 | - | 36,47 | 43,76 | 18,24 | 9,98 | 71,98 |
|  | д.Змеево | - | 0,19 | 0,84 | - | 1,03 | 1,24 | 0,52 | - | 1,75 |
|  | д.Салкын Чишма | - | 7,60 | 22,40 | - | 30,00 | 36,00 | 15,00 | - | 51,00 |
|  | п.Ушня | - | 2,28 | 6,44 | - | 8,72 | 10,46 | 4,36 | - | 14,82 |
|  | д.Черемышево | - | 2,28 | 6,58 | - | 8,86 | 10,63 | 4,43 | - | 15,06 |
| 12 | Надеждинское |  |  |  |  | 48,47 | 58,16 | 24,24 | - | 82,40 |
|  | д.Надеждино | - | 10,45 | 30,52 | - | 40,97 | 49,16 | 20,49 | - | 69,65 |
|  | с.Аркатово | - | 0,76 | 2,38 | - | 3,14 | 3,77 | 1,57 | - | 5,34 |
|  | д.Петрово | - | 0,38 | 1,12 | - | 1,50 | 1,80 | 0,75 | - | 2,55 |
|  | с.Средняя Ия | - | 0,76 | 2,10 | - | 2,86 | 3,43 | 1,43 | - | 4,86 |
| 13 | Отар-Дубровское |  |  |  |  | 75,89 | 91,07 | 37,95 | 7,0 | 136,01 |
|  | с.Отар-Дубровка | - | 18,81 | 55,44 | - | 74,25 | 89,10 | 37,13 | 7,00 | 133,23 |
|  | с.Казыли | - | 0,38 | 1,26 | - | 1,64 | 1,97 | 0,82 | - | 2,79 |
| 14 | Пановское |  |  |  |  | 134,53 | 161,44 | 67,27 | 27,0 | 255,70 |
|  | с.Пановка | - | 30,02 | 88,34 | - | 118,36 | 142,03 | 59,18 | 27,0 | 228,21 |
|  | д.Новоселок | - | 4,18 | 12,04 | - | 16,22 | 19,46 | 8,11 | - | 27,57 |
| 15 | Пестречинское |  |  |  |  | 1441,97 | 1730,36 | 720,99 | 175,0 | 2626,35 |
|  | с.Пестрецы | 660,0 | 702,29 | 344,96 | - | 1707,25 | 2070,30 | 667,13 | - | 2268,23 |
|  | п.Козий Починок | - | 0,38 | 0,98 | - | 1,36 | 1,63 | 0,68 | - | 2,31 |
|  | д.Уланово | - | 14,63 | 42,98 | - | 57,61 | 69,13 | 28,81 | - | 97,94 |
|  | д.Шихазда | - | 12,35 | 36,40 | - | 48,75 | 58,50 | 24,38 | 175,0 | 257,88 |
| 16 | Пимерское |  |  |  |  | 61,36 | 73,63 | 30,68 | 4,6 | 108,91 |
|  | д.Пимери | - | 12,54 | 36,96 | - | 49,50 | 59,40 | 24,75 | - | 84,15 |
|  | д.Нурма | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | с.Юнусово | - | 3,04 | 8,82 | - | 11,86 | 14,23 | 5,93 | 4,56 | 24,72 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское |  |  |  |  | 103,78 | 124,54 | 51,89 | 210,0 | 386,43 |
|  | с.Татарское Ходяшево | - | 20,90 | 61,46 | - | 82,36 | 98,83 | 41,18 | 210,0 | 350,01 |
|  | д.Княжа | - | 5,51 | 15,96 | - | 21,47 | 25,76 | 10,74 | - | 36,50 |
|  | д.Русское Ходяшево | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 18 | Читинское |  |  |  |  | 92,72 | 111,26 | 46,36 | 14,0 | 171,62 |
|  | с.Чита | - | 18,81 | 55,44 | - | 74,25 | 89,10 | 37,13 | 14,0 | 140,23 |
|  | д.Иске-Юрт | - | 4,75 | 13,72 | - | 18,47 | 22,16 | 9,24 | - | 31,40 |
|  | с.Селенгуши | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 19 | Шалинское |  |  |  |  | 468,14 | 561,77 | 234,07 | 21,7 | 817,54 |
|  | с.Шали | - | 112,29 | 331,10 | - | 443,39 | 532,07 | 221,70 | 21,7 | 775,46 |
|  | д.им.Татцика | - | 6,08 | 18,20 | - | 24,28 | 29,14 | 12,14 | - | 41,28 |
|  | с.Люткино | - | 0,19 | 0,28 | - | 0,47 | 0,56 | 0,24 | - | 0,80 |
| 20 | Шигалеевское |  |  |  |  | 182,53 | 219,04 | 91,27 | 38,5 | 348,80 |
|  | с.Старое Шигалеево | - | 35,15 | 103,60 | - | 138,75 | 166,50 | 69,38 | 38,5 | 274,38 |
|  | с.Новое Шигалеево | - | 11,02 | 32,76 | - | 43,78 | 52,54 | 21,89 | - | 74,43 |
| 21 | Янцеварское |  |  |  |  | 59,11 | 70,93 | 29,56 | 28,0 | 128,49 |
|  | с.Янцевары | - | 7,03 | 20,58 | - | 27,61 | 33,13 | 13,81 | - | 46,94 |
|  | д.Нырсовары | - | 4,94 | 14,56 | - | 19,50 | 23,40 | 9,75 | 28,0 | 61,15 |
|  | д.Райково | - | 0,57 | 1,68 | - | 2,25 | 2,70 | 1,13 | - | 3,83 |
|  | д.Таутермень | - | 0,19 | 0,42 | - | 0,61 | 0,73 | 0,31 | - | 1,04 |
|  | д.Толкияз | - | 2,28 | 6,86 | - | 9,14 | 10,97 | 4,57 | - | 15,54 |
|  | Всего |  |  |  |  | 4867,26 | 5840,73 | 2433,68 | 1664,8 | 9939,15 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.4 по нормам водопотребления на 1 человека

Таблица 3.9

Среднесуточное водопотребление на 2035 год

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Максимально-суточный, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Животн. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Белкинское |  |  |  |  | 67,45 | 80,95 | 33,73 | 58,64 | 114,67 |
|  | с.Белкино | - | 44,84 | 8,21 | - | 53,05 | 63,66 | 26,52 | 58,64 | 90,18 |
|  | д.Кудашево | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | д.Чертово |  | 12,16 | 2,25 |  | 14,41 | 17,29 | 7,20 | - | 24,49 |
| 2 | Богородское |  |  |  |  | 7651,47 | 9181,81 | 2902,02 | 26,34 | 9866,85 |
|  | с.Богородское | - | 150,29 | 27,72 | - | 178,01 | 213,61 | 89,01 | 1,34 | 302,62 |
|  | с.Гильдеево | - | 78,85 | 14,45 | - | 93,30 | 111,96 | 46,65 | - | 158,60 |
|  | п.Ильинский |  | 11,02 | 1,96 |  | 12,98 | 15,58 | 6,49 | 25,0 | 22,07 |
|  | д.Камыш | - | 439,09 | 80,96 | - | 520,05 | 624,06 | 260,03 | - | 884,09 |
|  | д.Куюки | 6598,0 | 168,15 | 30,94 |  | 6797,06 | 8156,51 | 2474,81 | - | 8414,35 |
|  | п.Первое Мая | - | 42,18 | 7,70 | - | 49,88 | 59,86 | 24,94 | - | 84,80 |
|  | д.Черниково | - | 0,19 | 0,00 | - | 0,19 | 0,23 | 0,10 | - | 0,32 |
| 3 | Екатериновское |  |  |  |  | 130,72 | 156,86 | 65,36 | - | 222,22 |
|  | с.Екатериновка | - | 34,96 | 6,38 | - | 41,34 | 49,61 | 20,67 | - | 70,28 |
|  | д.Александровка | - | 2,47 | 0,43 | - | 2,90 | 3,48 | 1,45 | - | 4,93 |
|  | д.Верхние Девлизери |  | 15,96 | 2,85 |  | 18,81 | 22,58 | 9,41 | - | 31,98 |
|  | д.Нептун | - | 43,70 | 8,04 | - | 51,74 | 62,09 | 25,87 |  | 87,96 |
|  | д.Новоникольское | - | 0,19 | 0,00 | - | 0,19 | 0,23 | 0,10 | - | 0,32 |
|  | д.Средние Девлизери | - | 13,30 | 2,48 | - | 15,78 | 18,94 | 7,89 | - | 26,83 |
| 4 | Кибячинское |  |  |  |  | 121,00 | 145,21 | 60,50 | 72,0 | 205,71 |
|  | с.Кибячи | - | 102,22 | 18,78 | - | 121,00 | 145,21 | 60,50 | 72,0 | 205,71 |
| 5 | Кобяковское |  |  |  |  | 73,79 | 88,54 | 36,89 | - | 125,43 |
|  | с.Кобяково | - | 62,32 | 11,47 | -0 | 73,79 | 88,54 | 36,89 | - | 125,43 |
| 6 | Ковалинское |  |  |  |  | 62,99 | 75,59 | 31,50 | - | 107,09 |
|  | с.Ковали | - | 45,79 | 8,40 | - | 54,19 | 65,03 | 27,10 | - | 92,12 |
|  | д.Урывкино | - | 0,57 | 0,14 | - | 0,71 | 0,85 | 0,36 | - | 1,21 |
|  | д.Чуча |  | 6,84 | 1,25 |  | 8,09 | 9,71 | 4,05 | - | 13,76 |
| 7 | Конское |  |  |  |  | 271,14 | 325,37 | 135,57 | 112,67 | 460,94 |
|  | с.Конь | - | 138,89 | 25,64 | - | 164,53 | 197,43 | 82,26 | 98,0 | 279,69 |
|  | с.Альвидино | - | 19,95 | 3,72 | - | 23,67 | 28,40 | 11,83 | 14,67 | 40,24 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр |  | 70,11 | 12,83 |  | 82,94 | 99,53 | 41,47 | - | 141,00 |
| 8 | Кощаковское |  |  |  |  | 2564,41 | 3077,3 | 1200,26 | 66,54 | 4080,87 |
|  | н.п.Барсил | - | 315,59 | 58,10 | - | 373,69 | 448,43 | 186,85 | - | 635,27 |
|  | с.Кощаково | - | 1144,37 | 210,78 | - | 1355,15 | 1626,18 | 677,57 | 66,54 | 2303,75 |
|  | д.Званка |  | 148,20 | 27,30 |  | 175,50 | 210,60 | 87,75 | - | 298,35 |
|  | д.Старое Кощаково | - | 61,94 | 11,42 | - | 73,36 | 88,04 | 36,68 | - | 124,72 |
|  | д.Царево | 585,0 | 1,71 | - | - | 586,71 | 704,05 | 211,41 | - | 718,78 |
| 9 | Кряш-Сердинское |  |  |  |  | 145,80 | 174,96 | 72,90 | 2,5 | 247,85 |
|  | с.Кряш-Серда | - | 82,27 | 15,17 | - | 97,44 | 116,93 | 48,72 | - | 165,65 |
|  | д.Иксуар | - | 4,56 | 0,79 | - | 5,35 | 6,42 | 2,67 | - | 9,09 |
|  | д.Колкомерка |  | 36,29 | 6,72 |  | 43,01 | 51,61 | 21,51 | 2,50 | 73,12 |
| 10 | Кулаевское |  |  |  |  | 881,85 | 1058,22 | 440,93 | 129,33 | 1499,15 |
|  | с.Кулаево | - | 252,89 | 46,65 | - | 299,54 | 359,44 | 149,77 | 118,43 | 509,21 |
|  | с.Арышхазда | - | 45,60 | 8,40 | - | 54,00 | 64,80 | 27,00 | - | 91,80 |
|  | д.Большие Дюртили |  | 7,98 | 1,53 |  | 9,51 | 11,41 | 4,75 | - | 16,16 |
|  | п.Карповка | - | 239,78 | 44,13 | - | 283,91 | 340,69 | 141,96 | 2,94 | 482,65 |
|  | д.Тагашево | - | 198,36 | 36,54 | - | 234,90 | 281,88 | 117,45 | 7,96 | 399,33 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское |  |  |  |  | 1244,24 | 1493,09 | 622,12 | 670,98 | 2115,21 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | - | 789,07 | 145,29 | - | 934,36 | 1121,23 | 467,18 | 661,0 | 1588,41 |
|  | с.Большие Бутырки | - | 38,76 | 7,12 | - | 45,88 | 55,06 | 22,94 | 9,98 | 77,99 |
|  | д.Змеево |  | 7,03 | 1,34 |  | 8,37 | 10,05 | 4,19 | - | 14,23 |
|  | д.Салкын Чишма | - | 191,33 | 35,18 | - | 226,51 | 271,81 | 113,25 | - | 385,06 |
|  | п.Ушня | - | 12,73 | 2,37 | - | 15,10 | 18,12 | 7,55 | - | 25,68 |
|  | д.Черемышево | - | 11,78 | 2,24 | - | 14,02 | 16,82 | 7,01 | - | 23,83 |
| 12 | Надеждинское |  |  |  |  | 195,49 | 234,59 | 97,75 | - | 332,34 |
|  | д.Надеждино | - | 48,26 | 8,96 | - | 57,22 | 68,66 | 28,61 | - | 97,27 |
|  | с.Аркатово | - | 49,02 | 9,03 | - | 58,05 | 69,66 | 29,03 | - | 98,69 |
|  | д.Петрово |  | 32,87 | 5,99 |  | 38,86 | 46,63 | 19,43 | - | 66,06 |
|  | с.Средняя Ия | - | 34,96 | 6,41 | - | 41,37 | 49,64 | 20,68 | - | 70,32 |
| 13 | Отар-Дубровское |  |  |  |  | 102,66 | 123,20 | 51,33 | 7,0 | 174,53 |
|  | с.Отар-Дубровка | - | 85,12 | 15,60 | - | 100,72 | 120,87 | 50,36 | 7,00 | 171,23 |
|  | с.Казыли | - | 1,71 | 0,28 | - | 1,99 | 2,39 | 1,00 | - | 3,38 |
| 14 | Пановское |  |  |  |  | 210,08 | 252,10 | 105,04 | 27,0 | 357,14 |
|  | с.Пановка | - | 154,09 | 28,42 | - | 182,51 | 219,01 | 91,26 | 27,0 | 310,27 |
|  | д.Новоселок | - | 23,18 | 4,34 | - | 27,52 | 33,02 | 13,76 | - | 46,78 |
| 15 | Пестречинское |  |  |  |  | 2043,01 | 2451,61 | 936,69 | 175,0 | 3184,74 |
|  | с.Пестрецы | 727,0 | 902,50 | 285,04 |  | 1914,54 | 2297,45 | 872,46 | - | 2966,35 |
|  | п.Козий Починок | - | 6,27 | 1,15 | - | 7,42 | 8,90 | 3,71 | - | 12,61 |
|  | д.Уланово | - | 53,20 | 9,80 | - | 63,00 | 75,60 | 31,50 | - | 107,10 |
|  | д.Шихазда |  | 49,02 | 9,03 |  | 58,05 | 69,66 | 29,02 | 175,0 | 98,68 |
| 16 | Пимерское |  |  |  |  | 90,71 | 108,85 | 45,36 | 4,6 | 154,21 |
|  | д.Пимери | - | 60,42 | 11,20 | - | 71,62 | 85,94 | 35,81 | - | 121,75 |
|  | д.Нурма | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | с.Юнусово |  | 16,15 | 2,94 |  | 19,09 | 22,91 | 9,55 | 4,56 | 32,45 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское |  |  |  |  | 176,69 | 212,03 | 88,35 | 210,0 | 300,38 |
|  | с.Татарское Ходяшево | - | 112,86 | 20,75 | - | 133,61 | 160,33 | 66,80 | 210,0 | 227,13 |
|  | д.Княжа | - | 36,48 | 6,66 | - | 43,14 | 51,77 | 21,57 | - | 73,33 |
|  | д.Русское Ходяшево |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 18 | Читинское |  |  |  |  | 181,33 | 217,60 | 90,67 | 14,0 | 308,27 |
|  | с.Чита | - | 107,73 | 19,87 | - | 127,60 | 153,12 | 63,80 | 14,0 | 216,93 |
|  | д.Иске-Юрт | - | 45,41 | 8,32 | - | 53,73 | 64,48 | 26,86 | - | 91,34 |
|  | с.Селенгуши |  | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 19 | Шалинское |  |  |  |  | 593,96 | 712,75 | 296,98 | 21,7 | 1009,72 |
|  | с.Шали | - | 466,45 | 85,96 | - | 552,41 | 662,89 | 276,21 | 21,7 | 939,10 |
|  | д.им.Татцика | - | 34,58 | 6,40 | - | 40,98 | 49,17 | 20,49 | - | 69,66 |
|  | с.Люткино |  | 0,38 | 0,14 |  | 0,52 | 0,62 | 0,26 | - | 0,88 |
| 20 | Шигалеевское |  |  |  |  | 1888,06 | 2265,67 | 710,91 | 38,5 | 2417,08 |
|  | с.Старое Шигалеево | - | 142,31 | 26,18 | - | 168,49 | 202,19 | 84,25 | 38,5 | 286,43 |
|  | с.Новое Шигалеево | 1665,0 | 46,17 | 8,40 | - | 1719,57 | 2063,48 | 626,66 | - | 2130,64 |
| 21 | Янцеварское |  |  |  |  | 97,23 | 116,68 | 48,62 | 28,0 | 165,30 |
|  | с.Янцевары | - | 29,26 | 5,32 | - | 34,58 | 41,50 | 17,29 | - | 58,79 |
|  | д.Нырсовары | - | 18,05 | 3,36 | - | 21,41 | 25,69 | 10,71 | 28,0 | 36,40 |
|  | д.Райково |  | 6,08 | 1,20 |  | 7,28 | 8,74 | 3,64 | - | 12,38 |
|  | д.Таутермень | - | 8,55 | 1,58 | - | 10,13 | 12,15 | 5,06 | - | 17,22 |
|  | д.Толкияз | - | 20,14 | 3,70 | - | 23,84 | 28,60 | 11,92 | - | 40,52 |
|  | Всего |  |  |  |  | 18794,08 | 22552,98 | 8073,44 | 1664,8 | 27449,69 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.4 по нормам водопотребления на 1 человека

## 3.4. Концепция развития системы водоотведения на 2020-2035 годы

Расчетное максимально-суточное водоотведение по Пестречинскому муниципальному району представлено в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| № пп | Наименование нас.пунктов | Максимально-суточное водоотведение, м3/сут |  |  | Производительность очистных сооружений, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2020 | 2035 |  |
| 1 | р. ц. Пестрецы | 2134 | 2268,23 | 2966,35 | 1 100,00 |
| 2 | Сельские поселения | 5211,74 | 7670,92 | 24483,34 | 2 600,00 |

Из табл. 3.10 видно, что мощность очистных сооружений (1 100 м3/сут) р.ц. Пестрецы не позволяет принять и эффективно очистить расчетный расход сточных вод (2966,35 м3/сут).

Состояние водоотведения в сельских населенных пунктах требует принятия неотложных мер, как в плане увеличения охвата системой канализации населения и других водопотребителей, так и в эффективности очистки сточных вод перед сбросом в водоприемник.

Схемой территориального планирования Пестречинского района для более эффективной очистки сточных вод в населенных пунктах с количеством жителей более 300 человек, предусматривается установка очистных сооружения биологической очистки, а при меньшей численности – строительство септиков.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных объектов предусматривается выполнение следующих мероприятий:

На первую очередь (до 2020г.)

1. Провести реконструкцию существующих очистных сооружений:

- р.ц. Пестрецы с увеличением мощности до 3100 м3/сут.;

- с. Кощаково с увеличением мощности до 2300 м3/сут.;

2. Строительство и замена изношенных канализационных сетей с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в населенных пунктах Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Пановка, Кощаково, Кулаево;

3. Для обеспечения централизованной канализации нового населенного пункта Барсил предлагается строительство современных биологических очистных сооружений с глубокой степенью очистки, с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований производительностью минимум 640 м3/сут (место сброса- р. Нокса).

4. Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в населенных пунктах:

- д. Царево производительностью 3600 м3/сут (место сброса- р. Шемелка) для отвода канализации жилого комплекса «Усадьба Царево»;

- с. Ленино-Кокушкино производительностью 2000 м3/сут.

5. Предусмотреть строительство и реконструкцию сетей водоотведения снабжения (в т.ч. техническую возможность подключения) на территории инновационно-промышленной площадки – Агропромышленный парк «Биотех» (в соответствии с «Перечнем приоритетных инфраструктурных проектов республики Татарстан на 2015-2020 гг.» Утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1092

6. Предусмотреть строительство и реконструкцию сетей водоотведения (в т.ч. техническую возможность подключения) проектируемого «Оптово-распределительный центр «Агромир-Казань».

На расчетный срок (до 2035г.)

1. Предлагается организация централизованной системы водоотведения - строительство биологических очистных сооружений (БОС) с блоком ультрафиолетового обеззараживания воды и доведением уровня очистки сточных вод до нормативов ПДК, разрешенных для сброса в рыбохозяйственные водоемы, блочных канализационно-насосных станций, канализационных сетей с применением труб из современных материалов на основе современных технологий (таблица 3.8.):

Таблица 3.8

| Наименование населенного пункта | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Точка сброса |
| --- | --- | --- |
| с. Богордское | 460 | р. Нокса |
| д. Камыш | 900 | р. Шемелка |
| д. Куюки | 8400 | - |
| с. Ковали | 95 | р. Ковалинка |
| с. Кибячи | 200 | р. Киба |
| с. Кобяково | 150 | р. Шира |
| с. Конь | 420 | приток р. Меша |
| с. Кряш-Серда | 200 | приток р. Меша |
| с. Тагашево | 450 | р. Меша |
| д. Надеждино | 200 | р. Иинка |
| с. Отар-Дубровка | 170 | р. Стар. Почевка |
| д. Шихазда | 100 | р. Сула |
| д. Пимери | 120 | приток р. Меша |
| с. Татарское Ходяшево | 230 | р. Нурминка |
| с. Чита | 220 | р. Меша |
| с. Шали | 1070 | р. Меша |
| с. Старое Шигалеево | 300 | р. Сула |

При этом предлагается организовать подключение кнализационных сетей:

- с. Гильдеево - к БОС с. Богородское;

- д. Кзыл-Яшьляр - к проектируемым БОС в с. Конь;

- с. Аркатово - к проектируемым БОС в дНадеждино;

- п. Им. Тат.ЦИКа - к проектируемым БОС в с. Шали;

- д. Салкын-Чишма - к реконструируемым БОС в д. Лено-Кокушкино;

- д. Уланово -  к реконструируемым БОС в п. Пестрецы;

2. Предлагается строительство септиков и выгребных ям инженерного типа с водонепроницаемым дном и стенками в следующих населенных пунктах: Чертово, Ильинский, Черниково, Екатериновка, Александровка, Верхние дивлезери, Нептун, Новоникольское, Средние Дивлезери, Званка, Старое Кощаково, Иксуар, Колкомерка, Урывкино, Чуча, Альвидино, Большие Дюртюли, Большие Бутырки, Змеево, Ушня, Черемышево, Петрово, Средняя Ия, Казыли, Новоселок, Козий Починок, Юнусово, Княжа, Иске-Юрт, Люткино, Янцевары, Нырсовары, Райково, Таутермень, Толкияз;

3. Предлагается организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

4. До развития централизованной системы канализации рекомендуется устройство местной (локальной) канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов секционной застройки.

Прокладка трассы канализации, расчет диаметров и месторасположение ОС должны уточняться на последующих стадиях проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектирования территории

5. Для фермерских хозяйств рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- установка отстойников;

- строительство локальных очистных сооружений на крупных животноводческих комплексах;

- обустройство межпоселковых навозохранилищ (подробно см. раздел «Санитарная очистка территорий»).

6. В качестве мероприятий по недопущению сброса не очищенных или не достаточно очищенных сточных вод в гидрологические объекты и для исключения загрязнения окружающей среды сточными водами предусматривают:

- устройство дублирующих трубопроводов для своевременного отключения аварийных участков;

- устройство емкостей и накопителей с соответствующими коммуникациями для аккумуляции аварийных сбросов сточных вод;

- обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод и жидких продуктов, с созданием системы сбора ливневых вод с этих площадок;

- перекачку продуктов аварийных сбросов обратно на производство или очистные сооружения;

Новое строительство и реконструкцию системы водоотведения рекомендуется проводить в соответствии с наилучшими (эффективными) доступными технологиями.

Сети и основные сооружения системы водоснабжения показаны на карте «Система водоотведения» М 1:50 000»

# 4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

## 4.1 Современное состояние

### 4.1.1. Существующая ситуация в области образования и утилизации отходов на территории Пестречинского муниципального района

На территории Пестречинского муниципального района осуществляется преимущественно планово-регулярная централизованная очистка территории сельских поселений от твердых коммунальных отходов (далее ТКО), но имеются поселения, из которых регулярного вывоза ТКО нет. В этих поселениях мусор накапливается на площадках временного складирования ТКО (свалках), а позже по мере необходимости вывозится на полигон ТКО.

На территории населенных пунктов района ТКО складируются в контейнеры-накопители и бункеры, установленные в специально отведенных местах. Однако распространены населенные пункты с использованием мешочного способа сбора, при котором ТКО в полиэтиленовых мешках выносятся непосредственно к мусоровозу. При этом контейнеры-накопители не применяются. В ряде поселений используется комбинированный способ сбора – как мешочный способ, так и контейнерный.

Таблица 4.1.

Существующие контейнеры и контейнерные площадки на территории поселений Пестречинского муниципального района

| Наименование сельского поселения | Существующее положение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Способ складирования и вывоза на полигон ТКО | Регулярность вывоза |
| Белкинское | Мусорные контейнеры и мешочный сбор, вывоз полигон ТКО | По мере необходимости |
| Богородское | Мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | 2 раза в неделю |
| Екатериновское | Мешочный сбор, самовывоз на полигон ТКО | 2 раза в месяц |
| Кибячинское | Мусорные контейнеры, мешочный сбор, вывоз на площадку временного складирования | весной |
| Кобяковское | Мусорные контейнеры, вывоз на полигон ТКО | 1 раз в месяц |
| Ковалинское | Мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | 2 раза в месяц |
| Конское | Мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | 1 раз в неделю |
| Кощаковское | Мусорные контейнеры и мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | ежедневно |
| Кряш-Сердинское | Мусорные контейнеры, вывоз на полигон ТКО | 1 раз в месяц |
| Кулаевское | Мусорные контейнеры, вывоз на полигон ТКО | 2-3 раза в неделю в зависимости от сезона |
| Ленино-Кокушкинское | Мусорные контейнеры и мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | 3 раза в неделю |
| Надеждинское | Мусорные контейнеры и мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | весной |
| Отар-Дубровское | Мусорные контейнеры, вывоз на полигон ТКО | По мере необходимости |
| Пановское | Мусорные контейнеры, вывоз на площадку временного складирования | По мере необходимости |
| Пестречинское | Мусорные контейнеры, вывоз на полигон ТКО | ежедневно |
| Пимерское | Мешочный сбор, вывоз на площадку временного складирования | По мере необходимости |
| Татарско-Ходяшевское | Мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | По мере необходимости |
| Читинское | Мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | 6-7 раз в месяц |
| Шалинское | Мешочный сбор, вывоз на полигон ТКО | 2 раза в месяц |
| Шигалеевское | Мусорные контейнеры, вывоз на полигон ТКО | 1 раз в неделю |
| Янцеварское | Мешочный сбор, вывоз на площадку временного складирования | ежедневно |

Всего на территории Пестречинского муниципального района на начало 2015 г. насчитывается 268 контейнеров и 68 контейнерных площадок.

Вывоз ТКО осуществляется по ранее разработанным графикам, с различной периодичностью вывоза ТКО – от ежедневного вывоза до «по мере необходимости».

### 4.1.2. Полигон ТКО Пестречинского муниципального района

Местом складирования твердых коммунальных отходов на территории Пестречинского муниципального района являются полигон ООО «Вейст Системз» и свалки. Сбор и вывоз данного вида отходов c территорий Кощаковского, Шигалеевского, Богородского сельских поселений осуществляет ООО «Вейст Системз» на полигон твердых коммунальных отходов «Самосырово» (г. Казань), а из с.Пестрецы – на полигон ООО «Вейст Системз» (вблизи с. Пестрецы).

Полигон твердых коммунальных отходов ООО «Вейст Системз» расположен в 2000 м северо-западнее села, введен в эксплуатацию в 1998 г., предполагаемый год окончания эксплуатации – 2018 г. Площадь полигона - 6 га. Проектная мощность составляет 236,246 тыс. м3. Годовая мощность полигона составляет 11800 м3/год. По данным администрации полигона мусоросортировочная станция не введена в эксплуатацию из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Таблица 4. 2

Информация об объектах размещения отходов (полигонах ТКО), расположенных на территории

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование объекта размещения отходов (в соответствии с проектной документацией или в соответствии с правоустанавливающей документацией на земельный участок) | Площадь объекта размещения отходов (га) | Проектная мощность (тыс. м3) | Годовая мощность (тыс. м3/год) | Год ввода в эксплуатацию | Расчётный срок эксплуатации (лет) | Год окончания эксплуатации | Всего накоплено отходов на отчётную дату (тыс. м3) | Очерёдность строительства, количество и объём карт по проекту (тыс. м3) | Количество заполненных карт (шт) / количество рекультивированных карт (шт) | Вид и способ хранения/захоронения отходов | Состояние подъездных путей | Наличие весового контроля | Наличие ограждения по периметру | Наличие контрольных и наблюдательных скважин (шт). Результаты мониторинга. | Наличие послойного уплотнения отходов | Наличие дезинфекционной ванны | Наличие мусоросортировочного оборудования | Наличие проектно-сметной документации | Установленный тариф на утилизацию (захоронение) отходов на каждое полугодие отчётного года (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон твердых бытовых отходов в р.ц. Пестречинского района Республики Татарстан | 6, 00 га (60 000 кв.м.) | 236 246 м3 | 11 800 | 1998 | 20 | 2018 | 125 184 | 3 карты всего. 1 карта – 92 186, 2 карта – 85 483, 3 карта – 58 577. На данный момент эксплуатируется 2 карта | 1 карта, полная рекультивация предусматривается после заполнения всех очередей полигона (карт) | уплотнение отходов методом надвига и проезда бульдозера (катка) | грунт | - | + | 2 скважины , 1 каптаж родника.Мониторинг проводится ежеквартально, результаты в пределах нормы, согласно протоколов проведения исследований | да. | + | Мусоросортровочная станция не введена в эксплуатацию из за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы | + | первое полугодие 2015 года - 39,26, второе полугодие 2015 года – 39,46 в том числе НДС. |

Поскольку срок эксплуатации полигона истекает в 2018 года, уже на первую очередь проектирования ресурс полигона будет исчерпан.

### 4.1.3. Состояние свалок ТКО (площадок временного складирования ТКО) Пестречинского муниципального района

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан технология захоронения твердых коммунальных отходов на существующих свалках Пестречинского муниципального района в частности  и Республики Татарстан в целом представляет серьезную опасность для окружающей среды, являясь мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Мероприятиями СТП Пестречинского муниципального района, утвержденной Решением Совета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 17 декабря 2012 г. № 109, была намечена рекультивация свалок ТКО. К 2015 г. часть из них была ликвидирована.

В настоящее время по данным глав сельских поселений на территории района осталось 9 площадок временного складирования ТКО (свалок).

Таблица 4.3

Существующие места складирования ТКО на территории поселений Пестречинского муниципального района (по данным глав сельских поселений на конец 2014 г.)

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наличие мест размещения отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Белкинское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Богородское | - |
|  | Екатериновское | - |
|  | Кибячинское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Кобяковское | - |
|  | Ковалинское | - |
|  | Конское | - |
|  | Кощаковское | - |
|  | Кряш-Сердинское | - |
|  | Кулаевское | - |
|  | Ленино-Кокушкинское | - |
|  | Надеждинское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Отар-Дубровское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Пановское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Пестречинское | Полигон ТКО |
|  | Пимерское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Татарско-Ходяшевское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Читинское | - |
|  | Шалинское | Площадка временного складирования ТКО |
|  | Шигалеевское | - |
|  | Янцеварское | Площадка временного складирования ТКО |

На площадках временного складирования ТКО отсутствует ограждение или обваловка, не организовано взвешивание принимаемых отходов, не проводится радиационно-дозиметрический контроль. Территория объектов не охраняется, имеется доступ посторонних лиц. Кроме того, на свалках отсутствуют контрольные скважины, и не проводятся анализы состояния и качества подземных вод.

При норме накопления ТКО на 1 человека, принятой в соответствии с СП 42.13330.2011, а также ежегодно в поселениях Пестречинского муниципального района образуется около 32716,2 м3/год ТКО.

Таблица 4.4

Ориентировочные объемы накопления ТКО от жителей Пестречинского муниципального района

| №п/п | Наименование территории | Объемы ТКО при норме накопления, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Белкинское | 310,2 |
| 2 | Богородское | 1664,3 |
| 3 | Екатериновское | 271,7 |
| 4 | Кибячинское | 386,1 |
| 5 | Кобяковское | 280,5 |
| 6 | Ковалинское | 339,9 |
| 7 | Конское | 1127,5 |
| 8 | Кощаковское | 3050,3 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 591,8 |
| 10 | Кулаевское | 1916,2 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 3525,5 |
| 12 | Надеждинское | 347,6 |
| 13 | Отар-Дубровское | 548,9 |
| 14 | Пановское | 871,2 |
| 15 | Пестречинское | 10481,9 |
| 16 | Пимерское | 408,1 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 762,3 |
| 18 | Читинское | 676,5 |
| 19 | Шалинское | 3390,2 |
| 20 | Шигалеевское | 1328,8 |
| 21 | Янцеварское | 436,7 |
|  | ИТОГО | 32716,2 |

Как видно из представленных данных, больше всего ТКО образуется в Пестречинском, Шалинском, Кощаковском и Ленино-Кокушкинском сельских поселениях.

Зная ежегодные объемы ТКО, образующиеся от населения в Пестречинском муниципальном районе, а также объем ТКО, поступающий ежегодно на полигон ТКО с.Пестрецы, можно подсчитать объем отходов, захораниваемых на свалках поселения (в том числе на несанкционированных). Указанный объем составляет ориентировочно 15 тыс. м3/год, т.е. почти половина всех ТКО не доставляются на полигон и складируется на санкционированных или несанкционированных свалках (площадках временного складирования) района.

Принимая во внимание, что к 2018 г. существующий полигон ТКО с.Пестрецы будет заполнен, требуется строительство новых полигонов, предусматривающих наличие мусоросортировочных линий.

### 4.1.4. Отходы ТКО от садоводческих товариществ Пестречинского муниципального района

На территории Пестречинского муниципального района расположены садоводческие товарищества, в той или иной степени, являющиеся сезонными источниками образования ТКО.

В большинстве случаев мусор из садовых товариществ вывозится нерегулярно, поскольку доставка его в места санкционированного складирования часто не оплачивается руководителями дачных товариществ. В результате, все проезжающие частные автомобили выбрасывают мусор из своих окон и багажников, образуя несанкционированные свалки.

Подобные свалки требуют ликвидации, а садоводческие товарищества – оснащения мусорными контейнерами, устанавливаемыми на контейнерных площадках.

4.1.5. Снежные свалки (снегоотвалы) Пестречинского муниципального района

Другой важнейшей проблемой населенных пунктов Пестречинского муниципального района является снегоудаление.  Утилизация снега в Пестречинском муниципальном районе производится путем складирования  снежной массы на так называемые сухие места.

Анализ химического состава подобных снегоотвалов показывает, что концентрации сульфат-иона, аммоний-иона, нитрат-иона, фосфат-иона, АПАВ, цинка, свинца, бензапирена в разы превышает концентрации тех же химических веществ в снежном покрове за пределами снегоотвалов; таких веществ как нитрит-ионы, ХПК, железо (общее), фенолы летучие (в перерасчете на фенол), медь и кадмий – в десятки раз, а взвешенных веществ, хлорид-иона и нефтепродуктов – в сотни. Высокие концентрации загрязняющих веществ в снегоотвалах неблагоприятно сказываются на состоянии почв, грунтовых вод и растительности территории.

На территории Пестречинского района требуется обустройство снегоотвала только для с.Пестрецы.

### 4.1.6. Промышленные отходы и вопросы их переработки

Экономика Пестречинского муниципального района представлена в значительной степени сельским хозяйством, промышленностью строительных материалов, добычей нерудных полезных ископаемых,  пищевой промышленностью, лесоперерабатывающей промышленностью, тяжелым машиностроением, химической промышленностью, в той или иной степени являющихся источниками образования промышленных отходов.

Временное складирование и транспортировка отходов производства определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

Предприятий по переработке вторичных ресурсов на территории района не имеется. В нескольких поселениях района осуществляется сбор ртутных ламп, которые затем направляются на переработку в г.Нижнекамск на предприятие ООО «Экология», которое имеет на балансе установку УРЛ-2М с криогенной ловушкой паров ртути. Производительность установки - 197,5 тонны/год.

### 4.1.7. Отходы животноводства

Несмотря на многочисленные нормативно-законодательные акты РТ о необходимости строительства типовых навозохранилищ на территории сельскохозяйственных предприятий РТ последние до сих пор не оборудованы должным образом, а вопросы внедрения современных технологий по утилизации отходов животноводства не решаются.

Проблема обезвреживания навоза и птичьего помета остается одной из самых актуальных и в Пестречинском муниципальном районе, на территории которого располагается  «ООО СХП «Кощаковский», «ООО Соя Кулаево», «ООО А/ф Марс», «ООО ПестрецыАгрохим», «ООО Пестречинская продкорпорация», «ООО Газовик», «ООО Рацин-Шали», «ООО СХП Золотой Колос Пестрецы», «ООО а/ф Колос», «ООО Ак Барс Пестрецы», «ООО Лицеист 2», «ООО Агрострой», «ОАО Рыбхоз Ушня», «ООО Макс Ойл», «ООО Пестрецы Альфа» и крестьянско-фермерские хозяйства.

По действующим нормативным требованиям перед вывозом на поля должно производиться предварительное обеззараживание навоза в специально оборудованных навозохранилищах.

В настоящее время на территории Пестречинского муниципального района имеется одно оборудованное навозохранилище в юго-западной части Ленино-Кокушкинского сельского поселения. Других, специально оборудованных, навозохранилищ на территории района нет. В связи с этим навоз сначала буртуется на территориях ферм, а потом вывозится на поля в качестве удобрения, являясь вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и потенциальным источником загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод, воздуха.

Одной из серьезных проблем на территории Пестречинского муниципального района является вопрос утилизации биологических отходов.

По данным Райгосветобъединения Пестречинского муниципального района на территории района находятся 12 сибиреязвенных скотомогильников и 23 биотермические ямы (таблицы 4.5 и 4.6).

Таблица 4.5.

Перечень биотермических ям Пестречинского муниципального района

| № п/п | Населенный пункт |
| --- | --- |
| 1 | Богородское |
| 2 | Карповка |
| 3 | Пановка |
| 4 | Кобяково |
| 5 | Ковали |
| 6 | Юнусово |
| 7 | Ст.Шигалеево |
| 8 | Шали |
| 9 | Надеждино |
| 10 | Пестрецы |
| 11 | Отар-Дубровка |
| 12 | Белкино |
| 13 | Янцевары |
| 14 | Янцевары |
| 15 | Чита |
| 16 | Ленино-Кокушкино |
| 17 | Ленино-Кокушкино |
| 18 | Кибячи |
| 19 | Конь |
| 20 | Кряш-Серда |
| 21 | Кулаево |
| 22 | Тат. Ходяшево |
| 23 | Кощаково |

Таблица 4.6.

Перечень сибиреязвенных скотомогильников Пестречинского муниципального района

| № ветеринарно-санитарной карточки | Населенный пункт |
| --- | --- |
| №1 | Конь |
| №2 | Татарское Ходяшево |
| №3 | РусскиеКазыли |
| №4 | Урывкино |
| №5 | Княжа |
| №6 | Кобяково |
| №7 | Шали |
| №8 | Пестречинское лесничество |
| №9 | Кулаево |
| №10 | Чита |
| №11 | Иске-Юрт |
| №12 | Пестрецы |

В связи с тем, что часть скотомогильников (объектов I класса опасности) расположены к жилой застройке и прочим объектам с нормируемым качеством окружающей среды ближе разрешенного расстояния, требуются мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников, а в некоторых случаях – перенос скотомогильников (осуществляется только для биотермических ям). В настоящее время, 475 га территорий населенных пунктов Пестречинского муниципального района расположены в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Остро на территории Республики Татарстан в целом и в Пестречинском муниципальном районе в частности стоит проблема сбора и утилизации медицинских отходов (иглы, шприцы, перевязочный материал, пластик и т.д.). Эти отходы являются потенциально опасными, поэтому должны подвергаться специальной обработке, собираться с выполнением ряда условий и только после обеззараживания могут считаться безопасными. К сожалению, часто руководители медицинских учреждений разными путями обходят требования руководящих документов, смешивая медицинские отходы с коммунальными и пищевыми и вывозя их на полигон ТКО. Обезвреживание медицинских отходов, которые содержат в себе инфицированные материалы, радиоактивные и токсичные компоненты, - насущная проблема не только для центральной районной больницы Пестрецы, но и врачебных амбулаторий с.Кощаково,  с.Ленино-Кокушкино,с.Пановка, с.Шали и для  28 фельдшерско-акушерских пунктов района.

Для принятия мер по утилизации медицинских отходов необходимо знать их количественный и качественный состав.

Недостаточное количество специальных установок по обеззараживанию (ближайшие к Пестречинскому муниципальному району установки расположены в г.Казань – Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РТ, МКДЦ, городской противотуберкулезный диспансер г.Казани) приводит к высокой степени ручных манипуляций при обеззараживании отходов. При отправлении на полигон ТКО «отходов» хирургических и перевязочных материалов даже после обеззараживания возникает риск распространения различных инфекционных заболеваний.

### 4.1.8. Перечень мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления

Таким образом, в Пестречинском муниципальном районе требуется:

- закрытие всех существующих свалок и рекультивация их территорий;

- обеспечение населенных пунктов и садоводческих товариществ в полной мере контейнерами и контейнерными площадками;

- строительство новых полигонов ТКО с мусоросортировочными линиями;

- оборудование одного из новых полигонов ТКО установкой по утилизации биологических отходов;

- рекультивация территории существующего полигона ТКО после истечения срока эксплуатации;

- устройство снегоплавильной установки для с.Пестрецы;

- обустройство типовых навозохранилищ;

- организация пунктов по сбору ртутьсодержащих отходов с возможностью их утилизации на перерабатывающих предприятиях Республики Татарстана.

4.2. Проектируемая система очистки

### 4.2.1. Мероприятия по существующим свалкам ТКО

В период формирования свалок на территории Пестречинского муниципального района соответствующая инженерная подготовка территории не производилась.

Свалки являются источником выделения в атмосферу, воды и почвы загрязняющих веществ, представляя не только экологическую, но и эпидемическую опасности для окружающей среды и населения. Большинство отходов населенных пунктов района заражены разнообразными насекомыми и гельминтами. Таким образом, обоснованное проведение работ по рекультивации свалок относится к первоочередным мероприятиям по созданию благоприятной среды обитания населения и создания комфортных условий для отдыха.

Для свалок Пестречинского муниципального района предлагается комплексное решение – сочетание нескольких методов рекультивации:

эскалация свалочных тел (метод представляет собой организованную выемку свалочного грунта и его захоронение на специализированном полигоне или последующая переработка свалочного грунта);

фиторемедиация (эффективный и экономически выгодный метод очистки окружающей среды с помощью растений-гипераккумуляторов тяжелых металлов, способных накапливать в своих листьях до 5% никеля, цинка или меди в пересчете на сухой вес, что в десятки раз больше, чем поглощают обычные растения).

### 4.2.2. Количество ТКО по срокам проектирования

Все расчеты,  связанные с санитарной очисткой территории, определяются в первую очередь количеством жителей в поселениях Пестречинского муниципального района.

Принимая нормы накопления отходов на 1 жителя в год по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*», можно определить количество ТКО по очередям проектирования:

- твердые коммунальные отходы – 1,1-1,5 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие отходы из выгребов – 2000 л.

Объемы твердых коммунальных отходов от жилого сектора на расчетные периоды приведены в таблице ниже (таблица 4.7).

Таблица 4.7

Объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора

по расчетным периодам

| №п/п | Наименование сельского поселения | Объемы ТКО, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белкинское | 310,2 | 2222,37 | 7146,4 |
|  | с.Белкино | 243,1 | 1725,88 | 5346,94 |
|  | д.Кудашево | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Чертово | 67,1 | 496,487 | 1799,45 |
| 2 | Богородское | 1664,3 | 14075 | 67608 |
|  | с.Богородское | 832,7 | 6430,69 | 25423,7 |
|  | с.Гильдеево | 102,3 | 906,286 | 4704,28 |
|  | п.Ильинский | 37,4 | 330,991 | 1850,87 |
|  | д.Камыш | 2,2 | 15,7615 | 51,4129 |
|  | д.Куюки | 515,9 | 4933,35 | 28431,3 |
|  | п.Первое Мая | 167,2 | 1418,53 | 7120,69 |
|  | д.Чернопенье | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Черниково | 6,6 | 39,4037 | 25,7065 |
| 3 | Екатериновское | 271,7 | 2041,11 | 7146,4 |
|  | с.Екатериновка | 108,9 | 835,359 | 3213,31 |
|  | д.Александровка | 2,2 | 23,6422 | 77,1194 |
|  | д.Верхние Девлизери | 22 | 165,496 | 745,487 |
|  | д.Нептун | 80,3 | 614,698 | 2185,05 |
|  | д.Новоникольское | 1,1 | 7,88075 | 25,7065 |
|  | д.Средние Девлизери | 57,2 | 394,037 | 899,726 |
| 4 | Кибячинское | 386,1 | 2923,76 | 10308,3 |
|  | с.Кибячи | 386,1 | 2923,76 | 10308,3 |
| 5 | Кобяковское | 280,5 | 1985,95 | 6092,43 |
|  | с.Кобяково | 280,5 | 1985,95 | 6092,43 |
| 6 | Ковалинское | 339,9 | 2474,55 | 8637,37 |
|  | с.Ковали | 313,5 | 2253,89 | 7737,65 |
|  | д.Урывкино | 4,4 | 31,523 | 102,826 |
|  | д.Чуча | 22 | 189,138 | 796,9 |
| 7 | Конское | 1127,5 | 8274,78 | 27660,2 |
|  | с.Конь | 917,4 | 6667,11 | 22416 |
|  | с.Альвидино | 84,7 | 598,937 | 1388,15 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 125,4 | 1008,74 | 3855,97 |
| 8 | Кощаковское | 3050,3 | 37362,6 | 144059 |
|  | н.п.Барсил | 0 | 14019,8 | 53366,6 |
|  | с.Кощаково | 2154,9 | 15934,9 | 57685,3 |
|  | д.Званка | 634,7 | 5382,55 | 25063,8 |
|  | д.Старое Кощаково | 250,8 | 1954,42 | 7711,94 |
|  | д.Царево | 9,9 | 70,9267 | 231,358 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 591,8 | 4421,1 | 14884 |
|  | с.Кряш-Серда | 460,9 | 3199,58 | 8688,78 |
|  | д.Иксуар | 2,2 | 15,7615 | 51,4129 |
|  | д.Колкомерка | 128,7 | 1205,75 | 6143,84 |
| 10 | Кулаевское | 1916,2 | 14153,8 | 49870,5 |
|  | с.Кулаево | 1280,4 | 9330,8 | 31798,9 |
|  | с.Арышхазда | 215,6 | 1741,64 | 7711,94 |
|  | д.Большие Дюртили | 24,2 | 173,376 | 385,597 |
|  | п.Карповка | 286 | 2143,56 | 7763,35 |
|  | д.Тагашево | 110 | 764,432 | 2210,76 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 3525,5 | 25588,8 | 85525,4 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 2926 | 21120,4 | 69407,4 |
|  | с.Большие Бутырки | 265,1 | 1915,02 | 6426,62 |
|  | д.Змеево | 8,8 | 55,1652 | 179,945 |
|  | д.Салкын Чишма | 209 | 1576,15 | 5809,66 |
|  | п.Ушня | 59,4 | 457,083 | 1696,63 |
|  | д.Черемышево | 57,2 | 464,964 | 2005,1 |
| 12 | Надеждинское | 347,6 | 2545,48 | 9151,5 |
|  | д.Надеждино | 291,5 | 2151,44 | 8174,66 |
|  | с.Аркатово | 23,1 | 165,496 | 334,184 |
|  | д.Петрово | 12,1 | 78,8075 | 154,239 |
|  | с.Средняя Ия | 20,9 | 149,734 | 488,423 |
| 13 | Отар-Дубровское | 548,9 | 3987,66 | 13393,1 |
|  | с.Отар-Дубровка | 536,8 | 3900,97 | 13110,3 |
|  | с.Казыли | 12,1 | 86,6882 | 282,771 |
| 14 | Пановское | 871,2 | 7069,03 | 29999,4 |
|  | с.Пановка | 768,9 | 6217,91 | 26066,4 |
|  | д.Новоселок | 102,3 | 851,12 | 3933,09 |
| 15 | Пестречинское | 10481,9 | 75757,6 | 266499 |
|  | с.Пестрецы | 9680 | 70099,2 | 249198 |
|  | п.Козий Починок | 9,9 | 70,9267 | 231,358 |
|  | д.Уланово | 429 | 3026,21 | 8997,26 |
|  | д.Шихазда | 363 | 2561,24 | 8071,83 |
| 16 | Пимерское | 408,1 | 3223,22 | 12956,1 |
|  | д.Пимери | 332,2 | 2600,65 | 10231,2 |
|  | д.Нурма | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Юнусово | 75,9 | 622,579 | 2724,89 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 762,3 | 5453,48 | 17403,3 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 600,6 | 4326,53 | 14498,4 |
|  | д.Княжна | 161,7 | 1126,95 | 2904,83 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Читинское | 676,5 | 4870,3 | 16272,2 |
|  | с.Чита | 541,2 | 3900,97 | 13007,5 |
|  | д.Иске-Юрт | 135,3 | 969,332 | 3264,72 |
|  | с.Селенгуши | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шалинское | 3390,2 | 24595,8 | 83725,9 |
|  | с.Шали | 3212 | 23295,5 | 78893,1 |
|  | д.им.Татцика | 174,9 | 1276,68 | 4755,7 |
|  | с.Люткино | 3,3 | 23,6422 | 77,1194 |
| 20 | Шигалеевское | 1328,8 | 9590,87 | 31850,3 |
|  | с.Старое Шигалеево | 1014,2 | 7289,69 | 24061,2 |
|  | с.Новое Шигалеево | 314,6 | 2301,18 | 7789,06 |
| 21 | Янцеварское | 436,7 | 3105,01 | 9588,51 |
|  | с.Янцевары | 198 | 1450,06 | 4935,64 |
|  | д.Нырсовары | 144,1 | 1024,5 | 3059,07 |
|  | д.Райково | 17,6 | 118,211 | 282,771 |
|  | д.Таутермень | 5,5 | 31,523 | 51,4129 |
|  | д.Толкияз | 71,5 | 480,725 | 1259,62 |
|  | Итого | 32716,2 | 255722 | 919777 |

Видно, что больше всего ТКО образуется в сельских поселениях с большей, чем в остальных, численностью населения.

4.2.3. Проектируемые полигоны ТКО

В связи с необходимостью складирования образующихся ТКО и предлагаемым закрытием площадок временного складирования ТКО (свалок) в районе, Актуализацией схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается строительство трех межпоселенческих полигонов ТКО, отвечающих современным требованиям.

В таблице 4.2.2 приведены предлагаемые к строительству полигоны ТКО в Пестречинском муниципальном районе с перечнем сельских поселений, которые будут обслуживаться данными полигонами.

Для более детальной проработки вопроса строительства предлагаемых полигонов ТКО и мест их расположения, с учетом геологических, гидрогеологических и геоморфологических условий территории, необходимы отдельные задания на разработку проектно-сметной документации и решение вопроса отвода земель под предлагаемые полигоны ТКО.

Таблица 4.8.

Перечень предлагаемых полигонов ТКО

| № п/п | Населенные пункты, вблизи которых предлагается строительство полигонов ТКО | Сельские поселения, которые будут обслуживаться полигоном ТКО | Вместимость, тыс.м куб. | S полигона, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестрецы | Богородское, Кощаковское, Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Пестречинское,Шигалеевское | 278575,86 | 5,6 |
| 2 | Екатериновка | Екатериновское, Конское, Кряш-Сердинское, Отар-Дубровское, Читинское, Шалинское, Янцеварское | 81081,6 | 2,3 |
| 3 | Пановка | Белкинское, Кибячинское, Кобяковское, Ковалинское, Надеждинское, Пановское, Пимерское, Татарско-Ходяшевское | 45268,5 | 1,7 |

Отведенные для полигонов ТКО участки должны отвечать следующим требованиям:

- территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра;

- уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 метра от основания полигона, при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода;

- не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, открытых водоемов и в местах, затапливаемых паводковыми водами.

Бытовые и административные помещения на территории полигона ТКО должны иметь обособленный от производственных помещений вход.

При строительстве полигонов ТКО предусмотреть площадки для организации мойки и дезинфекции контейнеров и мусоровозов (Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для ТБО, Москва,1983 г.).

### 4.2.4. Размещение контейнеров и контейнерных площадок

Очистка территорий сельских поселений Пестречинского муниципального района от твердых коммунальных отходов предлагается путем сбора ТКО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Места расположения контейнерных площадок и специальных площадок для крупногабаритных отходов предлагается согласовать с органами ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах   (Лаишевский ТО) совместно с представителями Совета местного самоуправления сельских поселений и районным архитектором.

Советы местного самоуправления сельских поселений совместно с организациями, осуществляющими вывоз ТКО, составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график удаления ТКО с территории населенных пунктов Пестречинского муниципального района.

В настоящее время Правила внешнего благоустройства, озеленения и соблюдения чистоты и порядка на территории Пестречинского муниципального района не действуют. Этот нормативно-правовой акт был отменен еще в мае 2007 года.

В целях соблюдения требований санитарного законодательства площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук (п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88). Для поселений Пестречинского муниципального района оптимальной является установка от 1 до 3 мусорных контейнеров на одной контейнерной площадке.

На территории частных домовладений места расположения контейнерных площадок и контейнеров должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращён до 8-10 метров (п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88).

Предлагается оборудовать контейнерные площадки в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТКО, с учетом дальности подноса не более 100 метров.

Периодичность вывоза ТКО из мусорных контейнеров должна быть 1 раз в день в теплое время года и 1 раз в два-три дня – в холодное.

Для сбора и временного хранения КГО должны оборудоваться специальные площадки с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов, должен быть свободный подъезд к площадке для погрузки.

Рекомендуется совместное расположение площадок для крупногабаритных отходов и контейнерных площадок для сбора ТКО.

Площадка должна быть с водонепроницаемым покрытием, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов высотой не менее 1600 мм с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22 сентября 1999 г. № 302 «Об утверждении нормативно-технических документов по санитарной очистке территорий населенных мест Республики Татарстан»).

Места и подъезды, где установлены контейнеры, должны быть освещены. Вывоз отходов в несанкционированные места категорически запрещается (п. 3.1. вышеназванного Приказа).

4.2.5. Уборочная техника для предлагаемых полигонов ТКО Пестречинского муниципального района

В соответствии с Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест (г.Москва, 1980), а также «Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов» (г.Москва,1983) на полигонах ТКО организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка, на одном из которых разгружаются мусоровозы, а на другом  - работают бульдозеры или катки-уплотнители.

Определенное в соответствии с указанными инструкциями количество мусоровозов, ассенизационных машин, тракторов и уборочной техники представлено ниже.

1. Полигон у с. Пестрецы (количество обслуживаемого населения на расчетный срок -25107 чел):

- мусоровозы (16х25107:100000)=4 шт.;

- ассенизационные машины (20х25107:100000)=5 шт.;

- подметально-уборочные машины (16х25107:100000)=4 шт.

2. Полигон у с. Екатериновка (количество обслуживаемого населения на расчетный срок 6717 человек):

- мусоровозы (16х6717:100000)=1 шт.;

- ассенизационные машины (20х6717:100000)=2 шт.;

- подметально-уборочные машины (16х6717:100000)=1 шт.

3. Полигон у с.Пановка (количество обслуживаемого населения на расчетный срок – 3956 человек):

- мусоровозы (16х3956:100000)=1 шт.;

- ассенизационные машины (20х3956:100000)=1 шт.;

- подметально-уборочные машины (16х3956:100000)=1 шт.

4.2.6. Расчет потребности в контейнерах для жилого фонда на территории Пестречинского муниципального района

Формула расчета: С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТКО, 0,003-0,04 м3 в зависимости от степени благоустройства;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека, в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТКО.

Необходимое количество контейнеров

Формула расчета: Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

В таблице 4.9. приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселений по расчетным периодам.

Таблица 4.9.

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

по поселениям на расчетные периоды для жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Количество контейнеров, шт. |  | Контейнерные площадки, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| 1 | Белкинское | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  | с.Белкино | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | д.Кудашево | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Чертово | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Богородское | 30 | 43 | 12 | 16 |
|  | с.Богородское | 14 | 16 | 5 | 6 |
|  | с.Гильдеево | 2 | 3 | 1 | 1 |
|  | п.Ильинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | д.Камыш | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Куюки | 10 | 18 | 4 | 6 |
|  | п.Первое Мая | 3 | 5 | 1 | 2 |
|  | д.Чернопенье | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Черниково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Екатериновское | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | с.Екатериновка | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | д.Александровка | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Верхние Девлизери | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Нептун | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | д.Новоникольское | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Средние Девлизери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Кибячинское | 6 | 7 | 2 | 3 |
|  | с.Кибячи | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Кобяковское | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | с.Кобяково | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Ковалинское | 5 | 6 | 2 | 3 |
|  | с.Ковали | 5 | 5 | 2 | 2 |
|  | д.Урывкино | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Чуча | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Конское | 17 | 17 | 7 | 7 |
|  | с.Конь | 14 | 14 | 5 | 5 |
|  | с.Альвидино | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Кощаковское | 77 | 92 | 27 | 33 |
|  | н.п.Барсил | 29 | 34 | 10 | 12 |
|  | с.Кощаково | 33 | 37 | 11 | 13 |
|  | д.Званка | 11 | 16 | 4 | 6 |
|  | д.Старое Кощаково | 4 | 5 | 2 | 2 |
|  | д.Царево | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 10 | 10 | 4 | 4 |
|  | с.Кряш-Серда | 7 | 6 | 3 | 2 |
|  | д.Иксуар | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Колкомерка | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Кулаевское | 31 | 31 | 12 | 12 |
|  | с.Кулаево | 20 | 20 | 7 | 7 |
|  | с.Арышхазда | 4 | 5 | 2 | 2 |
|  | д.Большие Дюртили | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п.Карповка | 5 | 5 | 2 | 2 |
|  | д.Тагашево | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 53 | 55 | 20 | 21 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 44 | 45 | 15 | 15 |
|  | с.Большие Бутырки | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | д.Змеево | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Салкын Чишма | 3 | 4 | 1 | 2 |
|  | п.Ушня | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | д.Черемышево | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Надеждинское | 5 | 5 | 2 | 2 |
|  | д.Надеждино | 5 | 5 | 2 | 2 |
|  | с.Аркатово | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Петрово | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Средняя Ия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Отар-Дубровское | 8 | 8 | 3 | 3 |
|  | с.Отар-Дубровка | 8 | 8 | 3 | 3 |
|  | с.Казыли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пановское | 15 | 20 | 6 | 7 |
|  | с.Пановка | 13 | 17 | 5 | 6 |
|  | д.Новоселок | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Пестречинское | 158 | 171 | 53 | 58 |
|  | с.Пестрецы | 147 | 160 | 49 | 54 |
|  | п.Козий Починок | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Уланово | 6 | 6 | 2 | 2 |
|  | д.Шихазда | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | Пимерское | 6 | 9 | 3 | 4 |
|  | д.Пимери | 5 | 7 | 2 | 3 |
|  | д.Нурма | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Юнусово | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 11 | 11 | 4 | 4 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | д.Княжна | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Читинское | 10 | 10 | 4 | 4 |
|  | с.Чита | 8 | 8 | 3 | 3 |
|  | д.Иске-Юрт | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | с.Селенгуши | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шалинское | 52 | 54 | 18 | 18 |
|  | с.Шали | 49 | 51 | 17 | 17 |
|  | д.им.Татцика | 3 | 3 | 1 | 1 |
|  | с.Люткино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шигалеевское | 20 | 20 | 7 | 7 |
|  | с.Старое Шигалеево | 15 | 15 | 5 | 5 |
|  | с.Новое Шигалеево | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 21 | Янцеварское | 6 | 6 | 3 | 2 |
|  | с.Янцевары | 3 | 3 | 1 | 0 |
|  | д.Нырсовары | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | д.Райково | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Таутермень | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Толкияз | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого | 533 | 588 | 197 | 216 |

Таким образом, на территории Пестречинского муниципального района на первую очередь необходимо дополнительно (к существующим) установить 265 контейнера и построить дополнительно 129 контейнерных площадок.

На расчетный срок - установить дополнительно к первой очереди 55 контейнеров и построить дополнительно 19 контейнерных площадок.

4.2.7. Рекультивация существующего полигона ТКО

Существующий полигон ТКО рассчитан на прием отходов до 2018 г., следовательно, уже в ближайшее время потребуется начинать процедуру рекультивации полигона.

Рекультивация полигонов ТКО включает в себя комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под полигон, с целью дальнейшего их использования. Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в хозяйстве.

Наиболее приемлемыми направлениями дальнейшего использования территорий служит сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное применение.

Как правило, рекультивация полигонов ТКО выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности полигона, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом рекультивации.

К техническому этапу рекультивации полигонов ТКО относятся:

- стабилизация тела полигона, выполаживание и террасирование (завоз грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка, создание откосов с нормативным углом наклона и т.д. Работы производятся сверху вниз);

- сооружение системы дегазации;

- создание системы сбора и удаления поверхностного стока и фильтрата;

- создание рекультивационного многофункционального защитного экрана.

К биологическому этапу рекультивации полигонов ТКО относятся:

- подготовка почвы;

- подбор ассортимента посадочного материала;

- посев и уход за растениями.

Выбор проектных решений по рекультивации закрытых полигонов проводится на основании выполненных инженерных изысканий.

4.2.8. Снегоплавильные установки

Поскольку в большинстве случаев снежные свалки (снегоотвалы) являются неэкологичными, загрязняя атмосферный воздух, почвы, грунтовые и поверхностные воды,  использование снегоплавильных установок  для Пестречинского муниципального района (в первую очередь, для райцентра) является более современным и безопасным способом утилизации снега.

Снегоплавильная установка представляет собой техническое сооружение, принимающее собранный снегоуборочной техникой с городских территорий снег, растапливающее его, очищающее полученную в результате воду от всевозможных вредных примесей, а затем сливающее очищенную воду в городскую канализацию. Снегоплавильные установки могут быть двух видов – стационарные и мобильные. Стационарные установки устанавливаются и работают в конкретном, специально оборудованном месте, а мобильные могут перемещаться по райцентру. Подобное оборудование давно успешно работает в США и Западной Европе. В России первые установки не так давно появились в Санкт-Петербурге и в Москве. Снегоплавильные установки могут приобретать и частные компании, которые используют их при очистке от снега своих территорий (например, больших парковок или прилегающих к торговым и бизнес-центрам территорий).

4.2.9. Переработка отходов производства

Постановлениями Кабинета Министров РТ от 03.09.2007  № 438 и от 15.11.2007 № 638 утверждены Концепции  –  «Экологическая безопасность Республики Татарстан (на 2007–2015 гг.)» и  «Утилизация, переработка отходов производства, потребления и вовлечение вторичных ресурсов в промышленное производство в Республике Татарстан»,  определены основные направления деятельности Республики Татарстан по обеспечению комплексного решения проблем, связанных с утилизацией и переработкой отходов производства и потребления.

На территории Республики Татарстан в настоящее время осуществляют свою деятельность более 200 специализированных предприятий  (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), имеющих  лицензию и основным видом деятельности которых является деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Наибольшее количество предприятий, осуществляющих сбор и (или) переработку отходов,  находится на территории  г. Казани,  г.  Набережные Челны, Альметьевского района и  г.  Альметьевск, Нижнекамского района и  г.  Нижнекамск, Зеленодольского района и  г.  Зеленодольск, Бугульминского района и  г.  Бугульма, Заинского района  и  г. Заинск.

Ближайшие к Пестречинскому муниципальному району предприятия, осуществляющие сбор и (или) переработку отходов,  расположены на территории  г.Казани.

Предприятиями по заготовке лома черных и цветных металлов являются ОАО «Втормет» (г.Казань), ООО «ПО Татвторчермет» (г.Казань), ЗАО «Торгмет» (г.Казань), ЗАО «ТАГУМ» (г.Казань), ЗАО «Казаньвторцветмет», ОАО «Сухоложский завод цветных металлов» (Казанский филиалы) и ряд других.

Сбор  отходов, содержащих ртуть и ее соединения, осуществляют  ОАО «Татвториндустрия» (г.  Казань), ООО «Поволжская экологическая компания» (г.  Казань), ООО «Карсар» (г.  Казань), ООО «Логические системы» (г.  Казань), ООО «ЭкКом» (г.  Казань).

Сбор  макулатуры в республике осуществляют следующие предприятия-лицензиаты: ОАО «Татвториндустрия» (г.  Казань), ООО «Ресурс» (г.  Зеленодольск), ИП Тихонов (г.  Казань), ООО «Поволжская экологическая компания» (г.  Казань), ООО «Оникс Торг» (г.  Казань), ООО «Чистый город» (г.  Казань), ООО «Логические системы» (г. Казань), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Майдан» (г.  Казань), ООО «НАТЭКС» (г.Казань), ООО «ВэйстТехноТранс» (г.Казань), ООО «ВторРесурсы» (г.Казань), ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (г.  Казань). Единственным потребителем макулатуры в Республике Татарстан является ЗАО «Народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат». Предприятие производит санитарно-гигиеническую бумагу, а также картон для изготовления гофротары.

Предприятиями  по переработке отработанных нефтепродуктов и нефтешламов являются  –  филиал ОАО «Холдинговая Компания» «ТатнефтепродуктХолдинг» «Казаньнефтепродукт».

Сбором отработанного  масла занимается филиал ОАО «Холдинговая Компания» «ТатнефтепродуктХолдинг» «Казаньнефтепродукт».

Сбор и переработку изношенной авторезины и других отходов резинотехнических изделий в республике осуществляют: ОАО «Татвториндустрия» (г. Казань), ООО «АртЭко» (г.  Казань), ООО «Поволжская экологическая компания» (г. Казань), ООО «ПЭК-регион 1» (г.  Казань).

Сбор отходов полимерных материалов  и их переработку осуществляют  ООО «ЭкоПЭТ»  (г.  Казань), ООО «Оникс Торг» (г.  Казань), ООО «ОНИКС-Пласт» (г. Казань), ОАО «Казанский завод Медтехника».

4.2.10. Отходы животноводства

В республике разработаны и апробированы технологии по утилизации отходов животноводства. ООО «Лука» (г. Набережные Челны) ведет разработку и внедрение экологически чистой, безотходной технологии утилизации отходов органического происхождения методом вермикомпостирования (с использованием калифорнийских червей).

Научно-исследовательским институтом (НИВИ г. Казань) разработана технология (ДРОП-Т) – утилизация отходов органического происхождения путем ускорения ферментации с компостированием и без компостирования. По данной технологии можно перерабатывать практически все органические удобрения.

К сожалению сельхозпредприятия и птицеводческие комплексы неохотно принимают данные технологии утилизации, ссылаясь на их дороговизну.

Поскольку вопросы утилизации навоза в районе, намеченные мероприятиями Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района, так не были начаты, в проекте актуализации Схемы территориального планирования строительство новых навозохранилищ по-прежнему актуально.

В таблице 4.10. приведены предлагаемые навозохранилища и их мощность.

Месторасположение предлагаемых межпоселковых навозохранилищ должно уточняться на последующих стадиях с учетом санитарных, геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий территории.

Таблица 4.10.

Предлагаемые навозохранилища в Пестречинском муниципальном районе

| № п/п | Нас. пункты, где предлагается строительство навозохранилищ | Сельские поселения, фермы которых относятся к данным навозохранилищам | S навозохр, га | Типовой проект | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пановка Пановского СП | Пановское, Белкинское | 0,28 | 815-28 секционное |  |
| 2 | Татарское Ходяшево Татарско-Ходяшевского СП | Ленино-Кокушкинское, Татарско-Ходяшевское | 0,73 | 815-28 секционное | Предусмотреть секцию для птичьего помета |
| 3 | Козий Починой Пестречинского СП | Шигалеевское, Кощаковское, Пестречинское | 0,73 | 815-28 секционное |  |
| 4 | Карповка Кулаевское СП | Кулаевское, Богородское, Шалинское | 0,73 | 815-28 секционное | Предусмотреть секцию для птичьего помета |
| 5 | Екатериновское | Екатериновское, Отар-Дубровское, Кряш-Сердинское, Пимерское, Ковалинское, Кобяковское, Янцеварское, Читинское | 0,51 | 815-28 секционное |  |

4.2.11. Биологические отходы

По данным Райгосветобъединения Пестречинского муниципального района на территории района имеется 35 скотомогильников.  Часто скотомогильники расположены вблизи населенных пунктов района – как результат в санитарно-защитных зонах скотомогильников оказываются территории с нормируемым качеством окружающей среды (жилая застройка, учебные и лечебные заведения, др.).

Согласно действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

Для минимизации потенциального негативного воздействия скотомогильников на территорию поселений требуется сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников либо перенос несибиреязвенных скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников

Сокращение размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага железобетонным каркасом (саркофагом);

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Республики Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Перенос несибиреязвенного скотомогильника

Согласно письму Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается 20-% раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района.

С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее и инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-% мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как также указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

Выводы:

Система санитарной очистки территории Пестречинского муниципального района должна быть интегрирована в систему санитарной очистки Республики Татарстан и построена на следующих принципах и этапах:

- Сбор отходов от жителей Пестречинского муниципального района;

- Вывоз отходов на межпоселенческие полигоны ТКО (мусороперерегрузочные станции) района, где будет осуществляться сортировка с выделением полезных компонентов;

- Далее – транспортировка на мусороперерабатывающий завод г.Казани.

Рис. 4.2.4. Интегрированная система сбора и утилизации ТКО Пестречинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом № 458-ФЗ от 29.12.2014 года «Об отходах производства и потребления» во всех субъектах РФ, в том числе и Республике Татарстан, начали разрабатываться и реализовываться региональные схемы обращения с отходами. В связи с этим, считаем целесообразным, после завершения Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан, внести соответствующие коррективы в раздел «Санитараная очистка» Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района.

5.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

5.1 Современное состояние

В р.ц. Пестрецы Пестречинского муниципального района на существующий период проживает – 8800 чел. Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора р.ц. Пестрецы осуществляется в основном от следующих котельных:

- Котельная на улице Мишанина. Ввод в эксплуатацию – 1982 год. В 2006 году произведена реконструкция. Основной вид топлива – газ. Количество котлов – 3 шт. Два котла марки REX-180, топливо – газ. Один резервный котел марки НР-20 на жидком топливе.

Тепловая производительность – 3,08 Гкал/час.

- Котельная на улице Советской. Ввод в эксплуатацию – 1985 год. Количество котлов – 4 шт. Марка котлов НР-18, топливо – газ.

Тепловая производительность – 2,97 Гкал/час.

- Котельная на улице Пионерской. Ввод в эксплуатацию – 1999 год. Количество котлов – 4 шт. Марка котлов – «Факел», топливо – газ. Тепловая производительность – 3,44 Гкал/час.

- Блочно-модульная котельная на улице Перчкова. Ввод в эксплуатацию – 2006 год. Количество котлов – 2 шт. Марка котлов REX -40, топливо – газ.

Тепловая производительность – 0,68 Гкал/час.

- Блочно-модульная котельная на улице Газовиков. Ввод в эксплуатацию – 2006 год. Количество котлов – 2 шт. Марка котлов REX -30, топливо – газ.

Тепловая производительность – 0,51 Гкал/час.

- Блочно-модульная котельная на улице Осиновская. Ввод в эксплуатацию – 2006 год. Количество котлов – 3 шт. Марка котлов КВа-100, топливо – газ.

Тепловая производительность – 0,3 МВт.

- Блочно-модульная котельная на улице Вишневой. Ввод в эксплуатацию – 2006 год. Количество котлов – 2 шт. Марка котлов КВа-175, топливо – газ.

Тепловая производительность – 0,5 МВт.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора с. Ленино-Кокушкино осуществляется в основном от следующих котельных

- Котельная на улице Садовой. Ввод в эксплуатацию – 1986 год.

Количество котлов – 2 шт. Марка котлов КСП-500, топливо – газ. Тепловая производительность – 0,49 Гкал/час.

- Блочно-модульная котельная на улице Центральной. Ввод в эксплуатацию - 2007 год.

Количество котлов – 3 шт. Марка котлов «Климат-175», топливо – газ. Тепловая производительность – 0,5 МВт.

- Блочно-модульная котельная на улице Технической. Ввод в эксплуатацию - 2007 год.

Количество котлов – 2 шт. Марка котлов RSA 800, топливо – газ. Тепловая производительность – 1,6 МВт.

Так же теплоснабжение коммунально-бытового сектора от котельных осуществляется в следующих населенных пунктах:

с. Шали. Блочно-модульная котельная на улице Хайруллина. Ввод в эксплуатацию - 2006 год.Количество котлов – 3 шт. Марка котлов «Климат-175», топливо – газ. Тепловая производительность – 0,5 МВт.

с. Кряш-Серда. Блочно-модульная котельная. Ввод в эксплуатацию - 2006 год. Количество котлов – 2 шт. Марка котлов «Климат-175», топливо – газ. Тепловая производительность – 0,4 МВт.

Данные о протяженности сетей и способе их прокладки предоставлены не были.

## 5.2 Исходные данные

Исходными данными для расчета тепловых нагрузок являются:

То= минус 340С – усредненная расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

Твн=200С – усредненная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий;

Тср= минус 4,90С – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха ≤100С и менее (отопительный период).

Отопительный период для Пестречинского района составляет 229 суток (данные СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расчетные расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой и общественно-административной застройки определены в соответствии:

- с данными распределения жилого фонда, населения и территорий;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

## 5.3 Формулы для определения тепловых нагрузок по ОВ и ГВС

Значение удельных показателей расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2, общей площади квартир q0 (Вт/м2) по периодам развития и этажности здания приняты из статьи АВОК «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий» приняты:

| Для зданий строительства до 1995 года |  |
| --- | --- |
| - 1-3 эт. индивидуальные | - 206,6 Вт/м2 |
| - 1-3 эт. блокированные | - 151,2 Вт/м2 |
| - 4-6 эт. секционные дома | - 90,8 Вт/м2 |
| - 7-10 эт. секционные дома | - 85,9 Вт/м2 |
| Для зданий строительства после 2000 года |  |
| - 1-3 эт. индивидуальные | - 89,0 Вт/м2 |
| - 1-3 эт. блокированные | - 74,0 Вт/м2 |
| - 4-6 эт. секционные дома | - 65,8 Вт/м2 |
| - 7-10 эт. секционные дома | - 59,0 Вт/м2 |

Формулы для определения тепловых нагрузок на ОВ и ГВС.

1. Максимальный тепловой поток МВт (Гкал/час) отопление жилых зданий

Qmax=Ap x q0 x 10-6,

где Ap – общая площадь жилья в м2.

2. Годовой расход теплоты на отопление – МВт/ Гкал/час

где  ti=20 0C средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемого здания.

tm – средняя температура наружного воздуха за расчетный период, tm=-4,6 (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

24 – продолжительность работы системы отопления в сутки, час

z0=229 суток - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, СНиП 23-01-99 – для района.

3. Максимальный тепловой поток на отопление МВт (Гкал/час) общественно-деловой застройки определен по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a q0 Vн (ti-t0) x 10-6, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания.

q0 – удельная отопительная характеристика здания при t0=-34 0C , Вт/(м3 0С),

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,00 (надземная часть), м3.

ti – средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения.

t0 =-340 С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

4. Расчетный расход теплоты на вентиляцию, МВт, общественно-деловой застройки определяется по формуле для укрупненных расчетов:

QBчас=Vнqв(ti-t0) , где

Vн –объем здания по наружному обмеру, м3,

qв – удельная вентиляционная характеристика, Вт/ (м3 0С) [ккал/(ч.м3 оС)].

ti – средняя температура внутреннего воздуха вентилируемых помещений здания, 0С,

t0=-34 0С – расчетная температура наружного воздуха.

Годовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:

nВ – усредненное число часов работы системы вентиляции в течении суток (но не менее 16 часов),

zВ – продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период.

Для расчета поз. 2 и поз. 3 использовались «Методические указания …» (издание 4-ое, Москва, 2002 г.) под редакцией ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

5. Средний тепловой поток, Вm, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Qhm=(1.2m (a+b)(55-t))С/24*3,6

или Qhm=qhm, где m – число человек

qh – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение,

qh = 247 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением, при средней, за отопительный период, норме расхода воды при температуре 55 0С на горячее водоснабжение в сутки на 1 человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением – 85 л/сут.

Qh = 320 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях.

- Максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Qhmax=2.4Qhm

Qгв/год=(1+k)*П*Qгв*[zот+b*(350-zот)]

k – коэффициент неравномерности потребления воды, k=0.15,

П – продолжительность работы системы горячего водоснабжения в часах за сутки,

zот – продолжительность работы системы отопления в сутках,

b – коэффициент уменьшения расхода горячего водоснабжения в летний период, b=0,8.

## 5.4 Расчет тепловых нагрузок населенных пунктов сельских поселений

Теплоснабжение населённых пунктов Пестречинского муниципального района – децентрализованное. Отопление частного сектора – «усадебная» застройка, в основном от локальных источников теплоснабжения – индивидуальные газовые бытовые котлы, работающие на природном газе низкого давления; а часть домов, где отопление печное - древесные отходы, каменный уголь и сжиженный газ.

Общественные учреждения (школы, дет/сады и ясли), СДК, многоквартирные 2-3 этажные жилые дома, поселковая администрация – пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

Расход тепла на отопление жилых и общественных зданий

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование территории | 2020 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новое строительство (тыс.кв.м) | прирост населения | Qот | Новое строительство (тыс.кв.м) | прирост населения | Qот |
| 1 | Белкинское | 4,17 | 0 | 0,482 | 2,84 | 93 | 0,328 |
|  | с.Белкино | 3,03 | 0 | 0,350 | 1,86 | 76 | 0,215 |
|  | д.Кудашево | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | д.Чертово | 1,14 | 0 | 0,132 | 0,98 | 0 | 0,113 |
| 2 | Богородское | 14,78 | 0 | 1,707 | 37,53 | 0 | 4,335 |
|  | с.Богородское | 12,08 | 59 | 1,395 | 16,38 | 173 | 1,892 |
|  | с.Гильдеево | 0 | 22 | 0,000 | 0 | 403 | 0,000 |
|  | п.Ильинский | 0 | 8 | 0,000 | 0,66 | 30 | 0,076 |
|  | д.Камыш | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 887 | 0,000 |
|  | д.Куюки | 0 | 0 | 0,000 | 14,28 | 26 872 | 1,649 |
|  | п.Первое Мая | 2,7 | 0 | 0,312 | 6,21 | 0 | 0,717 |
|  | д.Черниково | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3 | Екатериновское | 4,4 | 0 | 0,508 | 3,7 | 467 | 0,427 |
|  | с.Екатериновка | 2,41 | 7 | 0,278 | 1,97 | 124 | 0,228 |
|  | д.Александровка | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 13 | 0,000 |
|  | д.Верхние Девлизери | 0,23 | 1 | 0,027 | 0,58 | 83 | 0,067 |
|  | д.Нептун | 1,4 | 0 | 0,162 | 1,14 | 0 | 0,132 |
|  | д.Новоникольское | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | д.Средние Девлизери | 0,36 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0,000 |
| 4 | Кибячинское | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 301 | 0,000 |
|  | с.Кибячи | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 301 | 0,000 |
| 5 | Кобяковское | 2,04 | 0 | 0,236 | 2,03 | 158 | 0,234 |
|  | с.Кобяково | 2,04 | 0 | 0,236 | 2,03 | 0 | 0,234 |
| 6 | Ковалинское | 3,519 | 5 | 0,406 | 3,72 | 0 | 0,430 |
|  | с.Ковали | 3,28 | 1 | 0,379 | 3,72 | 15 | 0,430 |
|  | д.Урывкино | 0,03 | 0 | 0,003 | 0,04 | 0 | 0,005 |
|  | д.Чуча | 0,2 | 4 | 0,023 | 0,57 | 21 | 0,066 |
| 7 | Конское | 3,37 | 25 | 0,389 | 10,2 | 456 | 1,178 |
|  | с.Конь | 3,37 | 12 | 0,389 | 10,2 | 68 | 1,178 |
|  | с.Альвидино | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 0 | 14 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 8 | Кощаковское | 61,41 | 0 | 7,093 | 56,71 | 0 | 6,550 |
|  | н.п.Барсил | 59,6 | 0 | 6,884 | 32,16 | 0 | 3,714 |
|  | с.Кощаково | 53,5 | 0 | 6,179 | 31,45 | 0 | 3,632 |
|  | д.Званка | 6,4 | 0 | 0,739 | 20,21 | 0 | 2,334 |
|  | д.Старое Кощаково | 1,21 | 0 | 0,140 | 4,95 | 160 | 0,572 |
|  | д.Царево | 0,3 | 0 | 0,035 | 0,1 | 2 340 | 0,012 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 7,63 | 0 | 0,881 | 6,78 | 0 | 0,783 |
|  | с.Кряш-Серда | 4,66 | 0 | 0,538 | 1,34 | 0 | 0,155 |
|  | д.Иксуар | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | д.Колкомерка | 2,97 | 0 | 0,343 | 5,44 | 86 | 0,628 |
| 10 | Кулаевское | 15,31 | 0 | 1,768 | 25,1 | 3 103 | 2,899 |
|  | с.Кулаево | 11,08 | 0 | 1,280 | 15,01 | 0 | 1,734 |
|  | с.Арышхазда | 0,47 | 0 | 0,054 | 5,86 | 0 | 0,677 |
|  | д.Большие Дюртили | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 31 | 0,000 |
|  | п.Карповка | 3,75 | 0 | 0,433 | 4,24 | 0 | 0,490 |
|  | д.Тагашево | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 208 | 0,000 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 26,65 | 0 | 3,078 | 38,28 | 0 | 4,421 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 16,11 | 0 | 1,861 | 29,56 | 0 | 3,414 |
|  | с.Большие Бутырки | 4,83 | 0 | 0,558 | 2,91 | 0 | 0,336 |
|  | д.Змеево | 0,06 | 0 | 0,007 | 0,07 | 40 | 0,008 |
|  | д.Салкын Чишма | 3,44 | 0 | 0,397 | 3,29 | 1 058 | 0,380 |
|  | п.Ушня | 1,08 | 0 | 0,125 | 0,97 | 0 | 0,112 |
|  | д.Черемышево | 1,13 | 7 | 0,131 | 1,47 | 0 | 0,170 |
| 12 | Надеждинское | 6,26 | 0 | 0,723 | 5,11 | 0 | 0,590 |
|  | д.Надеждино | 5,91 | 0 | 0,683 | 4,91 | 0 | 0,567 |
|  | с.Аркатово | 0,25 | 0 | 0,029 | 0 | 302 | 0,000 |
|  | д.Петрово | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 206 | 0,000 |
|  | с.Средняя Ия | 0,1 | 0 | 0,012 | 0,2 | 211 | 0,023 |
| 13 | Отар-Дубровское | 6,75 | 7 | 0,780 | 6,08 | 64 | 0,702 |
|  | с.Отар-Дубровка | 6,53 | 7 | 0,754 | 5,96 | 64 | 0,688 |
|  | с.Казыли | 0,22 | 0 | 0,025 | 0,12 | 0 | 0,014 |
| 14 | Пановское | 12,85 | 105 | 1,484 | 21,53 | 270 | 2,487 |
|  | с.Пановка | 11,23 | 0 | 1,297 | 18,39 | 225 | 2,124 |
|  | д.Новоселок | 1,62 | 0 | 0,187 | 3,14 | 45 | 0,363 |
| 15 | Пестречинское | 96 | 0 | 11,088 | 136,09 | 795 | 15,718 |
|  | с.Пестрецы | 90,28 | 0 | 10,427 | 130,49 | 799 | 15,072 |
|  | п.Козий Починок | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 32 | 0,000 |
|  | д.Уланово | 3,48 | 0 | 0,402 | 2,61 | 0 | 0,301 |
|  | д.Шихазда | 2,24 | 0 | 0,259 | 2,99 | 0 | 0,345 |
| 16 | Пимерское | 7,24 | 0 | 0,836 | 8,58 | 95 | 0,991 |
|  | д.Пимери | 5,36 | 0 | 0,619 | 6,54 | 0 | 0,755 |
|  | д.Нурма | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | с.Юнусово | 1,89 | 10 | 0,218 | 2,04 | 27 | 0,236 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 4,3 | 0 | 0,497 | 6,54 | 290 | 0,755 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 4,3 | 3 | 0,497 | 6,54 | 193 | 0,755 |
|  | д.Княжа | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 97 | 0,000 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 18 | Читинское | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 389 | 0,000 |
|  | с.Чита | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 214 | 0,000 |
|  | д.Иске-Юрт | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | с.Селенгуши | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 19 | Шалинское | 24,45 | 0 | 2,824 | 39,37 | 0 | 4,547 |
|  | с.Шали | 23,91 | 0 | 2,762 | 36,62 | 0 | 4,230 |
|  | д.им.Татцика | 0,55 | 0 | 0,064 | 2,75 | 66 | 0,318 |
|  | с.Люткино | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 20 | Шигалеевское | 25,77 | 0 | 2,976 | 13,99 | 0 | 1,616 |
|  | с.Старое Шигалеево | 19,29 | 0 | 2,228 | 10,38 | 0 | 1,199 |
|  | с.Новое Шигалеево | 6,48 | 0 | 0,748 | 3,61 | 0 | 0,417 |
| 21 | Янцеварское | 2,86 | 0 | 0,330 | 3,35 | 0 | 0,387 |
|  | с.Янцевары | 1,46 | 0 | 0,169 | 2,32 | 8 | 0,268 |
|  | д.Нырсовары | 0,96 | 0 | 0,111 | 0,9 | 0 | 0,104 |
|  | д.Райково | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | д.Таутермень | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | д.Толкияз | 0,44 | 0 | 0,051 | 0,12 | 71 | 0,014 |
|  | Всего | 329,759 | 142 | 38,086 | 427,53 | 6481,00 | 49,4 |

5.5. Концепция развития системы теплоснабжения на 2020-2035 годы

Существующая система теплоснабжения надежно и бесперебойно функционирует с учетом сложившихся социально-экономических условий в р.ц. Пестрецы и Пестречинском районе. Схемой территориального планирования Пестречинского района по развитию системы теплоснабжения предлагается:

1. Для индивидуальной жилой застройки отопление и горячее водоснабжение предлагается принять от собственных генераторов тепла: бытовых котлов и газовых проточных водонагревателей или от двухконтурных котлов.

2. Строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 5.3):

Таблица 5.3

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Количество БМК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2020 год | На 2035 год |
| Белкинское СП |  |  |  |
| с.Белкино | Детский сад на 15 мест | 1 |  |
| Богородское СП |  |  |  |
| с. Богородское | Детский сад на 60 мест | 1 |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 |  |
| д. Куюки | Детский сад на 240 мест | 1 |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 |  |
| Ковалинское СП |  |  |  |
| с.Ковали | Детский сад, совмещенный с начальной школой | 1 |  |
| Кощаковское СП |  |  |  |
| п.Барсил | Детский сад на 165 мест | 1 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 350 мест | 1 |  |
| д.Званка | Детский сад на 160 мест | 1 |  |
| с.Кощаково | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | 1 |  |
| Кулаевское СП |  |  |  |
| п.Карповка | Детский сад на 20 мест | 1 |  |
| с.Кулаево | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 |  |
| Ленино-Кокушкинское СП |  |  |  |
| с.Большие Бутырки | Детский сад на 35 мест |  | 1 |
| Пестречинское СП |  |  |  |
| с.Пестрецы | Детский сад на 120 мест | 1 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 600 мест | 1 |  |
|  | Культурно-досуговый центр (в п.Осиновский) | 1 |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | 1 |  |
| д.Шихазда | Детский сад на 40 мест | 1 |  |
| Пимерское СП |  |  |  |
| д.Пимери | Комплекс «Школа – детский сад» | 1 |  |
| Шалинское СП |  |  |  |
| с.Шали | Детский сад на 50 мест | 1 |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 |  |
| Шигалеевское СП |  |  |  |
| с.Новое Шигалеево | Детский сад на 60 мест | 1 |  |
| Янцеварское СП |  |  |  |
| с.Янцевары | Комплекс «Школа – детский сад» | 1 |  |
| Всего |  | 22 | 1 |

Таким образом, на территории Пестречинского района для теплоснабжения административно-деловой застройки предлагается строительство 22 блочно-модульных котельных (БМК) на первую очереди и 1 БМК на расчетный срок.

3. Необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию системы теплоснабжения (в т.ч. техническую возможность подключения) на территории инновационно-промышленной площадки – Агропромышленный парк «Биотех» (в соответствии с «Перечнем приоритетных инфраструктурных проектов республики Татарстан на 2015-2020 гг.» Утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1092

- Теплоснабжение проектируемого «Оптово-распределительный центр «Агромир-Казань» предусмотреть от автономной блочно-модульной котельной со строительство сетей теплоснабжения.

5. Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Сети и основные сооружения системы теплоснабжения показаны на карте «Система теплоснабжения» М 1:50 000»

6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

6.1 Современное состояние

В настоящее время Пестречинский муниципальный район снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории РТ.

Всего по муниципальному району 21 сельское поселение, в каждом свои населенные пункты. На весь район две АГРС. Одна АГРС расположена в с. Кощаково, другая в р.ц. Пестрецы.

Данные о мощности АГРС предоставлены не были

Природный газ в сельские населенные пункты подается от АГРС по газопроводам высокого давления до ГРП сельских поселений. Далее по сетям среднего и низкого давления до ШРП и далее непосредственно к потребителю. На территории Пестречинского муниципального района имеются населенные пункты, где число жителей не превышает 1-16 человек (Карповка, Кудашево, Черниково, Александровка, Новоникольское, Урывкино, Иксуар, Нурма, Русское Ходяшево, Селенгуши, Люткино, Таутермень, Чуча). Такие населённые пункты не газифицированы.

В сельских населенных пунктах теплоснабжение «усадебной» застройки осуществляется от локальных источников.

Протяженность существующих газопроводов по территории сельских поселений Пестречинского МР представлена в таблице 6.1.

| № п/п | Сельское поселение | Населенный пункт | протяженность газопровода , км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | низкого давления | среднего давления | высокого давления |
| 1 | СП Белкинское | Белкино (село) | 5,258 | 8,238 |  |
| 2 | СП Белкинское | Чертово (деревня) | 1,154 | 1,444 |  |
| 3 | СП Богородское | Богородское (село) | 10,52 | 15,036 |  |
| 4 | СП Богородское | Гильдеево (село) | 7,112 | 1,288 |  |
| 5 | СП Богородское | Ильинский (поселок) | 3,978 |  | 4,902 |
| 6 | СП Богородское | Камыш (деревня) | 1,484 |  | 2,111 |
| 7 | СП Богородское | Куюки (деревня) | 25,915 | 5,19 | 0,041 |
| 8 | СП Богородское | Первое Мая (поселок) | 2,908 |  | 5,873 |
| 9 | СП Екатериновское | Верхние Девлизери (деревня) | 1,397 |  |  |
| 10 | СП Екатериновское | Екатериновка (село) | 2,79 |  | 9,842 |
| 11 | СП Екатериновское | Нептун (деревня) | 2,018 |  | 5,975 |
| 12 | СП Екатериновское | Средние Девлизери (деревня) | 1,603 |  | 2,53 |
| 13 | СП Кибячинское | Кибячи (село) | 11,211 |  | 8,451 |
| 14 | СП Кобяковское | Кобяково (село) | 5,028 | 1,06 | 8,808 |
| 15 | СП Ковалинское | Ковали (село) | 9,024 |  | 28,609 |
| 16 | СП Конское | Альвидино (село) | 5,061 |  | 2,243 |
| 17 | СП Конское | Кзыл Яшьляр (деревня) | 3,962 | 0,09 | 3,35 |
| 18 | СП Конское | Конь (село) | 17,32 |  | 11,761 |
| 19 | СП Кощаковское | Кощаково (село) | 19,126 | 10,468 |  |
| 20 | СП Кощаковское | Царево (деревня) | 0,989 | 3,015 |  |
| 21 | СП Кряш-Сердинское | Колкомерка (деревня) | 4,282 |  | 0,886 |
| 22 | СП Кряш-Сердинское | Кряш-Серда (село) | 8,234 |  | 2,74 |
| 23 | СП Кулаевское | Арышхазда (село) | 6,859 |  | 4,41 |
| 24 | СП Кулаевское | Большие Дюртили (деревня) | 5,535 |  |  |
| 25 | СП Кулаевское | Карповка (поселок) | 3,196 |  | 12,141 |
| 26 | СП Кулаевское | Кулаево (село) | 14,748 | 0,799 | 9,832 |
| 27 | СП Кулаевское | Тагашево (село) | 7,21 |  | 3,751 |
| 28 | СП Ленино-Кокушкинское | Большие Бутырки (село) | 3,543 |  | 0,02 |
| 29 | СП Ленино-Кокушкинское | Змеево (деревня) | 2,379 |  | 2,395 |
| 30 | СП Ленино-Кокушкинское | Ленино-Кокушкино (село) | 20,02 | 3,995 | 11,771 |
| 31 | СП Ленино-Кокушкинское | Салкын-Чишма (деревня) | 2,981 |  | 1,857 |
| 32 | СП Ленино-Кокушкинское | Ушня (поселок) | 1,041 |  |  |
| 33 | СП Ленино-Кокушкинское | Черемышево (село) | 3,643 |  | 2,174 |
| 34 | СП Надеждинское | Аркатово (село) | 2,103 |  | 3,426 |
| 35 | СП Надеждинское | Надеждино (деревня) | 3,591 |  | 3,28 |
| 36 | СП Надеждинское | Петрово (деревня) | 2,174 |  | 2,874 |
| 37 | СП Надеждинское | Средняя Ия (село) | 2,38 |  |  |
| 38 | СП Отар-Дубровское | Отар-Дубровка (село) | 7,89 | 0,09 | 9,948 |
| 39 | СП Пановское | Пановка (село) | 11,212 | 2,309 |  |
| 40 | СП Пимерское | Пимери (деревня) | 8,804 |  |  |
| 41 | СП Пимерское | Юнусово (село) | 2,114 |  | 9,467 |
| 42 | СП Татарско-Ходяшевское | Княжа (деревня) | 4,223 |  | 0,286 |
| 43 | СП Татарско-Ходяшевское | Татарское Ходяшево (село) | 9,533 | 0,101 |  |
| 44 | СП Читинское | Иске-Юрт (деревня) | 5,083 |  |  |
| 45 | СП Читинское | Чита (село) | 9,327 |  | 8,259 |
| 46 | СП Шалинское | им Татцика (деревня) | 5,075 |  | 0,617 |
| 47 | СП Шалинское | Шали (село) | 44,29 | 3,102 | 8,497 |
| 48 | СП Шигалеевское | Новое Шигалеево (село) | 19,056 | 4,617 | 14,116 |
| 49 | СП Шигалеевское | Старое Шигалеево (село) | 13,963 |  | 1,982 |
| 50 | СП Янцеварское | Райково (деревня) | 1,749 |  | 7,171 |
| 51 | СП Янцеварское | Толкияз (деревня) | 1,891 |  | 2,51 |
| 52 | СП Янцеварское | Янцевары (село) | 7,801 |  | 9,85 |
| Всего |  |  | 383,788 | 60,842 | 228,756 |

Количество ГРП – 10, количество ШРП – 34.

Таблица 6.2

Количество ШРП и ГРП по населенным пунктам

| Наименование населенного пункта | ГРП | ШРП |
| --- | --- | --- |
| Белкинское |  |  |
| с.Белкино | 1 |  |
| д.Кудашево | - | - |
| д.Чертово | 1 |  |
| Богородское |  |  |
| с.Богородское | 3 | - |
| с.Гильдеево | - | 1 |
| п.Ильинский |  | 1 |
| д.Камыш |  | 1 |
| д.Куюки | - | 3 |
| п.Первое Мая |  | 1 |
| д.Черниково | - | - |
| Екатериновское |  |  |
| с.Екатериновка |  | 1 |
| д.Александровка | - | - |
| д.Верхние Девлизери |  | 1 |
| д.Нептун |  | 1 |
| д.Новоникольское |  |  |
| д.Средние Девлизери |  | 1 |
| Кибячинское |  |  |
| с.Кибячи | 1 |  |
| Кобяковское |  |  |
| с.Кобяково | 1 |  |
| Ковалинское |  |  |
| с.Ковали | 1 |  |
| д.Урывкино | - | - |
| д.Чуча | - | - |
| Конское |  |  |
| с.Конь | 1 |  |
| с.Альвидино |  | 1 |
| д.Кзыл-Яшьляр | 1 |  |
| Кощаковское |  |  |
| н.п.Барсил | - | - |
| с.Кощаково | 2 |  |
| д.Званка |  | 3 |
| д.Старое Кощаково |  | 1 |
| д.Царево |  | 1 |
| Кряш-Сердинское |  |  |
| с.Кряш-Серда | 1 |  |
| д.Иксуар | - | - |
| д.Колкомерка |  | 1 |
| Кулаевское |  |  |
| с.Кулаево | 2 |  |
| с.Арышхазда |  | 1 |
| д.Большие Дюртили |  | 1 |
| п.Карповка | - | - |
| д.Тагашево |  | 1 |
| Ленино-Кокушкинское |  |  |
| с.Ленино-Кокушкино | 1 |  |
| с.Большие Бутырки | 1 | 1 |
| д.Змеево |  | 1 |
| д.Салкын Чишма |  | 1 |
| п.Ушня | 1 |  |
| д.Черемышево |  | 1 |
| Надеждинское |  |  |
| д.Надеждино | 1 |  |
| с.Аркатово |  | 1 |
| д.Петрово |  | 1 |
| с.Средняя Ия |  | 1 |
| Отар-Дубровское |  |  |
| с.Отар-Дубровка | 1 | 1 |
| с.Казыли |  | 1 |
| Пановское |  |  |
| с.Пановка | 2 |  |
| д.Новоселок |  | 1 |
| Пестречинское |  |  |
| с.Пестрецы | 1 |  |
| п.Козий Починок |  |  |
| д.Уланово | 1 |  |
| д.Шихазда | 1 | 1 |
| Пимерское |  |  |
| д.Пимери |  | 1 |
| д.Нурма | - | - |
| с.Юнусово | 1 |  |
| Татарско-Ходяшевское |  |  |
| с.Татарское Ходяшево | 1 |  |
| д.Княжа |  | 1 |
| д.Русское Ходяшево | - | - |
| Читинское |  |  |
| с.Чита | 1 |  |
| д.Иске-Юрт |  | 1 |
| с.Селенгуши | - | - |
| Шалинское |  |  |
| с.Шали | 1 |  |
| д.им.Татцика |  | 1 |
| с.Люткино | - | - |
| Шигалеевское |  |  |
| с.Старое Шигалеево | 1 | 2 |
| с.Новое Шигалеево |  | 2 |
| Янцеварское |  |  |
| с.Янцевары | 1 |  |
| д.Нырсовары | - | - |
| д.Райково |  | 1 |
| д.Таутермень | - | - |
| д.Толкияз |  | 1 |
| Итого | 31 | 42 |

Природный газ используется как топливо - для отопительных котельных, для технологических нужд промпредприятий, в животноводческом секторе, в качестве топлива  для «усадебной» застройки (бытовые котлы до 100 кВт т менее), а также в хозяйственно-бытовых учреждениях и предприятиях.

Газорегуляторные пункты, обслуживающие животноводческие хозяйства – нет. Работы по замене газопроводов ведутся согласно плану капитального ремонта.

6.2 Расчетные расходы газа

Газоснабжением в Пестречинском муниципальном районе охвачены следующие категории потребителей:

- население (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды),

- котельные,

- промышленные объекты,

- отопление от местных генераторов тепла усадебной застройки.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа  - 220 нм3/год для сельских поселений на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Расходы газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5 % суммарного расхода газа на жилые дома.

Расходы газа для центрального отопления, горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и общественной застройки, для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками, приведенными в разделе «Теплоснабжение».

В качестве основного топлива для всех источников теплоты является природный газ.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения района на 2020 год и на 2035 год представлены в таблице 6.5. Потребность в газе на отопление по сельским поселениям представлена в таблице 6.6.

Таблица 6.5

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения района

| № пп | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| 1 | Белкинское СП | 65,14 | 86,55 |
| 2 | Богородское СП | 412,57 | 7448,48 |
| 3 | Екатериновское СП | 59,83 | 167,75 |
| 4 | Кибячинское СП | 85,70 | 155,27 |
| 5 | Кобяковское СП | 58,21 | 94,69 |
| 6 | Ковалинское СП | 72,53 | 80,84 |
| 7 | Конское СП | 242,55 | 347,97 |
| 8 | Кощаковское СП | 1095,17 | 3080,65 |
| 9 | Кряш-Сердинское СП | 129,59 | 187,10 |
| 10 | Кулаевское СП | 414,88 | 1131,74 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское СП | 750,06 | 1596,77 |
| 12 | Надеждинское СП | 74,61 | 250,87 |
| 13 | Отар-Дубровское СП | 116,89 | 131,78 |
| 14 | Пановское СП | 207,21 | 269,58 |
| 15 | Пестречинское СП | 2220,60 | 2404,18 |
| 16 | Пимерское СП | 94,48 | 116,42 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское СП | 159,85 | 226,78 |
| 18 | Читинское СП | 142,76 | 232,70 |
| 19 | Шалинское СП | 720,95 | 762,23 |
| 20 | Шигалеевское СП | 281,13 | 1824,67 |
| 21 | Янцеварское СП | 91,01 | 124,80 |

Расходы газа на отопление жилых и общественных зданий

Таблица 6.5

| № п/п | Наименование территории | 2020 г. |  |  |  |  | 2035 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новое строительство (тыс.кв.м) | Численность населения | Qчас | Qчас на отопл | Qчас общ | Новое строительство (тыс.кв.м) | Численность населения | Qчас | Qчас на отопл | Qчас общ |
| 1 | Белкинское | 4,17 | 282 | 34,47 | 58,18 | 92,65 | 2,84 | 375 | 45,79 | 45,79 | 85,42 |
|  | с.Белкино | 3,03 | 219 | 26,77 | 42,28 | 69,04 | 1,86 | 295 | 36,01 | 36,01 | 61,96 |
|  | д.Кудашево | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Чертово | 1,14 | 63 | 7,70 | 15,91 | 23,61 | 0,98 | 80 | 9,78 | 9,78 | 23,46 |
| 2 | Богородское | 14,78 | 1 786 | 218,29 | 206,22 | 424,51 | 37,53 | 32 245 | 3940,99 | 3940,99 | 4464,64 |
|  | с.Богородское | 12,08 | 816 | 99,73 | 168,55 | 268,28 | 16,38 | 989 | 120,88 | 120,88 | 349,42 |
|  | с.Гильдеево | 0 | 115 | 14,06 | 0,00 | 14,06 | 0 | 518 | 63,33 | 63,33 | 63,33 |
|  | п.Ильинский | 0 | 42 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,66 | 72 | 8,80 | 8,80 | 18,01 |
|  | д.Камыш | 0 | 2 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0 | 2 889 | 353,14 | 353,14 | 353,14 |
|  | д.Куюки | 0 | 626 | 76,51 | 0,00 | 76,51 | 14,28 | 27 498 | 3360,87 | 3360,87 | 3560,11 |
|  | п.Первое Мая | 2,7 | 180 | 22,00 | 37,67 | 59,67 | 6,21 | 277 | 33,86 | 33,86 | 120,50 |
|  | д.Черниково | 0 | 5 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0 | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Екатериновское | 4,4 | 259 | 31,66 | 61,39 | 93,05 | 3,7 | 726 | 88,76 | 88,76 | 140,38 |
|  | с.Екатериновка | 2,41 | 106 | 12,96 | 33,63 | 46,58 | 1,97 | 230 | 28,06 | 28,06 | 55,55 |
|  | д.Александровка | 0 | 3 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0 | 16 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | д.Верхние Девлизери | 0,23 | 21 | 2,57 | 3,21 | 5,78 | 0,58 | 104 | 12,76 | 12,76 | 20,85 |
|  | д.Нептун | 1,4 | 78 | 9,53 | 19,53 | 29,07 | 1,14 | 287 | 35,13 | 35,13 | 51,04 |
|  | д.Новоникольское | 0 | 1 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0 | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | д.Средние Девлизери | 0,36 | 50 | 6,11 | 5,02 | 11,13 | 0 | 88 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 4 | Кибячинское | 0 | 371 | 45,34 | 0,00 | 45,34 | 0 | 672 | 82,15 | 82,15 | 82,15 |
|  | с.Кибячи | 0 | 371 | 45,34 | 0,00 | 45,34 | 0 | 672 | 82,15 | 39,63 | 82,15 |
| 5 | Кобяковское | 2,04 | 252 | 30,80 | 28,46 | 59,26 | 2,03 | 410 | 50,10 | 25,95 | 78,42 |
|  | с.Кобяково | 2,04 | 252 | 30,80 | 28,46 | 59,26 | 2,03 | 410 | 50,10 | 0,00 | 78,42 |
| 6 | Ковалинское | 3,519 | 314 | 38,38 | 49,10 | 87,48 | 3,72 | 350 | 42,77 | 13,67 | 94,68 |
|  | с.Ковали | 3,28 | 286 | 34,96 | 45,77 | 80,72 | 3,72 | 301 | 36,79 | 523,65 | 88,69 |
|  | д.Урывкино | 0,03 | 4 | 0,49 | 0,42 | 0,91 | 0,04 | 4 | 0,49 | 228,55 | 1,05 |
|  | д.Чуча | 0,2 | 24 | 2,93 | 2,79 | 5,72 | 0,57 | 45 | 5,49 | 0,00 | 13,45 |
| 7 | Конское | 3,37 | 1 050 | 128,33 | 47,02 | 175,35 | 10,2 | 1 506 | 184,11 | 9,21 | 326,43 |
|  | с.Конь | 3,37 | 846 | 103,40 | 47,02 | 150,42 | 10,2 | 914 | 111,73 | 0,00 | 254,04 |
|  | с.Альвидино | 0 | 76 | 9,29 | 0,00 | 9,29 | 0 | 132 | 16,08 | 199,25 | 16,08 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 0 | 128 | 15,64 | 0,00 | 15,64 | 0 | 461 | 56,30 | 86,65 | 56,30 |
| 8 | Кощаковское | 61,41 | 4 741 | 579,46 | 856,84 | 1436,30 | 56,71 | 13 336 | 1629,97 | 0,00 | 2421,24 |
|  | н.п.Барсил | 59,6 | 1 779 | 217,43 | 831,59 | 1049,02 | 32,16 | 2 076 | 253,73 | 51,63 | 702,46 |
|  | с.Кощаково | 53,5 | 2 022 | 247,13 | 746,47 | 993,61 | 31,45 | 7 529 | 920,16 | 27,49 | 1358,97 |
|  | д.Званка | 6,4 | 683 | 83,48 | 89,30 | 172,78 | 20,21 | 975 | 119,17 | 0,00 | 401,15 |
|  | д.Старое Кощаково | 1,21 | 248 | 30,31 | 16,88 | 47,19 | 4,95 | 408 | 49,82 | 8,09 | 118,88 |
|  | д.Царево | 0,3 | 9 | 1,10 | 4,19 | 5,29 | 0,1 | 2 349 | 287,10 | 15,91 | 288,50 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 7,63 | 561 | 68,57 | 106,46 | 175,03 | 6,78 | 810 | 99,00 | 0,00 | 193,60 |
|  | с.Кряш-Серда | 4,66 | 406 | 49,62 | 65,02 | 114,64 | 1,34 | 541 | 66,17 | 0,00 | 84,86 |
|  | д.Иксуар | 0 | 2 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0 | 30 | 3,62 | 0,00 | 3,62 |
|  | д.Колкомерка | 2,97 | 153 | 18,70 | 41,44 | 60,14 | 5,44 | 239 | 29,21 | 0,00 | 105,11 |
| 10 | Кулаевское | 15,31 | 1 796 | 219,51 | 213,62 | 433,13 | 25,1 | 4 899 | 598,80 | 28,32 | 949,02 |
|  | с.Кулаево | 11,08 | 1 184 | 144,71 | 154,60 | 299,31 | 15,01 | 1 664 | 203,40 | 28,32 | 412,83 |
|  | с.Арышхазда | 0,47 | 221 | 27,01 | 6,56 | 33,57 | 5,86 | 300 | 36,67 | 51,90 | 118,43 |
|  | д.Большие Дюртили | 0 | 22 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0 | 53 | 6,46 | 51,90 | 6,46 |
|  | п.Карповка | 3,75 | 272 | 33,24 | 52,32 | 85,57 | 4,24 | 1 577 | 192,77 | 0,56 | 251,93 |
|  | д.Тагашево | 0 | 97 | 11,86 | 0,00 | 11,86 | 0 | 1 305 | 159,50 | 7,95 | 159,50 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 26,65 | 3 247 | 396,86 | 371,84 | 768,70 | 38,28 | 6 912 | 844,85 | 142,32 | 1378,97 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 16,11 | 2 680 | 327,56 | 224,78 | 552,34 | 29,56 | 5 191 | 634,43 | 142,32 | 1046,87 |
|  | с.Большие Бутырки | 4,83 | 243 | 29,70 | 67,39 | 97,09 | 2,91 | 255 | 31,15 | 0,00 | 71,75 |
|  | д.Змеево | 0,06 | 7 | 0,86 | 0,84 | 1,69 | 0,07 | 47 | 5,69 | 0,00 | 6,67 |
|  | д.Салкын Чишма | 3,44 | 200 | 24,44 | 48,00 | 72,44 | 3,29 | 1 258 | 153,79 | 791,26 | 199,69 |
|  | п.Ушня | 1,08 | 58 | 7,09 | 15,07 | 22,16 | 0,97 | 84 | 10,26 | 448,72 | 23,80 |
|  | д.Черемышево | 1,13 | 59 | 7,21 | 15,77 | 22,98 | 1,47 | 78 | 9,53 | 438,82 | 30,04 |
| 12 | Надеждинское | 6,26 | 323 | 39,48 | 87,34 | 126,82 | 5,11 | 1 086 | 132,73 | 281,99 | 204,03 |
|  | д.Надеждино | 5,91 | 273 | 33,37 | 82,46 | 115,83 | 4,91 | 318 | 38,87 | 69,07 | 107,37 |
|  | с.Аркатово | 0,25 | 21 | 2,57 | 3,49 | 6,05 | 0 | 323 | 39,42 | 1,40 | 39,42 |
|  | д.Петрово | 0 | 10 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0 | 216 | 26,37 | 94,60 | 26,37 |
|  | с.Средняя Ия | 0,1 | 19 | 2,32 | 1,40 | 3,72 | 0,2 | 230 | 28,08 | 18,70 | 30,87 |
| 13 | Отар-Дубровское | 6,75 | 506 | 61,84 | 94,18 | 156,03 | 6,08 | 570 | 69,72 | 0,00 | 154,56 |
|  | с.Отар-Дубровка | 6,53 | 495 | 60,50 | 91,11 | 151,61 | 5,96 | 559 | 68,38 | 75,90 | 151,54 |
|  | с.Казыли | 0,22 | 11 | 1,34 | 3,07 | 4,41 | 0,12 | 11 | 1,34 | 350,22 | 3,02 |
| 14 | Пановское | 12,85 | 897 | 109,63 | 179,29 | 288,93 | 21,53 | 1 167 | 142,63 | 209,43 | 443,04 |
|  | с.Пановка | 11,23 | 789 | 96,43 | 156,69 | 253,12 | 18,39 | 1 014 | 123,93 | 81,76 | 380,53 |
|  | д.Новоселок | 1,62 | 108 | 13,20 | 22,60 | 35,80 | 3,14 | 153 | 18,70 | 0,00 | 62,51 |
| 15 | Пестречинское | 96 | 9 613 | 1174,92 | 1339,47 | 2514,39 | 136,09 | 10 408 | 1272,05 | 59,16 | 3170,89 |
|  | с.Пестрецы | 90,28 | 8 895 | 1087,17 | 1259,66 | 2346,83 | 130,49 | 9 694 | 1184,82 | 0,00 | 3005,52 |
|  | п.Козий Починок | 0 | 9 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0 | 41 | 5,03 | 534,11 | 5,03 |
|  | д.Уланово | 3,48 | 384 | 46,93 | 48,56 | 95,49 | 2,61 | 350 | 42,78 | 412,44 | 79,19 |
|  | д.Шихазда | 2,24 | 325 | 39,72 | 31,25 | 70,98 | 2,99 | 322 | 39,42 | 40,60 | 81,14 |
| 16 | Пимерское | 7,24 | 409 | 49,99 | 101,02 | 151,01 | 8,58 | 504 | 61,60 | 0,98 | 181,32 |
|  | д.Пимери | 5,36 | 330 | 40,33 | 74,79 | 115,12 | 6,54 | 398 | 48,64 | 45,90 | 139,90 |
|  | д.Нурма | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13,53 | 0,00 |
|  | с.Юнусово | 1,89 | 79 | 9,66 | 26,37 | 36,03 | 2,04 | 106 | 12,96 | 20,51 | 41,42 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 4,3 | 692 | 84,58 | 60,00 | 144,57 | 6,54 | 982 | 119,99 | 71,30 | 211,24 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 4,3 | 549 | 67,10 | 60,00 | 127,10 | 6,54 | 742 | 90,71 | 68,51 | 181,96 |
|  | д.Княжа | 0 | 143 | 17,48 | 0,00 | 17,48 | 0 | 240 | 29,28 | 0,00 | 29,28 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Читинское | 0 | 618 | 75,53 | 0,00 | 75,53 | 0 | 1 007 | 123,12 | 2,79 | 123,12 |
|  | с.Чита | 0 | 495 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 0 | 709 | 86,65 | 84,83 | 86,65 |
|  | д.Иске-Юрт | 0 | 123 | 15,03 | 0,00 | 15,03 | 0 | 298 | 36,47 | 83,16 | 36,47 |
|  | с.Селенгуши | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,67 | 0,00 |
| 19 | Шалинское | 24,45 | 3 121 | 381,46 | 341,15 | 722,60 | 39,37 | 3 300 | 403,29 | 300,40 | 952,62 |
|  | с.Шали | 23,91 | 2 956 | 361,29 | 333,61 | 694,90 | 36,62 | 3 069 | 375,10 | 256,59 | 886,05 |
|  | д.им.Татцика | 0,55 | 162 | 19,80 | 7,67 | 27,47 | 2,75 | 228 | 27,83 | 43,81 | 66,20 |
|  | с.Люткино | 0 | 3 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0 | 3 | 0,37 | 1898,84 | 0,37 |
| 20 | Шигалеевское | 25,77 | 1 217 | 148,74 | 359,56 | 508,31 | 13,99 | 7 899 | 965,43 | 1820,70 | 1160,63 |
|  | с.Старое Шигалеево | 19,29 | 925 | 113,06 | 269,15 | 382,21 | 10,38 | 936 | 114,40 | 0,00 | 259,23 |
|  | с.Новое Шигалеево | 6,48 | 292 | 35,69 | 90,41 | 126,10 | 3,61 | 6 963 | 851,03 | 36,42 | 901,40 |
| 21 | Янцеварское | 2,86 | 394 | 48,16 | 39,91 | 88,06 | 3,35 | 540 | 66,03 | 41,72 | 112,77 |
|  | с.Янцевары | 1,46 | 184 | 22,49 | 20,37 | 42,86 | 2,32 | 192 | 23,47 | 119,72 | 55,84 |
|  | д.Нырсовары | 0,96 | 130 | 15,89 | 13,39 | 29,28 | 0,9 | 119 | 14,54 | 91,25 | 27,10 |
|  | д.Райково | 0 | 15 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0 | 41 | 4,96 | 0,00 | 4,96 |
|  | д.Таутермень | 0 | 4 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0 | 56 | 6,88 | 28,46 | 6,88 |
|  | д.Толкияз | 0,44 | 61 | 7,46 | 6,14 | 13,59 | 0,12 | 132 | 16,18 | 91,25 | 17,86 |
|  | Всего | 329,759 | 32449 | 3966 | 4601,05 | 8567,05 | 427,53 | 89704 | 10963,88 | 7165,63 | 16929,17 |

6.3 Концепция развития системы газоснабжения на 2020-2035 годы

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предусматривается строительство двух новых АГРС Черниково и АГРС Богородское, а так же строительство газопроводов отводов до проектируемых АГРС. Так же планируется демонтаж АГРС Кощаково со строительством на данной территории ГРП.

Разделом «Газаснабжение» СТП Пестречинского муниципального района предлагается осуществление следующих мероприятий:

На первую очередь (до 2020г.)

1. Строительство газорегуляторных пунктов (ГРПШ) и прокладка газопроводов для обеспечения газом новых жилищных площадок:

н.п. Барсил

д. Куюки

д. Званка

с. Пановка

д. Царево

2. Необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию сетей газоснабжения (в т.ч. техническую возможность подключения) на территории инновационно-промышленной площадки – Агропромышленный парк «Биотех» (в соответствии с «Перечнем приоритетных инфраструктурных проектов республики Татарстан на 2015-2020 гг.» Утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1092

3. Для газоснабжения проектируемого «Оптово-распределительный центр «Агромир-Казань» предусмотреть строительство ГРПШ с  прокладкой газопроводы высокого давления.

На расчетный срок (до 2035г.)

1. Строительство газорегуляторных пунктов (ГРПШ) и прокладка газопроводов для обеспечения газом новых жилищных площадок:

с. Богоородское

с. Гильдеево

д. Камыш

д. Куюки

п. Первое Мая

с. Екатериновка

д. Нептун

с. Кибячи

с. Кобяково

д. Кзыл-Яшьляр

н.п. Барсил

с. Кощаково

д. Званка

д. Старое Кощаково

с. Кряш-Серда

с. Кулаево

п. Карповка

д. Тагашево

с. Ленино-Кокушкино

д. Салкын-Чишма

с. Аркатово

д. Петрово

с. Средняя Ия

с. Пановка

с. Пестрецы

с. Татарское Ходяшево

д. Княжа

с. Чита

д. Иске-Юрт

с. Шали

с. Новое Шигалеево

Точное количество и месторасположение газорегуляторных пунктов, протяженность газопроводов будут определены после разработки проектов планировок территории новых жилищных площадок.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Сети и основные сооружения системы газоснабжения показаны на карте «Система газоснабжения». М 1:50 000

# 7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.1. Современное состояние

Электроснабжение Пестречинского района осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок, таблица 7.1.

Таблица 7.1

| Месторасположение ПС | Наименование ПС | Напряжение подстанции, кВ | Количество трансформаторов, шт. | Суммарная мощность трансформаторов, кВА | Резерв мощности на ПС, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ильинский | ПС «Ильинка» | 110/10 | 1 | 6300 | 3600 |
| с. Казыли | ПС «Казыли» | 110/10 | 2 | 12600 | 4250 |
| с. Ленино-Кокушкино | ПС «Ленино-Кокушкино» | 110/10 | 2 | 16000 | 2540 |
| с. Пестрецы | ПС «Пестрецы» | 110/10 | 2 | 32000 | 6270 |
| с. Татарское Ходяшево | ПС «Татарское Ходяшево» | 110/10 | 2 | 20000 | 6783 |
| с. Старое Шигалеево | ПС «Шигалеево» | 110/10 | 2 | 20000 | 5190 |

Электроснабжение населенных пунктов района выполнено воздушными линиями 10 кВ.

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей Пестречинского района – кольцевая и петлевая обеспечивает категорийность электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Автоматика и релейная защита ПС и РП Пестречинского района соответствует современным требованиям.

7.2 Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки коммунально-бытовому сектору (КБС) Пестречинского района определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки". Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,17 тыс.кВт.ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 35 (10) кВ.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии для районного центра составил 0,366 кВт/чел. (с плитами на природном газе).

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также прирост на расчетный срок представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 64540,14 | 70414,33 | 194659,5 | 130119,36 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 13062,68 | 14251,6 | 39398,37 | 26335,69 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 13896,47 | 15161,27 | 41913,16 | 28016,69 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 7.3. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 7.4. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 7.5.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора,

тыс. кВт.ч/год

Таблица 7.3

| № пп | Населенные пункты Пестречинского р-на | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1 | Белкинское | 611,94 | 611,94 | 813,05 |
|  | с.Белкино | 479,57 | 475,23 | 639,35 |
|  | д.Кудашево | 0 | 0 | 0,00 |
|  | д.Чертово | 132,37 | 136,71 | 173,71 |
| 2 | Богородское | 3283,21 | 3875,62 | 69970,57 |
|  | с.Богородское | 1642,69 | 1770,72 | 2146,13 |
|  | с.Гильдеево | 201,81 | 249,55 | 1124,47 |
|  | п.Ильинский | 73,78 | 91,14 | 156,24 |
|  | д.Камыш | 4,34 | 4,34 | 6269,81 |
|  | д.Куюки | 1017,73 | 1358,42 | 59670,66 |
|  | п.Первое Мая | 329,84 | 390,6 | 601,09 |
|  | д.Черниково | 13,02 | 10,85 | 2,17 |
| 3 | Екатериновское | 535,99 | 562,03 | 1575,88 |
|  | с.Екатериновка | 214,83 | 230,02 | 498,16 |
|  | д.Александровка | 4,34 | 6,51 | 34,88 |
|  | д.Верхние Девлизери | 43,4 | 45,57 | 226,52 |
|  | д.Нептун | 158,41 | 169,26 | 623,77 |
|  | д.Новоникольское | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
|  | д.Средние Девлизери | 112,84 | 108,5 | 190,38 |
| 4 | Кибячинское | 761,67 | 805,07 | 1458,62 |
|  | с.Кибячи | 761,67 | 805,07 | 1458,62 |
| 5 | Кобяковское | 553,35 | 546,84 | 889,47 |
|  | с.Кобяково | 553,35 | 546,84 | 889,47 |
| 6 | Ковалинское | 670,53 | 681,38 | 759,38 |
|  | с.Ковали | 618,45 | 620,62 | 653,17 |
|  | д.Урывкино | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
|  | д.Чуча | 43,4 | 52,08 | 97,53 |
| 7 | Конское | 2224,25 | 2278,5 | 3268,80 |
|  | с.Конь | 1809,78 | 1835,82 | 1983,63 |
|  | с.Альвидино | 167,09 | 164,92 | 285,51 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 247,38 | 277,76 | 999,66 |
| 8 | Кощаковское | 6017,41 | 10287,97 | 28939,46 |
|  | н.п.Барсил | 0 | 3860,43 | 4504,92 |
|  | с.Кощаково | 4251,03 | 4387,74 | 16336,97 |
|  | д.Званка | 1252,09 | 1482,11 | 2115,75 |
|  | д.Старое Кощаково | 494,76 | 538,16 | 884,49 |
|  | д.Царево | 19,53 | 19,53 | 5097,33 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 1167,46 | 1217,37 | 1757,64 |
|  | с.Кряш-Серда | 909,23 | 881,02 | 1174,73 |
|  | д.Иксуар | 4,34 | 4,34 | 64,28 |
|  | д.Колкомерка | 253,89 | 332,01 | 518,63 |
| 10 | Кулаевское | 3780,14 | 3897,32 | 10631,50 |
|  | с.Кулаево | 2525,88 | 2569,28 | 3611,28 |
|  | с.Арышхазда | 425,32 | 479,57 | 651,00 |
|  | д.Большие Дюртили | 47,74 | 47,74 | 114,78 |
|  | п.Карповка | 564,2 | 590,24 | 3422,57 |
|  | д.Тагашево | 217 | 210,49 | 2831,88 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 6954,85 | 7045,99 | 14999,99 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 5772,2 | 5815,6 | 11263,99 |
|  | с.Большие Бутырки | 522,97 | 527,31 | 553,03 |
|  | д.Змеево | 17,36 | 15,19 | 101,10 |
|  | д.Салкын Чишма | 412,3 | 434 | 2730,43 |
|  | п.Ушня | 117,18 | 125,86 | 182,18 |
|  | д.Черемышево | 112,84 | 128,03 | 169,26 |
| 12 | Надеждинское | 685,72 | 700,91 | 2356,65 |
|  | д.Надеждино | 575,05 | 592,41 | 690,06 |
|  | с.Аркатово | 45,57 | 45,57 | 699,83 |
|  | д.Петрово | 23,87 | 21,7 | 468,20 |
|  | с.Средняя Ия | 41,23 | 41,23 | 498,56 |
| 13 | Отар-Дубровское | 1082,83 | 1098,02 | 1237,90 |
|  | с.Отар-Дубровка | 1058,96 | 1074,15 | 1214,03 |
|  | с.Казыли | 23,87 | 23,87 | 23,87 |
| 14 | Пановское | 1718,64 | 1946,49 | 2532,39 |
|  | с.Пановка | 1516,83 | 1712,13 | 2200,38 |
|  | д.Новоселок | 201,81 | 234,36 | 332,01 |
| 15 | Пестречинское | 20677,93 | 20860,21 | 22584,68 |
|  | с.Пестрецы | 19096 | 19302,15 | 21035,98 |
|  | п.Козий Починок | 19,53 | 19,53 | 89,38 |
|  | д.Уланово | 846,3 | 833,28 | 759,50 |
|  | д.Шихазда | 716,1 | 705,25 | 699,82 |
| 16 | Пимерское | 805,07 | 887,53 | 1093,68 |
|  | д.Пимери | 655,34 | 716,1 | 863,66 |
|  | д.Нурма | 0 | 0 | 0,00 |
|  | с.Юнусово | 149,73 | 171,43 | 230,02 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 1503,81 | 1501,64 | 2130,39 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 1184,82 | 1191,33 | 1610,55 |
|  | д.Княжа | 318,99 | 310,31 | 519,83 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Читинское | 1334,55 | 1341,06 | 2186,01 |
|  | с.Чита | 1067,64 | 1074,15 | 1538,43 |
|  | д.Иске-Юрт | 266,91 | 266,91 | 647,58 |
|  | с.Селенгуши | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Шалинское | 6687,94 | 6772,57 | 7160,31 |
|  | с.Шали | 6336,4 | 6414,52 | 6659,73 |
|  | д.им.Татцика | 345,03 | 351,54 | 494,07 |
|  | с.Люткино | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| 20 | Шигалеевское | 2621,36 | 2640,89 | 17140,83 |
|  | с.Старое Шигалеево | 2000,74 | 2007,25 | 2031,12 |
|  | с.Новое Шигалеево | 620,62 | 633,64 | 15109,71 |
| 21 | Янцеварское | 861,49 | 854,98 | 1172,34 |
|  | с.Янцевары | 390,6 | 399,28 | 416,64 |
|  | д.Нырсовары | 284,27 | 282,1 | 258,23 |
|  | д.Райково | 34,72 | 32,55 | 88,06 |
|  | д.Таутермень | 10,85 | 8,68 | 122,10 |
|  | д.Толкияз | 141,05 | 132,37 | 287,31 |
|  | Итого | 64540,14 | 70414,33 | 194659,52 |

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

Таблица 7.4

| № пп | Населенные пункты Пестречинского р-на | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1 | Белкинское | 123,85 | 123,85 | 164,56 |
|  | с.Белкино | 97,06 | 96,18 | 129,40 |
|  | д.Кудашево | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Чертово | 26,79 | 27,67 | 35,16 |
| 2 | Богородское | 664,51 | 784,41 | 14161,78 |
|  | с.Богородское | 332,47 | 358,39 | 434,37 |
|  | с.Гильдеево | 40,85 | 50,51 | 227,59 |
|  | п.Ильинский | 14,93 | 18,45 | 31,62 |
|  | д.Камыш | 0,88 | 0,88 | 1268,99 |
|  | д.Куюки | 205,98 | 274,94 | 12077,12 |
|  | п.Первое Мая | 66,76 | 79,06 | 121,66 |
|  | д.Черниково | 2,64 | 2,20 | 0,44 |
| 3 | Екатериновское | 108,48 | 113,75 | 318,95 |
|  | с.Екатериновка | 43,48 | 46,56 | 100,83 |
|  | д.Александровка | 0,88 | 1,32 | 7,06 |
|  | д.Верхние Девлизери | 8,78 | 9,22 | 45,85 |
|  | д.Нептун | 32,06 | 34,26 | 126,25 |
|  | д.Новоникольское | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | д.Средние Девлизери | 22,84 | 21,96 | 38,53 |
| 4 | Кибячинское | 154,16 | 162,94 | 295,22 |
|  | с.Кибячи | 154,16 | 162,94 | 295,22 |
| 5 | Кобяковское | 112,00 | 110,68 | 180,03 |
|  | с.Кобяково | 112,00 | 110,68 | 180,03 |
| 6 | Ковалинское | 135,71 | 137,91 | 153,69 |
|  | с.Ковали | 125,17 | 125,61 | 132,20 |
|  | д.Урывкино | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  | д.Чуча | 8,78 | 10,54 | 19,74 |
| 7 | Конское | 450,18 | 461,16 | 661,59 |
|  | с.Конь | 366,29 | 371,56 | 401,48 |
|  | с.Альвидино | 33,82 | 33,38 | 57,79 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 50,07 | 56,22 | 202,33 |
| 8 | Кощаковское | 1217,90 | 2082,25 | 5857,24 |
|  | н.п.Барсил | 0,00 | 781,34 | 911,78 |
|  | с.Кощаково | 860,39 | 888,06 | 3306,54 |
|  | д.Званка | 253,42 | 299,97 | 428,22 |
|  | д.Старое Кощаково | 100,14 | 108,92 | 179,02 |
|  | д.Царево | 3,95 | 3,95 | 1031,68 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 236,29 | 246,39 | 355,74 |
|  | с.Кряш-Серда | 184,02 | 178,32 | 237,76 |
|  | д.Иксуар | 0,88 | 0,88 | 13,01 |
|  | д.Колкомерка | 51,39 | 67,20 | 104,97 |
| 10 | Кулаевское | 765,09 | 788,80 | 2151,78 |
|  | с.Кулаево | 511,23 | 520,01 | 730,91 |
|  | с.Арышхазда | 86,08 | 97,06 | 131,76 |
|  | д.Большие Дюртили | 9,66 | 9,66 | 23,23 |
|  | п.Карповка | 114,19 | 119,46 | 692,71 |
|  | д.Тагашево | 43,92 | 42,60 | 573,16 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 1407,64 | 1426,08 | 3035,94 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 1168,27 | 1177,06 | 2279,79 |
|  | с.Большие Бутырки | 105,85 | 106,73 | 111,93 |
|  | д.Змеево | 3,51 | 3,07 | 20,46 |
|  | д.Салкын Чишма | 83,45 | 87,84 | 552,63 |
|  | п.Ушня | 23,72 | 25,47 | 36,87 |
|  | д.Черемышево | 22,84 | 25,91 | 34,26 |
| 12 | Надеждинское | 138,79 | 141,86 | 476,98 |
|  | д.Надеждино | 116,39 | 119,90 | 139,67 |
|  | с.Аркатово | 9,22 | 9,22 | 141,64 |
|  | д.Петрово | 4,83 | 4,39 | 94,76 |
|  | с.Средняя Ия | 8,34 | 8,34 | 100,91 |
| 13 | Отар-Дубровское | 219,16 | 222,24 | 250,55 |
|  | с.Отар-Дубровка | 214,33 | 217,40 | 245,71 |
|  | с.Казыли | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 14 | Пановское | 347,85 | 393,96 | 512,55 |
|  | с.Пановка | 307,00 | 346,53 | 445,35 |
|  | д.Новоселок | 40,85 | 47,43 | 67,20 |
| 15 | Пестречинское | 4185,14 | 4222,03 | 4571,06 |
|  | с.Пестрецы | 3864,96 | 3906,68 | 4257,60 |
|  | п.Козий Починок | 3,95 | 3,95 | 18,09 |
|  | д.Уланово | 171,29 | 168,65 | 153,72 |
|  | д.Шихазда | 144,94 | 142,74 | 141,64 |
| 16 | Пимерское | 162,94 | 179,63 | 221,36 |
|  | д.Пимери | 132,64 | 144,94 | 174,80 |
|  | д.Нурма | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с.Юнусово | 30,30 | 34,70 | 46,56 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 304,37 | 303,93 | 431,18 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 239,80 | 241,12 | 325,97 |
|  | д.Княжа | 64,56 | 62,81 | 105,21 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Читинское | 270,11 | 271,43 | 442,44 |
|  | с.Чита | 216,09 | 217,40 | 311,37 |
|  | д.Иске-Юрт | 54,02 | 54,02 | 131,07 |
|  | с.Селенгуши | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Шалинское | 1353,61 | 1370,74 | 1449,22 |
|  | с.Шали | 1282,46 | 1298,28 | 1347,90 |
|  | д.им.Татцика | 69,83 | 71,15 | 100,00 |
|  | с.Люткино | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 20 | Шигалеевское | 530,55 | 534,51 | 3469,24 |
|  | с.Старое Шигалеево | 404,94 | 406,26 | 411,09 |
|  | с.Новое Шигалеево | 125,61 | 128,25 | 3058,15 |
| 21 | Янцеварское | 174,36 | 173,04 | 237,28 |
|  | с.Янцевары | 79,06 | 80,81 | 84,33 |
|  | д.Нырсовары | 57,54 | 57,10 | 52,26 |
|  | д.Райково | 7,03 | 6,59 | 17,82 |
|  | д.Таутермень | 2,20 | 1,76 | 24,71 |
|  | д.Толкияз | 28,55 | 26,79 | 58,15 |
|  | Итого | 13062,69 | 14251,60 | 39398,37 |

Таблица 7.5

Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора, кВА

| № пп | Населенные пункты Пестречинского р-на | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| 1 | Белкинское | 131,76 | 131,76 | 175,06 |
|  | с.Белкино | 103,26 | 102,32 | 137,66 |
|  | д.Кудашево | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Чертово | 28,50 | 29,44 | 37,40 |
| 2 | Богородское | 706,93 | 834,48 | 15065,73 |
|  | с.Богородское | 353,70 | 381,26 | 462,09 |
|  | с.Гильдеево | 43,45 | 53,73 | 242,12 |
|  | п.Ильинский | 15,89 | 19,62 | 33,64 |
|  | д.Камыш | 0,93 | 0,93 | 1349,99 |
|  | д.Куюки | 219,13 | 292,49 | 12848,00 |
|  | п.Первое Мая | 71,02 | 84,10 | 129,42 |
|  | д.Черниково | 2,80 | 2,34 | 0,47 |
| 3 | Екатериновское | 115,41 | 121,01 | 339,31 |
|  | с.Екатериновка | 46,26 | 49,53 | 107,26 |
|  | д.Александровка | 0,93 | 1,40 | 7,51 |
|  | д.Верхние Девлизери | 9,34 | 9,81 | 48,77 |
|  | д.Нептун | 34,11 | 36,44 | 134,31 |
|  | д.Новоникольское | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | д.Средние Девлизери | 24,30 | 23,36 | 40,99 |
| 4 | Кибячинское | 164,00 | 173,34 | 314,06 |
|  | с.Кибячи | 164,00 | 173,34 | 314,06 |
| 5 | Кобяковское | 119,14 | 117,74 | 191,52 |
|  | с.Кобяково | 119,14 | 117,74 | 191,52 |
| 6 | Ковалинское | 144,38 | 146,71 | 163,51 |
|  | с.Ковали | 133,16 | 133,63 | 140,64 |
|  | д.Урывкино | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  | д.Чуча | 9,34 | 11,21 | 21,00 |
| 7 | Конское | 478,91 | 490,60 | 703,82 |
|  | с.Конь | 389,67 | 395,28 | 427,11 |
|  | с.Альвидино | 35,98 | 35,51 | 61,47 |
|  | д.Кзыл-Яшьляр | 53,26 | 59,81 | 215,24 |
| 8 | Кощаковское | 1295,64 | 2215,16 | 6231,11 |
|  | н.п.Барсил | 0,00 | 831,21 | 969,98 |
|  | с.Кощаково | 915,31 | 944,75 | 3517,60 |
|  | д.Званка | 269,59 | 319,12 | 455,55 |
|  | д.Старое Кощаково | 106,53 | 115,87 | 190,44 |
|  | д.Царево | 4,21 | 4,21 | 1097,53 |
| 9 | Кряш-Сердинское | 251,37 | 262,12 | 378,45 |
|  | с.Кряш-Серда | 195,77 | 189,70 | 252,94 |
|  | д.Иксуар | 0,93 | 0,93 | 13,84 |
|  | д.Колкомерка | 54,67 | 71,49 | 111,67 |
| 10 | Кулаевское | 813,92 | 839,15 | 2289,12 |
|  | с.Кулаево | 543,86 | 553,21 | 777,56 |
|  | с.Арышхазда | 91,58 | 103,26 | 140,17 |
|  | д.Большие Дюртили | 10,28 | 10,28 | 24,71 |
|  | п.Карповка | 121,48 | 127,09 | 736,93 |
|  | д.Тагашево | 46,72 | 45,32 | 609,75 |
| 11 | Ленино-Кокушкинское | 1497,49 | 1517,11 | 3229,73 |
|  | с.Ленино-Кокушкино | 1242,84 | 1252,19 | 2425,31 |
|  | с.Большие Бутырки | 112,60 | 113,54 | 119,08 |
|  | д.Змеево | 3,74 | 3,27 | 21,77 |
|  | д.Салкын Чишма | 88,77 | 93,45 | 587,90 |
|  | п.Ушня | 25,23 | 27,10 | 39,23 |
|  | д.Черемышево | 24,30 | 27,57 | 36,44 |
| 12 | Надеждинское | 147,65 | 150,92 | 507,42 |
|  | д.Надеждино | 123,82 | 127,55 | 148,58 |
|  | с.Аркатово | 9,81 | 9,81 | 150,68 |
|  | д.Петрово | 5,14 | 4,67 | 100,81 |
|  | с.Средняя Ия | 8,88 | 8,88 | 107,35 |
| 13 | Отар-Дубровское | 233,15 | 236,42 | 266,54 |
|  | с.Отар-Дубровка | 228,01 | 231,28 | 261,40 |
|  | с.Казыли | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| 14 | Пановское | 370,05 | 419,11 | 545,26 |
|  | с.Пановка | 326,60 | 368,65 | 473,78 |
|  | д.Новоселок | 43,45 | 50,46 | 71,49 |
| 15 | Пестречинское | 4452,27 | 4491,52 | 4862,82 |
|  | с.Пестрецы | 4111,66 | 4156,05 | 4529,37 |
|  | п.Козий Починок | 4,21 | 4,21 | 19,24 |
|  | д.Уланово | 182,22 | 179,42 | 163,53 |
|  | д.Шихазда | 154,19 | 151,85 | 150,68 |
| 16 | Пимерское | 173,34 | 191,10 | 235,49 |
|  | д.Пимери | 141,10 | 154,19 | 185,96 |
|  | д.Нурма | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с.Юнусово | 32,24 | 36,91 | 49,53 |
| 17 | Татарско-Ходяшевское | 323,79 | 323,33 | 458,70 |
|  | с.Татарское Ходяшево | 255,11 | 256,51 | 346,78 |
|  | д.Княжа | 68,68 | 66,81 | 111,93 |
|  | д.Русское Ходяшево | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Читинское | 287,35 | 288,75 | 470,68 |
|  | с.Чита | 229,88 | 231,28 | 331,25 |
|  | д.Иске-Юрт | 57,47 | 57,47 | 139,43 |
|  | с.Селенгуши | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Шалинское | 1440,02 | 1458,24 | 1541,72 |
|  | с.Шали | 1364,32 | 1381,14 | 1433,94 |
|  | д.им.Татцика | 74,29 | 75,69 | 106,38 |
|  | с.Люткино | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 20 | Шигалеевское | 564,42 | 568,62 | 3690,68 |
|  | с.Старое Шигалеево | 430,79 | 432,19 | 437,33 |
|  | с.Новое Шигалеево | 133,63 | 136,43 | 3253,35 |
| 21 | Янцеварское | 185,49 | 184,09 | 252,42 |
|  | с.Янцевары | 84,10 | 85,97 | 89,71 |
|  | д.Нырсовары | 61,21 | 60,74 | 55,60 |
|  | д.Райково | 7,48 | 7,01 | 18,96 |
|  | д.Таутермень | 2,34 | 1,87 | 26,29 |
|  | д.Толкияз | 30,37 | 28,50 | 61,86 |
|  | Итого | 13896,47 | 15161,28 | 41913,16 |

Расчет электрических нагрузок предприятий производится по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующим аналогам, данные по которым предоставленны не были и проектом не учитывались.

7.3 Концепция развития системы электроснабжения на 2020-2035 годы

Как видно из расчетов, в Пестречинском муниципальном районе прогнозируется значительный прирост электропотребления на расчетный срок. В Пестречинском муниципальном районе общий прирост населения к 2035 г. (расчетный срок) увеличится более чем в 3 раза относительно 2014 г.

В связи со сложившейся ситуацией для линий 110, 35 кВ, имеется возможность, в полной мере, использовать существующую схему электроснабжения района.

Разделом «Электроснабжение» СТП района, согласно перечню мероприятий по развитию отрасли электроэнергетики, предоставленному ОАО «Сетевая компания», для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий, а так же повышения энергонадежности Пестречинского района предусматривается:

На первую очередь (до 2020г.)

- В связи с выделением площадок под жилищное строительство и увеличением численности поселения предлагается строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

| Населенный пункт | Суммарная мощность трансформаторов кВА |
| --- | --- |
| д.Куюки | 75 |
| н.п. Барсил | 850 |
| д.Царево | 1095 |

- Для электроснабжения проектируемого «Оптово-распределительный центр «Агромир-Казань» предусмотреть строительство ТП напряжением 10/0,4 кВ с  прокладкой воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ.

На расчетный срок (до 2035г.)

- реконструкция воздушной линии электропередач напряжением 220 кВ «Центральная-К.Букаш» протяженностью 11,5 км.

- реконструкция высоковольтной подстанции «Пестрецы» напряжением 110/10 кВ.

- реконструкция высоковольтной подстанции «Тат. Ходяшево» напряжением 110/10 кВ с увеличением мощности трансформаторов на 20 МВт.

- реконструкция высоковольтной подстанции «Шигалеево» напряжением 110/10 кВ с увеличением мощности трансформаторов на 20 МВт.

- реконструкция высоковольтной подстанции «Казыли» напряжением 110/10 кВ с увеличением мощности трансформаторов на 12,6 МВт.

В следующих населенных пунктах, в связи с выделением площадок под жилищное строительство и увеличением численности поселения предлагается строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

| Населенный пункт | Суммарная мощность трансформаторов кВА |
| --- | --- |
| с.Богородское | 80 |
| с.Гильдеево | 190 |
| д.Куюки | 12560 |
| д.Нептун | 100 |
| с.Кибячи | 145 |
| с.Кобяково | 75 |
| д.Кзыл-Яшьляр | 160 |
| н.п.Барсил | 140 |
| с.Кощаково | 2575 |
| д.Званка | 140 |
| д.Старое Кощаково | 75 |
| с.Кряш-Серда | 65 |
| с.Кулаево | 225 |
| п.Карповка | 610 |
| д.Тагашево | 565 |
| с.Ленино-Кокушкино | 1175 |
| д.Салкын Чишма | 495 |
| с.Аркатово | 145 |
| д.Петрово | 100 |
| с.Средняя Ия | 100 |
| с.Пановка | 105 |
| с.Пестрецы | 375 |
| с.Татарское Ходяшево | 90 |
| с.Чита | 100 |
| д.Иске-Юрт | 85 |
| с.Новое Шигалеево | 3120 |
| д.Камыш | 1350 |

Точное количество трансформаторных подстанций, местоположение, а так же трассировка линии 10 кВ будет уточнено после разработки проектов планировок территорий данных жилищных площадок.

Необходимо предусмотреть, по мере физического износа, замену неизолированного провода на провода марки СИП.

Предусмотреть техническое перевооружение систем освещения населённых пунктов района, а также переход от ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию системы электроснабжения (в т.ч. техническую возможность подключения) на территории инновационно-промышленной площадки – Агропромышленный парк «Биотех» (в соответствии с «Перечнем приоритетных инфраструктурных проектов республики Татарстан на 2015-2020 гг.» Утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1092

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Сети и основные сооружения системы электроснабжения показаны на карте «Система электроснабжения» М 1:50 000.

8. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

8.1 Современное состояние

В настоящее время телефонизация Пестречинского района осуществляется от телефонных станций, расположенных в населенных пунктах района. Телефонная плотность по Пестречинскому району составляет - 16 телефонов на 100 человек.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также частично проводами по опорам связи.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Телевещание организованно от телевизионной системы ОАО «ТРК ТВТ».

Радиотрансляции осуществляется от существующей системы ГРТС.

Проектом предлагается 100 %-ое проектирование систем телефонизации, телевидения и радиофикации от существующих систем связи.

Данные по всем АТС Пестречинского района см. в таблице 8.1

Характеристики АТС района

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование (тип) АТС в н.п. |  | Месторасположение | Проектная емкость | Используемая емкость | Год установки | Тип кабеля, МСС | Пртотяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестрецы ОПС | С&С08 | ул.Гаврилова, д.22 зд. РУЭС | 1600 | 1229 | 2002 | ВОЛС | 24,319 |
| 2 | ПСЭ-1 | М-200 (5100) | ул.Строителей д.33 блок-контейнер | 352 | 322 | 2008 | ВОЛС | 0,872 |
| 3 | ПСЭ-2 | М-200 (5100) | ул.Осипова д.27 блок-контейнер | 272 | 196 | 2008 | ВОЛС | 1,427 |
| 4 | ПСЭ-3 | М-200 (5100) | ул.Казанская д.10 блок-контейнер | 304 | 285 | 2008 | ВОЛС | 1,614 |
| 5 | ПСЭ-4 | М-200 (5100) | ул.Осиновская д.1 блок-контейнер | 240 | 227 | 2008 | ВОЛС | 2,395 |
| 6 | Белкино | М-200 (5100) | ул.Школьная зд. СДК | 64 | 56 | 2005 | КСПП | 9,400 |
| 7 | Богородское | М-200 (5100) | ул.Центральная, д.46 зд. школы | 128 | 110 | 2004 | ВОЛС | 9,008 |
| 8 | Званка | М-200 (5100) | ул.Зеленая зд. Племконзавода | 112 | 89 | 2004 | ВОЛС | 2,190 |
| 9 | Завод "Керамика" | М-200 (5100) | зд. завода Керамика | 32 | 8 | 2009 | ВОЛС | 2,812 |
| 10 | Кибячи | М-200 (5100) | ул.Пролетарий, д.1-а зд. ООО "Пимери" | 64 | 50 | 2006 | ВОЛС | 13,295 |
| 11 | Кобяково | М-200 (5100) | ул.Тукая, д.20 зд. СХПК им.Тукая | 80 | 67 | 2005 | КСПП | 4,000 |
| 12 | Конь | М-200 (320) | ул.Пионерская, д.1 зд. ООО "Марс" | 192 | 151 | 1999 | ВОЛС | 11,386 |
| 13 | Кощаково | М-200 (5100) | ул.Комсомольская, д.20, кв.1 жилой дом | 208 | 195 | 2005 | ВОЛС | 9,380 |
| 14 | Кряш-Серда | М-200 (5100) | ул.Татарстан, д.6-а зд. ООО"Татагротрейдинг" | 80 | 70 | 2004 | ВОЛС | 6,280 |
| 15 | Кулаево | М-200 (5100) | ул.Профсоюзная, д.23, кв.1 жилой дом | 176 | 162 | 2005 | ВОЛС | 10,085 |
| 16 | Ленино-Кокушкино | М-200 (5100) | ул.Центральная, д.17 зд. СДК | 480 | 436 | 2005 | ВОЛС | 10,881 |
|  | Надеждино | М-200 (5100) | ул.Школьная, д.3 зд. СДК | 32 | 24 | 2006 | КСПП | 7,250 |
| 17 | Нептун | М-200 (5100) | ул.Центральная блок-контейнер | 32 | 29 | 2007 | КСПП | 5,740 |
| 18 | Новое Шигалеево | М-200 (5100) | ул.Школьная блок-контейнер | 48 | 36 | 2008 | ВОЛС | 2,938 |
| 19 | Отар-Дубровка | М-200 (5100) | ул.Центральная, д.1 зд. ООО АПК "Инвест Групп" | 96 | 76 | 2006 | ВОЛС | 7,358 |
| 20 | Пановка | М-200 (5100) | ул.Центральная, д.19 зд. колонии | 160 | 135 | 2004 | ВОЛС | 9,779 |
|  | Ковали | М-200 (5100) | ул.Школьная, д.1 зд. школы | 48 | 31 | 2006 | КСПП | 9,100 |
| 21 | Пимери | М-200 (5100) | ул.Советская, д.34-а зд. СП | 80 | 67 | 2004 | КСПП | 9,400 |
| 22 | Старое Шигалеево | М-200 (5100) | ул.Механизаторов, д.2, кв.4 жилой дом | 96 | 76 | 2005 | ВОЛС | 15,033 |
| 23 | Татарское Ходяшево | М-200 (5100) | ул.Пионерская, д.32 зд. СП | 176 | 151 | 2005 | ВОЛС | 14,002 |
| 24 | Чита | М-200 (5100) | ул.Центральная, д.114 зд. РУПС | 96 | 88 | 2005 | ВОЛС | 5,636 |
| 25 | Шали | М-200 (320) | ул.Хайруллина, д.33 зд. СП | 496 | 447 | 2000 | ВОЛС | 11,375 |
| 26 | Шихазда | М-200 (5100) | ул.Центральная зд. ООО"Газовик" | 64 | 52 | 2005 | ВОЛС | 0,803 |
| 27 | Янцевары | М-200 (5100) | ул.Советская блок-контейнер | 64 | 49 | 2005 | ВОЛС | 11,783 |
| Всего по району |  |  |  | 5870 | 4914 |  |  | 229,541 |

8.2 Концепция развития системы слаботочных сетей на 2020-2035 годы

Потребное количество телефонов на все сроки развития Пестречинского муниципального района рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

Коэффициент семейности населенных пунктов Пестречинского муниципального района принят 3,5 чел.

Согласно представленным данным ОАО «Таттелеком» по сетям Пестречинского планируется:

- строительство АТС в с. Куюки и п. им. ТатЦИКа;

- прокладка ВОЛС МСС до проектируемой АТС с. Куюки;

- прокладка ВОЛС МСС до проектируемой АТС д. им. ТатЦИКа;

- замена медного кабеля на ВОЛС от АТС н.п. Конь до АТС н.п. Нептун;

- замена медного кабеля на ВОЛС:

- от АТС н.п. Л.Кокушкино до АТС н.п. Надеждино;

- от АТС н.п. Надеждино до АТС н.п. Кобяково;

- от АТС н.п. Кобяково до АТС н.п. Белкино;

- от АТС н.п. Белкино до АТС н.п. Тат. Ходяшево;

- от АТС н.п. Тат. Ходяшево до АТС н.п. Пимери;

- от АТС н.п. Пановка до АТС н.п. Ковали;

- от АТС н.п. Ковали до АТС н.п. Янцевары.

Для обеспечения объектов телефонной связью, оказания услуг передачи данных, доступа в интернет, телевещания проектом предлагается прокладка волоконно-оптического кабеля до проектируемых объектов.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить от ближайшего колодца согласно данным о технической возможности ОАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию слаботочных сетей (в т.ч. техническую возможность подключения) на территории инновационно-промышленной площадки – Агропромышленный парк «Биотех» (в соответствии с «Перечнем приоритетных инфраструктурных проектов республики Татарстан на 2015-2020 гг.» Утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1092

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Сети и основные сооружения системы слаботочных сетей показаны на карте «Слаботочные сети» М 1:50000.

# 9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп. | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь (2020 г) | Расчетный срок (2035 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление среднесуточное всего, - из них на хозяйственно-питьевые нужды населения | м3/сут | 13837,53 5840,73 | 38731,27 22552,98 |
| 1.2 | Замена водопроводных сетей на новые | км | 406,83 | - |
| 1.3 | Организация зон санитарной охраны арт. скважин | шт. | 32 | 22 |
| 1.4 | Замена насосного оборудования, | шт.. | 1 | - |
| 1.5 | Строительсво водонапорных башен и резервуаров чистой воды | шт. | 27 | - |
| 1.6 | Каптаж и благоустройство родников | шт. | 81 | - |
| 1.7 | Бурение новых скважин | шт. | 22 | - |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Водоотведение всего, - из них хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 9939,15 5840,73 | 27449,69 22552,98 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 5850 | 14685 |
| 2.3 | Строительство новых КОС | шт. | - | 19 |
| 3 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 3.1 | Объем ТКО | тыс. м3 | 255722 | 919777 |
| 3.2 | Строительство полигонов ТКО | шт | 3 | - |
| 3.3 | Строительство контейнерных площадок | шт. | 197 | 216 |
| 3.4 | Размещение контейнеров | шт. | 533 | 588 |
| 3.5 | Строительство навозохранилищ | шт. | 5 | - |
| 3.6 | Строительство снегоплавительной станции (пункта) | шт | 1 | - |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Строительство новых БМК для общ-адм. зданий с прокладкой сетей теплоснабжения | шт. | 22 | 1 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | СтроительствоАГРС | шт. | 2 | - |
| 5.2 | Строительство ГРПШ в н.п. района | шт. | 4 | 32 |
| 5.3 | Прокладка газопроводов низкого и высокого давления в н.п. района | м | - | - |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция подстанции «Пестрецы» | МВт | - | - |
| 6.2 | Реконструкция подстанции «Тат.Ходяшево» | МВт | - | 20 |
| 6.3 | Реконструкция подстанции «Шигалеево» | МВт | - | 20 |
| 6.4 | Реконструкция подстанции «Казыли» | МВт | - | 12,6 |
| 6.5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная-К.Букаш | км. |  | 11,5 |

ЛИТЕРАТУРА

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*,

- ВНТП-Н-97. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения./ Минсельхозпрод России. – М. Союзводпроект, 1998-107 с.

- Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности/ Совет Эконом. Взаимопомощи, ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. М. Стройиздат, 1978-590 с.

- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Федеральный Закон № 45ФЗ 2005 г. «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон № 52 ФЗ 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Санитарные правила содержания населенных мест № 4690-88.

- СанПиН 2.17.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. /М. 2003 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Справочник. Санитарная очистка и уборка населенных пунктов./ М. 1990 г.

- СП 4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 1988 г.

- РД 34.20.185-94. (Изм. 1999 г.) Инструкция по проектированию городских электрических сетей. "ЕЭС РОССИИ". 1994 г. Разработали:  Гипрокоммунэнерго, РАО "ЕЭС России", Энергосетьпроект.

- ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей. Минэнерго СССР.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (приложение к ВСН-97-83). Минэнерго СССР.

- Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5. Издание 4-е, переработанное и дополненное.

- Руководящие материалы  (РУМ). Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения. «РУМ №5, 1996 г.», изд. АО «РОСЭП».

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СНиП II-35-76 (с изменениями № 1). Котельные установки.

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. ЗАО Полимергаз, М. 2003 г.

- Опросные листы предприятий.

Норма накопления ТКО для жилых зданий составляет в зависимости от уровня благоустройства территории 1,1-1,5 м3/год (СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Материалы XVII Международного научного симпозиума им. академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» от «11 » апреля 2014 г.

Поданным Министерства экологии и природных ресурсов РТ на территории Пестречинского муниципального района на 01.01.2015 г. насчитывалось 20  навозохранилищ, расположенных на территории ферм, и представляющих собой бурты.

Мероприятиями Актуализации Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается закрытие всех свалок района и рекультивация их территорий.