Общество с ограниченной ответственностью "Геоконсалтинг"

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# ПЕСТРЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованиюпроекта генерального плана

Пояснительная записка

# Казань 2020

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № тома | ##### Обозначение | ##### Наименование | Примечание |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Том 1 | Текстовые материалы: |  |
|  |  | Положение о территориальном планировании | 34 страница |
| 2 | Том 2 | Графические материалы: |  |
|  |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; | 1 лист |
|  |  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения; | 1 лист |
|  |  | Карта функциональных зон поселения; | 1 лист |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |
| 3 | Том 3 | Текстовые материалы: |  |
|  |  | Пояснительная записка | 163 страниц |
|  |  | Охрана окружающей среды | 56 страниц |
| 4 | Том 4 | Графические материалы: |  |
|  |  | Карта современного использования территории поселения | 1 лист |
|  |  | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) | 1 лист |
|  |  | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) | 1 лист |
|  |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 лист |
|  |  | Карта теплоснабжения и газоснабжения сельского поселения | 1 лист |
|  |  | Карта водоснабжения и водоотведения сельского поселения | 1 лист |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕСТРЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТРЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1. Экономико-географическое положение и современное использование территории Пестречинского сельского поселения. Место Пестречинского сельского поселения в системе расселения Пестречинского муниципального района	9

2.2. Характеристика земельного фонда	11

2.3. Социально-экономический потенциал территории	12

2.3.1. Демографический потенциал	12

2.3.2.  Производственные территории	14

2.3.3. Агропромышленный комплекс................................................................................14

2.3.4. Садовые и дачные некоммерческие объединения	15

2.3.5. Жилищный фонд и жилищное строительство........................................................16

2.3.6. Объкты коммунального обслуживания (кладбища)	16

2.3.7. Лесной комплекс	17

2.2.8. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания...............................18

2.4. Туристко-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	25

2.5. Историко-культурное наследие	25

2.6. Транспортно-коммуникационная инфраструктура.................................26

2.6.1. Автомобильный транспорт.................................................................................26

2.6.2. Искусственные сооружения.................................................................................27

2.6.3. Придорожный сервис............................................................................................28

2.6.4. Трубопроводный транспорт.................................................................................28

2.7. Инженерная инфраструктура.....................................................................28

2.7.1. Водоснабжение......................................................................................................28

2.7.2. Канализация............................................................................................................29

2.7.3. Санитарная очистка территории......................................................................29

2.7.4. Теплоснабжение.....................................................................................................30

2.7.5. Газоснабжение.......................................................................................................31

2.7.6. Электроснабжение................................................................................................31

2.7.7. Слаботочные сети.................................................................................................32

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕСТРЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	33

3.1. Прогноз численности населения	33

3.2. Экономическое развитие	33

3.2.1. Минерально-сырьевой комплекс...................................................................................34

3.2.2. Развитие промышленного производства	34

3.2.3. Развитие агропромшленного комплекса	34

3.2.4. Развитие лесного комплекса	34

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	36

3.4. Развитие системы обслуживания населения	38

3.4.1. Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания..........................................................................................................................38

3.4.2.  Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ)........46

3.5. Развитие туристко-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	.48

3.6.  Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	50

3.6.1. Автомобильный транспорт.................................................................................50

3.6.2. Искусственные сооружения.................................................................................50

3.6.3. Придорожный сервис............................................................................................50

3.6.4. Трубопроводный транспорт.................................................................................50

3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Пестречинского сельского поселения.............................................................52

3.8. Развитие инженерной инфраструктуры...................................................93

3.8.1. Водоснабжение......................................................................................................93

3.8.2. Канализация............................................................................................................95

3.8.3. Санитарная очистка территории......................................................................99

3.8.4. Теплоснабжение...................................................................................................101

3.8.5. Газоснабжение.....................................................................................................101

3.8.6. Электроснабжение..............................................................................................103

3.8.7. Слаботочные сети...............................................................................................105

3.9. Мероприятия инженерной подготовки территории..............................113

3.10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера..........................................................................................................117

3.10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне......................................117

3.10.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера................................................................................120

3.10.3. Оповещение о чрезвычайной ситуации .....................................................142

3.10.4. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера........................................................................................................146

3.10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности...........147

3.10.6. Общие рекомендации (выводы)...................................................................149

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	150

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	151

ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................................................157

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан разработан ООО «Геоконсалтинг» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Пестречинского сельского поселения является исполнительный комитет Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2025 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2040 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Пестречинского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района были использованы материалы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2447-р от 10.11.2018 г.;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 г.;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2915-р от 22.12.2018 г.;

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 09.07.2018 г. № 559);

- Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Решением Совета Пестречинского муниципального района № 33 от 03.03.2016 г.;

- Стратегия социально-экономического развития Пестречинского муниципального района Республики Татарстан до 2030 г., утвержденная Решением Совета Пестречинского муниципального района № 58 от 30.09.2016 г.;

- Официальные данные, представленные администрацией Пестречинского муниципального района и Пестречинского сельского поселения, входящего в его состав.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕСТРЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Пестречинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Пестречинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТРЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Экономико-географическое положение и современное использование территории Пестречинского сельского поселения. Место Пестречинского сельского поселения в системе расселения Пестречинского муниципального района

Пестречинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 33-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Пестречинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2007 г., 26 июля, 29 декабря 2008 г., 30 июня 2011 г., 21 ноября 2014 г., 26 мая 2017 г., 13 июля 2018 г.).

Пестречинское сельское поселение расположено на северо-западе Республики Татарстан, в центральной части Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в 43 километрах от республиканского центра г. Казани. Пестречинское сельское поселение граничит с Шалинским, Шигалеевским, Ленино-Кокушкинским, Кулаевским, Конским сельскими поселениями.

В состав Пестречинского сельского поселения в соответствии с законом входят: с. Пестрецы (административный центр); д. Уланово; д. Шихазда, п. Козий Починок.

Село Пестрецы расположено на правом берегу живописной реки Мёша. Деревня Уланово расположено на левом берегу р. Сула расположено на склоне холма, окруженного со всех сторон лесами.

Общая площадь Пестречинского сельского поселения составляет 5877 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 1151,73 га, из них: с. Пестрецы– 1009,6 га, д. Уланово- 67,3 га, д.Шихазда – 59,33 га, п.Козий Починок – 15,5 га.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Пестречинский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

Гидрографическая сеть Пестречинского сельского поселения представлена реками Мёша и Сула, а также ручьями и озерами. Земли Пестречинского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. В поселении имеются детские сады, общеобразовательные школы, дома культуры, ЦРБ, почтовое отделение, библиотеки, ферма КРС, ряд объектов пищевой промышленности, объекты торговли.

Транспортная связь Пестречинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу регионального значения 16К-1323 М7 «Волга»-Кулаево-Пестрецы, 16К-1338 Старое Шигалеево-Пестрецы.

Экономико-географическое положение Пестречинского муниципального района достаточно благоприятно для дальнейшего формирования района как высокоразвитого сельскохозяйственного, производственно-делового, инфраструктурного, рекреационного региона Республики Татарстан, что будет способствовать интенсивному развитию г.Казани и Республики Татарстан в целом.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Пестречинского сельского поселения является частью системы расселения Пестречинского муниципального района и входит в Казанскую групповую систему расселения Республики Татарстан, которая определяется в пределах одночасовой доступности по основным транспортным направлениям от центра групповой системы. В настоящее время происходит активное трудовое, образовательное, культурно-бытовое, рекреационное взаимодействие населения Пестречинского муниципального района со столицей Республики Татарстан - г.Казань.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и г.Казань.

На начало 2019г. средняя плотность Пестречинского сельского поселения составила 13,4 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района Пестречинское сельское поселение входит в группу районов с ниже средним значением показателя плотности населения.

Система расселения Пестречинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с. Пестрецы – в районном центре Пестречинского муниципального района расположены муниципальные органы власти, орган местного самоуправления, предприятия АПК, учреждения образования (детские сады, средние школы, ДЮСШ, профлицей, Дом детского творчества), здравоохранения (ЦРБ, поликлиника), культуры (РДК, КСК, ДМШ), организации торговли, общественного питания и обслуживания населения, мечети, церковь.

Второй ранг занимают остальные населенные пункты с общей численностью населения 825 человек, где отсутствуют административные функции, но имеются объекты культуры, торговли.

2.2. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нём.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Пестречинского сельского поселения составляет 5877 га (согласно картографическому материалу).

Согласно картографическому материалу, земли населенных пунктов поселения в целом занимают территорию 1151,73 га, из них с.Пестрецы – 1009,6 га, д.Уланово – 67,3 га, д.Шихазда – 59,33 га, п.Козий Починок – 15,5 га.

На территории Пестречинского сельского поселения земли лесного фонда составляют 535 га.

Земли водного фонда Пестречинского сельского поселения занимают 80 га.

Информация по остальным категориям земель территории сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Пестречинского сельского поселения представлена в таблице 2.2.1. Согласно статье 8 Водного кодекса и статье 8 Лесного кодекса, водные объекты и лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Таким образом, в границах Пестречинского сельского поселения ориентировочно 625,2 га земель в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Пестречинского сельского поселения не имеется.

Таблица 2.2.1

Перечень земельных участков в границах Пестречинского

сельского поселения, находящихся в Федеральной собственности

| № п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестречинский муниципальный район, Пестречинское сельское поселение | 16:33:000000:213 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства | 3,5 |
| 2 | Пестречинский муниципальный район, Пестречинское сельское поселение, с.Пестрецы | 16:33:000000:252 | Земли населенных пунктов |  | 3,2 |
| 3 |  | 16:33:000000:254 | Земли населенных пунктов |  | 0,2 |
| 4 |  | 16:33:000000:255 | Земли населенных пунктов |  | 3,3 |
|  | Итого |  |  |  | 10,2 |

2.3. Социально-экономический потенциал территории

2.3.1.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

К основополагающим показателям демографической статистики относятся прежде всего показатели:

численности и состава населения;

числа родившихся, умерших;

браков, разводов;

численности прибывших и выбывших.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Пестречинского сельского поселения, на начало 2019г. численность населения составила 11148 человек, в том числе:

– с.Пестрецы – 10323 чел.,

– д.Уланово – 458 чел.,

– п.Козий Починок – 11 чел.,

– д.Шихазда – 356 чел.

Общая численность населения равняется: численности населения на начало года + естественный прирост + механический прирост (миграционное сальдо).

Динамика численности населения Пестречинского сельского поселения представлена в таблице 2.3.1.

Демографические показатели Пестречинского сельского поселения представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.1

Динамика численности населения Пестречинского сельского поселения

| Показатели | Ед.измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на 1 января | человек | 9924 | 10272 | 10564 | 10920 | 11148 |
| Естественный прирост, в том числе: | человек | 44 | 29 | 31 | 16 | - |
| Количество родившихся | человек | 166 | 156 | 134 | 136 | - |
| Количество умерших | человек | 122 | 127 | 103 | 120 | - |
| Механический прирост (сальдо миграции), в том числе: | человек | 304 | 263 | 325 | 212 | - |
| Количество прибывших | человек | 563 | 532 | 648 | 524 | - |
| Количество выбывших | человек | 259 | 269 | 323 | 312 | - |

Таблица 2.3.2

Демографические показатели Пестречинского сельского поселения

| Детского возраста, в том числе: | 2345 |
| --- | --- |
| 1-6 лет | 1072 |
| 7-17 лет | 1373 |
| Половой состав населения, в том числе: | 11148 |
| женщин | 6046 |
| мужчин | 5102 |
| Брачность | 79 |
| Разводимость | 52 |

Таблица 2.3.3

Экономические показатели Пестречинского сельского поселения на начало 2019 года, человек

| Показатели | Численность (чел.) |
| --- | --- |
| Трудоспособного возраста, всего (женщин с 16-55 лет, мужчин с 16-60 лет) | 5864 |
| Нетрудоспособного возраста, всего | 5284 |

Примечание: таблица составлена по данным предоставленным Исполнительным комитетом Пестречинского сельского поселения и данными Федеральной службы государственной статистики.

Крупными населенным пунктом Пестречинского сельского поселения является с.Пестрецы. Он же является административным центром Пестречинского муниципального района.

Как видно из приведенных выше данных, на 01.01.2019 года показатель рождаемости населения в поселении преобладает над показателем смертности населения, что приводит к естественному приросту населения.

Численность населения трудоспособного возраста в Пестречинском сельском поселении составила 5864 человека или 52,6 % от общей численности населения.

Миграционный прирост населения также имеет положительное значение: количество прибывших преобладает над количеством выбывших из Пестречинского сельского поселения. Таким образом, общий прирост населения имеет положительное значение.

В Схеме Территориального планирования Пестречинского района для выявления демографического потенциала сельских поселений Пестречинского муниципального района были использованы следующие показатели населения: естественный прирост, миграционный прирост, плотность и демографическая нагрузка. Рассматриваемое нами сельское поселение оказалось в числе поселений с высоким демографическим потенциалом (4 балла). Среди показателей демографического потенциала особо благоприятным оказались естественный и миграционный прирост населения. Неблагоприятным показателем явилась демографическая нагрузка Пестречинского сельского поселения.

2.3.2. Производственные территории

В Пестречинского сельском поселении имеются производственные, складские территории и объекты:

Цех для переработки молочной продукции ООО Вамин Пестречинский молочный комбинат;

Производство битуминозных смесей;

ООО «Тэмле» Производство кондитерских изделий;

Цех по производству круп;

Производство по выпуску кормовых добавок на основе пчеловодства;

ООО ПК "Казаньгидропласт" - поставка и реализация полиэтилена и полиэтиленовых труб;

ООО "Завод полиэтиленовых труб «ПолимерГрупп»" - поставка и реализация полиэтилена и полиэтиленовых труб;

ЗАО «Пестрецыстрой»;

ООО «Пресс» - комплексное обслуживание автотранспортных средств, ремонт дорожно-строительных машин, изготовление деталей к ним; изготовление снегоочистительных навесных машин.

В северной и восточной части с.Пестрецы имеются производственные базы, осуществляющие складирование и хранение строительных материалов и продукции, а также имеются производственные склады.

2.3.3. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводство и животноводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Животноводство состоит из нескольких подотраслей – скотоводство (разведение крупного рогатого скота), свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, пушное звероводство и пчеловодство. Пестречинский район является пригородным, поэтому главными отраслями животноводства являются птицеводство, молочное и мясное скотоводство.

по данным Исполнительного комитета Пестречинского сельского поселения на территории имеются:

- ферма КРС на 20 голов возле д.Шихазда;

- ферма КРС на 35 голов на севере возле с.Пестрецы;

- пасека на западе с.Пестрецы;

- семенные и зерносклады;

- овощехранилища;

- кормовой склад;

- автогараж с ПТО;

- склад АВМ;

- сельскохозяйственные постройки, которые в данный момент не действуют на территории фермы возле д.Шихазда.

    - Садоводческие и дачные некоммерческие объединения

Как правило, все группы населения летом сосредотачиваются в загородной зоне, концентрируясь вокруг небольших населенных пунктов. В летний период количество населения Пестречинского сельского поселения возрастает в связи с началом дачного сезона.

На территории Пестречинского сельского поселения располагаются следующие садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества (см.табл.2.3.4.1).

Таблица 2.3.4.1

Список садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на территории Пестречинского сельского поселения*

| № п/п | Наименование | Специали-зация кооператива | Местоположе-ние | Площадь кооператива, га | Количество участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товарищество собственников недвижимости «Сула» | ведение садоводства и огороднечества | с. Пестрецы | 38,7 | 312 |
| 2 | Товарищество собственников недвижимости «Заря» | ведение садоводства и огороднечества | с. Пестрецы | 18,8 | 176 |
| 3 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Стрелка» | ведение садоводства и огороднечества | с. Пестрецы | 20,1 | 111 |
| 4 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка» | ведение садоводства и огороднечества | с. Пестрецы | 4,3 | 45 |
| 5 | Товарищество собственников недвижимости «Сосновая Роща» | ведение садоводства и огороднечества | Восточнее с.Пестрецы | 22,2 | 138 |
| 6 | б/н (на востоке от н.п. Пестрецы) | ведение садоводства и огороднечества | Восточнее с.Пестрецы | 10,2 | 121 |
| 7 | Товарищество собственников недвижимости «Осиновский» | ведение садоводства и огороднечества | Севернее с.Пестрецы | 13,3 | 111 |

* Таблица составлена по информации, предоставленной Исполнительным комитетом Пестречинского сельского поселения

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, как правило, в учете общего жилищного фонда участие не принимают, и при расчёте нагрузок на инженерные коммуникации лишь добавляют нагрузку на водопотребление в летний период.

    - Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2019 г. объем жилищного фонда Пестречинского сельского поселения составляет 11083,37 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Пестречинского сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами усадебной застройки так и многоквартирной жилой застройкой.

Объем индивидуальной жилой застройки составляет 9315 тыс.кв.м площади жилья.

Многоквартирная жилая застройка представлена двухэтажными, трех- и четырехэтажными жилыми домами общей площадью 1768 тыс.кв.м.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем. По Пестречинскому сельскому поселению на начало 2019 года приходится 99 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 30,1 кв.м общей площади жилья на человека.

Завышенные показатели жилищной обеспеченности связаны с тем, что на балансе АО «БТИ» находится весь жилищный фонд, в том числе без постоянно проживающего населения. Значительная часть жилых домов используется в качестве второго жилья либо под проживание в летний период.

Информация об общей площади жилищного строительства за последние 5 лет (2014-2018 гг.) в Пестречинском сельском поселении представлена в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1.

Жилищное строительство за 2014 - 2018 гг. (тыс. кв. м общей площади)

| Наименование |  | Единица измерения | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пестречинское сельское поселение | квадратный метр |  | 21486 | 14330 |  | 8621 | 12840 | информация отсутствует |

    - Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В Пестречинском сельском поселении имеется 4 действующих кладбища общей площадью 12,93 га. Заполненность кладбища составляет от 10% до 98%.

Потребность существующего населения Пестречинского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (0,24 га на 1000 жителей).

Нормативная потребность населения сельского поселения в территориях кладбищ составила 2,67 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 484%.

Таблица 2.3.6.1

Характеристика кладбищ Пестречинского сельского поселения

| Местоположение | Кадастровый номер земельного участка | Площадь территории, га | Религиозная принадлежность | Заполненность, % | Функциональность | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Шихазда | 16:33:120301:121 | 0,63 | - | 90 | действующее | Земли населенных пунктов |  |
| с. Пестрецы | 16:33:120102:64 | 7,19 | мусульманское | 10 | действующее |  |  |
| с. Пестрецы | 16:33:120107:118 | 2,38 | христианское | 90 | действующее |  |  |
| с. Пестрецы | 16:33:121412:993 | 2,73 | - | 15 | действующее | Земли промышленности и иного специального назначения |  |
| Итого |  | 12,93 |  |  |  |  |  |

    - Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.						В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.		Лесной фонд Пестречинского сельского поселения представлен лесами ГКУ «Лаишевское лесничество» Пестречинского участкового лесничества и занимает площадь 535 га, что составляет около 9% от всей площади сельского поселения.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, площадью 93,27 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности													На территории сельского поселения располагаются только защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.

Эксплуатационных и резервных лесов на территории поселения не имеется.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Лесопромышленный комплекс

На территории Пестречинского сельского поселения предприятия лесопромышленного комплекса отсутствуют.

    - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Образовательные организации

Организации дошкольного образования

В настоящее время в Пестречинском сельском поселении имеется пять детских садиков общей мощностью 860 мест.

Общее количество детей в возрасте 1-6 лет в поселении составляет 1072 человек. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования, согласно которым не менее 85% детей в возрасте 1-6 лет должны быть обеспечены местами в организациях дошкольного образования, нормативная мощность организаций дошкольного образования должна составлять 378 мест. Таким образом, население Пестречинского сельского поселения обеспечено детскими садами на 94% от нормы.

Общеобразовательные организации

В настоящее время в с.Пестрецы функционирует ПСОШ №1 и №2 Пестречинского муниципального района Республики Татарстан общей мощностью 1500 учащихся. Численность обучающихся в школе составляет 1503 человека.

Также в с.Пестрецы имеется коррекционная школа на 125 мест. Численность обучающихся в школе составляет 121 человека.

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования, потребность в общеобразовательных организациях составляет 403 места. Также необходимо отметить, что часть учеников из д.Шихазда и п.Козий Починок доставляются школьным автобусом.

Организации дополнительного образования детей

Организации дополнительного образования детей в Пестречинском сельском поселении представлены кружками на базе дома детского творчества, ДЮСШ, а также при общеобразовательных учреждениях и культурно-досуговых учреждений.

Учитывая тот факт, что организации дополнительного образования детей функционируют не в каждом поселении и имеют районный уровень обслуживания, охват данными объектами рассчитан на население школьного возраста (7-17 лет) всего Пестречинского муниципального района (4350 человека).

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования не менее 120 % детей в возрасте 7-17 лет должны быть обеспечены местами в организациях дополнительного образования детей (5220 учащихся).

Медицинские организации и объекты социального обслуживания

Сеть лечебно-профилактических медицинских организаций в районе представлена в настоящее время Центральной районной больницей со станцией скорой медицинской помощи в с.Пестрецы, амбулаторно-поликлиническими организациями и сетью фельдшерско-акушерских пунктов в центрах сельских поселений или относительно крупных населенных пунктах района.

Специализированные и узкопрофильные медицинские консультации оказываются в республиканском центре – г.Казани.

Поликлиника ЦРБ рассчитана на 375 посещений в смену, приемы ведутся по 17 специальностям. Общий коечный фонд Центральной районной больницы равен 127 больничным койкам, из них 89 круглосуточных и 38 дневного пребывания, общее количество специализированных автомобилей скорой медицинской помощи – 4 единицы.

Обеспеченность коечным фондом рассчитывается на население всего Пестречинского муниципального района (40166 человек) с учетом суммарного количества коек в районе (127 койки при центральной районной больнице, 10 коек в Шалинской амбулатории и 5 в Пановской амбулатории).

Исходя из этого, обеспеченность больничными койками в целом по Пестречинскому муниципальному району на сегодняшний день составляет всего 26 %.

Станция скорой медицинской помощи также имеет районный уровень обслуживания, в этой связи обеспеченность в районе составляет 300 % (из расчета 1 специализированный автомобиль на 10000 жителей).

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП), службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических организаций в Пестречинском сельском поселении функционируют:

Поликлиника ЦРБ и Шихаздинский ФАП.

- Физическое состояние зданий данных амбулаторно-поликлинических организаций удовлетворительное.

Общее количество посещений в смену в Центральной районной обслуживания составляет 375 посещений в смену, в Шихаздинском ФАПе 25 посещений в смену, что полностью удовлетворяет потребность жителей Пестречинского сельского поселения.

Также медицинские услуги населению на коммерческой основе представляет частная организация здравоохранения – стоматологическая клиника «Кава Дент».

Согласно данным, предоставленным администрацией Пестречинского сельского поселения, в с.Пестрецы ведет свою деятельность ГУП «Таттехмедфарм» Пестречинский филиал №157 (ул.Гаврилова, д.11).

Также на территории с.Пестрецы функционируют частные аптеки, например, можно выделить аптеки «Бережная аптека».

Кроме того, функционирует ГКУ социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе.

Учредителем приюта является Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Объекты социальной защиты населения являются объектами регионального значения.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Пестречинском сельском поселении функционирует Пестречинский краеведческий музей в с.Пестрецы, районный дом культуры на 500 зрительских мест, в нем также расположена библиотека.

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей более 5000 человек должна соответствовать нормативу 70 зрительских мест на 1000 жителей. Таким образом, население с.Пестрецы обеспечено местами в клубах на 64 %.

Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией – от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

При этом центральная библиотека города (района), обслуживающая население всей территории города (района), должна располагать увеличенным объемом фонда из расчета дополнительно от 0,5 до 2 экземпляров на 1 жителя.

В сельском поселении функционирует центральная библиотека с библиотечным фондом 261 тыс.экземпляров.

В «Централизованная библиотечная система ПМР РТ» входят 26 библиотек, из них 24 – сельские, 1- центральная взрослая и 1- детская библиотека.

Таким образом, обеспеченность библиотечным фондом равна 59 %.

Объекты физической культуры и спорта

Спортивные залы

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 3900 кв.м площади пола. В Пестречинском сельском поселении имеется два спортивных зала при школе с.Пестрецы общей площадью 570 кв.м. площади пола, также имеются спортивные залы при спортивной школе общей площадью 2900 кв.м. площади пола. Обеспеченность составляет всего 89%.

Плоскостные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных спортивных сооружениях составляет 21720 кв.м. В Пестречинском сельском поселении имеется баскетбольная, и две футбольные площадки, небольшой стадион общей площадью 9920 кв.м.

На территории поселения есть крытый каток с искусственным льдом «Пестрецы-Арена» площадь 2000 кв.м. Обеспеченность населения плоскостными сооружениями составляет 55%.

Плавательные бассейны

В Пестречинском сельском поселении, имеется один плавательный бассейн «Сула».

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделения банков размещаются исходя из норматива 1 операционная касса на 10-30 тыс.человек. Нормативное значение должно составлять 1 отделений банков, на данный момент кредитно-финансовые организации в с.Пестрецы представлены в общем 2 отделениями банка ПАО «Ак Барс» Банк» и ПАО «Сбербанк». Таким образом, обеспеченность равна 200 %.

Отделения почтовой связи проектируются исходя из норматива 1 ОПС на 9-25 тыс.человек (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). В с.Пестрецы функционирует 1 отделение связи филиал ФГУП «Почта России», что полностью удовлетворяет нормативному значению.

В Пестречинском сельском поселении также действуют:

- 1 нотариальная контора;

- судебный участок №1 и №2 Пестречинского районного суда, в которых работают 3 судьи.

Предприятия торговли, гостиничных услуг, общественного питания и бытового обслуживания

Гостиничные услуги

В с.Пестрецы на ул Казанская, 13 расположен хостел «Спорт», в котором всего 26 номеров на 139 мест, что удовлетворяет потребности Пестречинского сельского поселения на 208 %.

Предприятий бытового обслуживания

Бытовое обслуживание представлено парикмахерскими, фотоателье, ремонтом сотовых телефонов, компьютеров и холодильного оборудования, которые расположены во встроенных помещениях. Общая проектная мощность составляет всего 54 рабочих места. Уровень обеспеченности достигает лишь 69 % от нормативного уровня.

предприятие торговли

Общая торговая площадь существующих предприятий торговли в Пестречинском сельского поселения составляет 27890 кв.м.

Среди предприятий Пестречинского сельского поселения можно выделить следующие крупные объекты, расположенные в отдельно стоящих зданиях:

- комплекс магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Верный».

Предприятия питания

Представлены общедоступными столовыми, закусочными, ресторанами, кафе и барами общей мощностью 528 посадочных мест, что в полной мере удовлетворяет потребности Пестречинского сельского поселения.

Объекты культового назначения

На территории Пестречинского сельского поселения расположены 3 культовых объектов, 2 из которых являются выявленными объектами культурного наследия, состоящими на государственной охране, и находятся в ветхом состоянии:

- Церковь святителя Николая Чудотворца в с.Пестрецы;

- Церковь святого пророка Божия Илии в д.Шихазда;

- Часовня в с.Пестрецы;

- Две мечети в с.Пестрецы;

Полиция

В Пестречинском сельском поселении имеется опорный пункт полиции в с.Пестрецы. Обслуживание населения производит один участковый уполномоченный полиции.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.8.1.

Таблица 2.3.8.1

Анализ и расчет обеспеченности существующей мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Пестречинского сельского поселения

| Наименование объекта | Единица измерения | Норма | Существующее положение на исходный год | Всего необходимо по нормам | Фактический уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации дошкольного образования | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 860 | 911 | 94 |
| Организации общего образования (общеобразовательные школы) | место | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 1625 | 1381 | 117 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120 % от школьников | 2500 | 5220 | 48 |
| Больницы* | больничная койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 142 | 541 | 26 |
| Амбулаторно-поликлинические организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 человек | 400 | 203 | 197 |
| Станции СМП* | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 человек | 4 | 5 | 400 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 9 | 2 | 450 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м пола | 350 кв.м на 1000 человек | 3470 | 3900 | 89 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 человек | 11920 | 21720 | 55 |
| Бассейны* | кв.м. зеркала воды | 75 кв.м на 1000 человек | 562 | 3013 | 19 |
| Клубы, Дома культуры | место | 70 мест на 1000 человек | 650 | 780 | 83 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 8 тыс.экземпляров на 1000 чел. в районном центре, дополнительно 0,5 тыс.экземпляров на 1000 чел. в сельских поселениях | 261 000 | 103 509 | 252 |
| Магазины | кв.м торговой площади | 300 кв.м на 1000 человек | 27890 | 3345 | 1536 |
| Предприятия питания | место | 40 мест на 1000 человек | 528 | 446 | 119 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 54 | 78 | 69 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс.человек | 1 | 1 | 100 |
| Отделения банков | объект | 1 опер.касса на 10-30 тыс. жителей | 2 | 2 | 100 |
| Полиция | 1 уполномоченный полиции | 1 участковый на 2,8-3 тыс.человек | 1 | 4 | 25 |
| Нотариальные конторы | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс.человек | 1 | 1 | 100 |
| районные (городские народные) суды | рабочее место | 1 судья на 30 тыс.человек | 3 | 2 | 100 |
| Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 139 | 67 | 208 |

Примечание: *Больницы, станции скорой медицинской помощи, бассейны имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается от населения района в целом

  - Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,  водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Пестречинском районе не имеет четко сложившейся структуры и организации. На территории района сформировались локальные центры и зоны рекреационной и туристической активности с различной степенью посещаемости, практически не связанные между собой туристическими связями.

При организации массового отдыха, экскурсий, туристических мероприятий необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок.

  - Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Для оценки историко-культурного потенциала территории Республики Татарстан необходим анализ градостроительной практики всех периодов исторического развития. Государственность на территории Республики Татарстан появляется вместе с появлением городов в домонгольский период.

Опираясь на данные археологических и исторических исследований и рассматривая территорию Пестречинского района в контексте исторического развития Волго-Камья, можно выделить следующие этапы градостроительного освоения на данной территории:

догородской  - III тыс. до н.э. до начала X века;

- домонгольский - X-XIII (1236-монгольское нашествие на Булгарию);

- золотоордынский   - 1236-1438 (основание казанского ханства)

- ханский - 1438-1552 (присоединение к Российскому государству);

- русский ранний - 1552-1708 гг. (создание Казанской губернии);

- губернский  феодальный - 1708-1861;

- губернский капиталистический - 1861-1920 (создание ТАССР);

- советский - 1920-1956 (до затопления Куйбышевского водохранилища);

- социалистический - 1956- 1992 (образование Республики Татарстан);

- постсоветский - 1992-с.д.

Из выявленных объектов культурного наследия Пестречинского муниципального района, состоящих на государственной охране, в Пестречинском сельском поселении находятся:

– Церковь святого пророка Божия Илии в н.п. Шихазда;

– Церковь святителя Николая Чудотворца в н.п. Пестрецы.

Других выявленных объектов культурного наследия и памятников археологии на территории Пестречинского сельского поселения не имеется.

  - Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Пестречинского сельского поселения является частью транспортной структуры Пестречинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

    - Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги общего пользования

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Пестречинского сельского по форме собственности.

Существующие автомобильные дороги Пестречинского сельского поселения представлены дорогами регионального или межмуниципального и местного значений.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории 16К-1323 М7 «Волга»-Кулаево-Пестрецы с асфальтобетонным типом покрытия;

- автомобильная дорога IV категории 16К-1329 Пестрецы-Чита-Янцеварцы с асфальтобетонным типом покрытия;

- автомобильная дорога IV категории 16К-1338 Старое Шигалеево-Пестрецы с асфальтобетонным типом покрытия;

- автомобильная дорога IV категории 16К-1339 «Старое Шигалеево – Пестрецы» - Ленино-Кокушкино с асфальтобетонным типом покрытия.

Перечень и протяженность автомобильных дорог в границах Пестречинского сельского поселения представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Перечень автомобильных дорог Пестречинского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное | переходное | грунтовое |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | «Волга»-Кулаево-Пестрецы | 3,1 | 3,1 | - | - |
| 2 | Пестрецы-Чита-Янцеварцы | 6,9 | 6,9 | - | - |
| 3 | Старое Шигалеево-Пестрецы |  |  | - | - |
| 4 | «Старое Шигалеево – Пестрецы» - Ленино-Кокушкино | 2,4 | 2,4 | - | - |
|  | Всего | 12,4 | 12,4 | - | - |
|  | Автодороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | «Подъезд к п.Козий Починок» | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 2 | «Подъезд к полигону ТБО» | 0,68 | - | 0,68 | - |
|  | Всего | 0,92 | 0,24 | 0,68 | - |
|  | ИТОГО | 13,32 | 12,64 | 0,68 | - |

    - Искусственные сооружения

Согласно картографическому материалу на территории Пестречинского сельского поселения расположено 4 моста:

- на автомобильной дороге регионального значения 16К-1323 М-7 «Волга» - Кулаево – Пестрецы через р.Сула;

- на автомобильной дороге регионального значения 16К-1329 Пестрецы – Чита – Янцеварцы через р.Мешу;

- на автомобильной дороге регионального значения 16К-1338 Старое Шигалеево – Пестрецы через р.Сула;

- на подъезде к н.п.Козий Починок через р.Сула.

    - Придорожный сервис

Объект дорожного сервиса является важной составной частью благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности движения автотранспорта.

Объекты придорожного сервиса, расположенные на территории Пестречинского сельского поселения представлены станцией технического обслуживания (СТО), автозаправочными станциями в с.Пестрецы.

    - Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

По территории Пестречинского сельского поселения проходят следующие трубопроводы:

- газопровод-отвод на ГРС Черниково;

- газопровод-отвод на р.ц. Пестрецы;

  - Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

Население деревень и сел Пестречинского сельского поселения использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды. Население пользуется водой из артезианских скважин и каптированного родника.

Также часть населения используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения воду из необустроенных родников и индивидуальных скважин.

Поверхностные воды на территории Пестречинского сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения. Основным источником поверхностных вод для потребителей Пестречинского СП является р.Меша и ее притоки.

Централизованной системой водоснабжения не охвачены отдельные участки индивидуальной застройки сельского поселения. Данные потребители пользуются водой из водоразборных колонок и индивидуальных скважин. Также часть домохозяйств пользуются водой из необустроенных родников.

В населенных пунктах Пестречинского СП централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют. Население, в том числе жители многоквартирных домов пользуется в основном индивидуальными 2-контурными газовыми котлами, обеспечивающими теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Водопроводные сети и сооружения централизованной системы водоснабжения на территории поселения, а также канализационные сети и очистные сооружения канализации находятся на балансе органа местного самоуправления; обслуживаются и эксплуатируются ООО «Теплострой».

    - Канализация

В настоящее время инфраструктура канализации Пестречинского сельского поселения имеется частично в с.Пестрецы. К сети централизованной системы канализации подключены многоквартирные дома, объекты бюджетной сферы, часть предприятий местной промышленности. Схема существующей канализации - самотечнонапорная.

Биологические очистные сооружения с.Пестрецы проектной производительностью 1100 м3 /сут. расположены в 500 м западнее с.Пестрецы. Хозяйственно-бытовые стоки от потребителей северо-западной части с.Пестрецы поступают самотеком на 6 КНС, откуда по напорным коллекторам D300мм подаются в приемную камеру БОС.

После очистки сточные воды по самотечному трубопроводу D300 мм сбрасываются в р.Меша.

Сети канализации в с.Уланово, д.Шихазда и п.Козий Починок отсутствуют. Хозбытовые стоки от абонентов, расположенных в зонах индивидуальной застройки с.Пестрецы, с.Уланово, откачиваются из индивидуальных септиков и вывозятся на очистные сооружения автомобильным транспортом эксплуатирующей организации ООО «Теплострой» на основании заключенных с домовладельцами договоров на вывоз жидких бытовых отходов.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

    - Инфраструктура обращения с отходами

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание не утилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности.

Население перегружают мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО) (н.п. Шихазда, Козий Починок). На территории н.п. Пестрецы и Уланово организованы контейнерные площадки для сбора ТКО. На сегодняшний день проводятся мероприятия по обеспечению всех населенных пунктов сельского поселения контейнерными площадками.

Также на территории сельского поселения имеются садовые некоммерческие товарищества, на территории которых организованы площадки для сбора отходов (бункера).

Централизованный сбор ТКО производится силами спецавтотранспорта ООО «Мехуборка». Коммунальные отходы из Пестречинского сельского поселения вывозятся, в соответствии с заключенными договорами, на полигон ТКО с. Пестрецы.

Свалки ТКО и снега на территории поселения отсутствуют. Пункты приема вторичного сырья (вторичных материальных ресурсов) на территории поселения также отсутствуют.

Места складирования промышленных отходов на рассматриваемой территории отсутствуют. Образующиеся промышленные отходы передаются специализированным организациям, на договорной основе, для дальнейшей переработки и (или) захоронения.

Источником образования навоза на территории сельского поселения являются фермы КРС и личные подсобные хозяйства населения. Навозо- и пометохранилища на территории поселения отсутствуют. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территории фермы, приусадебных участках, далее используются в качестве органического удобрения.

Так же на территории сельского поселения имеется 1 биотермическая яма и один сибиреязвенный скотомогильник, оба поставленны на кадастровый учет как объект капитального строительства (ОКС) с кадастровыми номерами 16:33:021125:391, 16:33:000000:1242.

    - Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время населенные пункты Пестречинского сельского поселения застроены в основном частными домами «усадебной застройки».

Отопление усадебной застройки в основном осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Многоквартирные жилые дома используют центральное отопление от котельных.

Общественные учреждения (школы, д/сады, дом культуры) поселковая администрация – пользуются БМК (блочно-модульная котельная) для нужд теплоснабжения.

Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

    - Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Пестречинского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода-отвода Миннибаево-Казань, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в сельские населенные пункты Пестречинского сельского поселения подается от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

В с. Пестрецы имеется Пестречинская районная эксплуатационная газовая служба (РЭКС) ЭПУ «Приволжскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».

    - Электроснабжение

Электроснабжение Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района осуществляется от следующей высоковольтной подстанции, см. таблицу 2.7.6.1.

Таблица 2.7.6.1

Данные по подстанциям Приволжских электрических сетей

| Место расположения | Диспетчерский номер или название | Количество трансформаторов | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Напряжение подстанций, кВ | Резерв мощности центров питания, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ, Пестречинский МР, п. Пестрецы | ПС «Пестрецы» | 1 | 6,3 | 110/10 | 2517,4 |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Пестречинского сельского поселения выполнено воздушными ВЛ 10 кВ. На территории расположены следующие линии электропередач:

- ВЛ 110 кВ Шигалеево-Пестрецы;

- ВЛ 110 кВ Ленино-Кокушкино-Пестрецы;

- ВЛ 110 кВ Пестрецы-25 октября;

- ВЛ 110 кВ Пестрецы-Аэропорт с отпайкой на ПС Ильинка;

- ВЛ 110 кВ Пестрецы-Ильинка;

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передачи электроэнергии взаиморезервируемые

Существующий тип схемного решения электросетей – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

    - Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Пестречинского сельского поселения осуществляется от телефонных станций, расположенных на территории поселения.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также частично проводами по опорам связи.

Для охвата населения сотовой связью, на территории Пестречинского сельского поселения расположены 4 вышки сотовой связи принадлежащих ПАО «МегаФон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕСТРЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Пестречинского муниципального района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Пестречинского муниципального района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Генеральный план Пестречинского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Пестречинского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2025 г.) составит 12984 чел., на расчетный срок реализации генерального плана (2040г.)  – 17544 человек.

Прогноз общей численности населения представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Пестречинского сельского поселения, человек

| Наименование | 2019 г. | 2025 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пестречинское СП, в том числе | 11148 | 12984 | 17544 |
| с.Пестрецы | 10323 | 12157 | 16639 |
| д.Уланово | 458 | 466 | 574 |
| п.Козий Починок | 11 | 11 | 10 |
| д.Шихазда | 356 | 350 | 321 |

Таблица 3.1.2

Прогнозная численность детей и подростков, человек

| Наименование | 2025 г. |  | 2035 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-6 л. | 7-17 л. |  | 1-6 л. | 7-17 л. |
| Пестречинское СП | 1139 | 1678 |  | 1372 | 2983 |

3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Пестречинского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Пестречинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан Пестречинский муниципальный район и в частности Пестречинское сельское поселение, входящие в состав Казанской агломерации, являются территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация расселения», «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», «Пригородная зона Казани», «Редевелопмент промышленных зон», «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», «Чистый путь», тиражирование проекта по управлению отходами в Казанской экономической зоне.

3.2.1. Минерально-сырьевой комплекс

В пределах территории сельского поселения выявлено Улановская, Восточно-Улановская, Шигалеевская перспективные структуры с ресурсами УВС, которые в настоящее время не разрабатываются.

3.2.2. Развитие промышленного производства

В целях развития промышленного производства Пестречинского сельского поселения генеральным планом на первую очередь предусмотрено создание перспективной производственной площадки IV и V класса опасности общей площадью 30,42 га северо-западнее с.Пестрецы (см. табл.3.2.2.1).

3.2.3. Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом намечаются следующие мероприятия:

- Строительство фермы КРС на севере от с.Пестрецы до 50 голов.

3.2.4. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Пестречинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Пестречинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименова-ние объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | северо-западнее с.Пестрецы | перспективная производственная площадка | создание условий для развития промышленного производства не выше V класса опасности | га | - | 15,09 | + | - | Генеральный план Пестречинского СП |
| 2 | северо-западнее с.Пестрецы | перспективная производственная площадка | создание условий для развития промышленного производства не выше IV класса опасности | га | - | 15,33 | + | - | Генеральный план Пестречинского СП |

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Генеральным планом предлагаются площадки нового жилищного строительства общей площадью 5,99 га. в с. Пестрецы под ИЖС планируется 0,02 га., под многоквартирное жилье 5,97 га.

Также генеральным планом предусматривается, что новое жилищное строительство на территории Пестречинского сельского поселения будет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов и свободных территорий в границах населенных пунктов.

Таблица 3.3.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Пестречинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существую-щая | Дополни-тельная / новая | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы | жилищный фонд в существующих границах | новое строительство | га | - | 5,99 | + |  | Генеральный план Пестречинского СП |

  - . Развитие системы обслуживания населения

    - Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Одной из основных целей генерального плана Пестречинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

При разработке мероприятий по развитию социальной инфраструктуры поселения были учтены мероприятия:

- Схем территориального планирования Республики Татарстан и Пестречинского муниципального района;

- Стратегии социально-экономического развития Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (далее – Стратегия СЭР Пестречинского муниципального района).

Для расчета потребности в новом строительстве объектов районного уровня обслуживания (организации дополнительного образования детей, больницы, станции скорой медицинской помощи, центральные библиотеки, бассейны) необходимо вести расчет на население Пестречинского муниципального района в целом.

Согласно прогнозу численности населения, к 2025 году в районе будет проживать 52 666 человек, к 2040 году – 90 166 человек.

Количество детей школьного возраста (7-17 лет) к 2025 и 2040 году составит 5820 и 10230 человек соответственно.

Расчет необходимых мощностей объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.1.

Обеспеченность объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания к 2040 году представлена в таблице 3.4.1.2

Образовательные организации

Организации дошкольного образования

На первую очередь генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- строительство детского сада мощностью 68 мест в с.Пестрецы;

- строительство детского сада мощностью 40 мест в д.Шихазда;

На расчетный срок генерального плана предлагается:

- строительство детского сада мощностью 113 мест в с.Пестрецы;

Общеобразовательные организации

Генеральным планом Пестречинского сельского поселения на первую очередь потребность в общеобразовательных учреждениях составит 53 места, к 2040 году – 810 мест.

Организации дополнительного образования детей

Генеральным планом предлагается организация кружков на базе общеобразовательных школ, культурных и спортивных учреждений мощностью 3320 мест на первую очередь, 4410 мест – на вторую очередь.

Медицинские организации и объекты социального обслуживания

Генеральным планом на первую очередь потребность в больничных организациях к 2025 году в Пестречинском муниципальном районе составит 568 коек, к 2040 году – дополнительно 505 коек.

Также на первую очередь предлагается увеличение станции скорой медицинской помощи мощностью 2 машины и на расчетный срок 4 машины.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом Пестречинского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- строительство клубных учреждений мощностью 259 места на первую очередь, 319 мест – на расчетный срок в составе проектируемых школ, культурных и спортивных учреждениях, многоквартирных жилых домов в с.Пестрецы.

Объекты физической культуры и спорта

Другие спортивные объекты

На территории Пестречинского сельского поселения на первую очередь предусмотрено строительство картодрома.

Бассейны

Генеральным планом Пестречинского сельского поселения мероприятий по новому строительству бассейнов не предлагается в связи с невозможностью размещения дополнительной мощности в 6200 кв.м зеркала воды за период реализации генерального плана до 2040 года, достижение нормативного значения возможно на перспективу.

Спортивные залы

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство спортивных залов общей мощностью 1073 кв.м. в с.Пестрецы.

На расчетный срок предлагается строительство спортивных залов в составе проектируемых спортивных объектов, объектов культуры, многоквартирных жилых домов, объектов культуры общей мощностью 1596 кв.м.

Плоскостные сооружения

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство плоскостных сооружений в составе проектируемых школ, культурных и спортивных учреждениях, многоквартирных жилых домов в с.Пестрецы и д.Шихазда общей мощностью 13383 кв.м на первую очередь, 8890 кв.м – на расчетный срок.

Кредитно-финансовые учреждения и организации управления

Административные здания

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство базы Пестречинского РЭС.

Отделения банков

Генеральным планом на расчетный срок предлагается в с.Пестрецы строительство одного отделения банка.

Предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом в составе предприятий торговли, многоквартирных домов в с.Пестрецы предлагается строительство предприятий бытового обслуживания общей мощностью 37 рабочих места на первую очередь, 32 места – на расчетный срок.

Предприятия общественного питания

Генеральным планом предлагается строительство предприятий общественного питания в составе объектов многофункциональной общественно-деловой застройки общей мощностью 174 посадочных места – на расчетный срок.

Полиция

Генеральным планом предлагается увеличение количества участковых до 4 на первую очередь, до 1 на расчетный срок.

Таблица 3.4.1.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Пестречинского сельского поселения

| Наименование объекта | Единица измерения | Норма | Существующее положение на исходный год | Потребность для сельского поселения |  | Потребное новое строительство |  |  | Обеспеченность к 2040 г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2025г.) | Расч. срок (2040г.) | 1 очередь (2025г.) | Расч. срок (2040г.) | Существующее сохраняемое |  |
| Организации дошкольного образования (детские сады) | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 860 | 968 | 1081 | 108 | 113 | 221 | 100 |
| Организации общего образования (общеобразовательные школы) | место | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 1625 | 1678 | 2488 | 53 | 810 | 863 | 100 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120 % от школьников | 2500 | 5820 | 10230 | 3320 | 4410 | 7730 | 100* |
| Больницы | больничная койка | 13,47 коек на 1000 человек | 142 | 710 | 1215 | 568 | 505 | 1073 | 100* |
| Амбулаторно-поликлинические организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 человек | 400 | 236 | 319 | 0 | 0 | 400 | 100 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 человек | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 100* |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс. чел. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м пола | 350 кв.м на 1000 человек | 3470 | 4543 | 6139 | 1073 | 1596 | 2669 | 100 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 человек | 11920 | 25303 | 34193 | 13383 | 8890 | 22273 | 100 |
| Бассейны | кв.м. зеркала воды | 75 кв.м на 1000 человек | 562 | 3945 | 6762 | 3383 | 2817 | 6200 | 100* |
| Клубы, Дома культуры | место | 70 мест на 1000 человек | 650 | 909 | 1228 | 259 | 319 | 578 | 100 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 8 тыс. экземпляров на 1000 чел. в районном центре, дополнительно 0,5 тыс. экземпляров на 1000 чел. в сельских поселениях | 261 000 | 130 000 | 185 000 | 0 | 0 | 261 000 | 100* |
| Магазины | кв.м торговой площади | 300 кв.м на 1000 человек | 27890 | 3894 | 5262 | 0 | 0 | 27890 | 100 |
| Предприятия питания | место | 40 мест на 1000 человек | 528 | 518 | 702 | 0 | 174 | 174 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 54 | 91 | 123 | 37 | 32 | 63 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс.человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Отделения банков | объект | 1 опер.касса на 10-30 тыс. жителей | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | 1 уполномоченный полиции | 1 участковый на 2,8-3 тыс.человек | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 100 |
| районные (городские народные) суды | рабочее место | 1 судья на 30 тыс. человек | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 139 | 78 | 106 | 0 | 0 | 139 | 100 |
| Нотариальные конторы | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |

*Больницы, станции скорой медицинской помощи, бассейны, организации дополнительного образования детей, центральные библиотеки имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается от населения района в целом.

Таблица 3.4.1.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Пестречинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт |  |  |  |  |  | Наименование объекта |  |  |  | Вид мероприятия |  | Единица измерения |  |  |  | Мощность |  |  |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сущест вующая |  |  | Дополнит ельная |  |  | 1 очередь (до 2025г.) |  | Расч. срок (до 2040г.) |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пестречинское СП |  |  |  |  |  | опорный пункт полиции |  |  |  | Новое строительство |  | место |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | + |  | - |  |  |  |  | Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  | + |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | с.Пестрецы |  | станция скорой медицинской помощи |  |  |  | увеличение мощности |  |  | машина |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | + |  |  |  | - |  |  |  | Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 2 |  |  | с.Пестрецы |  | Больница |  |  |  | увеличение мощности |  |  | койка |  |  | 142 |  |  |  | 568 |  |  | + |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | с.Пестрецы |  |  |  | База Пестречинского РЭС | Новое строительство |  |  |  | Объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 | + |  |  |  |  |  | - |  | Генеральный план Пестречинского СП |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы |  |  |  |  |  | Общеобразовательная школа |  |  |  | Новое строительство |  | место |  |  |  | 1625 |  |  | 53 |  |  | + |  | - |  |  |  |  | Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  | - |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Пестрецы |  |  |  |  |  | Детский сад |  |  |  | Новое строительство |  | место |  |  |  | 860 |  |  | 68 |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  | - |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Шихазда |  |  |  |  |  | Детский сад |  |  |  | Новое строительство |  | место |  |  |  | - |  |  | 40 |  |  | + |  | - |  |  |  |  | СТП Пестречинского МР Генеральный план Пестречинского СП |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы |  |  |  |  |  | кружки детского творчества при общеобразовательных организациях, учреждениях культуры, спорта |  |  |  | организационное |  | место |  |  |  | 2500 |  |  | 3320 |  |  | + |  | - |  |  |  |  | СТП Пестречинского МР Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4410 |  |  | - |  | + |  |  |  |  |  |
| Другие спортивные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Пестрецы |  |  |  | картодром |  |  |  | Новое строительство |  |  |  | Объект |  |  |  | - |  | 1 |  |  |  | + | - |  |  | СТП Пестречинского МР Генеральный план Пестречинского СП |  |  |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Пестрецы |  |  |  | Спортивные залы при общеобразовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, многоквартирных жилых домов |  |  |  | Новое строительство |  |  |  | кв.м |  |  |  | 3470 |  | 1073 |  |  |  | + | - |  |  | Генеральный план Пестречинского СП |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1596 |  |  |  | - | + |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПоСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы |  |  |  |  |  | плоскостные сооружения при общеобразовательных организациях, культурных и спортивных учреждениях, многоквартирных жилых домов |  |  |  | Новое строительство |  | кв.м |  |  |  | 11920 |  |  | 12783 |  |  | + |  | - |  |  |  |  | СТП Пестречинского МР Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8890 |  |  | - |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Шихазда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новое строительство |  | кв.м |  |  |  | - |  |  | 600 |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы |  |  |  |  |  | Отделение банка |  |  |  | Новое строительство |  | объект |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | - |  | + |  |  |  |  | Генеральный план Пестречинского СП |
| Предприятия питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы |  |  |  |  |  | предприятия общественного питания |  |  |  | Новое строительство |  | место |  |  |  | 528 |  |  | 174 |  |  | - |  | + |  |  |  |  | Генеральный план Пестречинского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы |  |  |  |  |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  | Новое строительство |  | рабочее место |  |  |  | 54 |  |  | 30 |  |  | + |  | - |  |  |  |  | Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | - |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Шихазда |  |  |  |  |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  | Новое строительство |  | рабочее место |  |  |  | - |  |  | 7 |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |

3.4.2. Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом Пестречинского сельского поселения предлагается осуществить перевод земельных участков под кладбищами в категорию земель «земли промышленности и иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования – 12.1. «Ритуальная деятельность».

Таблица 3.4.2.1.

Перечень земельных участков предлагаемых к переводу

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование |  | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь переводимого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по классификатору | по документу |  |  |  |  |
| д.Шихазда |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:33:120301:121 | земли населенных пунктов | Под иными объектами специального назначения | земельные участки кладбиш, крематориев | 0.63 | 0.63 | земли промышленности и иного специального назначения | 12.1. Ритуальная деятельность |
| Итого к переводу |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |

  - Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Основным направлением внутреннего туризма является удовлетворение местного населения в кратковременном и долговременном отдыхе, что обеспечивается наличием соответствующих рекреационных объектов (домов отдыха, туристических баз и кемпингов, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, туристических баз выходного дня, загородных домов и др.) и открытых пространств для отдыха (лесов, водных объектов, пригодных для ведения рекреационной деятельности, оборудованных пляжей).

Одним из условий удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе является наличие оборудованных пляжей. Для создания благоприятных и безопасных условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения нормативных потребностей местного и сезонного населения в оборудованных пляжах генеральным планом Пестречинского сельского поселения и Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается проведение мероприятий по разработке проектов и организации зон рекреации водных объектов, что предусматривает:

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных зон рекреации, используемых для купания,

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пляжей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №256 от 23.04.2009 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Пестречинского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационной системы в Пестречинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существую-щая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пестречинское СП | Разработка проектов организации зон рекреации на водных объектах (официальных пляжей) | Организационное мероприятие |  |  |  | + | + | СТП Пестречинского района |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пестречинское СП | Организации зеленых насаждений общего пользования | Организационное мероприятие | га | - | - | + | + | Генеральный план Пестречинского СП |

  - Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Пестречинского сельского поселения в составе Генерального плана Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Пестречинского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Пестречинского сельского поселения.

    - Развитие автомобильных дорог

Направления по развитию автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района, поэтому генеральным планом Пестречинского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Республики Татарстан в границах Пестречинского сельского поселения предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги регионального значения «Обход с.Пестрецы».

    - Развитие трубопроводного транспорта

Мероприятий по развитию трубопроводного транспорта Схемой территориального планирования Российской Федерации и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

    - Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предлагается строительство улично-дорожной сети на территориях нового жилищного строительства, а также капитальный ремонт существующих дорог внутри населенных пунктов.

    - Развитие придорожного сервиса

Генеральным планом Пестречинского сельского поселения предусмотрены территории общей площадью 2,25 га для размещения объектов придорожного сервиса, вдоль автомобильной дороги IV категории 16К-1323 М7 «Волга»-Кулаево-Пестрецы.

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Пестречинского сельского поселения представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Пестречинского сельского поселения.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| Мероприятия РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пестречинское СП | Обход с.Пестрецы | новое строительство | км |  | 12,4 | + | + | СТП РТ, СТП Пестречинского МР |
| Мероприятия МеСТНОГО (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пестречинское СП | подъезд к полигону ТКО | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,119 | - | + | - | СТП Пестречинского МР |
| 2 | с.Пестрецы | Резервная территория, под объекты придорожного сервиса | новое строительство | га | - | 2,25 | + | + | ГП Пестречинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пестречинское СП | Улично-дорожная сеть | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 10,7 | - | + | + | Генеральный план Пестречинского СП |
| 2 | Пестречинское СП | Улично-дорожная сеть на свободных жилых территориях в границах населенных пунктов | новое строительство | км |  | 16,4 | + | + |  |

  - Предложения по изменению границ населенных пунктов Пестречинского сельского поселения

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. № 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

В связи с вышесказанным, в настоящее время разрабатывается проект генерального плана Пестречинского сельского поселения.

В 2009 году был выполнен генеральный план районного центра с.Пестрецы, который прошел процедуру согласования в Кабинете Министров Республики Татарстан и был согласован 18.02.2010. Решением Совета Пестречинского сельского поселения №39 от 15.11.2011 года был утвержден.

В качестве существующих границ населенных пунктов Пестречинского сельского поселения были приняты границы согласно генеральному плану Пестречинского сельского поселения, утвержденному Советом Пестречинского сельского поселения от 15.11.2011 № 39.

Генеральным планом Пестречинского сельского поселения предлагается изменение границ с.Пестрецы, д.Шихазда, д.Уланово.

Обоснованием для исключения земельных участков из границ населенных пунктов является отсутствие обоснования по включению данных земельных участков в границу населенных пунктов в предыдущем утвержденном проекте в генеральный план, а также в целях устранения пересечений земельных участков, что противоречит законодательству (ЗК РФ статья 11.9 п. 3), в связи с корректировкой границ населенных пунктов.

Обоснованием для включения земельных участков в границу населенного пункта с.Пестрецы является Постановление Кабинета Министров РТ от 15.07.2008 №508 «О включении земельных участков в границы с.Пестрецы Пестречинского муниципального района».

Перечень земельных участков, которые включаются в границы и исключаются из границ населенного пункта, с указанием категории земель, к которым планируется отнести этот земельный участок, и целей его планируемого использования представлен в таблице 3.7.1.

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов Пестречинского сельского поселения представлен в таблице 3.7.2.

3.7.1. Земельные участки категории земель «земли населенных пунктов», располагаемые за пределами установленных границ населенных пунктов и не предлагаемые к включению в границы населенных пунктов

Обоснование отсутствия необходимости включения в границу населенного пункта является наличие реестровых ошибок. На территории сельского поселения имеются земельные участки категории земель «земли населенных пунктов», располагаемые за пределами границ населенных пунктов, установленных Генеральным планом Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, №39 от 15.11.2011 года. Включение данных земельных участков в границы населенных пунктов настоящим проектом не планируется. В отношении данных земельных участков требуется изменение категории земель.

Информация об указанных земельных участках и предполагаемая категория земель приведены в таблице 3.7.1.1.

Таблица 3.7.1.1

| № п/п | Кадастровый номер | Местоположение | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м | Планируемая категория земель | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16:33:120201:253 | Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Пестречинское сельское поселение, д Уланово | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | 1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Трубопроводный транспорт |
| 2 | 16:33:120201:258 |  |  | Под иными объектами специального назначения | 1 |  |  |
| 3 | 16:33:120201:254 |  |  |  | 7 |  |  |
| 4 | 16:33:120201:256 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 16:33:120301:1 | Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Пестречинское сельское поселение, д Шихазда | Земли населённых пунктов | Под иными объектами специального назначения | 3 555 |  | Предоставление коммунальных услуг |
| 6 | 16:33:120301:167 | Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Пестречинское сельское поселение, д Шихазда | Земли населённых пунктов | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства | 238 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт |

Таблица 3.7.1

Перечень земельных участков/кадастровых кварталов, включаемых в границы территорий населенных пунктов и исключаемых из них в Пестречинском сельском поселении

| Кадастровый номер земельного участка/номер кадастрового квартала |  | Категория земель |  |  |  |  | Разрешенное использование* |  |  |  | Площадь всего земельного участка по кадастру, кв.м | Площадь включаемого/исключаемого земельного участка, кв.м |  | Планируемая категория |  | Планируемое разрешенное использование** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Пестрецы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:33:120121:10 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1137 | 1500 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:120121:11 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1157 | 1500 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:100904:79 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 320 557 | 320 557 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121418:16 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 52 195 | 52 195 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121418:6 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 52 204 | 52 204 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121418:21 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 397 341 | 397 341 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121418:22 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 402 933 | 402 933 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121410:22 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 541 062 | 197 093 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121418:2 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  |  | 50 000 | 50 000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121418:7 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 191 241 | 191 241 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121410:53 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 299 666 | 299 666 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121410:62 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 40 666 | 33 787 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121410:12 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 691 498 | 6 651 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121410:52 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 2 128 235 | 394 570 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121410:109 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для иных видов сельскохозяйственного использования |  |  |  | 38 726 | 38 726 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121410:52 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для размещения водных объектов |  |  |  | 14 237 | 14 237 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для размещения водных объектов |
| 16:33:121402:3 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 273 682 | 13 665 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:000000:2995 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для общего пользования |  |  |  | 14 076 | 1 521 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Отдых (рекреация) |
| 16:33:121412:54 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 1 680 605 | 648 499 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121412:985 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для иных видов сельскохозяйственного использования |  |  |  | 7 100 | 7 100 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121412:964 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 153 373 | 124 607 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Научно-производственная деятельность (6.12) |
| 16:33:121412:50 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 133 833 | 133 833 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121412:970 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 10 327 | 10 327 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Общественное использование объектов капитального строительства |
| 16:33:121412:971 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 7 596 | 7 596 |  |  |  | Энергетика |
| 16:33:121412:967 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |  | Для размещения коммунальных, складских объектов |  |  |  | 51 | 51 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Энергетика |
| 16:33:121412:968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 53 |  |  |  | Общественное использование объектов капитального строительства |
| 16:33:121412:993 |  |  |  |  |  |  | Ритуальная деятельность |  |  |  | 27 344 | 25 726 |  |  |  | Ритуальная деятельность |
| 16:33:121412 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 101 570 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:120120 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 45 731 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:120133 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 12 717 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:120129 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 7372 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:120128 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 5269 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:120101 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 10 062 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121419 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 81 047 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| 16:33:121419:2 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 921 | 921 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:3 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1003 | 1003 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:5 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:6 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1024 | 1024 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:7 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1144 | 1144 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:8 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:9 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 993 | 993 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:10 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1405 | 1405 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:11 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1030 | 1030 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:12 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 998 | 998 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:13 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 994 | 994 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:14 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1017 | 1017 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:15 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1052 | 1052 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:16 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 599 | 599 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:17 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1038 | 1038 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:18 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1044 | 1044 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:19 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1176 | 1176 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:20 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1212 | 1212 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:21 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 999 | 999 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:22 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 802 | 802 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:23 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1600 | 1600 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:24 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1196 | 1196 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:26 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:27 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1044 | 1044 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:28 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 998 | 998 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:29 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 942 | 942 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:30 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1499 | 1499 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:31 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 995 | 995 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:32 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 593 | 593 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:33 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1071 | 1071 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:34 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 940 | 940 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:36 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 989 | 989 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:37 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1009 | 1009 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:38 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1221 | 1221 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:39 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 988 | 988 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:40 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1085 | 1085 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:41 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 935 | 935 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:42 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 960 | 960 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:43 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1018 | 1018 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:44 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1008 | 1008 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:45 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1004 | 1004 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:46 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1022 | 1022 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:47 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 858 | 858 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:48 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1583 | 1583 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:49 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1088 | 1088 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:50 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1022 | 1022 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:51 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1022 | 1022 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:52 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 926 | 926 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:53 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1061 | 1061 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:54 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1029 | 1029 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:55 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 998 | 998 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:56 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1041 | 1041 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:57 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 613 | 613 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:58 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1064 | 1064 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:59 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 941 | 941 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:60 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1017 | 1017 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:61 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1002 | 1002 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:62 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1020 | 1020 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:63 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 972 | 972 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:65 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:66 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1066 | 1066 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:67 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 993 | 993 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:68 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1086 | 1086 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:69 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 958 | 958 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:70 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1207 | 1207 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:71 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1001 | 1001 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:72 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 879 | 879 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:73 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1088 | 1088 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:74 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 869 | 869 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:75 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 922 | 922 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:76 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1001 | 1001 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:77 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 994 | 994 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:79 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1145 | 1145 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:80 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 981 | 981 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:81 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 937 | 937 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:82 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1002 | 1002 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:83 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1026 | 1026 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:84 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1103 | 1103 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:86 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1061 | 1061 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:87 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1063 | 1063 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:88 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1314 | 1314 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:89 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 575 | 575 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:90 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:93 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:94 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 838 | 838 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:102 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 942 | 942 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:103 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1024 | 1024 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:104 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 999 | 999 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:105 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 998 | 998 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:106 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:107 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 908 | 908 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:108 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 919 | 919 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:109 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:111 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 727 | 727 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:112 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:113 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 900 | 900 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:114 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:115 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 993 | 993 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:116 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1116 | 1116 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:117 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1077 | 1077 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:118 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1127 | 1127 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:119 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1162 | 1162 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:120 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 966 | 966 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:121 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1053 | 1053 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:122 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1213 | 1213 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:123 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:124 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1012 | 1012 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:125 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 953 | 953 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:126 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:127 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 959 | 959 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:128 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 717 | 717 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:129 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:130 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 783 | 783 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:131 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1100 | 1100 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:132 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 953 | 953 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:133 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 942 | 942 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:134 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:135 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1041 | 1041 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:136 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:137 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1068 | 1068 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:138 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1023 | 1023 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:139 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 854 | 854 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:140 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1023 | 1023 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:141 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1034 | 1034 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:142 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 997 | 997 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:143 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:144 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1048 | 1048 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:3339 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 789 | 789 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:121419:25 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 938 | 938 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:503 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1117 | 1117 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:530 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1031 | 1031 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:921 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1500 | 1500 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:1153 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1193 | 1193 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:2065 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1194 | 1194 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:2070 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 924 | 924 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:2192 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1085 | 1085 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:2600 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 1047 | 1047 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:3418 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 17850 | 17850 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:3623 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 950 | 950 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| 16:33:000000:3625 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |  |  |  | 960 | 960 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
| Итого исключаемые земли из с.Пестрецы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 843 006 |  |  |  |  |
| д.Шихазда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:33:120301:121 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Под иными объектами специального назначения |  |  |  | 6 361 | 6 361 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Ритуальная деятельность |
| 16:33:120301:166 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства |  |  |  | 65 | 65 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| Итого исключаемые земли из д.Шихазда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 426 |  |  |  |  |
| д.Уланово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:33:120201 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Территории общего пользования |  |  |  | - | 49 850 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Сельскохозяйственное использование |
| Итого исключаемые земли из д.Уланово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 850 |  |  |  |  |
| ИТОГО ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 899 282 |  |  |  |  |
| ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Пестрецы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:33:121410:54 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | 18 878 | 18 878 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121410:68 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 64 233 | 50 008 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121410:57 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для объектов жилой застройки |  |  |  | 63 354 | 5 731 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:120121:3 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 43 290 | 1200 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:120121:4 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | 213 758 | 213 758 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:120121:9 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | - |  |  |  | 143 493 | 128 622 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:120121:1 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для размещения коммунальных, складских объектов |  |  |  | 6720 | 6720 |  | Земли населённых пунктов |  | Предоставление коммунальных услуг |
| 16:33:120121:19 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для размещения коммунальных, складских объектов |  |  |  | 9119 | 9119 |  | Земли населённых пунктов |  | Предоставление коммунальных услуг |
| 16:33:121412:578 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 243 | 1 243 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:577 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 242 | 830 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:581 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 200 | 413 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:580 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 200 | 1200 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:579 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 200 | 1200 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:391 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 200 | 1200 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:390 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 200 | 1200 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:389 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1 200 | 500 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:394 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1200 | 214 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:393 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1029 | 1029 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:392 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1029 | 1029 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:435 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1040 | 1040 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:434 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1040 | 495 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:436 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1052 | 431 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121412:563 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 102 710 | 3329 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:2 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 268 844 | 268 844 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:7 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 197 255 | 197 255 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:345 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 44 | 44 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:347 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1354 | 1354 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:348 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1438 | 1438 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:349 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1440 | 1440 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:350 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1439 | 1439 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:351 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1438 | 1438 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:352 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1440 | 1440 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:353 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 3919 | 3919 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:354 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1591 | 1591 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:355 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1591 | 1591 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:356 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1592 | 1592 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:357 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1591 | 1591 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:358 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1591 | 1591 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:359 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1592 | 1592 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:360 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1067 | 1067 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:361 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1101 | 1101 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:362 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1526 | 1526 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:363 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1527 | 1527 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:365 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1526 | 1526 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:366 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1526 | 1526 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:367 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1527 | 1527 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:369 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 5041 | 5041 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:370 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1515 | 1515 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:371 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1514 | 1514 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:372 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1515 | 1515 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:373 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 755573 | 755573 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:374 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1516 | 1516 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:375 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1515 | 1515 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:376 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1515 | 1515 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:377 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1515 | 1515 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:378 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1516 | 1516 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:381 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 103 | 103 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:382 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1272 | 1272 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:383 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1468 | 1468 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:384 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1468 | 1468 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:385 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1468 | 1468 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:386 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1468 | 1468 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:387 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1468 | 1468 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:388 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1469 | 1469 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:389 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1469 | 1469 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:390 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1469 | 1469 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:391 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1468 | 1468 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:392 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 6165 | 6165 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:393 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1519 | 1519 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:394 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1518 | 1518 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:395 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1518 | 1518 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:396 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1518 | 1518 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:397 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1520 | 1520 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:398 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1518 | 1518 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:399 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1518 | 1518 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:400 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1519 | 1519 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:401 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1520 | 1520 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:402 |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  | 1519 | 1519 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:403 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1043 | 1043 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:404 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 177 | 177 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:407 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1539 | 1539 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:408 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1540 | 1540 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:409 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1538 | 1538 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:410 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1538 | 1538 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:411 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1539 | 1539 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:412 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1539 | 1539 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:413 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1539 | 1539 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:414 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1540 | 1540 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:415 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 2 | 2 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:417 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 210141 | 210141 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:418 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 763 | 763 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:419 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 763 | 763 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:425 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 61319 | 61319 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:431 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:432 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 42773 | 42773 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:433 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 926 | 926 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:434 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 600 | 600 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:436 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:437 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:438 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:439 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:440 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:441 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 909 | 909 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:442 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 902 | 902 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:443 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:444 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:445 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:446 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:447 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:448 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:454 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1304 | 1304 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:455 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:456 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:457 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:458 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:459 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:460 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:461 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1400 | 1400 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:462 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1400 | 1400 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:463 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1400 | 1400 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:464 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:465 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:466 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:467 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:468 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:469 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:470 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:471 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:472 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:473 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:474 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:475 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:476 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:477 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:478 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:479 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:480 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1140 | 1140 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:481 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1120 | 1120 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:482 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:483 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:484 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:487 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 51037 | 51037 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:488 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:489 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 538 | 538 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:490 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 3288 | 3288 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:491 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 8107 | 8107 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:492 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:493 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1400 | 1400 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:494 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:495 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:496 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:497 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:498 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:499 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:500 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:501 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:502 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:503 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:504 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:505 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:506 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:507 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:508 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:509 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:510 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:511 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:512 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:513 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:514 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1039 | 1039 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:515 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1027 | 1027 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:517 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 4712 | 4712 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:520 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:521 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1003 | 1003 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:522 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:523 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:524 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:525 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:526 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:527 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:528 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:529 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:530 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:531 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:532 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1005 | 1005 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:533 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:534 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:535 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:536 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:537 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:538 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:539 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:540 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:541 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:542 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1007 | 1007 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:543 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:544 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:545 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:546 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:547 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:548 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:549 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:550 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1006 | 1006 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:551 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 837 | 837 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:552 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 700 | 700 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:553 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 5516 | 5516 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:558 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1500 | 1500 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:559 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:560 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:561 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:562 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:563 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:564 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:567 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:568 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1225 | 1225 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:569 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:570 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:571 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:572 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:573 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:574 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1001 | 1001 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:575 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:576 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:577 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:578 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:579 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:580 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:581 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:582 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:583 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1055 | 1055 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:584 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1129 | 1129 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:585 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:586 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:587 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:588 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:589 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:590 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:591 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1224 | 1224 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:592 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1499 | 1499 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:593 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1352 | 1352 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:594 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1357 | 1357 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:121413:595 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1000 | 1000 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:000000:3280 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 841 | 841 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:000000:3340 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1500 | 1500 |  | Земли населённых пунктов |  | Жилая застройка |
| 16:33:120132 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | 3980 |  | Земли населённых пунктов |  | Территории общего пользования |
| 16:33:120135 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 23614 |  | Земли населённых пунктов |  | Территории общего пользования |
| 16:33:120101 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 25443 |  | Земли населённых пунктов |  | Территории общего пользования |
| Итого включаемые земли в с.Пестрецы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 363 062 |  |  |  |  |
| д.Уланово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:33:120121:10 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1137 |  | 1500 | Земли населённых пунктов |  |  | Жилая застройка |
| 16:33:120121:11 |  | Земли населённых пунктов |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | 1157 |  | 1500 | Земли населённых пунктов |  |  | Жилая застройка |
| Итого включаемые земли в д.Уланово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366 062 |  |  |  |  |

* согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан

** в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Таблица 3.7.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов Пестречинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Поселенческого)значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы | территория населенного пункта | исключение из границы | га | 389,92 | - | + | - | Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  | включение в границы |  | - | 236,3 | + | - |  |
| 2 | д.Шихазда | территория населенного пункта | исключение из границы | га | 1,0 | - | + | - | Генеральный план Пестречинского СП |
| 3 | д.Уланово | территория населенного пункта | исключение из границы | га | 4,9 | - | + | - | Генеральный план Пестречинского СП |
|  |  |  | включение в границы |  | - | 0,3 | + | - |  |

  - . Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 3.8.1. Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

В связи с отсутствием в системе водоснабжения сельского поселения системы 100% коммерческого учета потребленной воды данные о фактических показателях баланса водопотребления основаны на величине фактического объема воды, поданной в сети с учетом показаний приборов учета потребления воды у абонентов, а также утвержденных нормативов потребления по объектам, на которых отсутствуют счетчики воды.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.1.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.1.1

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.1.2.

Таблица 3.8.1.2

Расчет водопотребления населением

| Сельское поселение | Исходный год (2019 г.), чел. |  | Первая очередь (2025 г.), чел. |  | Расчетный срок (2040 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 11148 | 3161,82 | 12984 | 3659,39 | 17544 | 4861,91 |
| с. Пестрецы | 10323 | 2792,22 | 12157 | 3289,29 | 16639 | 4474,56 |
| д. Уланово | 458 | 223,4 | 466 | 225,4 | 574 | 251,65 |
| д. Шихазда | 356 | 143,45 | 350 | 141,95 | 321 | 133,2 |
| п. Козий Починок | 11 | 2,75 | 11 | 2,75 | 10 | 2,5 |

Проектное предложение

В связи с улучшением благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия на основе предоставленных главой сельского поселения исходных данных:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040 г.):

- производительность скважин позволяет покрыть расчетную потребность в воде постоянного населения в существующих границах на расчетный срок, поэтому источником водоснабжения для обеспечения водой населения сельского поселения принять существующие артезианские скважины;

- на основе предоставленных исполнительным комитетом сельского поселения исходных данных необходима замена сетей водоснабжения.

- на основе предоставленных исполнительным комитетом сельского поселения исходных данных необходимо строительство сетей водоснабжения.

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Водоснабжение садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных на территории поселения, осуществляется из собственных источников водоснабжения. Данные по водопотреблению предоставлены не были.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

    - Канализация.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.8.2.1.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.2.1

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.2.

Таблица 3.8.1.2

Расчетное водоотведение населением

| Сельское поселение | Исходный год (2019 г.), чел. |  | Первая очередь (2025 г.), чел. |  | Расчетный срок (2040 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 11148 | 1951,02 | 12984 | 2275,52 | 17544 | 3070,33 |
| с. Пестрецы | 10323 | 1806,65 | 12157 | 2130,8 | 16639 | 2911,95 |
| д. Уланово | 458 | 80,1 | 466 | 81,5 | 574 | 100,4 |
| д. Шихазда | 356 | 62,35 | 350 | 61,3 | 321 | 56,23 |
| п. Козий Починок | 11 | 1,92 | 11 | 1,92 | 10 | 1,75 |

Проектное предложение

В связи с улучшением благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия на основе предоставленных главой сельского поселения исходных данных:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040 г.):

- строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- устройство автономной системы канализации для жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового обслуживания индивидуально или группы зданий.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к сооружениям для очистки. Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления производительностью от 1 до 20м3/сутки с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации и накопительной емкости очищенных сточных вод.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод предлагается за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС и сокращения общего потребления воды для этих целей. Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

условно-чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

    - Санитарная очистка территории

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.8.3.1.

Таблица 3.8.3.1

| Наименование | Количество контейнеров, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2040 г.) |
| Пестречинское сельское поселение | 191 | 287 |
| с. Пестрецы | 168 | 264 |
| д. Уланово | 11 | 12 |
| д. Шихазда | 9 | 8 |
| п. Козий Починок | 3 | 3 |

Таким образом, на территории Пестречинского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 191 шт. на первую очередь и 287 шт. на расчетный срок, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье).  Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2025 г.) и на расчетный срок (до 2040г.)

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию (предлагаемую к строительству на территории полигона ТКО с. Пестрецы) на межмуниципальный полигон в Арском МР (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149, с изм., указанными в Постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.05.2019 г. №391)). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО, твердые коммунальные отходы с территории муниципального образования будут вывозиться на полигон ТКО в соответствии с заключенными договорами;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

В части решения вопроса утилизации отходов животноводства генеральным планом предлагается два варианта решения:

- компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун) и дальнейший вывоз помета и навоза на поля в качестве удобрения;

- использование установок для переработки навоза и помета (пиролизных, биогазовых).

- твердые коммунальные отходы с территории сельского поселения будут вывозиться на полигон ТКО с. Пестрецы.

    - Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

    - Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу-годовой расход газа, м3/год.

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2025г.) и на расчетный срок (2040г.) представлены в таблице 3.8.5.1.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения сельского поселения

Таблица 3.8.5.1

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год (2019 год) | I-я очередь (2025 год) | Расчетный срок (2040 год) |
|  | Пестречинское сельское поселение | 2452,64 | 2856,42 | 3859,48 |
| 1 | с. Пестрецы | 2271,14 | 2674,48 | 3660,38 |
| 2 | д. Уланово | 100,76 | 102,52 | 126,28 |
| 3 | д. Шихазда | 78,32 | 77 | 70,62 |
| 4 | п. Козий Починок | 2,42 | 2,42 | 2,2 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

Проектом предлагается прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРП/ГРПШ до потребителя.

Прокладку газопроводов уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом геологических и топогеодезических изысканий.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Проектом предлагается использование существующих сетей газоснабжения и газорегуляторных пунктов и шкафов, так же предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

    - Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Пестречинского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2040 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.8.6.1

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| Пестречинское сельское поселение | 24192,24 | 28176,27 | 38072,55 |
| с. Пестрецы | 22401,99 | 26381,68 | 36108,7 |
| д. Уланово | 993,86 | 1011,22 | 1245,58 |
| д. Шихазда | 772,52 | 759,5 | 696,57 |
| п. Козий Починок | 23,87 | 23,87 | 21,7 |

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

Таблица 3.8.6.2

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| Пестречинское сельское поселение | 6214,05 | 7237,73 | 9779,56 |
| с. Пестрецы | 5754,17 | 6776,73 | 9275,13 |
| д. Уланово | 255,28 | 259,74 | 319,94 |
| д. Шихазда | 198,43 | 195,09 | 178,92 |
| п. Козий Починок | 6,17 | 6,17 | 5,57 |

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

Таблица 3.8.6.3

| Населенные пункты | Трансформаторная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2025г. | Расчетный срок 2040г. |
| Пестречинское сельское поселение | 6609,16 | 7699,32 | 10314,59 |
| с. Пестрецы | 6121,15 | 7208,94 | 9866,89 |
| д. Уланово | 271,58 | 276,32 | 251,43 |
| д. Шихазда | 209,91 | 207,54 | 190,34 |
| п. Козий Починок | 6,52 | 6,52 | 5,93 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем значительное увеличение электропотребления сельского поселения. При этом имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий и надежной работы энергосистемы в целом, проектом предлагается:

На первую очередь и на расчетный срок (2040 год) предлагается:

- электроснабжение новой жилой застройки предлагается осуществить линиями 0,4 кВ, запитав их от резерва существующих трансформаторных подстанций;

- для обеспечения электроэнергией жилищных площадок с.Пестрецы предлагается установить трансформаторные подстанции 10/0,4кВ;

- для обеспечения надёжного электроснабжения сельского поселения предлагается реконструкция распределительных сетей 10 и 0,4 кВ по мере физического износа.

- замена опор линий электропередач по мере их физического износа;

- строительство (по мере необходимости) линий электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ (с внедрением энергосберегающих технологий) до новых жилых домов и объектов общественно-делового назначения;

- строительство и реконструкция линий уличного освещения.

По данным ОАО «Сетевая компания» проектом предлагается новое строительство, реконструкция и отображение линий и объектов:

Строительство ПС 110 кВ Пестрецы (земельный участок с кадастровым номером 16:33:121412:971);

ВЛ-110 кВ Шигалеево-Пестрецы;

ВЛ-110 кВ Пестрецы-Л.Кокушкино;

ВЛ-110 кВ Пестрецы-25 Октября;

ВЛ-110 кВ Пестрецы-Ильинка;

ВЛ-110 кВ Пестрецы-Аэропорт с отпайкой на ПС Ильинка.

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

    - Слаботочные сети

Проектное решение

Потребное количество телефонов на все сроки развития АТС Пестречинского сельского поселения по генеральному плану рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

Коэффициент семейности для Пестречинского района – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

В с. Пестрецы ОАО «Таттелеком» планируется размещение базовой станции подвижной радиотелефонной связи.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Пестрецы | Сети водоснабжения | Новое строительство | км | 8,7 | + | + | ГП Пестречинского СП |
| 2 | п.Козий Починок | - Сети водоснабжения | Новое строительство | - км | 0,6 | + | + | ГП Пестречинского СП |
| 3 | с. Пестрецы | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | км | 3,9 | + | + | ГП Пестречинского СП |
| - 4 | д.Уланово | - Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | - км | - 0,9 | - + | - + | ГП Пестречинского СП |
| - 5 | д. Шихазда | - Сети водоснабжения | Капитальный ремонт | - км | - 1,2 | - + | - + | ГП Пестречинского СП |
| - 6 | Система водоснабжения | - Узлы учета водопотребления | - организационное | - шт | - - | - + | - + | ГП Пестречинского СП |

Таблица 3.8.2

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | с. Пестрецы | - сети канализации | Новое строительство | - км | - - | - + | - + | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| - 2 | д.Уланово | - сети канализации | Новое строительство | - км | - - | - + | - + |  |

Таблица 3.8.3

Перечень мероприятий по инфраструктуре обращения с отходами

| № п/п | Местоположение |  | Наименование объекта | Вид мероприятия |  |  | Ед. измерения |  | Мощность |  | Сроки реализации |  |  |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) |  | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | Пестречинская МПС (мусороперегрузочная станция) |  |  | строительство | тонн в год |  | 15 000 |  | + |  | + |  | Территориальная схема в области обращения с отходами РТ, СТП РТ |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения |  |  | планово-регулярная санитарная очистка территории |  |  | шт. |  | 1 |  | + |  | + |  | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| 2 | Территория сельского поселения |  | Контейнеры | организационное |  |  | Контейнеры, шт |  | 478 |  | + |  | + |  |  |

Таблица 3.8.4

Перечень мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Пестречинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Пестрецы | Блочно-модульная котельная (БМК) | БМК для детского сада | строительство | шт. | 1 | + | + | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| 2 | д. Шихазда | Блочно-модульная котельная (БМК) | БМК для детского сада | строительство | шт. | 1 | + | + | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| 3 | с. Пестрецы | Блочно-модульная котельная (БМК) | БМК для общеобразовательной школы | строительство | шт. | 1 | + | + | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| 4 | с. Пестрецы | Блочно-модульная котельная (БМК) | БМК для сельского клуба | строительство | шт. | 1 | + |  | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| 5 | с. Пестрецы | Блочно-модульная котельная (БМК) | БМК для предприятия общественного питания | строительство | шт. | 1 | + |  | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| 6 | с. Пестрецы | Блочно-модульная котельная (БМК) | БМК для предприятия бытового обслуживания | строительство | шт. | 1 |  | + | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |

Таблица 3.8.5

Перечень мероприятий по газоснабжению

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Пестречинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы | ГРП | Строительство газорегуляторного пункта | строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |
| 2 | с. Пестрецы | Сети газоснабжения | Строительство сетей газоснабжения | строительство | км. | - | + | + | Генеральный план Пестречинского сельского поселения |

Таблица 3.8.6

Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

| № п/п | Местоположение |  |  | Наименование объекта | Вид мероприятия |  |  | Ед. измерения | Мощ-ность |  |  | Сроки реализации |  |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) |  | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Территория сельского поселения | ПС Пестрецы |  |  | Новое строительство | кВ |  |  | 110 | + |  | + |  | Инвестиционная программа ОАО «Сетевая компания», СТП РТ, ГП Пестречинского СП |
| 2 |  | Территория сельского поселения | ВЛ 110 кВ Шигалеево - Пестрецы |  |  | Демонтаж 1600м, строительство нового участка 1300м. Реконструкция | км |  |  | 1300 | + |  | + |  |  |
| 3 |  | Территория сельского поселения | ВЛ 110 кВ Ленино-Кокушкино - Пестрецы |  |  | Демонтаж 3400м, строительство нового участка 6300м. Реконструкция | км |  |  | 6300 | + |  | + |  |  |
| 4 |  | Территория сельского поселения | ВЛ 110 кВ Пестрецы – 25 Октября |  |  | Реконструкция | км |  |  | - | + |  | + |  |  |
| 5 |  | Территория сельского поселения | ВЛ 110 кВ Пестрецы- Ильинка |  |  | Демонтаж 3400м, строительство нового участка 2600м. Реконструкция | км |  |  | 2600 | + |  | + |  |  |
| 6 |  | Территория сельского поселения | ВЛ 110 кВ Пестрецы- Аэропорт с отпайкой на ПС Ильинка |  |  | Демонтаж 1700м, строительство нового участка 1300м. Реконструкция | км |  |  | 1300 | + |  | + |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения |  |  | ВЛ 10, 0,4 кВ | реконструкция |  |  | км. |  |  |  | + |  | + | ГП Пестречинского СП |
| 2 | Территория сельского поселения |  |  | ТП 10/0,4 кВ | реконструкция |  |  | - |  |  |  | + |  | + | ГП Пестречинского СП |
| 3 | Территория сельского поселения |  |  | ВЛ 10, 0,4 кВ | строительство |  |  | км. | - |  |  | + |  | + | ГП Пестречинского СП |

Таблица 3.8.7

Перечень мероприятий по развитию слаботочных сетей

| п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Пестрецы | базовая станция связи | строительство | - | - | + |  | ГП Пестречинского СП |

  - Мероприятия инженерной подготовки территории

Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях (СП 116.13330.2012).

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Мероприятия по борьбе с эрозионными и склоновыми процессами

Выбор конкретных мероприятий инженерной защиты от эрозионных процессов определяется после проведения соответствующих инженерных изысканий в соответствии с требованиями СП 425.1325800.2018.

Мероприятия по борьбе с карстово-суффозионными процессами

Выбор конкретных мероприятий инженерной защиты от эрозионных процессов определяется после проведения соответствующих инженерных изысканий в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2017 №3619-р, от 17.04.2018 №1001-р, от 16.02.2019 №301-р) перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, в Пестречинском сельском поселение отсутствуют.

В случае прогнозируемого или уже существующего подтопления территории или отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воздействий подтопления (п.10.1.1 СП 116.13330.2012).

Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. В состав мероприятий по инженерной защите от затопления и подтопления должны быть включены мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты. Продолжительность мониторинга зависит от времени стабилизации гидрогеологического режима, интенсивности осадок оснований сооружений и их срока службы (п.10.1 СП 104.13330.2016).

Выбор конкретных мероприятий инженерной защиты определяется после проведения соответствующих инженерных изысканий в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП 11-7-81*. Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория муниципального образования относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В). Строительство на рассматриваемой территории может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ.

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

Мероприятия по защите от снежных заносов на территории муниципального образования рекомендуется предусмотреть на всех дорогах:

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д. Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление. По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы. Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 | 15-25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2×14 |

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели.

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

  - . Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с Исходными данными и требованиями (см.приложение) №305 от 21 августа 2019 года, выданными МЧС РТ, далее – исходные данные.

### 3.10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

Территория Пестречинского сельского поселения к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов, перемещаемых в загородную зону

На территории Пестречинского сельского поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из категорированных городов, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

В соответствии с исходными данными территория Пестречинского сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014) ИТМ ГО по ГО.

На момент разработки генерального плана на территории сельского поселения не имеется систем оповещения (РСУ).

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

На территории сельского поселения защитных сооружений гражданской обороны не имеется и не требуется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки Генерального плана

Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Пестречинского муниципального района РТ.

На территории сельского поселения не предусмотрены приемно-эвакуационные пункты.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

- Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможного радиоактивного и химического заражения, возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется;

- Систему оповещения по гражданской обороне в Пестречинского сельском поселении необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения проектом предлагается установка речевых сиренных установок (РСУ) в количестве 9 единиц, с радиусом оповещения не менее 1 км, с подключением к ЕДДС Пестречинского района.

При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале;

3. В соответствии с Исходными данными, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

При необходимости возможно организация укрытий в приспосабливаемых для этих целей подвальных, цокольных и первых этажей помещений общественных зданий (детские дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, спортивный комплекс, объекты медицинского обслуживания и т.д.), в соответствии с п. 4.1. СП 88.13330.2014.

4. Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне необходимо осуществляют в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Пестречинского муниципального района РТ.

5. На территории сельского поселения следует предусмотреть маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях следует осуществлять в мирное время заблаговременно.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде.

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения определяется для населения из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 3.10.1), а для сельскохозяйственных животных и птиц - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 3.10.1.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год (2019 г.), чел. |  | Первая очередь (2025 г.), чел. |  | Расчетный срок (2040 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 11148 | 3161,82 | 12984 | 3659,39 | 17544 | 4861,91 |
| с. Пестрецы | 10323 | 2792,22 | 12157 | 3289,29 | 16639 | 4474,56 |
| д. Уланово | 458 | 223,4 | 466 | 225,4 | 574 | 251,65 |
| д. Шихазда | 356 | 143,45 | 350 | 141,95 | 321 | 133,2 |
| п. Козий Починок | 11 | 2,75 | 11 | 2,75 | 10 | 2,5 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения

В соответствии с 5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

Необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

8. Так как территория поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

Таблица 3.10.1.2.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятий | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2019-2025 гг.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| 1 | Пестречинское СП | Система оповещения района | Новое строительство, реконструкция, организационные мероприятия | - | 9 | + | + | СТП Пестречинского муниципального района |

3.10.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории Пестречинского сельского поселения:

метеорологические (сильный ветер, в т.ч. шквал; сильный дождь, в т.ч. сильный ливень; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, сильная метель; снежные заносы; гололедно-изморозевые отложения, сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры и т.д.);

Природные процессы:

- - эрозионные процессы;

- - карстовые процессы;

Геологические процессы:

- - подтопление;

- - сейсмичность;

В соответствии с п.4.6 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий". Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с 4.7 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий". Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

Опасные метеорологические явления

Перечень опасных метеорологических явлений (ОМЯ), проявление которых возможно на территории сельского поселения представлено в таблице 3.10.2.1

Таблица 3.10.2.1

| Название ОМЯ | Характеристики и критерии или определение ОМЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Опасность для людей при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

  - теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

  - ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур, работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических процессов и явлений, затопление (подтопление) территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) территория сельского поселения не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

Согласно Правилам определения границ зон подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Пестречинском сельском поселении границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

При определении границ зон затопления (подтопления) в установленном порядке в генеральный план необходимо внести соответствующие изменения.

Природные пожары

Лесной фонд Пестречинского сельского поселения занимает площадь 535 га, что составляет 9,1% от всей площади сельского поселения.

На территории Пестречинского сельского поселения расположены леса ГКУ «Лаишевского лесничества» Пестречинского участкового лесничества.

Основная причина возгорания лесов – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

Застройка поселений должна осуществляется строго в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах должны быть не менее 30 м.

Для населения опасность природных пожаров – это вероятность сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Непосредственное воздействие природных пожаров на людей, на их имущество, уничтожение предприятий маловероятно.

В целях организации руководства работами по тушению лесных пожаров; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организации межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров издан Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. №313  "Об утверждении Правил тушения лесных пожаров".

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме", а также Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

- Возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень потенциально опасных объектов

В соответствии с Исходными данным существующие потенциально опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут быть привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Пестречинском муниципальном районе:

- ООО «Газпром трансгаз Казань» (Станция газораспределительная АГРС-10 Кощаково Константиновского ЛПУМГ (по адресу: 422772, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кощаково, АГРС);

- Станция газораспределительная АГРС Ташкент-1 Пестрецы Константиновского ЛПУМГ (по адресу: 422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, р.ц. Пестрецы, АГРС);

- Участок магистрального газопровода «Миннибаево – Казань» с 80 по 285,4 км с отводами Константиновского ЛПУМГ (Пестречинский район).

Зоны возможной опасности при авариях на ПОО в исходных данных не представлены.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на ПОО должны осуществляется в соответствии с Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (утвержденными Приказом МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105).

Другие источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории муниципального образования следует отнести опасные производственные объекты. Информации об опасных производственных объектах, внесенным в реестр потенциально опасных объектов, расположенных на территории сельского поселения, не имеется.

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории муниципального образования следует отнести магистральные газопроводы, распределительные газопроводы, газораспределительные пункты, объекты жизнеобеспечения.

По территории Пестречинского сельского поселения проходят следующие трубопроводы:

-  газопровод-отвод на АГРС, р.ц. Пестрецы;

Для территории сельского поселения нельзя исключать возможность аварийной ситуации с трубопроводным транспортом.

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. №108/ГС).

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах

Одним из факторов техногенных опасностей являются промышленные объекты (производственные установки).

Основными причинами отказов являются:

- дефекты оборудования;

- брак строительно-монтажных работ;

- нарушение правил технической эксплуатации;

- внутренняя эрозия и коррозия;

- механические повреждения;

- прочие.

Риск возникновения аварийной ситуации на территории промышленного объекта напрямую зависит от надежности функционирования технологического оборудования, запорной арматуры и трубопроводов, соблюдения технологических регламентов и квалификации персонала.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте могут быть:

- технический фактор (отказы арматуры и разъемных соединений, дефекты изготовления, коррозия);

- внешние воздействия (природного характера, механические повреждения, нагрев);

- события, связанные с человеческим фактором.

Ошибочные действия персонала могут быть причиной аварийной ситуации. К событиям, связанным с человеческим фактором, способствующим возникновению и развитию аварии, относятся неверные организационные и проектные решения, нарушение правил техники безопасности, низкая классификация работников объекта, преднамеренные действия физических лиц, в том числе диверсии и террористические акты.

Мероприятия по предотвращению возможных аварий на опасном производственном объекте:

- модернизация опасного производственного объекта, переход к безопасным технологиям производства;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта;

- защита работников (установка систем оповещения и др.);

- разработка декларации промышленной безопасности для опасного производственного объекта, паспорта безопасности опасного объекта, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 4 ноября 2004 г. N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта";

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями.

Возможные аварии на трубопроводном транспорте

Аварии на трубопроводном транспорте возможны из-за механических повреждений подземных газопроводов при подвижке грунта в период весеннего половодья и дождевых паводков.

Предпосылками возникновения ЧС на системах газоснабжения могут являться: несанкционированные врезки, взрывы при розжиге газоиспользующих установок, механические повреждения газопроводов автотранспортом, коррозия или плохое качество газопроводов, износ основных фондов, нарушение норм и правил при строительстве.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

Анализ аварий по причине брака при производстве строительно-монтажных работ показывает, что основная причина вызвана отступлением от проектных решений при строительстве, несоблюдением технологии сварки, низким уровнем пооперационного контроля качества со стороны должностных лиц, недостаточным техническим надзором за строительством.

Кроме того, реальную угрозу целостности трубопроводным системам несут нарушения требований зон минимально допустимых расстояний трубопроводов, запрещающих застройку зоны прохождения трубопроводов, а также нарушения порядка ведения работ в охранных зонах и в непосредственной близости от трубопроводов без согласования с эксплуатирующими организациями.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий на трубопроводном транспорте

Необходимо выполнение пункта 4.1 статьи 47 Градостроительного кодекса по обеспечению изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий технических коридоров прохождения магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, вводятся «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992г. и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994г. №61.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Защита населения вблизи газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса;

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода;

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов;

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность населения и объектов муниципального образования. Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют:

- газораспределительные станции;

- трансформаторные электрические подстанции;

- инженерные сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей.

При скорости ветра более 25 м/с, наледи, возможны повреждения воздушных ЛЭП и связи: падение опор, обрывы проводов.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, и, как следствие, пожары, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Возможны обрывы кабелей связи при проведении земляных работ без уведомления балансодержателей.

Мероприятия по предупреждению аварий на объектах жизнеобеспечения

- контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей,

- защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

- установка в узловых точках систем газоснабжения (перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами

- физическая защита трансформаторных электрических подстанций, газораспределительных станции и других объектов системы жизнеобеспечения;

- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей;

- усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

- резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Водоснабжение населенных пунктов Пестречинского сельского поселения централизованное, основано на использовании подземных вод, расположенных в непосредственной близости от водопотребителей.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

В соответствии с ВСН ВК4-90, минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению (с учетом эвакуированного населения из категорированных городов) по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека (таблица 3.10.2.2) и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье; 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения.

Таблица 3.10.2.2.

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год (2019 г.), чел. |  | Первая очередь (2025 г.), чел. |  | Расчетный срок (2040 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут | Численность населения, чел. | Итого, м3/сут |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 11148 | 3161,82 | 12984 | 3659,39 | 17544 | 4861,91 |
| с. Пестрецы | 10323 | 2792,22 | 12157 | 3289,29 | 16639 | 4474,56 |
| д. Уланово | 458 | 223,4 | 466 | 225,4 | 574 | 251,65 |
| д. Шихазда | 356 | 143,45 | 350 | 141,95 | 321 | 133,2 |
| п. Козий Починок | 11 | 2,75 | 11 | 2,75 | 10 | 2,5 |

Примечание: 1. Расчет произведен без учета эвакуируемого населения из категорированных городов, пораженного населения, поступающего на лечение, а также без учета работающих в очаге поражения.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории сельского поселения автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 3.10.2.3.

Таблица 3.10.2.3.

| Вид вещества | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расте-кания | возго-рания | расте-кания | возго-рания |
| АХОВ |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 | - | - | - | - |
| Хлор | 1,6 | 1,00 | - | - | - | - |
| Взрывопожароопасные вещества |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | - | - | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | - | - | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Приаэродромные территории

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 11.03.2010 г. № 138) для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Вся территория муниципального образования «Пестречинское сельское поселение» расположена в приаэродромной территории аэродромов:

МАК «Казань»;

«Куркачи» АНО «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России»;

«Казань-Борисоглебское» ОАО «КАПО им. Горбунова».

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС

природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Таблица 3.10.2.4.

Мониторинг ЧС природного характера

| Наименование организации | Вид мониторинга | Зона охвата |
| --- | --- | --- |
| ГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» | Мониторинг атмосферного воздуха | г.Казань, г.Нижнекамск, г.Набережные Челны |
|  | Мониторинг поверхностных вод | Куйбышевское и Нижнекамское водохр., реки Меша, Ст. Зай, Свияга, Карла, Берсут, Кубня, Вятка, Иж |
|  | Мониторинг гидрологических явлений | Куйбышевское и Нижнекамское водохр., реки Меша, Кубня, Улема, Свияга, Казанка, Анзирка, Берсут, Тойма, Шешма, Вятка, М.Черемшан, Актай, Ик, Кичуй, Зай, Сюнь, Шешма, Дымка, Милля |
| Министерство экологии и природных ресурсов РТ | мониторинг геологических процессов | вся республика |
|  | мониторинг состояния окружающей среды | вся республика |
| ГУП «Геоцентр РТ» | мониторинг геологических процессов | вся республика |
| Министерство лесного хозяйства РТ | мониторинг лесных пожаров | вся республика |

Таблица 3.10.2.5.

Мониторинг ЧС техногенного характера

| Наименование организации | Вид мониторинга | Зона охвата |
| --- | --- | --- |
| Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |
| Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора | мониторинг проектируемых и строящихся объектов | Вся республика |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ | мониторинг состояния путей сообщения | Вся республика |
| Управление Ростехнадзора по РТ | мониторинг опасных производственных объектов | Вся республика |
| Отдел инспекции радиационной безопасности в РТ Волжского межрегионального территориального округа Ростехнадзора | мониторинг опасных производственных объектов | Вся республика |
| ООО «Газпром трансгаз Казань» | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |
| ОАО «Татэнерго» | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |

### 3.10.3. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Для оповещения населения сельского поселения предлагается установка речевых сиренных установок (РСУ) в количестве 9 единиц, с радиусом покрытия не менее 1 км. Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенных пунктов муниципального образования.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств МО, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В соответствии с Перечнем зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей), утв. постановлением КМ РТ от 21 ноября 2013 г. N 899, территория сельского поселения не попадает в зону экстренного оповещения населения.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телерадиовещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век".

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а также на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на Рисунок , в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 № 386.

Рисунок 3.10.3.1. – Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку 3.1.: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

Организация оповещения населения в случае аварии на газо-, нефте и продуктопроводах представляет собой весьма сложную проблему. Поскольку невозможно построить системы оповещения вдоль маршрутов всех видов транспортировки этого вещества. Эти объекты весьма опасны по причине того, что пересекают многие водные, железнодорожные и автомобильные магистрали. К тому же большинство трубопроводов на сегодня сильно изношены.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий продуктопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к продуктопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы продуктопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера продуктопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

Вариант построения системы оповещения на протяженном продуктопроводе представлен на рисунке 3.10.3.2.

Рисунок 3.10.3.2. Схема построения системы оповещения на продуктопроводе

    - Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Поскольку территория сельского поселения не попадает в зоны возможного радиоактивного и химического заражения, возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

При этом на территории сельского поселения расположены ПОО, на которых возможно возникновение ЧС техногенного характера.

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо предусмотреть эвакуацию населения из зоны чрезвычайной ситуации. Эвакуацию населения рекомендуется предусмотреть упреждающую и экстренную.

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

### 3.10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8. Так проектом предлагается создание пожарных пирсов на существующих водоемах. Расположение пожарных пирсов отображено на графическом материале.

### 3.10.6. Общие рекомендации (выводы)

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс функционального использования территории Пестречинского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение (2019г.) |  | Расчетный срок (2040г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Пестречинского сельского поселения, в т.ч.: | 5877 | 100 | 5877 | 100 |
| Территории населенных пунктов, в том числе: | 1151,73 | - | 1295,96 | - |
| с.Пестрецы | 1009,6 | - | 1159,53 | - |
| д.Уланово | 67,3 | - | 62,07 | - |
| д.Шихазда | 59,33 | - | 58,86 | - |
| п.Козий Починок | 15,50 | - | 15,50 | - |
| Территории жилой застройки | 850,07 | 14,46 | 834,00 | 14,19 |
| Территории объектов социального, культурного, общественного и делового назначения | 62,78 | 1,07 | 57,66 | 0,98 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 5,24 | 0,09 | 5,24 | 0,09 |
| Производственная зона | 43,50 | 0,74 | 65,02 | 1,11 |
| Коммунально-складская зона | 5,22 | 0,09 | 5,22 | 0,09 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 3,6 | 0,06 | 4,28 | 0,07 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 93,78 | 1,6 | 95,24 | 1,62 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 3769,16 | 64,13 | 3738,12 | 63,61 |
| Зона садоводческих и огороднических товариществ | 127,69 | 2,17 | 127,69 | 2,17 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 41,12 | 0,7 | 42,62 | 0,73 |
| Зоны рекреационного назначения | 22,73 | 0,39 | 22,73 | 0,39 |
| Зона отдыха | 0,43 | 0,01 | 1,17 | 0,02 |
| Зона лесов | 535 | 9,10 | 535 | 9,10 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 63,34 | 1,08 | 85,31 | 1,45 |
| Зона озелененных территорий общего пользования | 91,71 | 1,56 | 96,07 | 1,63 |
| Зона кладбищ | 12,93 | 0,22 | 12,93 | 0,22 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 6,38 | 0,11 | 6,38 | 0,11 |
| Зона акваторий | 80,0 | 1,36 | 80,0 | 1,36 |
| Иные зоны | 62,32 | 1,06 | 62,32 | 1,06 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006 г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2013 №1780-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 33-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Пестречинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2007 г., 26 июля, 29 декабря 2008 г., 30 июня 2011 г., 21 ноября 2014 г., 26 мая 2017 г., 13 июля 2018 г.).

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями от 28.07.2015 г., 09.08.2016 г.).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 № 189, с изменениями № 3 от 2.01.2016).

- СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением от 04.07.2014 г. №41).

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Постановлением от 18.05.2010 №58 с изменениями и дополнениями от 04.03.2016 г., 10.06.2016 г.).

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 2014 г.).

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

Федеральные программы

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта (утв. распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2018 г. N 2915-р).

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023 (с изменениями и дополнениями).

- Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3170-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3157-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 г. №2987-р.

- Перечень блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2017 г. №3225-р (с изменениями от 26.12.2017 г. №3618-р).

- Перечень спортивных объектов, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2016 г. №3597-р.

- Инвестиционная программа Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан в рамках программы «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем граждан в Республике Татарстан на 2017 год», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2017 г. №24.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3221-р (с изменениями от 28.12.2017 г. №3660-р).

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 г. №3178-р.

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2017 г. №3329-р.

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 г. №2959-р (с изменениями от 25.01.2017 г.).

- Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3219-р.

- Перечень объектов здравоохранения (модульные врачебные амбулатории, модульные ФАПы), здания которых подлежат капитальному ремонту, с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3166-р.

- Перечень блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан на 2018 год, подлежащих строительству за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.05.2017 г. №968-р.

- Перечень зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан, подлежащих строительству и капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3223-р.

- Перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 г. №2992-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 г. №3057-р.

- Перечень коровников на 100 и 200 голов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 г. №3174-р.

- Перечень зернотоковых хозяйств, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3167-р.

- Перечень машинно-тракторных парков, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 г. №3071-р.

- Перечень овощекартофелехранилищ, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2017 г. №2951-р.

- Перечень силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс.тонн и более, подлежащих строительству в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3169-р.

Муниципальные программы

- Стратегия социально-экономического развития Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (далее – Стратегия СЭР Пестречинского муниципального района).

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан. – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Пестречинского сельского поселения Пестречинского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 09.07.2018 № 559).

- Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Решением Совета Пестречинского муниципального района № 33 от 03.03.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Упреждающая (заблаговременная) –  эвакуация населения из зон возможных ЧС при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями.

Экстренная (безотлагательная) –  эвакуация населения в случае возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями или нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. (Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т.IV (издание третье, переработанное и дополненное); под общей ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015).