| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» (АО «РКЦ «Земля») |  | РФ, Республика Татарстан; 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8а; Тел. (843) 277-57-17, факс (843) 570-19-01 www.rkczemlya.ru, e-mail: info@rkczemlya.ru ИНН/КПП 1659042075/165901001 ОГРН 1021603463595 |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(Внесение изменений)
Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 37 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 37 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 160 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 98 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	4

1.1 Рельеф и геоморфология	4

1.2 Геологическое строение	4

1.3 Тектоника и сейсмичность	5

1.4 Полезные ископаемые	5

1.5 Гидрогеологические условия	6

1.6 Поверхностные воды	7

1.7 Климатическая характеристика	7

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	10

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	13

2. ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	14

2.1 Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух	14

2.2 Оценка негативного воздействия водных ресурсов	17

2.3 Оценка негативного воздействия земельных ресурсов	18

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	19

2.5 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	20

2.6 Оценка негативного воздействия на озелененные территории	21

2.7 Оценка негативного воздействия на животный и растительный мир	21

2.8 Оценка риска для здоровья населения.	24

3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	26

4.МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ…………………………………………………………………………………………...28

5.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	29

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	30

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	30

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС	43

6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья	47

6.4 Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	49

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	54

6.6 Охранная зона линий и сооружений связи	57

6.7 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	58

6.8 Охранная зона тепловых сетей	59

6.9 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	60

6.10 Зоны затопления и подтопления	64

6.11 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	64

6.12 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	70

6.13 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	70

6.14 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	70

6.15 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	71

6.16 Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия	71

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	71

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	71

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	79

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	86

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	89

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	93

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	94

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	96

7.8 Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий	104

7.9 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	104

7.10 Мероприятия по охране животного и растительного мира	104

7.11 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического негативного воздействия территории и здоровья населения	105

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	106

# ВВЕДЕНИЕ

Проектом предусмотрено внесение изменений в генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в части:

- размещение производственной зоны для Северо-Надеждинского месторождения для недропользования;

- расширение производственной зоны для Шигалеевского месторождения для недропользования;

- размещение производственной зоны для Бутыркинского месторождения для недропользования;

- размещение зоны кладбищ на земельном участке с кадастровым номером 16:33:100814:247.

- ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположена в пределах Волго-Вятского холмисто-грядового плато, в долине реки Ушня (Географическая характеристика…, 1972).

Рельеф территории пологий, холмистый, с густой овражно-балочной и речной сетью. Для сельского поселения характерно чередование относительно высоких водораздельных пространств с долинами малых рек.

Река Ушня протекает по центральной части сельского поселения и делит его на северо-восточную и юго-западные части. На северо-востоке территория представлена водоразделом рр. Ушня и Иинка, куда приурочены максимальные отметки рельефа, характерные для рассматриваемой территории (178,8 м). Вдоль восточных границ проходит водораздел р. Ушня и Нурминка, здесь высоты не превышают 151 м.

Юго-западная часть сельского поселения характеризуется более пологим рельефом. Наибольшие высоты приурочены к водоразделу рр. Сула и Ушня и составляют 176,4 м.

Территория имеет общий уклон к юго-востоку, к долине р. Нурминка. Наименьшие высоты характерны для уреза воды в месте впадения р. Ушня в р. Нурминку и составляют 66 м.

Как уже было отмечено, для территории характерны эрозионные формы рельефа – овраги и балки. Наиболее крупными являются овраги Кадылка, Темный, Березовый, Спорный, расположенные на правом склоне р. Ушня. Для оврагов характерна разветвленная, древовидная форма.

  - Геологическое строение

В строении верхней части осадочного чехла территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие образования верхней перми и четвертичные отложения.

Пермские образования развиты повсеместно, представлены нижним, средним и верхним отделами, мощностью до 348 м. Нижнепермские отложения представлены ассельским, сакмарским и уфимским ярусами, мощностью от 95 до 180 м. В составе среднего (биармийского) отдела пермских образований выделяются казанский и уржумский ярусы мощностью до 194 м.

Образования четвертичной системы имеют повсеместно распространение. Наиболее широкое площадное распространение получил комплекс отложений склонового и водораздельного рядов, представленный элювиальными и делювиальными, делювиальными отложениями неоплейстоцена, деляпсивными образованиями голоцена (Отчет о составлении…, 2008).

  - Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы.

Территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения располагается в зоне прохождения сейсмогенерирующего Алькеевско-Пичкасского разлома. Сельское поселение приурочено к зоне сейсмичности в 6 баллов (с периодичностью повторения балльности Т=1000 лет). Строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и работ (СП 14.13330.2012).

  - Полезные ископаемые

По данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на рассматриваемой территории расположены:

– Северо-Надеждинское месторождение, предоставленное в пользование ООО "Надеждинский карьер" (ИНН 1655466796) на основании лицензии серии ТАТ 007079 ТЭ с целью разведки и добычи известняка на левом береговом склоне долины р.Иинка, в 1,2 км южнее д.Надеждино. Срок окончания действия лицензии – 03.04.2028. Горноотводный акт №16-4316-00403 выдан 05.06.2023;

– Шигалеевское месторождение, предоставленное в пользование ООО "Керамика" (ИНН 2353246443) на основании лицензии серии ТАТ ПСТ 01271 ТЭ с целью разведки и добычи глины кирпичной на 1 км западнее д.Салкын-Чишма. Срок окончания действия лицензии – 01.01.2039. Горноотводный акт №515/1249 выдан 21.05.2013;

–участок недр "Змеевское" по добыче известняка, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п;

– участок недр "Черёмышевское" по добыче известняка, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п;

– участок недр "Восточно-Змеевское" по добыче песчаника, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п;

–Бутыркинское месторождение по добыче карбонатных пород, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 10.11.2022 №1031-п «Об утверждении Дополнения №5 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п»;

Подземные воды. Большое значение как полезные ископаемые имеют подземные воды. Месторождения подземных вод представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

Месторождения пресных подземных вод на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения

| № п/п | Название месторождения | Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сут |  |  |  |  | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С1 | С2 | Всего |  |
| 1. | Шихаздинское месторождение пресных подземных вод |  |  | 0,24 |  | 0,24 | №424-РКЗ(ПВ) от 16.03.2016 МЭПР РТ |
| 2. | Кадылинское месторождение технических подземных вод |  |  | 0,37 |  | 0,37 | №443-РКЗ(ВП) от 22.07.2016г. МЭПР РТ |
| 3. | Фабричное месторождение технических подземных вод |  |  | 0,24924 |  | 0,24924 | №426-РКЗ(ПВ) от 26.04.2016г. МЭПР РТ |
| 4. | Салкын-Чишминское месторождение технических подземных вод |  |  | 0,42819 |  | 0,42819 | №423-РКЗ(ПВ) от 16.03.2016г. МЭПР РТ |

  - Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного кадастра территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Вятскому артезианскому бассейну.

Подземные воды, пригодные для водоснабжения, содержатся в отложениях верхней части осадочного чехла – в четвертичных и верхнепермских образованиях.

Подземные воды в четвертичных отложениях связаны с делювиальными и аллювиальными образованиями, характеризующимися низкой водообильностью. Вскрываются они на глубине нескольких метров, имеют минерализацию до 1 г/л (на отдельных участках – до 2-3 г/л) и эксплуатируются посредством колодцев или родников индивидуальными водопотребителями.

Водоносный комплекс татарских отложений распространен на водоразделах, залегает, в основном, первым от поверхности на глубине от первых метров до 30-50 м. Водовмещающими породами служат терригенные и карбонатно-терригенные разности – песчаники, мергели, доломиты, реже известняки, характеризующиеся неравномерной и невысокой водообильностью вследствие разгрузки подземных вод в речных долинах. Воды пресные с минерализацией до 0,6-0,8 г/л.

Из-за ограниченности запасов воды татарские отложения могут быть использованы только для децентрализованного водоснабжения мелких водопотребителей.

Водоносный комплекс казанских отложений (преимущественно верхнеказанского яруса) распространен повсеместно, представлен карбонатными разностями – известняками, доломитами, мергелями, залегающими на глубине 30-130 м. Мощность его изменяется от 5 до 80 м и более. Дебиты скважин колеблются в широких пределах: от десятых долей л/сек до 11-15 л/сек при понижениях от 0,5 до 18 м. Воды гидрокарбонатно- и сульфатно-кальциевые с минерализацией до 1 г/л. Это основной водоносный горизонт, используемый для централизованного водоснабжения.

  - Поверхностные воды

Поверхностные воды Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района представлены реками Меша, Ушня, Иинка, их притоками, озерами и болотами.

Река Меша – правый приток Камского залива Куйбышевского водохранилища. Протекает вдоль южных границ сельского поселения. Длина реки составляет 186,4 км, площадь водосбора - 4,2 тыс. км2 (Ландшафты Республики Татарстан…, 2007). Средняя скорость течения реки - 1,7 м/сек, максимальная - 2,3 м/сек, средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 17,9 м3/сек (Информационный бюллетень…, 2007).

Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (70 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью. Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 162 мм 113 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет 30–35 дней. Межень устойчивая (5,3 м3/сек в устье), иногда нарушается невысокими дождевыми паводками, а в очень засушливые годы в верховье река пересыхает. Модули подземного питания составляют 1,0–3,0 л/сек*км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (130 дней) устойчивый ледостав (толщина льда - 65 см), но иногда на перекатах река не замерзает.

Вода в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, мягкая весной (1,5-3,0 ммоль/л) и жесткая (6,0–9,0 ммоль/л) в межень, средней минерализации весной (200-300 мг/л) и повышенной (700–1000 мг/л) в межень, средняя мутность - 998 г/м3 (Ландшафты Республики Татарстан…, 2007).

Река Ушня - правый приток р. Нурминка, протекает по центральной части сельского поселения. Длина реки составляет 26 км, площадь водосборного бассейна - 270 км2. В границах рассматриваемой территории р. Ушня принимает в себя несколько притоков. Наиболее крупным является р. Иинка, протекающая вдоль восточных границ поселения. Длина реки составляет 20 км, водосборная площадь - 93,5 км2. Длины остальных притоков р. Ушня не превышают 10 м.

Для рек характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Большое народнохозяйственное и эстетическое значение имеют озера. В сельском поселении расположено 4 озера, однако их площади не превышают 0,3 га.

Болота выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения площадь болот составляет 67 га.

Для обеспечения населения водными ресурсами, в противопожарных целях, а также для рыборазведения в сельском поселении сооружены пруды. На территории поселения насчитывается 28 прудов.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории составлена по материалам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на основе многолетних наблюдений на метеостанции АМСГ Казань.

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям рассматриваемая территория расположена в климатическом подрайоне IIВ, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной снежной зимой и теплым летом.

Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет +4,6 ˚С. Годовой ход температуры по месяцам выглядит достаточно плавным, поскольку на нем сказывается влияние Куйбышевского водохранилища (таблица 2).

- Таблица 2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10,6 | -10,4 | -3,9 | 5,7 | 13,6 | 18,4 | 20,3 | 17,8 | 11,8 | 5,0 | -3,2 | -8,8 | 4,6 |

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна +20,3 ˚С. Средняя месячная максимальная температура воздуха июля равна +25,6˚С. Январь - наиболее холодный месяц со средней температурой -10,6 ˚С. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода равна -16,3 оС. Период с положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь (семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с ноября по март (пять месяцев). Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Годовое количество выпадающих осадков в среднем составляет 568,5 мм (таблица 3).

- Таблица 3

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41,5 | 32,3 | 36,6 | 28,4 | 38,3 | 62,0 | 68,3 | 57,6 | 55,0 | 54,3 | 46,9 | 47,3 | 568,5 |

Как следует из представленных данных, в годовом ходе осадков наблюдается один максимум (68,3 мм в июле) и один минимум (28,4 мм в апреле).

Количество осадков на территории достаточно для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года, когда их количество наибольшее. Однако неравномерность выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения атмосферы.

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения ветрового режима. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года представлены в таблице 4 и на рисунке 1.

Таблица 4

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| Месяц | Направления ветра, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| I | 7 | 4 | 7 | 19 | 27 | 12 | 16 | 8 | 9 |
| II | 8 | 6 | 11 | 19 | 21 | 12 | 15 | 8 | 9 |
| III | 7 | 6 | 9 | 18 | 25 | 13 | 16 | 6 | 10 |
| IV | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 10 | 17 | 7 | 6 |
| V | 14 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | 17 | 13 | 11 |
| VI | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 18 | 12 | 11 |
| VII | 16 | 12 | 14 | 9 | 10 | 8 | 16 | 15 | 15 |
| VIII | 16 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 18 | 13 | 14 |
| IX | 12 | 6 | 10 | 12 | 17 | 11 | 19 | 13 | 11 |
| X | 11 | 5 | 4 | 11 | 20 | 15 | 21 | 13 | 7 |
| XI | 8 | 5 | 7 | 14 | 24 | 14 | 18 | 10 | 5 |
| XII | 6 | 4 | 8 | 17 | 25 | 14 | 18 | 8 | 8 |
| год | 11 | 7 | 10 | 14 | 19 | 12 | 17 | 10 | 10 |

Рисунок 1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

В течение года на территории преобладают ветры южного и западного направлений. Максимальные скорости ветра отмечаются в конце осени и зимний период (таблица 5).

- Таблица 5

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, составляет 7 м/с.

- Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы: повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) - 48 %, мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,33 км, повторяемость скорости ветра 0-1 м/с равна 30 %, продолжительность туманов – 54 часов.

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположена в пределах Нижнемешинского ландшафтного района подтаежной подзоны бореальной ландшатной зоны.

Нижнемешинский ландшафтный район характеризуется среднерусско-волжскими широколиственными (липово-дубовыми) с елью неморальнотравяными лесами на светло-серых лесных, дерново-подзолистых и серых лесных почвах.  Доминирующими типами природно-территориальных комплексов являются склоновые типы местности.

В таблице 6 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Таблица 6

Количественные показатели Нижнемешинского ландшафтного района

| Характеристики ландшафтных районов | Нижнемешинский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2170 |
| Гидротермический коэффициент | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | # 35 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | # 8,5 |
| Радиационный индекс сухости | # 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | # 3877 |
| Годовая сумма осадков (мм) | # 577 |
| Густота оврагов км/км2 | # 0,276 |
| Заселенность (км2) | # 5,5 |
| Средний уклон (мин) | # 137 |
| Содержание гумуса | # 2,9 |

На территории сельского поселения обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- производственно-селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территорию населенных пунктов сельского поселения;

- сельскохозяйственный тип ландшафта, включающий земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

- рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

На территории сельского поселения получили развитие подзолистые и серые лесные почвы.

Подзолистые почвы, представленные среднеподзолистым подтипом, развиты в центральной части сельского поселения. Профиль дерново-подзолистых почв имеет следующее строение: пахотный слой (Ап) белесовато-серого цвета, непрочной структуры или бесструктурный. Ниже залегает гумусово-аккумулятивный или дерновый горизонт (А1), еще ниже – подзолистый (А2), сменяющийся сначала переходным, а затем иллювиальным, который постепенно переходит в почвообразующую или материнскую породу.

Серые лесные почвы представлены светло-серым и серым подтипами. Гумусовый горизонт данных почв характеризуется светло-серым, часто с легким буроватым оттенком, мощностью около 16-22 см. Структура его выражена слабо. Он сменяется горизонтом А1, А2 или ВА2 –серовато-бурым с более светлыми пятнами, плоскоореховатым, мощностью 5-10 см. Далее идет иллювиальный горизонт бурого цвета, ореховатой и призмовидно-ореховатой структуры, с затеками кремнеземистой присыпки и примазками гумуса и полутораокисей плотного сложения, который на глубине около 100 см сменяется материнской породой.

Растительный покров

Современное состояние растительного покрова во многом обусловлено характером и интенсивностью антропогенного воздействия, проявляющегося в форме различных видов рубок, распашки под сельскохозяйственные угодья выпаса, рекреации, промышленного и транспортного загрязнения. В настоящее время большая часть территории сельского поселения распахана. Естественная растительность сохранилась в виде небольших лесных массивов луговых и болотных ассоциаций.

Леса небольшими массивами сохранись по всей территории сельского поселения. Лесистость территории составляет 10,8 % (1181,4 га). Породный состав лесных массивов, в основном, представлен дубом и липой, местами встречается осина. Для подлеска характерны клен, рябина, черемуха, орешник и др.

По склонам овражно-балочной сети и на других, не доступных для распашки, участках расположены злаково-разнотравные луга.

Животный и растительный мир

Фауна территории определяется наличием лесных, луговых, полевых участков, а также водных объектов.

Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки. В классе птиц превалирует синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др.), что объясняется высокой освоенностью территории. Из лесных видов встречаются тетерев, клинтук, ястреб, сова ушастая, серая ворона, дятел, кукушка, сорока, филин и много других. В тополиных лесополосах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. Для открытых биотопов характерны чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Из видов герпетофауны для поселения обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный.

Из лесных обитателей встречаются лесной хорек, беляк, белка обыкновенная, полевка рыжая. Наиболее типичными животными для полевых и луговых участков являются суслик, сурок, полевая мышь, ласка, мышь-малютка, полевка обыкновенная, заяц-русак.

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

По инженерно-геологическим условиям благоприятными для строительства являются водораздельные территории. Долинные участки рек поселения характеризуются неблагоприятными условиями.

На территории сельского поселения получили развитие эрозионные, карстовые процессы и подтопление.

Эрозия. На территории сельского поселения распространены процессы почвенной, овражной эрозии.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – развито повсеместно. Наиболее крупными являются овраги Кадылка, Темный, Березовый, Спорный, расположенные на правом склоне р. Ушня. Для оврагов характерна разветвленная, древовидная форма.

Карстовые процессы. Территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения располагается в пределах Мешинского карстового района Волго-Вятской карстовой области. Проявления карстовых процессов в виде воронок встречаются в западной части сельского поселения.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, которые дренируют территорию Ленино-Кокушкинского сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвежденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В соответствии со ст.67.1 п.5 Водного кодекса РФ: Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»: Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Также в п.17 указано, что после определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

а) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки, которые определены Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

б) вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

в) представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время в сельском поселении границы зон затопления, подтопления не установлены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360. В связи с этим границы зон затопления, подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

- ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Ленино-Кокушкинское сельское поселение располагается в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферы. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равные условия как накоплению, так и рассеиванию выбросов загрязняющих веществ.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются объекты следующих отраслей:

- промышленная отрасль;

- отрасль сельского хозяйства;

- транспортная отрасль;

- инженерная отрасль,

а также объекты хранения и переработки.

Промышленная отрасль. На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения ведется эксплуатация Шигалеевского карьера кирпичных суглинков ООО «Керамика». Разработка осуществляется открытым способом. Основными выбросами являются пыль, а также выхлопы рабочей техники. Карьер расположены на достаточном удалении от жилых территорий, объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды в пределах санитарно-защитной зоны карьера, составляющей 100 м, отсутствуют.

В 1,2 км к востоку от д. Большие Бутырки расположен завод металлических конструкций ООО «СК «Эверест». Основными выбросами в воздушный бассейн являются оксиды углерода, серы от сварочного цеха. В связи с достаточной отдаленностью завод негативного воздействия на условия проживания населения не оказывает.

Отрасль сельского хозяйства.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха сельского поселения являются объекты агропромышленного комплекса.

Птицеводческий комплекс ООО «ПК «Ак Барс» расположен в южной части сельского поселения. Источниками загрязнения атмосферного воздух в составе птицеводческого комплекса являются сами птицефермы, где осуществляется содержание птиц, навозохранилище открытого типа и биологические и механические очистные сооружения.

Основной проблемой, связанной с указанным объектом является образование помета. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 птицефермы и навозохранилище ООО «ПК «Ак Барс» относятся к объектам I класса опасности с санитарно-защитной зоной 1000 м. К настоящему времени проекты обоснования сокращения санитарно-защитных зон разработаны только для двух комплексов птицефермы, расположенных в юго-западной части сельского поселения. Границы санитарно-защитных зон указанных комплексов утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.Для навозохранилища и комплекса, расположенного к югу от с. Ленино-Кокушкино, проекты обоснования сокращения санитарно-защитных не выполнены. В ориентировочной санитарно-защитной зоне птицеферм частично оказываются территории СНТ «Птицевод», водозаборные скважины и участки Ленино-Кокушкинского государственного природного заказника, в санитарно-защитной зоне навозохранилища - водозаборные скважины и садовые участки СНТ «Энтузиаст».

Еще одним источником поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ (в основном, оксидов серы, азота, углерода) являются БОС ООО ПК «Ак Барс». Очистные сооружения непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают, однако в их санитарно-защитных зонах оказываются участки Ленино-Кокушкинского государственного природного заказника.

К северо-востоку от с. Ленино-Кокушкино расположены машинно-тракторный парк, хозяйственные склады, зерноток ООО «ПК «Ак Барс». Для указанных объектов разработан проект обоснования сокращения санитарно-защитной зоны. Проведенные расчеты, а также натурные измерения подтвердили отсутствие превышения ПДК загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки. На проект получены положительные экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Татарстан» и санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, размер санитарно-защитной зоны утвержден Главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан.

К востоку от д. Большие Бутырки расположены фермы КРС. Поголовье скота в указанных фермах не превышает 50 голов, в связи с чем согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 указанные фермы относятся к объектам V класса опасности, размер санитарно-защитной зоны которых составляет 50 м. В санитарно-защитной зоне одной из ферм оказывается жилой участок д. Большие Бутырки.

Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, объекты, расположенные на рассматриваемой территории, относятся к объектам, III, IV и V классов опасности с ориентировочными санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 м. В указанной зоне оказываются жилые территории населённых пунктов Ленино-Кокушкино.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счёте, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате поступления различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Транспортная отрасль.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги «Казань-Шемордан», «Пестрецы - Ленино-Кокушкино», «Казань – Шемордан» - Аркатово». Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

  - Оценка негативного воздействия водных ресурсов

Оценка негативного воздействия поверхностных и подземных водных объектов

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположены пруды ООО «Рыбхоз «Ушня», где осуществляется разведение осетровых видов рыб. В связи с этим вопросы экологического состояния поверхностных вод и соблюдения водоохранного законодательства приобретают особую актуальность.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства и специального назначения, сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения. На сегодняшний день из всех населенных пунктов сельского поселения частично канализовано только с. Ленино-Кокушкино, в других населенных пунктах сельского поселения приемниками сточных вод являются пониженные участки рельефа и малые реки.

БОС ООО «ПК «Ак Барс» с. Ленино-Кокушкино введены в эксплуатацию в 1991 г. Проектная производительность БОС составляет 1400 м3/сут., фактическое поступление – 506 м3/сут. В состав сооружений входят три насосные станции, первичные отстойники, стабилизатор, генератор, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки, 4 биопруда. Эффективность очистки по взвешенным веществам - 98,22%; ХПК – 96,1%; БПК – 95,1%; аммонию – 98,45%; нитратам – 100%; нитритам – 100%; сульфатам – 94,16%; фосфатам – 95,46%; нефтепродуктам – 90,91% Сброс очищенных сточных вод производится в р. Ушня.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка населенных пунктов.

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации в береговых полосах поверхностных водных объектов расположена жилая застройка населенных пунктов сельского поселения.

Оценка негативного воздействия существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Ленино-Кокушкинского сельского поселения основано на использовании подземных вод, расположенных в непосредственной близости от водопотребителя. Также на рассматриваемой территории имеются 14 родников.

Необходимо заметить, что большинство водозаборных скважин расположены в санитарно-защитных зонах производственных и иных объектов, что может привести к загрязнению подземных вод.

В 2011 году ГУП «НПО Геоцентр РТ» проведены гидрогеологические исследования водозаборной скважины н.п. Большие Бутырки, разработан проект зоны санитарной охраны. Следует отметить, что в границах II и III поясов зоны санитарной охраны оказывается неканализованная жилая застройка, объекты сельского хозяйства, пахотные угодья, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002(далее - СанПиН 2.1.4.1110-02), водозаборная скважина и каптированные родники должны быть обеспечены зоной санитарной охраны в составе трех поясов.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 2.2.1.1), устанавливается на расстоянии не менее 30м от водозаборной скважины – при использовании хорошо защищенных подземных вод, и не менее 50м – при недостаточно защищенных.

  - Оценка негативного воздействия земельных ресурсов

Основная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством» (ред. от 13.03.2021) (далее – Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий РТ), на территории поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья расположены на земельных участках 16:33:100815:1, 16:33:100811:1.

Физическая и химическая деградация почв может являться результатом неподходящих методов управления, таких как использование неподходящей техники или земляные работы, связанные с подготовкой плантаций и развитием инфраструктуры. Химическая деградация почвы может быть результатом недостаточного или ненадлежащего использования минеральных удобрений, неспособности перерабатывать питательные вещества, содержащиеся в пожнивных остатках, и неспособности скорректировать изменения кислотности (рН) почвы, которые являются результатом длительного применения азотных удобрений и чрезмерного использования воды низкого качества, что приводит к засолению. Эрозия почвы может быть результатом плохого смыкания растительного покрова после подготовки почвы и отсутствия защитных сооружений на наклонных участках, засаженных многолетними культурами.

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Казань-Шемордан», «Пестрецы - Ленино-Кокушкино», «Казань – Шемордан» - Аркатово».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Еще одной причиной деградации почв является нарушение земель в результате добычи нерудных полезных ископаемых. Как уже было отмечено, на территории сельского поселения ведется промышленная разработка Шигалеевского карьера глины. При эксплуатации карьера необходимо соблюдение всех природоохранных норм и своевременная рекультивация выработанных участков.

  - Обращение с отходами производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТБО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Ленино-Кокушкинском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, коммунальных, животноводческих и биологических отходов.

Отходы птицеводства и животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются птицеводческий комплекс ООО «ПК «Ак Барс», фермы КРС, коневодческая ферма, птицеводческая ферма, личные хозяйства населения.

Отходы птицеводства ООО «ПК «Ак Барс» размещаются на навозохранилище открытого типа, расположенном в юго-западной части сельского поселения. Как уже было указано, в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны навозохранилища оказываются садовые участки СНТ «Энтузиаст».

Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на территориях личных хозяйств, далее используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, образующиеся от ферм, складируются на прилегающих территориях. Нужно заметить, что места временного складирования отходов не обвалованы и не обеспечивают безопасное хранение данного вида отхода.

Твердые коммунальные отходы. На территории населенных пунктов сельского поселения установлены контейнерные площадки для складирования твердых коммунальных отходов. Вывоз скопившего мусора осуществляется на полигон ТКО с. Пестрецы силами ООО «Мехуборка».

Промышленные отходы. Источником образования промышленных отходов является завод металлических конструкций. В основном, образуются такие промышленные отходы, как смет с территории, древесная пыль, стружки, опилки, отходы древесины, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, изношенные автомобильные покрышки и камеры. Данные отходы относятся к 4 классу опасности, не требуют особых условий утилизации и складируются на полигоне ТКО с. Пестрецы или сдаются на переработку специализированным предприятиям. Места складирования промышленных отходов на территории сельского поселения отсутствуют.

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визуально заметным (мусор, ТКО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники.

По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и ГБУ «Пестречинское РГВО» на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения, расположена биотермическая яма в 2 км на восток от н.п. Ленино-Кокушкино (ОКС 16:33:100812:25).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

В границах санитарно-защитных зон биотермической ямы оказываются участки Ленино-Кокушкинского государственного природного заказника, что противоречит требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование объектов, расположенных на территории санитарно-защитной зоны скотомогильников.

  - Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются линии связи, линии электропередач, трансформаторные подстанции.

По территории сельского поселения проходят линии электропередач напряжением 10–500 кВ, которые непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают. В санитарном разрывы ЛЭП напряжением 500 кВ объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды отсутствуют.

На территории сельского поселения расположены вышка ТВР УКВ ЧМ (телевидения и радио ультракоротких волн частотной модуляции), на которой установлены передающий радиотехнический объект (ПРТО) – РТПС Пестрецы, принадлежащий филиалу РТРС «РТПЦ Республики Татарстан», а также передающие антенны ОАО «ТРК Новый Век», КФ ОАО «ВымпелКом», ЗАО «НСС», ОАО «СМАРТС». В 2012 г. ООО «Санэко» был разработан проект размещения и расчета санитарно-защитных зон и зон ограничений застройки передающего радиотехнического объекта (ПРТО)-РТПС Пестрецы. Расчеты были проведены с учетом суммирования уровней электромагнитного излучения от всех передающих антенн, расположенных и проектируемых на данной территории. В соответствии с проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» данного проекта уровни электромагнитного излучения в зданиях и на прилегающей к передающему радиотехническому объекту территории не превышают установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, размещение объекта также соответствует 2.1.8/2.2.4.1383-03, санитарно-защитная зона от объекта не устанавливается.

Также на территории поселения расположена базовая станция сотовой связи ПАО «МТС». Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» от 30.03.2017 г. № 11812 к разделу «Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающего радиотехнического объекта» проекта технической реконструкции базовой станции сотовой радиотелефонной связи БС 16-378 ПАО «МТС» санитарно-защитная зона от объекта не устанавливается, размещение соответствует требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Зоны потенциального шумового воздействия производственных и иных объектов сельского поселения определяются их санитарно-защитными зонами, определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Как показали расчеты акустического воздействия и натурные наблюдения, проведенные при разработке проекта обоснования сокращения санитарно-защитной зоны машинно-тракторного парка ООО «ПК «Ак Барс» уровень шумового воздействия от объекта на границе жилых территорий соответствует нормативным значениям, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Крупные источники акустического воздействия на территории сельского поселения отсутствуют. Основной вклад в общую картину шумового загрязнения территории вносит автомобильный транспорт.

  - Оценка негативного воздействия на озелененные территории

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

Согласно п. 9. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 31.05.2022) (далее - СП 42.13330.2016), озеленение общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров в поселении должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

Также нужно заметить, что основная часть лесов сельского поселения, относящаяся к лесопарковым зонам и выполняющая функции рекреационных территорий, оказывается в санитарно-защитных зонах сельскохозяйственных объектов и объектов специального назначения, что противоречит санитарно-гигиеническим требованиям.

Сведения о площадях озелененных территорий сельского поселения приведены в разделе «Технико-экономические показатели» материалов по утверждению генерального плана.

  - Оценка негативного воздействия на животный и растительный мир

Территория поселения расположена в границах Пестречинского охотничьего хозяйства (https://huntmap.ru/karta-oxotnichix-ugodij-respubliki-tatarstan).

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населённых пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Особенности охраны и защиты животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания

| Производственный процесс | Требования при осуществлении производственных процессов | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены Экологическим кодексом Республики Татарстан от 15.01.2009 N 5-ЗРТ (принят ГС РТ 15.12.2008) (ред. от 16.11.2023) Настоящие Требования обязательны для всех юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости, должностных, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, и действуют на всей территории Республики Татарстан. |  | Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 N 997 (ред. от 13.03.2008) «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», Экологическим кодексом Республики Татарстан от 15.01.2009 N 5-ЗРТ (принят ГС РТ 15.12.2008) (ред. от 16.11.2023) Постановление КМ РТ от 15.09.2000 N 669 (ред. от 19.10.2019) "О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан" |
| 1. Промышленные и водохозяйственные производственные процессы | Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на специально оборудованных производственных площадках, имеющих ограждения и приспособления, препятствующие проникновению на их территорию объектов животного мира. В целях предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, запрещено: - хранить материалы и сырье вне специально оборудованных бетонированных и обвалованных площадок с замкнутой системой канализации; - сливать хозяйственные и производственные сточные воды на рельеф местности; - использовать прямоточные системы водопотребления и ресурсозатратные технологии с образованием большого количества отходов производства; - использовать не полностью герметизированные системы сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья; - использовать ёмкости и резервуары, не оборудованные системой защиты от попадания в них диких животных. |  |
| 2. Сельскохозяйственные производственные процессы | Сельскохозяйственные производственные процессы должны осуществляться с применением технологий и механизмов, которые не создают опасности массовой гибели объектов животного мира или изменения среды их обитания. Сельскохозяйственные объекты и стационарно установленные механизмы, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь специальные ограждения, препятствующие проникновению на них диких животных, а также санитарно - защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды. Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в водные объекты и на рельеф местности, в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных. |  |
| 3. Эксплуатация транспортных магистралей и объектов | Проектирование и сооружение транспортных магистралей должно осуществляться с учетом максимального ограничения их прохождения по естественным границам различных типов ландшафтов, пересечения путей миграции, а также мест концентрации объектов животного мира. На транспортных магистралях должны быть установлены специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта в местах пересечения с путями миграции объектов животного мира. Наиболее опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами. Транспортные дамбы и мостовые переходы, пересекающие поверхностные водотоки (водохранилища, реки и ручьи), должны быть оборудованы специальными устройствами, обеспечивающими свободную миграцию рыб и наземных животных. |  |
| 4. Эксплуатация трубопроводов | Проектирование и строительство трубопроводов должно осуществляться с учётом обеспечения защиты объектов животного мира. Работы по строительству трубопровода в периоды массовой миграции и в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыб могут быть ограничены специально уполномоченными государственными органами Республики Татарстан по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определённую глубину). При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных (заболоченные участки и другие), где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусматривать сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 метров. В случае пересечения крупных поверхностных водотоков (водохранилищ, рек, озёр и др.) трубопровод заглубляется и фиксируется. При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьёв устраивается эстакада. Запрещается укладка трубопроводов по дну водоёмов на участках нерестилищ и зимовальных ям. В случае аварии участка трубопровода в месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение повреждённого в результате аварии участка трубопровода. При ведении строительства, реконструкции и ремонта трубопроводов запрещается оставлять не засыпанные и не ограждённые траншеи на срок более одного месяца. После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование, материалы, ёмкости со сточными водами и отходами производства и потребления. |  |
| 5. Проектирование, строительство и эксплуатация линий связи и электропередачи | Проектирование и строительство новых линий связи и электропередачи должно осуществляться с учётом необходимости предотвращения и сокращения риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролёта. При строительстве линии электропередачи опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими их гнездованию в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам. Использование неизолированных металлических конструкций в качестве специальных птицезащитных устройств запрещается. Вдоль линий электропередачи оборудуются специальные санитарно - защитные полосы, препятствующие гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля. Эксплуатация линий проводной связи и электропередачи должна осуществляться в режиме, исключающем превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линии электропередачи на объекты животного мира. Запрещается эксплуатация трансформаторных подстанций на линиях электропередачи, их узлов и работающих механизмов без оснащения устройствами (изгородями, кожухами и др.), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную. |  |

## 2.8 Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения расположены особо охраняемые природные территории регионального значения - Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля, памятник природы регионального значения "Река Меша", Государственный природный зоологический (охотничий) заказник «Мешинский»

Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля утвержден постановлением СМ ТАССР от 23.07.1991 г. № 313, постановлением КМ РТ от 29.08.2004 г. № 379.

Территория заказника состоит из нескольких участков, площадь составляет 179 га. В липово-снытевом участке заказника около птицефабрики проводились учеты численности почвенных и наземных беспозвоночных. Плотность первых была высокой (480 экз./кв.м), отмечено 10 таксонов, из которых преобладали многоножки (66,6% всего населения) и насекомые (17,5%). Среди многоножек многочисленны хищные землянки и костянки (60,8%), среди насекомых - муравьи (10%) и жесткокрылые (7,5%), в стадии имаго (жужелицы и стафилиниды) и личинки (щелкуны). Численность герпетобионтов (наземных беспозвоночных) была также высокой (293,7 экз./10 л.-с.). Основную долю составили насекомые (86,2%), среди которых доминировали муравьи (66,1%), жуки и их личинки (мертвоеды, жужелицы, стафилиниды).

Территория заказника представляет собой исключительную ценность. Имеет научное и эстетическое значение. Необходимо заметить, что территория заказника расположена в непосредственной близости к объектам, в результате чего испытывает постоянные нагрузки.

Границы Ленино-Кокушкинского государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля поставлены на кадастровый учет в статусе ЗОУИТ (кадастровый номер 16.33.2.11).

Вдоль южных границ сельского поселения протекает р. Меша, признанная гидрологическим памятником природы. Статус данной особо охраняемой природной территории установлен в соответствии с постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25, постановлением Кабинета Министров Республика Татарстан от 29.12.2005 г. № 644. Река имеет большое хозяйственное, рекреационное и эстетическое значение.

Также часть территории сельского поселения расположена часть государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения "Мешинский". Охотничий заказник создан в соответствии с постановлением Совета Министров Татарской АССР от 30.05.1983 г. № 280 с целью охраны бобра речного, белки, тетерева и среды их обитания, а также создания благоприятных условий для воспроизводства путем проведения необходимого комплекса биотехнических мероприятий. Общая площадь ГОЗ составляет 131,67 тыс. га. (ЗОУИТ 16:00-6.3689).

Территория Мешинского государственного охотничьего заказника в пределах сельского поселения представлена луговыми угодьями.

  - Оценка риска для здоровья населения.

Оценка риска для здоровья населения проводится в отношении объектов I и II классов опасности. Согласно п.4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 28.02.2022) (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), для животноводческих предприятий, а также в отношении кладбищ оценка риска для здоровья населения не выполняется.

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Ввиду несоблюдения режима водоохранных зон, нарушения правил использования водных объектов, сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, ухудшается качество поверхностных и подземных вод, в том числе используемых в качестве источников питьевого водоснабжения.

| Отрасль | Атмосферный воздух | Водные ресурсы | Земельные ресурсы/ландшафт | Отходы | Шум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное производство | диоксид углерода (CO2), диоксид серы (SO), оксид азота (NO) и твердые частицы | пестициды, минеральные удобрения и микроэлементы металлов | Химическая деградация почв, засоление, эрозия | Органические отходы растениеводства (листья, стебли, шелуха, корни, другие неиспользованные части растений) | - |
| Магистральные газопроводы, газораспределительные системы | метан (CH4) | - | Фрагментация ландшафта, утрата местообитаний животных | - | - |
| Автомобильные дороги | 1,3-бутадиен (C4H6), формальдегид (CH2O), бензол (C6H6), акролеин (C3H4O) и диоксид азота (NO2) | - | Накопления свинца в почве | - | Двигатели автомобилей, выбросы выхлопных газов, аэродинамический шум и взаимодействие шин с покрытием |

# 3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположены леса Лаишевского лесничества Пестречинского участкового лесничества (ЗОУИТ 16:00-6.3893).

Леса, расположенные на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района, относятся к категории защитных (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог, зеленые зоны, ценные леса – леса, имеющие научное или историческое значение).

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим использования земель лесного фонда на рассматриваемой территории установлен Лесным кодексом РФ и лесохозяйственным регламентом Пригородного лесничества, утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.01.2019№112-осн (с изменениями и дополнениями).

Правовой режим использования земель лесного фонда приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1

Правовой режим использования земель лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны |  | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |  |  |  |  |
| 1 | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) |  |
| 1.1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - создание и эксплуатация лесных плантаций; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. |  |  |
| 1.2. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев: - когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, - проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан, - когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В зеленых зонах запрещаются: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |  |  |
| 1.. 3 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением: - случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, - случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. |  |  |

# 4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ

По данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на рассматриваемой территории расположены:

– Северо-Надеждинское месторождение, предоставленное в пользование ООО "Надеждинский карьер" (ИНН 1655466796) на основании лицензии серии ТАТ 007079 ТЭ с целью разведки и добычи известняка на левом береговом склоне долины р.Иинка, в 1,2 км южнее д.Надеждино. Срок окончания действия лицензии – 03.04.2028. Горноотводный акт №16-4316-00403 выдан 05.06.2023;

– Шигалеевское месторождение, предоставленное в пользование ООО "Керамика" (ИНН 2353246443) на основании лицензии серии ТАТ ПСТ 01271 ТЭ с целью разведки и добычи глины кирпичной на 1 км западнее д.Салкын-Чишма. Срок окончания действия лицензии – 01.01.2039. Горноотводный акт №515/1249 выдан 21.05.2013;

–участок недр "Змеевское" по добыче известняка, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п;

– участок недр "Черёмышевское" по добыче известняка, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п;

– участок недр "Восточно-Змеевское" по добыче песчаника, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п;

–Бутыркинское месторождение по добыче карбонатных пород, включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 10.11.2022 №1031-п «Об утверждении Дополнения №5 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п»;

Согласно ст. 7 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 10.07.2023) «О недрах»в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населённых пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среды. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии со ст. 22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведённых затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведённых объектов.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории сельского поселения расположены особо охраняемые природные территории регионального значения - Ленино-Кукушкинский государственный природный заказник, гидрологический памятник природы р. Меша, Государственный природный зоологический (охотничий) заказник «Мешинский».

Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля утвержден постановлением СМ ТАССР от 23.07.1991 г. № 313, постановлением КМ РТ от 29.08.2004 г. № 379.

Территория заказника состоит из нескольких участков, площадь составляет 179 га. В липово-снытевом участке заказника около птицефабрики проводились учеты численности почвенных и наземных беспозвоночных. Плотность первых была высокой (480 экз./кв.м), отмечено 10 таксонов, из которых преобладали многоножки (66,6% всего населения) и насекомые (17,5%). Среди многоножек многочисленны хищные землянки и костянки (60,8%), среди насекомых - муравьи (10%) и жесткокрылые (7,5%), в стадии имаго (жужелицы и стафилиниды) и личинки (щелкуны). Численность герпетобионтов (наземных беспозвоночных) была также высокой (293,7 экз./10 л.-с.). Основную долю составили насекомые (86,2%), среди которых доминировали муравьи (66,1%), жуки и их личинки (мертвоеды, жужелицы, стафилиниды).

Территория заказника представляет собой исключительную ценность. Имеет научное и эстетическое значение. Необходимо заметить, что территория заказника расположена в непосредственной близости к объектам, в результате чего испытывает постоянные нагрузки.

Границы Ленино-Кокушкинского государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля поставлены на кадастровый учет в статусе ЗОУИТ (кадастровый номер 16.33.2.11).

Вдоль южных границ сельского поселения протекает р. Меша, признанная гидрологическим памятником природы. Статус данной особо охраняемой природной территории установлен в соответствии с постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25, постановлением Кабинета Министров Республика Татарстан от 29.12.2005 г. № 644. Река имеет большое хозяйственное, рекреационное и эстетическое значение.

Также часть территории сельского поселения расположена часть государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения "Мешинский". Охотничий заказник создан в соответствии с постановлением Совета Министров Татарской АССР от 30.05.1983 г. № 280 с целью охраны бобра речного, белки, тетерева и среды их обитания, а также создания благоприятных условий для воспроизводства путем проведения необходимого комплекса биотехнических мероприятий. Общая площадь ГОЗ составляет 131,67 тыс. га. (ЗОУИТ 16:00-6.3689).

Территория Мешинского государственного охотничьего заказника в пределах сельского поселения представлена луговыми угодьями.

# 6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

Санитарно-защитные зоны – это территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- для объектов I-го класса - 1000 м;

- для объектов II-го класса - 500 м;

- для объектов III-го класса - 300 м;

- для объектов IV-гo класса - 100 м;

- для объектов V-го класса - 50 м.

Санитарно-защитная зона не является резервной территорией для расширения предприятий. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы от автомобильных дорог, котельных, электроподстанций устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Для автомобильных дорог, котельных, электроподстанций, расположенных на территории муниципального образования, указанные расчеты не проведены.

В Ленино-Кокушкинском сельском поселении установленную санитарно-защитную зону имеют только машинно-тракторный парк, хозяйственные склады, зернотоки, расположенные к северу от с. Ленино-Кокушкино, а также два комплекса птицеводческой фермы ООО «ПФК «Ак Барс»». Для остальных производственных и иных объектов сельского поселения, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории поселения автомагистрали отсутствуют.

Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на рассматриваемой территории

| № по экспликации | Наименование объекта | Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная) | Размер СЗЗ, м | Сведения о местоположении объекта (КН ЗУ), СЗЗ (КН ЗОУИТ) в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима СЗЗ объекта | Предлагаемые варианты мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующие |  |  |  |  |  |  |
|  | Территории и объекты, находящиеся в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Предприятие по обработке древесины | Ориентировочная | 100 | На земельных участках с КН: 16:33:100103:148, 16:33:100103:147 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1 п.5.4.2, IV класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Ленино-Кокушкино | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 2.1 | Автосервис, гаражи | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН: 16:33:100601:8 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 12.5, V класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Большие Бутырки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 2.4 | Склад | Ориентировочная | 50 | На земельных участках с КН: 16:33:100601:9, 16:33:100601:302 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1 п.12.5.1, V класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Большие Бутырки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 3.1 | ООО "Рыбхоз "Ушня" (разведение рыб осетровых пород) | Ориентировочная | 300 | На земельном участке с КН: 16:33:100501:229 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 8.3, III класс | Соблюдается | - |
| Территории и объекты, находящиеся за пределами границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Резервная территория под производственный объект IV класса опасности | Ориентировочная | 100 | На земельном участке с КН: 16:33:100904:5 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается | - |
| 6.2 | Завод металлических конструкций «Эверест» | Ориентировочная | 100 | На земельном участке с КН: 16:33:100817:6 |  | Соблюдается | - |
| 6.3 | Карьер по добыче кирпичных суглинков ООО "Керамика" | Ориентировочная | 100 | На земельных участках с КН: 16:33:100811:38, 16:33:100811:27 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 3.4.1, IV класс | Соблюдается | - |
| 6.4 | Птицеводческий комплекс ООО ПК "Ак Барс" (маточные куры) | Ориентировочная | 1000 | На земельном участке с КН: 16:33:100904:1 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.1.2, I класс | Попадает территория Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника | Оптимизация птицеводческого комплекса с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника |
| 6.5 | Птицеводческий комплекс ООО ПК «Ак Барс» (цыплята-бройлеры) | Расчётная | 750 м в северном направлении 1000 м в остальных направлениях | На земельном участке с КН: 16:33:100904:7 | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 ноября 2016 г. N 167 "Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса двух промышленных площадок ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" на территории с. Ленино-Кокушкино Пестречинского района Республики Татарстан" | Соблюдается | - |
| 6.6 | Птицеводческий комплекс ООО ПК «Ак Барс» (цыплята-бройлеры) | Расчётная | 1000 | На земельном участке с КН: 16:33:100904:339, 16:33:100904:95 | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 ноября 2016 г. N 167 "Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса двух промышленных площадок ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" на территории с. Ленино-Кокушкино Пестречинского района Республики Татарстан" | Попадает территория СНТ «Энтузиаст» | Оптимизация птицеводческого комплекса с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы СНТ |
| 6.7 | Машинно-тракторный парк | Установленная | с северной, северо-восточной, с северо-западной сторон - 300 м; с западной, южной, юго-западной и юго-восточной сторон - по границе промплощадки | На земельных участках с КН: 16:33:100812:255, 16:33:100812:19, 16:33:100812:262, 16:33:100812:2, 16:33:100812:20, 16:33:100812:260, 16:33:100812:261, 16:33:100812:263, 16:33:100812:1, 16:33:100812:258, 16:33:100812:256, 16:33:100812:39 | Решение главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан № 11/5237 от 07 03.2014 г. Заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 14.03.2014 г. № 16.11.11.000.Т.000325.03.14 | Соблюдается | - |
| 6.8 | Зернохранилище |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Объект агропромышленного комплекса IV класса опасности |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Склад удобрений | Ориентировочная | 300 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.3.6, III класс | Попадает территория Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника | Оптимизация склада удобрений с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника |
| 6.11 | Объект агропромышленного комплекса V класса опасности | Ориентировочная | 50 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается | - |
| 6.12 | КФХ «Семенов» 80 голов лошадей | Ориентировочная | 300 | На земельном участке с КН: 16:33:100817:56 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.3.2, III класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Большие Бутырки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 6.13 | КФХ "Семенов" КРС 50 голов | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН: 16:33:100817:57 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, V класс | Соблюдается | - |
| 6.14 | ООО "Рыбхоз "Ушня" овцеферма на 200 голов | Ориентировочная | 100 | На земельном участке с КН: 16:33:100817:54 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.4.1, IV класс | Соблюдается | - |
| 6.15 | Зернохранилище | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН: 16:33:100817:53 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.5.1, V класс | Соблюдается | - |
| 6.16 | КФХ "Ибатуллин" КРС 100 голов | Ориентировочная | 100 | На земельных участках с КН: 16:33:100817:55, 16:33:100817:77 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, IV класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Большие Бутырки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 6.17 | КФХ "Фасхутдинов" КРС 40 голов, молодняк 30 голов | Ориентировочная | 100 | На земельном участке с КН: 16:33:100817:73 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, IV класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Большие Бутырки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 6.18 | КФХ "Фасхутдинов" ферма птицеводческая 15 000 голов | Ориентировочная | 300 | На земельном участке с КН: 16:33:100817:81 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.3.4, III класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Большие Бутырки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 6.19 | Зернохранилище | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с КН: 16:33:100814:28 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.5.1, V класс | Попадает территория жилой застройки н.п. Большие Бутырки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов |
| 6.21 | Объект агропромышленного комплекса V класса опасности | Ориентировочная | 50 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается | - |
| 6.24 | Электроподстанция 110 кВ | Ориентировочная | 300 | На земельных участках с КН: 16:33:100904:20, 16:33:100904:27 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается | Перевод в закрытый тип |
| 6.26 | Биологические очистные сооружения канализации ООО ПК "Ак Барс" | Ориентировочная | 300 | На земельном участке с КН: 16:33:100904:653 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 13.3.1, III класс | Попадает территория Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника, СНТ "Запрудный" | Оптимизация очистных сооружений ООО «ПК «Ак Барс» производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы СНТ и Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника |
| 6.27 | Очистные сооружения ООО ПК "Ак Барс" (биологические пруды) |  |  |  |  |  |  |
| 6.28 | Навозохранилище ООО ПК "Ак Барс" | Ориентировочная | 1000 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.1.4, I класс | Попадает территория СНТ "Энтузиаст" | Реконструкция навозохранилища ООО «ПК «Ак Барс» в закрытый тип |
| - | Сельские кладбища | Ориентировочная | 50 | На земельных участках с КН: 16:33:100201:509, 16:33:100201:512 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п.12.5.2 | Соблюдается | - |
|  |  |  |  | На земельном участке с КН: 16:33:100301:1 |  |  |  |
|  |  |  |  | На земельных участках с КН: 16:33:100812:23, 16:33:100812:42 |  |  |  |
|  |  |  |  | На земельном участке с КН: 16:33:100904:179 |  |  |  |
| - | Линии электропередач напряжением 500 кВ | Ориентировочная | 30 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п 6.3 | Соблюдается | - |
| - | ПС 110 кВ Ленино Кокушкино | Ориентировочная | 300 | На земельном участке с КН:16:33:000000:5 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается | - |
| - | Биотермическая яма | Ориентировочная | 1000 | ОКС с КН 16:33:100812:25 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п.12.1.4 | Попадает территория Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника |  |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622) б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) (с изменениями на 3 марта 2022 года) |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Поста-новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 28.02.2022) |
|  | Строительство объекта капитального строительства и (или) возведение некапитального строения, сооружения, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения, допускается только при наличии заключения органа, осуществляющего федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), (а именно Россельхознадзора), о соответствии планируемого размещения таких объектов капитального строительства, некапитального строения, сооружения обязательным требованиям, соблюдение которых входит в предмет федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) | В соответствии с частью 2 статьи 12 закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 28.04.2023) «О ветеринарии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) |

  - Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог

Придорожные полосы. По территории Ленино- Кокушкинского сельского поселения проходят автомобильная дороги регионального или межмуниципального значения:

- автомобильная дорога III и IV категории «Казань - Шемордан», проходит вдоль с.Ленино-Кокушкино, через д.Салкын-Чишма, п.Ушня и с.Большие Бутырки по центральной части поселения в широтном направлении, протяженностью 13,4 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Старое Шигалеево-Пестрецы» -Ленино-Кокушкино, проходит через с.Ленино-Кокушкино, по южной части поселения в меридианном направлении протяженностью 7,5 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Казань – Шемордан» - Аркатово, проходит в восточной части поселения в меридианном направлении, осуществляет сообщение с соседним Надеждинским сельским поселением, протяженностью 1,4 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к агрофирме «Ак Барс», проходит через фермы «Ак-Барс Пестрецы» в южной части поселения, протяженностью 0,3 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Казань - Шемордан - Бутырский Карьер», проходит к территории ОАО «Карьероуправление» в восточной части поселения в меридианном направлении, протяженностью 1 км с асфальтобетонным покрытием.

Согласно п.1 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ), для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Согласно ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ, придорожные полосы – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков).

В случае, если полоса отвода автомобильной дороги не поставлена на кадастровый учет, в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, на картах зон с особыми условиями использования территории придорожные полосы отложены с учетом требований Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 №717 (ред. от 11.03.2011) (далее - Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог)и СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утвержденного Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (далее - СП 34.13330.2021) (ширина проезжей части).

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в соответствии с п.2 ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог и составляет:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Режим использования придорожных полос автомобильных дорог вне зависимости от значения дороги регулируется положениями ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ.

Режим использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения регламентируется также Постановление КМ РТ от 01.12.2008 N 841 (ред. от 20.12.2018) «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» (далее – Правила установления полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог РТ).

Регламенты использования вышеперечисленных зон приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Регламенты использования придорожных полос, охранных зон железных дорог

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны, обоснование | Соблюдение режима зон |
| --- | --- | --- |
| Придорожные полосы | Согласно ч.8 статьи 26 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ , строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Согласно Правилам установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, имеют право: а) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; б) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; в) получать информацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги регионального значения. | Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление КМ РТ от 01.12.2008 N 841 (ред. от 20.12.2018) «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» |
| Придорожные полосы | В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: - объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; - объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; - объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; - инженерных коммуникаций. |  |

  - Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

На территории поселения расположены магистральные трубопроводы, распределительные газопроводы.

Размер охранных зон магистральных трубопроводов до момента вступления в силу Положения об охранных зонах трубопроводов принимается согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России №9 от 24.04.1992.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (ред. от 15.07.2019) (далее - Правила охраны магистральных газопроводов). Границы охранных зон трубопроводов на картографических материалах приведены согласно единому государственному реестру недвижимости, данным эксплуатирующих организаций. Границы охранных зон следует также уточнять у эксплуатирующих организаций на стадии проектной документации.

Охранные зоны распределительных газопроводов устанавливаются согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (ред. от 17.05.2016) (далее – Правила охраны газораспределительных сетей), в зависимости от условий прохождения трассы.

Данные об охранных зонах трубопроводов и информация о соблюдении режима охранной зоны приведены в таблице 6.3.1. Регламенты использования охранных зон приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.1

Охранные зоны трубопроводов и сооружений, входящих в их состав

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН об охранной зоне | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газораспределительные сети, ГРП | а) вдоль трасс наружных газопроводов – 2 м от оси в каждую сторону б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра- с противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих ГРП – 10 м. Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - 100 м от оси в каждую сторону; д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек по 3 метра с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев. | ЗОУИТ 16:33-6.179 16:33-6.473 16:33-6.343 16:33-6.716 16:33-6.89 16:33-6.848 16:33-6.590 16:33-6.739 16:33-6.265 16:33-6.797 | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (ред. от 17.05.2016) | Соблюдается |

Таблица 6.3.2

Регламенты использования охранных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (ред. от 17.05.2016) |

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Территорию Ленино-Кокушкинского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 10, 110, 220 и 500 кВт.

Размер охранных зон линий электропередач определяется в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 18.02.2023) (далее – Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства),зависит от проектного номинального класса напряжения и устанавливается от крайних проводов:

- для ВЛ 1-20 кВ в размере 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- для ВЛ 35 кВ в размере 15 м;

- для ВЛ 110 кВ в размере 20 м;

- для ВЛ 150, 220 кВ в размере 25 м;

- для ВЛ 300, 500, +/-400 кВ в размере 30 м;

- для ВЛ 750, +/-750 в размере 40 м;

- для ВЛ 1150 кВ в размере 55 м;

- для подземных кабельных линий в размере 1 м,

а также вокруг подстанций на расстоянии применительно к высшему классу напряжения подстанций.

Информация по охранным зонам и регламенты использования охранных зон воздушных линии электропередач представлены в таблицах 6.4.1 и 6.4.2.

Таблица 6.4.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 10 кВ ф.08 ПС Л.Кокушкино | 10 | 16:00-6.1712 | Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.09 ПС Л.Кокушкино | 10 | 16:33-6.1140 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Л.Кокушкино | 10 | 16:00-6.1736 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.03 ПС Л.Кокушкино | 10 | 16:00-6.306 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.04 ПС Л.Кокушкино | 10 | 16:00-6.2981 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.05 ПС Л.Кокушкино | 10 | 16:00-6.2707 |  | Соблюдается |
| ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Т.Ходяшево | 20 | 16:00-6.1834 |  | Соблюдается |
| КВЛ 220 кВ Кутлу Букаш - Центральная | 25 | 16:33-6.1140 |  | Соблюдается |
| ВЛ 110 кВ Татарское Ходяшево – Ленино Кокушкино | 20 | 16:00-6.1736 |  | Соблюдается |
| ВЛ 110 кВ Ленино Кокушкино - Пестрецы | 20 | 16:00-6.306 |  | Соблюдается |

Таблица 6.4.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). | Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) |

  - Охранная зона линий и сооружений связи

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (далее – Правила охраны линий и сооружений связи в РФ), для линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются следующие охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с п.48, п. 49 Правил охраны линий и сооружений связи в РФ, установлены следующие ограничения использования объектов недвижимости в границах охранных зон. На территории охранной зоны запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, а также совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о размерах зон охраны поверхностных водных объектов, попадающих в границы поселения, приведены в таблице 6.6.1. Границы зон охраны водных объектов, в отношении которых не установлены береговая линия, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, нанесены на картографические материалы ориентировочно и при необходимости подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 6.6.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Ушня | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | В границы береговой полосы попадает жилая застройка н.п. Большие Бутырки, Ушня, Ленино-Кокушкино, Черемышево и Змеево, земли сельхозугодий, однако наличие нарушения береговой полосы необходимо определять на месте В границы водоохран-ной зоны и прибрежной защитной полосы попадают неканализованная жилая застройка н.п. Большие Бутырки, Ушня, Ленино-Кокушкино, Черемышево и Змеево, земли сельхозугодий, кладбище |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16:00-6.509 | часть 13 ст. 65, Водный кодекс РФ |  |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16:00- 6.1754 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Река Иинка | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16:00-6.3424 | часть 13 ст. 65, Водный кодекс РФ |  |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16:00-6.569 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Река Меша | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16:00-6.2859 | часть 13 ст. 65, Водный кодекс РФ |  |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16:00-6.2195 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Река Нурминка | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16:00-6.2165 | часть 13 ст. 65, Водный кодекс РФ |  |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16:00-6.3052 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Водотоки с длиной менее 10 км | Береговая полоса | 5 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | - | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
|  | Водоохранная зона | 50 | - | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Озера, пруды водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | В границы береговой полосы попадает жилая застройка н.п. Ушня, однако наличие нарушения береговой полосы необходимо определять на месте Попадает жилая застройка Попадает жилая застройка |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ Размер не регламентирован |  |
|  | Водоохранная зона | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ Размер не регламентирован |  |

*Решение о размере зоны охраны водного объекта принято разработчиком, ввиду отсутствия информации в Водном кодексе, либо в целях охраны водного объекта.

Таблица 6.6.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | ст.6 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | ст.27 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | ст.65 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ) В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | ст.65 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) |

  - Зоны затопления и подтопления

Населенные пункты поселения не включены в «Распоряжение КМ РТот 07.03.2022 N 458-р «О внесении изменений в перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 N 1625-р» (далее – Распоряжение КМ РТ от 29.08.2013 №1625-р).

Согласно Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 N 360 (ред. от 17.08.2022) "О зонах затопления, подтопления" (вместе с "Положением о зонах затопления, подтопления") (далее - Положение о зонах затопления, подтопления), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в Единый государственный реестр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в поселении границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанным Положением о зонах затопления, подтопления.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На территории сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – водозаборные скважины, от которых согласно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (с изм. от 25.09.2014) (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий при отсутствии грунтовых вод составляет не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.8.1 и 6.8.2.

Согласование размещения новых объектов в пределах 2, 3 поясов ЗСО с Роспотребнадзором не требуется (письмо Управления Роспотребнадзора по РТ от 08.06.2023 № 11/10729).

Согласно письму, выданному Министерством экологии и природных ресурсов РТ №19934/12 от 21.11.2023 г. в пределах Ленино-Кокушкинского сельского поселения утверждены проекты ЗСО и установлены ЗСО от 4 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Для остальных источников питьевого водоснабжения размеры I поясов зон санитарной охраны приняты в размере 50 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Таблица 6.8.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории поселения

| Источник водоснабжения, местоположение | I пояс ЗСО | II пояс ЗСО | III пояс ЗСО | Название проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор "Центральный" для водоснабжения н.п.Пестрецы | - | 16:33-6.1053 | 16:33-6.968 | Приказ Министерства №971-п от 17.08.2017; Сан.-эпид.заключение №16.32.02.000.Т.000004.01.17 от 13.01.2017; Проект организации зон санитарной охраны (источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора "Центральный" ООО "Теплострой", расположенного в н.п. Пестрецы Пестречинского муниципального района Республики Татарстан |
| Источник питьевого хозяйственно–бытового водоснабжения (родник) вблизи р.ц. Пестрецы | - | 16:33-6.1003 | 16:33-6.1078 | Приказ Министерства №947-п от 11.08.2017; Сан.-эпид.заключение №16.18.38.000.Т.000002.12.11 от 12.12.2011; Проект зоны санитарной охраны "Проект организации зон санитарной охраны водозабора "Каптаж" ООО "Теплострой" в н.п. Пестрецы , ул. Мелиораторов, д.17 |
| Водозаборная скважина д.Большие Бутырки | 50 | 191 | 470 | Проект зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения н.п. Большие Бутырки Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (16.18.38.000.Т.000001.01.12 от 13.01.2012) |
| Родник №1 ООО «Теплострой» (юго-восточная окраина н.п. Салкын-Чишма) | 50 | вверх по потоку от родника 280 м, вниз по потоку – 50 м, ширина в центральной части - 500 м | вверх по потоку -4,5 км, вниз по потоку – 50 м, ширина в центральной части - 1500 | Приказ Министерства №1004-п от 06.10.2018; Сан.-эпид.заключение №16.32.02.000.Т.000002.03.16 от 02.03.2016; Проект зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (родников) водозабора ООО "Теплострой" в с. Ленино-Кокушкино Пестречинского района Республики Татарстан |
| Родник №2 ООО «Теплострой» (северо-западная окраина н.п. Ленино-Кокушкино) | 50 | вверх по потоку от родника 300 м, вниз по потоку - 50 м, ширина в центральной части - 300 м | вверх по потоку - 2,1 км, вниз по потоку – 50 м, ширина в центральной части - 570 м |  |
| Водозаборная скважина №161020309 (к северу от с.Ленино-Кокушкино) | 30 | вверх по потоку 108,6 м, вниз по потоку – 37,5 м, ширина в центральной части – 11,6 м | вверх по потоку 946,4 м, вниз по потоку – 221,6 м, ширина в центральной части –72,3 м | Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) для водозаборной скважины №161020309 на участке недр промплощадки ООО "Ак Барс Пестрецы", Республика Татарстан, Пестречинский район, в 1,2 км севернее н.п.Ленино-Кокушкино |

* Т.к. зоны санитарной охраны не поставлены на кадастровый учет, отсутствуют координаты границ, на картах генплана границы зон отображены согласно гидрогеологическому заключению.

** В случае, когда водозабор состоит из нескольких скважин, 2- ой и 3-ий пояса откладываются от геометрического центра единого 1-го пояса всех скважин.

Таблица 6.8.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 |

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории поселения отсутствуют данные виды объектов.

  - Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории поселения охраняемые военные объекты отсутствуют.

  - Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

На территории поселения стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети отсутствуют.

  - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположены особо охраняемые природные территории регионального значения – Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник, гидрологический памятник природы р. Меша, государственный природный зоологический (охотничий) заказник «Мешинский». Регламент использования особо охраняемых природных территорий представлен в таблице.

Особо охраняемые природные территории созданы для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия. На их территории необходимо соблюдать режимы охраны, установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Таблица 6.12.1

Режим использования территории ООПТ

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля | На территории государственных природных заказников и их отдельных участках могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены хозяйственная рекреация и иная деятельность, противоречащая целям организации заказника или причиняющая вред окружающей природной среде, в том числе: - распашка земель; - рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром; - промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, добывание морских млекопитающих и водных беспозвоночных, иные виды пользования животным миром; - сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов; - предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; - проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; - строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций; - применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста; - сплав леса; - взрывные работы; - проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения; - любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов. | Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| 2 | Памятник природы р. Меша | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. | Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
|  |  | Соблюдение режима водоохранных зон (см. таблица 16) | Водный кодекс РФ |
| 3 | Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения «Мешинский» | На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяций объектов животного мира, в том числе: - проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования; - устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест. На территории заказника полностью запрещены: - промысловая охота; - любительская и спортивная охота на бобров, белок и тетеревов. - На территории заказника запрещаются без согласования с Управлением по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан: - строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов; - строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций вне границ населенных пунктов; - проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; - сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов; - выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания; - осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности: - любительское и спортивное рыболовство; - санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований; - сенокошение, выпас и водопой скота; - размещение ульев и пасек: на землях лесного фонда в форме временных построек; на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения. | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 января 2004 г. № 41 "О государственных природных охотничьих заказниках "Камско-Икский", "Мешинский" и "Шумбутский" |

  - Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия

Согласно письма Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия № 02-02/685 от 06.02.2024 г. на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположены:

- объект культурного наследия регионального значения «Здание церкви в селе Черемышево», в которой в 1863 году венчались родители Владимира Ильича Ленина, расположенный в с. Черемышево, ул. Гурина, границы которого утверждены Приказом Комитета РТ по охране ОКН от 19.05.2021 № 99-П, (16:33-8.1), регистрационный номер ОКН в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 161610715050005;

- объект культурного наследия регионального значения «Могила Ардашевой-Пономаревой Любови Александровны», расположенный в кладбище с. Черемышево, границы которого утверждены Приказом Комитета РТ по охране ОКН от 19.05.2021 № 99-П, (16:33-8.2), регистрационный номер ОКН в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 161610891700005;

- объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1888 - 1889 гг. жила семья Ульяновых», расположенный в с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная, д. 30, границы которого утверждены Приказом Комитета РТ по охране ОКН от 19.05.2021 № 99-П, (16:33-8.5), регистрационный номер ОКН в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации –161610610630005;

В соответствии с пунктом 10 статьи 20 Федерального Закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» данные о местонахождении выявленных объектов культурного (археологического) наследия являются ограниченными в использовании и не подлежат опубликованию.

Защитные зоны объектов культурного наследия созданы для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде. На их территории необходимо соблюдать режимы охраны, установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению качества факторов среды обитания регламентируются Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к со-держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...").

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24 "О внесении изменений в санитарные правила и нормы Сан-ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2"(Зарегистрировано в Минюсте Рос-сии 09.03.2023 N 72558)) по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (далее - ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее - ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (далее - ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к обеспечению хозяйствующими субъектами не превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фона:

- в жилой зоне -  1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации -  0,8 ПДК (ОБУВ).

В случае превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий, дальнейшая эксплуатация объектов осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя установление и внесение в ЕГРН границ санитарно-защитных зон.

Для устранения существующих нарушений режима использования санитарно-защитных зон (таблица 6.1.1), во избежание оказания на нормируемые территории состояния загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.1.1.

В порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (ред. от 03.03.2022) (далее – Правила установления санитарно-защитных зон), требуется в первую очередь установить санитарно-защитные зоны для существующих и планируемых объектов хозяйства. Установление санитарно-защитных зон позволит определить уровни создаваемого загрязнения и, возможно, приведет к сокращению ориентировочных размеров зон, определенных по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Также требуется провести работы по озеленению специального назначения вдоль границы с населенными пунктами, провести перезонирование территории ферм в целях расположения источников загрязнения атмосферного воздуха на максимальном удалении от нормируемых территорий и организовать места накопления отходов животноводства.

Для предотвращения появления запахов раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм от источников состояния, необходимо соблюдение среднесуточных ПДК. Для этого требуется проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния данных объектов. Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Также необходимо проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог рекомендовано применять технологию гидрообеспыливания источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использование малопылящих дорожных покрытий.

Таблица 7.1.1

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Предприятие по обработке древесины | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов, установление СЗЗ | + |  | Генеральный план Ленино-Кокушкинского с.п. (внесение изменений) Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 2 | Автосервис, гаражи | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов, установление СЗЗ | + |  |  |
| 3 | Склад | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов, установление СЗЗ | + |  |  |
| 4 | ООО "Рыбхоз "Ушня" (разведение рыб осетровых пород) | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов, установление СЗЗ | + |  |  |
| 5 | Резервная территория под производственный объект IV класса опасности | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов, установление СЗЗ | + |  |  |
| 6 | Завод металлических конструкций «Эверест» | Установление СЗЗ | + |  |  |
| 7 | Расширение Карьера по добыче кирпичных суглинков ООО "Керамика" | Установление СЗЗ | + |  |  |
| 8 | Птицеводческий комплекс ООО ПК "Ак Барс" (маточные куры) | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 9 | Птицеводческий комплекс ООО ПК «Ак Барс» (цыплята-бройлеры) | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 10 | Птицеводческий комплекс ООО ПК «Ак Барс» (цыплята-бройлеры) | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 11 | Машинно-тракторный парк | Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 12 | Зернохранилище |  | + |  |  |
| 13 | Объект агропромышленного комплекса IV класса опасности |  | + |  |  |
| 14 | Склад удобрений | Оптимизация склада минеральных удобрений с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника | + |  |  |
| 15 | Объект агропромышленного комплекса V класса опасности | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 16 | КФХ «Семенов» 80 голов лошадей | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + |  |  |
| 17 | КФХ "Семенов" КРС 50 голов | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 18 | ООО "Рыбхоз "Ушня" овцеферма на 200 голов | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 19 | Зернохранилище | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 20 | КФХ "Ибатуллин" КРС 100 голов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + |  |  |
| 21 | КФХ "Фасхутдинов" КРС 40 голов, молодняк 30 голов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + |  |  |
| 22 | КФХ "Фасхутдинов" ферма птицеводческая 15 000 голов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + |  |  |
| 23 | Зернохранилище | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + |  |  |
| 24 | Объект агропромышленного комплекса V класса опасности | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 25 | Электроподстанция 110 кВ | Перевод в закрытый тип | + |  |  |
| 26 | Биологические очистные сооружения канализации ООО ПК "Ак Барс" | Оптимизация очистных сооружений ООО «ПК «Ак Барс» производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы СНТ и Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника | + |  |  |
| 27 | Очистные сооружения ООО ПК "Ак Барс" (биологические пруды) | Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + |  |  |
| 28 | Навозохранилище ООО ПК "Ак Барс" | Реконструкция навозохранилища ООО «ПК «Ак Барс» в закрытый тип | + |  |  |
| 29 | Сельские кладбища | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища, установление СЗЗ | + |  |  |
| 30 | Линии электропередач напряжением 500 кВ | Установление СЗЗ | + |  |  |
| 31 | Региональные дороги | Озеленение специального назначения вдоль дорог |  | + |  |
| 32 | Планируемый карьер по добыче известняка ООО "Надеждинский карьер" | Установление СЗЗ | + |  |  |
| 33 | Планируемый Карьер карбонатных пород | Установление СЗЗ | + |  |  |
| 34 | Панируемое кладбище | Установление СЗЗ | + |  |  |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов

Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов или их участков.

Мероприятия по охране поверхностных вод сводятся к соблюдению режима деятельности в границах береговых полос, прибрежных защитных полос, водоохранных зон, регламентированного ст.6 и 65 Водного кодекса РФ, и требуют установления и внесения в ЕГРН границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях недопущения загрязнения поверхностных водных объектов, расположенных за территорией проектирования, подземных вод, во избежание заболачивания территории необходимо обустроить систему водоотведения в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Действующее в Российской Федерации природоохранное законодательство не предусматривает возможности сброса сточных вод на рельеф местности. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об охране окружающей среды» (далее ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ), Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (далее – Водный кодекс РФ), сброс сточных вод допустим только в водные объекты или в системы водоотведения.

Порядок сброса сточных вод в водные объекты урегулирован статьями 11, 21, 22, 35, 44 Водного кодекса РФ. Сброс сточных вод осуществляется при приобретении права пользования поверхностным водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты:

1) содержащие природные лечебные ресурсы;

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах:

1) первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов;

3) рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс сточных вод в системы водоотведения регламентирован «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (ред. от 27.12.2021)).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.6.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.1.

Предусмотреть, в первую очередь, проведение проверки герметичности выгребных ям в жилой застройке, расположенной в границах береговых полосах, прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах реки Нокса и малых рек.

Требуется обеспечение всех строящихся, размещаемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Необходимо обеспечить населенные пункты поселения централизованным водоснабжением и канализованием (включая первоочередное канализование жилой застройки, расположенной в водоохранных зонах поверхностных водных объектов), решить вопрос очисткой сточных вод до установленных нормативов.

Согласно ч.16 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

При проведении работ по строительству и реконструкции автомобильных необходимо осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время строительства. При заправке строительного технологического оборудования следует применять поддоны с песком или щебнем. Места размещения сыпучих строительных материалов должны быть обвалованы.

Следует довести до сведения хозяйствующих субъектов вышеперечисленные проблемы и пути их решения, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

Таблица 7.2.1

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах водоохранных зон (в т.ч. жилая застройка) | Не допускать сброс сточных вод на рельеф, неочищенных сточных вод в водные объекты. Проверять герметичность выгребных ям в жилой застройке в границах ВОЗ, ПЗП. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. | + |  | Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог |  | + | Генеральный план Ленино- Кокушкинского с.п. (Внесение изменений) |
| 3 | Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежной защитной полосы | Не допускать распашку с/х угодий в границах прибрежной защитной полосы | + |  |  |
| 4 | Территории, планируемые для развития жилищного строительства | До начала строительства необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст. 67.1. Водного кодекса РФ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков). | + |  | Генеральный план Ленино- Кокушкинского с.п. (Внесение изменений) |
| 5 | Существующие и планируемые жилые застройки | Органам местного самоуправления разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. | + |  | раздел 4 глава I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 6 | Кладбище | Закрытие части кладбища, расположенного в водоохранной зоне р. Ушня | + |  | Генеральный план Ленино-Кокушкинского с.п. (Внесение изменений) |

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Гигиенические нормативы качества питьевой, технической воды, воды поверхностных водных объектов приведены в Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296).

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения сводятся к соблюдению режима деятельности в границах зон санитарной охраны, устанавливаемого СанПиН 2.1.4.1110-02 и требуют установления и внесения в ЕГРН границ зон санитарной охраны.

Любая деятельность, нарушающая режим охраны водных объектов, оказывает негативное влияние на качество воды, которое должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов и их участков: в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (первая категория водопользования) или для рекреационного водопользования, а также использования участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест (далее - вторая категория водопользования).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.8.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, протекающих в границах поселения, а также крупных рек, в которые они несут свои воды, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.2.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Таблица 7.2.2

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Водозаборные скважины Ленино-Кокушкинского с.п. | Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Проверить герметичность выгребных ям в жилой застройке, попадающей в границы II, III поясов ЗСО. Не допускать сброс на рельеф сточных вод Построить сплошное ограждение первого пояса, обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением, спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. При планировании в границах II, III поясов строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, получить обязательное согласование с Управлением Роспотребнадзора по РТ Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. | + |  | Генеральный план Ленино-Кокушкинского с.п. (Внесение изменений) СанПиН 2.1.4.1110-02 Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.

В соответствии с положениями статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы.

Во избежание загрязнения и порчи земель и почв не допускается сброс сточных вод на рельеф, в том числе очищенных после выхода из существующих и планируемых очистных сооружений.

Выявление фактов сброса сточных вод на рельеф местности (почву) является основанием для применения в отношении нарушителей природоохранного законодательства мер административного реагирования в соответствии с частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Вид использования почв зависит от степени их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения.

Иные зоны в границах населенных пунктов, попадающие в границы санитарно-защитных зон кладбищ, подлежат озеленению специального назначения.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

После завершения строительства и реконструкции дорог необходимо обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей.

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель и тех, которые расположены в границах населенных пунктов.

Таблица 7.3.1

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Иные зоны населенных пунктов в границах санитарно-защитных зон кладбищ | Озеленение специального назначения (естественная растительность) |  | + | Генеральный план Ленино-Кокушкинского с.п. (Внесение изменений) |

  - Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии, соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Отходы потребления

Устройство и порядок содержания контейнерных площадок в поселении должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297).

Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 СанПин 2.1.3684-21. Уменьшение расстояний от контейнерных площадок напрямую связано с увеличением кратности проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В поселении необходимо организовать селективный сбор отходов. Так же необходимо организовать сбор у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп). Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов.

Следует проводить регулярную очистку территории, особенно водо-охранных зон и прибрежных защитных полос от отходов потребления, не допускать последующее их замусоривание; организовывать массовые субботники, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

Отходы производства и строительства

Обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии СанПиН 2.1.3684-21.

Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, на площадках с твердым покрытием, при наличии ливневой канализации.

Во время строительства и реконструкции автомобильных дорог необходимо организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения строительных материалов, отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов.

Отходы животноводства (навоз) и птицеводства (помет)

На животноводческом или птицеводческом комплексе хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, должно осуществляться обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

При размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей должны предусматриваться водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав.

Таблица 7.4.1

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территория поселения | Проведение регулярной очистки от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями | + |  | Ст. 13 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) |
| 2 | Объекты с/х производства | Обустройство водонепроницаемых площадок с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). | + |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к со-держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297). |
| 3 | Контейнерные и специальные площадки на территории поселения | Предусмотреть на территории поселения специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов. Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при эксплуатации контейнерных и специальных площадок | + |  |  |
| 4 | Территории производственных объектов | Накопление отходов осуществлять на площадках, имеющих твердое покрытие и оборудованных ливневой канализацией | + |  |  |

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей необходимо соблюдать режим охранных зон воздушных линий электропередач, режим ограничения застройки от базовых станций. Также необходимо проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки.

Вдоль автомобильных дорог регионального значения при высоких показателях шумовых характеристик, необходимо организовать посадку шумозащитных зеленых насаждений, либо обустроить акустические экраны в виде выемок, насыпей, грунтовых валов, установить звукоизоляционные окна. Шумозащитные мероприятия, являющиеся частью мероприятий по охране окружающей среды, назначаются на последующих стадиях проектирования на основании акустических расчётов, выполняемых в соответствии с положениями, приведёнными в «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 893/пр) (ред. от 30.05.2022)» и «ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 13.12.2012 N 995-р)».

В целях защиты населения от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильных дорог.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках              инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

  - Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

При решении вопросов о размещении объектов, выборе земельных участков под строительство и расширении объектов должны соблюдаться санитарные правила, выполнение которых является обязанностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью (ст.11, п.2 ст.12 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Если при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (п.8 ст.44 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999).

Оптимизация размещения и обустройства объектов производства

Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995).

В процессе работы ферм на территории поселения, производственных объектов могут быть применены наилучшие доступные технологии в области очистки сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), размещения отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов). Полный перечень областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 №2674-р (ред. от 01.11.2021) «Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий».

При проектировании объектов капитального строительства должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. При наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников рекомендовано применять наилучшие доступные технологии.

Согласно ст.36 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) не допускается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относится к областям применения наилучших доступных технологий, в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с технологическими показателями, превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий.

Таблица 7.6.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов в Ленино-Кокушкинском сельском поселении (проектное предложение)

| № по экспликации | Объект | Зона с особыми условиями использования территории, (м) | Нормативный документ | Сроки реализации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первая очередь | расчётный срок |  |
| Ленино-Кокушкинское с.п. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Карьер по добыче кирпичных суглинков ООО "Керамика" | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 3.4.1, IV класс | + | - | Расширение карьера |
| 6.16 | КФХ "Ибатуллин" КРС 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, IV класс |  |  | После закрытия и перефунцкионирования части фермы, расположенного в водоохранной зоне |
| 6.18 | КФХ "Фасхутдинов" ферма птицеводческая 15 000 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 11.3.4, III класс |  |  | После закрытия и перефунцкионирования части фермы, расположенного в водоохранной зоне |
| 6.22 | Карьер по разведке и добыче известняка ООО "Надеждинский карьер" | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 3.4.1, IV класс | + | - | Новое строительство |
| 6.23 | Карьер карбонатных пород | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п. 3.4.1, IV класс | + | - | Новое строительство |
| - | Кладбище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1 п.12.5.2 | + | - | Новое строительство |

Оптимизация размещения объектов нового жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры

Рекомендуется правильно размещать объекты нового жилищного строительства, с учетом господствующего направления ветра и существующих и планируемых санитарно-защитных зон.

Разработать комплексную схему обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов новых участков ИЖС. Данная схема, а также мероприятия по ее реализации должны быть выполнены до начала освоения участков нового ИЖС.

В отношении всех территорий, планируемых для развития жилищного строительства, до начала их освоения необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территории с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст. 67.1. Водного кодекса РФ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков, с указанием их на картографических материалах, обеспечения объектами социального и бытового назначения, объектами рекреации и территориями озеленения и общего пользования.

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Установление санитарно-защитных зон

Требуется установить санитарно-защитные зоны от производственных объектов.

Процедура установления санитарно-защитных зон и внесения сведений в ЕГРН регламентируется Правилами установления санитарно-защитных зон.

Для установления санитарно-защитной зоны застройщик или правообладатель объекта направляет заявление об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны вместе с проектом СЗЗ и экспертным заключением в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Со дня внесения сведений в ЕГРН санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными.

Правообладатели существующих объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны (Таблица 6.1.1.), обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. Установление санитарно-защитных зон позволит оценить существующий уровень воздействия на окружающую среду и, в некоторых случаях, сократить размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

Установление придорожных полос

Необходимо установить границы полос отвода и придорожные полосы от границ полос отвода автомобильных дорог регионального значения, соблюдать режим полос отвода и придорожных полос, установленный требованиями Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023), Постановлением КМ РТ от 01.12.2008 N 841 (ред. от 20.12.2018) «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования».

Необходимо установить категорию автомобильных дорог местного значения муниципального района, границы полос отвода и придорожные полосы. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог местного значения принимается органом местного самоуправления.

Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для всех используемых источников водоснабжения необходимо установить и внести в ЕГРН зоны санитарной охраны на основании выполненных проектов ЗСО.

Режим использования территорий в границах зон санитарной охраны устанавливается согласно требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014) (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399).

  - Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

В целях защиты территорий Ленино-Кукушкинского государственного природного заказника, гидрологического памятника природы р. Меша, Государственного природного зоологического (охотничьего) заказника «Мешинский» от негативного антропогенного воздействия необходимо:

- соблюдение режима охраны охотничьего заказника и охрана биологического разнообразия;

- внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости.

  - Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Вдоль прибрежных защитных полос водотоков следует организовать озеленение специального назначения, которое будет способствовать сокращению стока взвешенных частиц с сельскохозяйственных полей.

Предлагается организация защитных лесополос вдоль автодорог регионального значения, в целях снего, газо- и пылезащиты.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Согласно статье 22 Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственных регламентах.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 № 669 (ред. от 19.10.2019) «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

  - Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического негативного воздействия территории и здоровья населения

Соблюдение режима использования земельных участков в границах санитарно-защитных зон, установление санитарно-защитных зон для существующих и планируемых производственных предприятий; соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль дорог регионального значения; проведение водоохранных мероприятий, в том числе установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами и сточными водами; производственный контроль качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

- Справочное пособие «Биологическое разнообразие и особо охраняемые природные территории Республики Татарстан», Казань,2018г.

- К.М. Мирзоев, Н.С. Гатиятуллин, Е.А. Тарасов, В.П. Степанов, Р.Н. Гатиятуллин, М.Х. Рахматуллин, В.А. Кожевников. Сейсмическая опасность территории Татарстана//Георесурсы. 1(15)2004. С.45-48.

- Степанов В.П., Мирзоев К.М., Тарасов Е.А., Гатиятуллин Р.Н., Степанов А.В., Степанов И.В. Важнейшие разломы и сейсмичность территории Татарстана//Геология. Известия Отделения наук о Земле и экологии. Уфа, 1998. №3. С.126-135.

- Книга «Объекты культурного наследия Республики Татарстан»

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Пестречинского муниципального района Республики Татарстан и Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

- Постановление КМ РТ от 21.02.2023 N 1670 «О внесении изменения в Схему территориального планирования Республики Татарстан, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 N 134 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Татарстан»

- Внесение изменений в схему территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая Компания»), утвержденное Решением Совета Пестречинского муниципального района от 30.09.2020 г. № 15

- Данные, предоставленные в адрес АО «РКЦ «Земля» Министерства экологии и природных ресурсов РТ

- Данные, предоставленные в адрес АО «РКЦ «Земля» ООО «Газпром трансгаз Казань»

- Данные, предоставленные в адрес АО «РКЦ «Земля» Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

- Данные, предоставленные в адрес АО «РКЦ «Земля» Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ ГБУ «Пестречинское районное государственное ветеринарное объединение»

Список нормативной документации

- «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (с изменениями и дополнениями)

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями)

Природная характеристика

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утв. распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (с изменениями и дополнениями)

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 N 997 (ред. от 13.03.2008) «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»

- Экологическим кодексом Республики Татарстан от 15.01.2009 N 5-ЗРТ (принят ГС РТ 15.12.2008) (ред. от 16.11.2023)

- Постановление КМ РТ от 15.09.2000 N 669 (ред. от 19.10.2019) «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан»

Оценка современного негативного воздействия окружающей среды

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (вместе с «СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2010 N 18115), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40 (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями)

Особо охраняемые природные территории

- Постановление КМ РТ от 29.01.2004 N 41 "О Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике регионального значения «Мешинский» (вместе с «Положением о Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике регионального значения «Мешинский») (с изменениями и дополнениями)

Санитарно-защитные зоны

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями и дополнениями)

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 №2674-р «Об утверждении перечня областей применения наилучших доступных технологий» (с изменениями и дополнениями)

- Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

Придорожные полосы

- Постановление КМ РТ от 01.12.2008 № 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями)

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (с изменениями и дополнениями)

- Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221 (с изменениями и дополнениями)

- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (с изменениями и дополнениями)

Приаэродромная территория

- Положение о приаэродромной территории и правила разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории», утв. Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 (с изменениями и дополнениями)

- Методика установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека, утв. Приказом Роспотребнадзора от 07.12.2022 № 664 (с изменениями и дополнениями).

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями и дополнениями)

Зоны минимальных расстояний

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (с изменениями и дополнениями)

- СП 284.1325800.2016. Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 978/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны трубопроводов

- Приказ Ростехнадзора № 352, Минэнерго России № 785 от 15.09.2020 «О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9» (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 №9 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны воздушных линий электропередач

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны линий и сооружений связи

- Правила охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (с изменениями и дополнениями)

Зоны охраны водных объектов

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 июля 2018 г. № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ» (с изменениями и дополнениями)

Зоны затопления

- Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (с изменениями и дополнениями)

- Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17(с изменениями и дополнениями)

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (с изменениями и дополнениями)

Интернет-ресурсы

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд»https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Государственный водный реестр https://textual.ru/gvr

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru/maps

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте:http://fp.crc.ru/doc

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru

сведения о ЗУ приведены для ориентирования в публичной кадастровой карте, не считать их абсолютно полными

Согласно Приказу Ростехнадзора № 352, Минэнерго России № 785 от 15.09.2020 «О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9», считать не подлежащими применению Правила охраны магистральных трубопроводов со дня вступления в силу постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении положений об охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), принятие которых предусмотрено пунктом 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации