| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» (АО «РКЦ «Земля») |  | РФ, Республика Татарстан; 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8а; Тел. (843) 277-57-17, факс (843) 570-19-01 www.rkczemlya.ru, e-mail: info@rkczemlya.ru ИНН/КПП 1659042075/165901001 ОГРН 1021603463595 |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(Внесение изменений)

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района

Республики Татарстан

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 37 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 37 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 160 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 98 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………11

2.3. Демографическая структура населения	15

2.4. Производственные территории	16

2.5.Агропромышленный комплекс	16

2.6.Лесной комплекс	17

2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство	18

2.8. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	21

2.9. Кладбища	25

2.10. Туристско-рекреационный потенциал	25

2.11. Историко-культурное наследие	26

2.12. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	26

2.13. Инженерная инфраструктура	29

2.14.	Инженерная подготовка территории	36

3.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2043 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	42

3.1 Прогноз численности населения	42

3.2. Экономическое развитие	43

3.3. Мероприятия по развитию промышленного производства	45

3.4. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	48

3.5. Мероприятия по развитию лесного комплекса	48

3.6. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	51

3.7. Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	54

3.8. Мероприятия по развитию кладбищ	55

3.9. Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий	57

3.10. Мероприятия по развитию транспортно – коммуникационной инфраструктуры	63

3.11. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов	65

3.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	66

3.13.Мероприятия инженерной подготовки территории	90

3.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	121

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	125

ПРИЛОЖЕНИЕ №1	131

ПРИЛОЖЕНИЕ №2	132

ПРИЛОЖЕНИЕ №3	152

ПРИЛОЖЕНИЕ №4	155

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан разработан на основании Постановления исполнительного комитета Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения №94 от 01.12.2023 г., в соответствии с заданием на проектирование.

Заказчик проекта – Исполнительный комитет Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

Разработчик проекта – АО «Республиканский кадастровый центр «Земля».

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 23.06.2020 №269 «Об утверждении генерального плана Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан», с актуализацией исходных данных на 2023 год для данного генерального плана.

Целями работы является:

− размещение производственной зоны для Северо-Надеждинского месторождения для недропользования согласно лицензии на пользование недрами Республики Татарстан ТАТ 007079 ТЭ;

− расширение производственной зоны для Шигалеевского месторождения для недропользования;

− размещение производственной зоны для Бутыркинского месторождения для недропользования;

− размещение зоны кладбищ на земельном участке с кадастровым номером 16:33:100814:247.

К задачам проекта относятся:

−комплексная оценка территории сельского поселения;

−приведение отображаемой в материалах генерального плана информации о существующем состоянии и использовании территории поселения в соответствие фактическому положению;

−корректировка функционального зонирования территории поселения;

−актуализация проектных предложений генерального плана по состоянию на дату принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;

−приведение материалов генерального плана в соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу документов территориального планирования муниципальных образований, требованиям к графическому оформлению.

Проект разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта в генеральном план – до 2033 года.

Расчётный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2043 года.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района были использованы материалы: Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2023г. №1670, Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (с изменениями), утвержденное Решением Совета Пестречинского муниципального района от 30.09.2023 г. № 15, а также официальные данные предоставленные профильными Министерствами Республики Татарстан, администрацией Пестречинского муниципального района и Ленино-Кокушкинского сельского поселения, входящего в его состав.

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен на основе картографического материала Пестречинского муниципального района масштаба 1:10000, подготовленный АО «Республиканский кадастровый центр «Земля» в 1998 году. Данный картографический материал актуализирован на дату разработки проекта внесения изменений в генеральный план (2023 год). Разрешительная документация:

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0073.05-2010-1659042075-И-026 от 27 апреля 2017 года выдано Ассоциацией Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания», выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 36 от 12.07.2017 года, «Лицензия УФСБ по Республике Татарстан ГТ № 0126428» от 29 июня 2022 года Рег. № 2965  (на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну), продлена до 28.06.2027 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

В проекте генерального плана определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объёмы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных, сельскохозяйственных и других видов зон.

Планировочные решения проекта генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основной целью территориального планирования при внесении изменений в генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения является:

−	перевод земельного участка согласно лицензии земельного участка согласно лицензии на пользование недрами Республики Татарстан ТАТ 007079 ТЭ.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

−	комплексная оценка территории сельского поселения;

−	приведение отображаемой в материалах генерального плана информации о существующем состоянии и использовании территории поселения в соответствие фактическому положению;

−	корректировка функционального зонирования территории поселения;

−	актуализация проектных предложений генерального плана по состоянию на дату принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;

−	приведение материалов генерального плана в соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу документов территориального планирования муниципальных образований, требованиям к графическому оформлению.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Экономико-географическое положение. Место Ленино-Кокушкинского сельского поселения в системе расселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

Граница Ленино-Кокушкинского сельского поселения принята в соответствии Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 33-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Пестречинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с этим законом в состав Ленино-Кокушкинского сельского поселения входят: село Ленино-Кокушкино (административный центр), село Большие Бутырки, село Черемышево, деревня Змеево, деревня Салкын-Чишма и поселок Ушня.

Ленино-Кокушкинское сельское поселение расположено в северной части Пестречинского муниципального района, на северо-западе Республики Татарстан. Поселение граничит с Надеждинским, Татарско-Ходяшевским, Пимерским, Конским, Пестречинским и Шигалеевским сельскими поселениями Пестречинского муниципального района и Высокогорским муниципальным районом.

Общая площадь Ленино-Кокушкинского сельского поселения составляет 10933,29 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 431,77 га, из них: с.Ленино-Кокушкино – 212,75  га, с.Большие Бутырки – 35,89 га, с.Черемышево – 89.67 га, д.Змеево – 38,48 га, д.Салкын-Чишма – 40,82 га и п.Ушня – 14,16 га.

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения функционирует завод металлических конструкций «Эверет», предприятие по обработке древесины, резервная территория под производственный объект IV класса опасности. Также на территории сельского поселения ООО «Керамика» ведет добычу Шигалеевского месторождения кирпичных суглинков.

Агропромышленный комплекс Ленино-Кокушкинского сельского поселения представлен птицеводческими комплексами ООО «ПК «Ак Барс», КФХ «Семенов» КРС, КФХ «Ибатуллин» КРС, КФХ «Фасхутдинов» КРС, фермами КРС и рыбным хозяйством ООО «Ушня». Кроме того, на юге сельского поселения расположена пасека. Также на территории поселения размещены объекты, обслуживающие агропромышленный комплекс.

В Ленино-Кокушкинском сельском поселении имеются следующие объекты социального и культурно-бытового назначения: детский сад, средняя общеобразовательная школа, детская школа искусств, авиационно-технический колледж, врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт, молодежный центр, библиотека, сельский дом культуры, спортивные объекты при образовательных организациях и молодежном центре,  отделение почтовой связи, отделение банка и объекты торговли.

Транспортная связь Ленино-Кокушкинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения.

Близость Пестречинского муниципального района к историческому центру республики (городу Казани) и наличие в районе объекта туристического показа (природного и историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кокушкино») определяет перспективность развития в районе туристско-рекреационной деятельности.

Система расселения

Территориальная организация Ленино-Кокушкинского сельского поселения является частью системы расселения Пестречинского муниципального района, которая входит в Казанскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

Особенностью современного формирования сельского расселения в Пестречинском муниципальном районе является компактная структура территории района, которую можно подразделить на следующие три зоны: Западную (Приказанскую), Северо-Восточную (Татарско-Ходяшевскую) и Южную (Шалинскую). Ленино-Кокушкинское сельское поселение входит в Западную (Приказанскую), зону, на развитие которой оказывает влияние г.Казань как республиканский центр. В этой части муниципального района размещено большое количество коллективных садов и дач. Здесь размещается сеть сельских населенных пунктов с различной степенью развитости социальной и производственной инфраструктуры. Особенностью данной зоны является непосредственная близость поселений к административному центру Пестречинского муниципального района – с.Пестрецы, который соответственно является центром системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения («Казань - Шемордан», «Старое Шигалеево-Пестрецы»-Ленино-Кокушкино, «Казань - Шемордан» – Аркатово), по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром с.Пестрецы.

Расстояния до крупных городов и поселков от Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование | Расстояние, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Пестрецы | 9 |
| 2 | г. Казань | 39 |
| 3 | г. Чистополь | 122 |
| 4 | г. Ижевск | 330 |
| 5 | г. Набережные Челны | 222 |
| 6 | г. Нижнекамск | 222 |
| 7 | г. Арск | 77 |
| 8 | г. Малмыж | 138 |

Вторым системообразующим фактором является речная сеть (реки Ушня, Иинка, Нурминка и Сула), по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2023 г. средняя плотность Ленино-Кокушкинского сельского поселения составила 29,1 чел. на 1 кв.км.

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения население, с общей численностью 3181 человек, проживает на территории шести населенных пунктов: с.Ленино-Кокушкино – центр поселения, с.Большие Бутырки, с.Черемышево, д.Змеево, д.Салкын-Чишма и п.Ушня – рядовые населенные пункты.

Система расселения Ленино-Кокушкинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Ленино-Кокушкино с численностью населения 2714 человек, где размещены административные функции, организации образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Большие Бутырки с численностью населения 217 человек, с.Черемышево с численностью населения 38 человек, д.Змеево с численностью населения 5 человек, д.Салкын-Чишма с численностью населения 164 человека и п.Ушня с численностью населения 43 человека.

### 2.2. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Ленино-Кокушкинского сельского поселения составляет 10933,29 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 1105,41 га, что составляет около 10,11% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения отсутствует. Однако согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Ленино-Кокушкинского сельского поселения ориентировочно 1105,41 га земель относятся к федеральной собственности.

По данным официального сайта Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения располагаются земельные участки, находящийся в государственной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды, общая площадь территории составляет 1287727 кв.м. (128,7727 га).

Таблица 2.2.1.

Перечень земельных участков в границах Ленино-Кокушкинского

сельского поселения, находящихся в государственной собственности

| № п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Обременение правами третьих лиц | Площадь участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестречинский район, примерно в 270 м. по направлению на юго-восток от н.п. Ленино-Кокушкино | 16:33:101115:2 | Земли населенных пунктов | постоянное бессрочное пользование | 38747 |
| 2 | Пестречинский район, примерно в 200 м. по направлению на юго-восток от н.п. Ленино-Кокушкино | 16:33:101115:1 |  |  | 881941 |
| 3 | Пестречинский муниципальный район, Ленино- Кокушкинское сельское поселение, п.Ушня | 16:33:100601:38 |  |  | 186 |
| 4 | Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, д.Салкын-Чишма | 16:33:100201:133 |  |  | 6036 |
| 5 | Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское селькое поселение | 16:33:100817:47 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 48312 |
| 6 | Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское селькое поселение | 16:33:000000:239 |  | постоянное бессрочное пользование | 15147 |
| 7 | Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское селькое поселение | 16:33:000000:246 |  |  | 92340 |
| 8 | Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское селькое поселение | 16:33:000000:241 |  |  | 50798,4 |
| 9 | Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с.Ленино-Кокушкино | 16:33:000000:215 | Земли населенных пунктов |  | 21952 |
| 10 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с.Ленино-Кокушкино, ул.Кооператоров, д.1 | 16:33:100104:82 |  |  | 3128 |
| 11 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с.Ленино-Кокушкино, ул.Техническая, д.10 | 16:33:100105:122 |  |  | 44408 |
| 12 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с.Ленино-Кокушкино | 16:33:100104:142 |  |  | 18 |
| 13 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с.Ленино-Кокушкино | 16:33:100105:564 |  |  | 8 |
| 14 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с.Ленино-Кокушкино | 16:33:100105:563 |  |  | 28 |
| 15 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский район, Ленино-Кокушкинский с/с, с.Ленино - Кокушкино, ул.Центральная, д.30 | 16:33:100105:86 |  |  | 75830 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, д.Змеево | 16:33:100401:121 |  |  | 19 |
| 17 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский р-н, Ленино-Кокушкино, Молодежная, д.1А, с/п Ленино-Кокушкинское | 16:33:100104:1 |  | постоянное бессрочное пользование | 6633 |
| 18 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский р-н, Ленино-Кокушкинское сельское | 16:33:000000:4240 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 28762 |
| 19 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский р-н, Ленино-Кокушкинское сельское поселение | 16:33:100817:293 |  |  | 21435 |
| 20 | Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский р-н, Ленино-Кокушкинское с/п | 16:33:100817:306 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 2797 |
|  | Итого |  |  |  | 1287727 |

Информация о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения отсутствует.

### 2.3. Демографическая структура населения

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Ленино-Кокушкинского сельского поселения, на начало 2023 г. численность населения составила 3181 человек.

Демографическая структура Ленино-Кокушкинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

Демографическая структура населения Ленино-Кокушкинского  сельского поселения на начало 2023 года

| Показатели | с.Ленино-Кокушкино | с.Большие Бутырки | п.Ушня | д.Салкын- Чишма | с.Черемышево | д.Змеево | Всего по СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 2714 | 217 | 43 | 164 | 38 | 5 | 3181 |
| Детского возраста: | 589 | 60 | 6 | 25 | 5 | 0 | 685 |
| До 1 года | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 1-6 лет | 211 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 230 |
| 7-15 лет | 287 | 36 | 3 | 19 | 4 | 0 | 349 |
| 16-17 лет | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| Трудоспособного возраста: | 1364 | 113 | 23 | 80 | 24 | 2 | 1606 |
| с 18 до пенсионного возраста для женщин | 726 | 64 | 13 | 41 | 15 | 1 | 860 |
| с 18 до пенсионного возраста мужчин | 638 | 49 | 10 | 39 | 9 | 1 | 746 |
| Пенсионного возраста: | 761 | 44 | 14 | 59 | 9 | 3 | 890 |
| Для женщин пенсионного возраста | 393 | 29 | 8 | 36 | 6 | 1 | 473 |
| Для мужчин пенсионного возраста | 368 | 15 | 6 | 23 | 3 | 2 | 417 |
| Естественный прирост населения | -9 | 2 | -2 | 1 | -1 | 0 | -9 |
| Количество родившихся людей | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Количество умерших людей | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Механический прирост населения | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Количество прибывших людей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Количество выбывших людей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

* Таблица составлена по данным Администрации Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения является с.Ленино-Кокушкино, где проживает большая часть населения – 2714 чел. (85,3%). В с.Большие Бутырки проживает 217 человек, в д.Салкын-Чишма – 164 человека, в п.Ушня-43 человека, в с.Черемышево – 38 человек, д.Змеево – 5 человек.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Ленино-Кокушкинском сельском поселении (1606 человек) выше населения нетрудоспособного возраста (1575 человек), что определенно является положительной тенденцией.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2023 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательное значения.

Миграционный прирост населения также имеет отрицательное значение, число выбывших преобладает над числом прибывших населения из Ленино-Кокушкинского сельского поселения, в итоге общий прирост населения имеет отрицательное значение.

### 2.4. Производственные территории

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения функционируют следующие производственные террритории:

- завод металлических конструкций «Эверест» восточнее с.Большие Бутырки;

- резервная территория под производственный объект IV класса опасности южнее с.Ленино-Кокушкино;

- карьер по добыче кирпичных суглинков ООО «Керамика» восточнее д.Салкын-Чишма;

- предприятие по обработке древесины в с.Ленино-Кокушкино.

  - Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

На территории поселения размещены слудующие агропромышленные комплексы:

-  птицеводческий комплекс ООО ПК «Ак Барс» (маточные куры) южнее от с.Ленино-Кокушкино;

- два  птицеводческих комплекса ООО ПК «Ак Барс» (цыплята-бройлеры) в южной части сельского поселения;

- машино-тракторный парк возле с.Ленино-Кокушкино;

- зернохранилище возле с.Ленино-Кокушкино;

- объект агропромышленного комплекса IV класса опасности возле с.Ленино-Кокушкино;

- склад удобрений в южной части сельского поселения;

- объект агропромышленного комплекса V класса опасности в южной части сельского поселения;

- КФХ «Семенов» 80 голов лошадей возле с.Большие Бутырки;

- КФХ «Семенов» КРС 50 голов возле с.Большие Бутырки;

- ООО «Рыбхоз «Ушня» овцеферма на 200 голов возле с.Большие Бутырки;

- зернохранилище возле с.Большие Бутырки;

- КФХ «Ибатуллин» КРС 100 голов возле с.Большие Бутырки;

- КФХ «Фасхутдинов» КРС 40 голов, молодняк 30 голов возле с.Большие Бутырки;

- КФХ «Фасхутдинов» ферма птицеводческая 15 000 голов возле с.Большие Бутырки;

- зернохранилище возле с.Большие Бутырки;

- склад в п.Ушня;

- пасека в южной части сельского поселения;

- объект агропромышленного комплекса V класса опасности возле с.Ленино-Кокушкино;

- навозохранилище ООО ПК «Ак Барс» в южной части сельского поселения.

  - Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Ленино-Кокушкинского сельского поселения представлен лесами   ГКУ «Лаишевское лесничество» Пестречинское участковое лесничество занимает площадь 1105,41 га, что составляет около 10,11% от всей площади сельского поселения.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. Лесной фонд, расположенный в границах Ленино-Кокушкинского сельского поселения, представлен защитными лесами, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.

Зеленые зоны – территории за пределами населенных пунктов, занятые лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющиеся местом отдыха населения.

Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

Лесопромышленный комплекс

На территории Ленино-Кокушкинского в с.Ленино-Кокушкино предприятие по обработке древесины.

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2023 г. объем жилищного фонда Ленино-Кокушкинского сельского поселения составляет 85,82 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Ленино-Кокушкинского сельского поселения представлен индивидуальной, блокированной и многоквартирной жилой застройкой.

Объем индивидуальной жилой застройки составляет 64,56 тыс.кв.м площади жилья, количество жилых домов – 517 шт. (табл.2.7.1).

Таблица 2.7.1

Индивидуальная жилая застройка

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Объем жилищного фонда (тыс.кв.м) | Количество домов, шт. |
| --- | --- | --- |
| с.Ленино-Кокушкино | 56,00 | 272 |
| с.Большие Бутырки | 3,31 | 59 |
| с.Черемышево | 0,85 | 45 |
| д.Змеево | 0,17 | 48 |
| д.Салкын-Чишма | 3,37 | 82 |
| п. Ушня | 0,86 | 11 |
| Итого | 64,56 | 517 |

Блокированная и многоквартирная (мало- и среднеэтажная) жилая застройка составляет 21,26 тыс.кв.м, все жилые дома расположены в с.Ленино-Кокушкино (табл.2.7.2).

Таблица 2.7.2

Блокированная и многоквартирная жилая застройка

Ленино-Кокушкинского сельского поселения на  начало 2023 года

| № п/п | Адрес | Этажность | Количество квартир, единиц | Площадь застройки, кв.м | Общая площадь квартир, кв.м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Гагарина, дом 14 | 2 | 14 | 823,0 | 823,0 | 1986 |
| 2 | ул.Гагарина, дом 15 | 2 | 28 | 2218,6 | 2218,6 | 1988 |
| 3 | ул. Центральная, дом 1 | 2 | 16 | 494,0 | 494,0 | 1967 |
| 4 | ул. Центральная, д.1а | 2 | 16 | 533,0 | 533,0 | 1969 |
| 5 | ул. Центральная,д.2 | 2 | 18 | 537,0 | 537,0 | 1971 |
| 6 | ул. Центральная, д.3а | 1 | 2 | 108,0 | 108,0 | 1987 |
| 7 | ул. Центральная, д.3в | 1 | 2 | 136,2 | 136,2 | 1964 |
| 8 | ул. Центральная,дом 5 | 2 | 8 | 396,4 | 396,4 | 1969 |
| 9 | ул. Центральная, д.4 | 2 | 8 | 320,9 | 320,9 | 1986 |
| 10 | ул. Центральная, 15 | 5 | 20 | 1047.1 | 364.4 | 1986 |
| 11 | ул.Садовая, дом 1 | 2 | 7 | 325,5 | 325,5 | 1985 |
| 12 | ул.Садовая, дом 2 | 2 | 4 | 346,2 | 346,2 | 1985 |
| 13 | ул.Садовая, дом 3 | 2 | 4 | 346.0 | 346,0 | 1985 |
| 14 | ул.Садовая, дом 4 | 2 | 4 | 325,5 | 325,5 | 1986 |
| 15 | ул.Садовая, дом 5 | 2 | 7 | 325,5 | 325,5 | 1985 |
| 16 | ул.Садовая, дом 6 | 2 | 4 | 346,8 | 346,8 | 1985 |
| 17 | ул.Садовая, дом 7 | 2 | 4 | 346,8 | 346,8 | 1985 |
| 18 | ул.Садовая, дом 8 | 2 | 4 | 266.0 | 266,0 | 1986 |
| 19 | ул.Садовая, дом 9 | 2 | 4 | 259.0 | 259,0 | 1986 |
| 20 | ул.Садовая, дом 10 | 2 | 4 | 259.0 | 259.0 | 1986 |
| 21 | ул.Садовая, дом 11 | 2 | 18 | 888.1 | 888,1 | 1989 |
| 22 | ул.Садовая, дом 14 | 1 | 2 | 146 | 146 | 1984 |
| 23 | ул.Юбилейная, дом 1 | 1 | 2 | 165.2 | 165,2 | 1985 |
| 24 | ул.Юбилейная, дом 2 | 2 | 2 | 165,2 | 165,2 | 1985 |
| 25 | ул.Юбилейная, дом 3 | 2 | 2 | 195,9 | 195,9 | 1985 |
| 26 | ул.Юбилейная, дом 4 | 2 | 2 | 163,2 | 163,2 | 1984 |
| 27 | ул.Юбилейная, дом 5 | 2 | 2 | 175,2 | 175,2 | 1985 |
| 28 | ул.Юбилейная, дом 6 | 2 | 2 | 165,2 | 165,2 | 1985 |
| 29 | ул.Юбилейная, дом 7 | 2 | 2 | 165.2 | 165,2 | 1985 |
| 30 | ул.Юбилейная, дом 8 | 1 | 2 | 138,8 | 138,8 | 1985 |
| 31 | ул.Юбилейная, дом 9 | 1 | 2 | 190,4 | 190,4 | 1985 |
| 32 | ул.Юбилейная, дом 10 | 1 | 2 | 142,0 | 142,0 | 1985 |
| 33 | ул.Юбилейная, дом 11 | 2 | 2 | 192,0 | 192,0 | 1985 |
| 34 | ул.Юбилейная, дом 16 | 1 | 1 | 165,2 | 165,2 | 1985 |
| 35 | ул. Полевая, дом 1 | 1 | 2 | 159,0 | 159,0 | 1980 |
| 36 | ул. Полевая, дом 2 | 1 | 2 | 179.4 | 179,4 | 1986 |
| 37 | ул. Полевая, дом 3 | 1 | 2 | 179.4 | 179,4 | 1986 |
| 38 | ул. Полевая, дом 4 | 1 | 2 | 179,4 | 179,4 | 1986 |
| 39 | ул. Полевая, дом 5 | 1 | 2 | 179,4 | 179,4 | 1986 |
| 40 | ул. Полевая, дом 6 | 1 | 2 | 129 | 129 | 1986 |
| 41 | ул. Полевая, дом 7 | 1 | 2 | 129 | 129 | 1989 |
| 42 | ул. Полевая, дом 8 | 1 | 2 | 129 | 129 | 1989 |
| 43 | ул. Полевая, дом 10 | 1 | 4 | 181.7 | 181,7 | 1979 |
| 44 | ул. Полевая, дом 11 | 1 | 3 | 140,9 | 140,9 | 1979 |
| 45 | ул. Полевая, дом 12 | 3 | 12 | 555,4 | 555.4 | 1913 |
| 46 | ул. Полевая, дом 13 | 1 | 5 | 164,1 | 164,1 | 1965 |
| 47 | ул. Полевая, дом 15 | 1 | 3 | 157,3 | 157,3 | 1979 |
| 48 | ул. Полевая, дом 20 | 1 | 4 | 149,5 | 149,5 | 1992 |
| 49 | ул.Молодежная, дом 1 | 2 | 2 | 173 | 173 | 1987 |
| 50 | ул.Молодежная, дом 2 | 2 | 2 | 173 | 173 | 1987 |
| 51 | ул.Молодежная, дом 3 | 2 | 2 | 172 | 172 | 1987 |
| 52 | ул.Молодежная, дом 4 | 2 | 3 | 173 | 173 | 1987 |
| 53 | ул.Молодежная, дом 5 | 2 | 4 | 272,4 | 272,4 | 1995 |
| 54 | ул.Молодежная, дом 6 | 2 | 4 | 272.4 | 272,4 | 1995 |
| 55 | ул.Молодежная, дом 7 | 2 | 4 | 277.4 | 277.4 | 1991 |
| 56 | ул.Молодежная, дом 8 | 2 | 4 | 272,4 | 272,4 | 1989 |
| 57 | ул.Молодежная, дом 9 | 2 | 2 | 182 | 182 | 1987 |
| 58 | ул.Молодежная, дом 10 | 2 | 4 | 173 | 173 | 1987 |
| 59 | ул.Молодежная, дом 11 | 2 | 2 | 173 | 173 | 1987 |
| 60 | ул.Молодежная, дом12 | 2 | 2 | 182 | 182 | 1987 |
| 61 | ул.Молодежная, дом13 | 2 | 4 | 277.0 | 277 | 1987 |
| 62 | ул.Молодежная, дом15 | 3 | 15 | 797.0 | 797.0 | 2017 |
| 63 | ул.Техническая,дом 1 | 2 | 4 | 201.0 | 201.0 | 1989 |
| 64 | ул.Техническая,дом 2 | 2 | 4 | 201.0 | 201.0 | 1989 |
| 65 | ул.Техническая,дом 3 | 2 | 4 | 200.0 | 200.0 | 1991 |
| 66 | ул.Техническая,дом 6 | 1 | 2 | 70,2 | 70,2 | 1969 |
| 67 | ул.Техническая,дом 11 | 3 | 30 | 2266 | 2266 | 1987 |
|  | Итого: |  |  |  | 21255,7 |  |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Ленино-Кокушкинскому сельскому поселению на начало 2023 года приходится 26,98 кв.м общей площади жилья на одного жителя, (табл.2.7.3).

Таблица 2.7.3

Характеристика существующего жилищного фонда

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

| Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилищный фонд, тыс.кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальная жилая застройка | Блокированная и многоквартирная застройка |
| с.Ленино-Кокушкино | 28,47 | 56,00 | 21,26 |
| с.Большие Бутырки | 15,25 | 3,31 | - |
| с.Черемышево | 22,37 | 0,85 | - |
| д.Змеево | 34,00 | 0,17 | - |
| д.Салкын-Чишма | 20,55 | 3,37 | - |
| п. Ушня | 20,00 | 0,86 | - |
| Итого: | 26,98 | 64,56 | 21,26 |

За последние 5 лет в Ленино-Кокушкинском сельском поселении введены в эксплуатацию 79 индивидуальных жилых дома общей площадью 9391 кв.м (средний размер дома 119 кв.м) таблица 2.7.4.

Таблица 2.7.4

Жилищное строительство за 2018-2022 гг. (кв.м общей площади)

| Годы | Количество домов | Общая площадь, кв.м | Типы домов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные | индивидуальные |
| 2018 | 22 | 2151 | - | 2151 |
| 2019 | 18 | 2327 | - | 2327 |
| 2020 | 18 | 2076 | - | 2076 |
| 2021 | 13 | 1563 | - | 1563 |
| 2022 | 8 | 1274 | - | 1274 |

* таблица составлена по данным, предоставленным администрацией сельского поселения

  - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Дошкольная образовательная организация и общеобразовательные организации

В настоящее время в Ленино-Кокушкинском сельском поселении (в с.Ленино-Кокушкино) имеется МБДОУ «Ленино-Кокушкинский детский сад «Родничок» проектной вместимостью 140 мест, количество воспитанников составляет 140 человек. Следовательно, детский сад заполнен на 100 % от проектной вместимости. Население Ленино-Кокушкинского сельского поселения обеспечено детскими садами на 116 % от нормы.

Общеобразовательная организация

В поселении функционирует МБОУ «Ленино-Кокушкинская СОШ» проектной мощностью на 570 учащихся. Общая численность обучающихся в школе составляет 330 человек. Общая заполняемость школы составляет 303 % от проектной вместимости.

Организации профессионального образования

В с.Ленино-Кокушкино находится ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева» проектной мощностью 430 мест, в котором обучаются 70 учащихся, проживающих на территории не только Пестречинского муниципального района, но и соседних муниципальных образований.

Организации дополнительного образования

В с.Ленино-Кокушкино расположена МБУДО «Ленино-Кокушкинская детская школа искусств» проектной мощностью 30 мест, в которой проходят обучение 20 детей. Данный объект расположен в здании Молодежного центра.

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Ленино-Кокушкинского сельского поселения осуществляет Ленино-Кокушкинская врачебная амбулатория проектной мощностью 75 посещений в смену и фельдшерско-акушерский пункт д.Салкын-Чишма проектной мощностью 10 посещений в смену. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями составляет 135 %.

В с.Ленино-Кокушкино имеется одна аптека.

Объекты культуры и искусства

В Ленино-Кокушкинском сельском поселении в с.Ленино-Кокушкино действует молодежный центр проектной вместимостью 400 посадочных мест, в д.Салкын-Чишма функционирует сельский дом культуры проектной вместимостью на 120 посадочных мест. Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 78 % от нормативной потребности.

В настоящее время в с.Ленино-Кокушкино действует библиотека мощностью библиотечного фонда 11000 экземпляров. Обеспеченность населения библиотеками составляет 69 % от нормативной потребности.

Объекты физкультуры и массового спорта

В сельском поселении расположены спортивные залы при средней образовательной школе площадью 240 кв.м., при молодежном центре площадью 432 кв.м, и при авиационно-техническом колледже площадью 220 кв.м, в с.Ленино-Кокушкино. Обеспеченность составляет 467 % от нормы.

В с.Ленино-Кокушкино при средней образовательной школе имеется футбольное поле площадью 300 кв.м. хоккейная коробка (земельный участок с кадастровым номером 16:33:100105:183) площадью 1486 кв.м. Обеспеченность населения плоскостными сооружениями составляет лишь 52 %.

Прочие объекты обслуживания

Объекты торговли и общественного питания

Общая торговая площадь существующих магазинов Ленино-Кокушкинского сельского поселения составляет 1531 кв.м (в с.Ленино-Кокушкино – 1336 кв.м, в с.Большие Бутырки – 195 кв.м). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 160 % нормативной потребности.

Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультативных и иных подобных услуг

В с.Ленино-Кокушкино имеется отделение почтовой связи и отделение сбербанка.

Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Ленино-Кокушкинском сельском поселении отсутствуют.

Административные здания

В c.Ленино-Кокушкино имеется участковый пункт полиции, где работает 1 уполномоченный полиции. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый на 1-4 участка, где адм.участок равен 2,8 тыс.чел.).

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Анализ обеспеченности населения Ленино-Кокушкинского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 0-7 лет | 121 | 140 | 116 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 188 | 570 | 303 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей 5-18 лет | 46 | 30 | 65 |
| Больницы | коек площади | 7,5 коек на 1000 чел. | 24 | - | 0 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м.пл.зеркала воды | 25 кв.м. пл.зеркала воды на 1000 чел. | 80 | - | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | пос.в смену | 19,7 пос. в смену на 1000 чел. | 63 | 85 | 135 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Спортивные залы | кв.м.пл.пола площади | 60 кв.м. площади пола на 1000 чел. | 191 | 892 | 467 |
| Плоскостные сооружения | га. | 0,2 га. на 1000 чел. | 0,64 | 0,33 | 52 |
| Клубы, дома культуры | место | 210 мест на 1000 чел. | 668 | 520 | 78 |
| Библиотеки | тыс.экз.книг | 5000 экз.книг на 1000 чел. | 15905 | 11000 | 69 |
| Магазины | кв.м.торг.площади | 300 кв.м.торг.площади на 1000 чел. | 954,3 | 1531 | 160 |
| Предприятия общественного питания | пос.место | 40 посадочных места на 1000 чел. | 127 | - | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 7 рабочих места на 1000 чел. | 22 | - | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| Отделения, филиалы банков | операц.место | 1 операц.место на 1-2 тыс.чел. | 2 | 2 | 100 |
| Кладбища | га | 0,28 га на 1000 чел. | 0,89 | 1,55 | 174 |
| Полиция | чел. | 1 на 1-4 участка, где адм.участок равен 2,8 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |

### 2.9. Кладбища

В Ленино-Кокушкинском сельском поселении имеется четыре действующих кладбища общей площадью 5,54 га, из них не заполнены 1,55 га:

- возле с.Ленино-Кокушкино кладбище (ЗУ 16:33:100812:23, 16:33:100812:42 (1), 16:33:100812:42(2)), площадь 2,56 га,  заполненность – 82% Свободные территории кладбища составляют 0,47 га.;

- с.Черемышево кладбище (ЗУ 16:33:100301:1, часть кадастрового квартала 16:33:100301), площадь 1,44 га,  заполненность – 73% Свободные территории кладбища составляют 0,39 га.;

- д.Салкын-Чишма кладбище (ЗУ 16:33:100201:512, 16:33:100201:509), площадь 1,35 га,  заполненность – 84 и 0%.  Свободные территории кладбища составляют 0,68 га.;

- в юго-восточной части сельского поселения кладбище (ЗУ 16:33:100904:179), площадь 0,19 га,  заполненность – 97%.  Свободные территории кладбища составляют 0,01 га.

Обеспеченность кладбищами сельского поселения составляет 174% от нормативной потребности.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативные потребности населения.

Таблица 3.9.1.

Кладбища Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| ### № п/п | ### Местоположение | ### Кадастровый номер | ### Площадь (га.) | ### Заполненность ### % | ### Свободные территории (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | возле с.Ленино-Кокушкино | 16:33:100812:23 | 2,03 | 82 | ### 0,37 |
|  |  | 16:33:100812:42(2) | 0,50 |  | ### 0,09 |
|  |  | 16:33:100812:42(1) | 0,03 |  | ### 0,01 |
| ### 2 | с.Черемышево | 16:33:100301:1 | 1,12 | 73 | ### 0,30 |
|  |  | часть кадастрового квартала 16:33:100301 | 0,32 |  | ### 0,09 |
| ### 3 | д.Салкын-Чишма | 16:33:100201:512 | 0,80 | 84 | ### 0,13 |
|  |  | 16:33:100201:509 | 0,55 | 0 | ### 0,55 |
| 4 | в юго-восточной части сельского поселения | 16:33:100904:179 | 0,19 | 97 | 0,01 |
|  | Всего: |  | 5,54 |  | 1,55 |

### 2.10. Туристско-рекреационный потенциал

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий, водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района к рекреационным объектам на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения относится Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля.

К культурно-познавательным объектам относится Государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», а также «Дом-музей В.И.Ленина», расположенные в с.Ленино-Кокушкино.

Религиозным (паломническим) объектом является «Казанско-Богородицкая церковь», находящаяся в с.Черемышево.

Рекреационные ресурсы представлены лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства) и родниками).

Общественные пространства представлены парком в с.Ленино-Кокушкино, по ул.Центральная общей площадью 0,56 га.

### 2.11. Историко-культурное наследие

Согласно письму Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия № 02-02/685 от 06.02.2024 г. на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположены:

- объект культурного наследия регионального значения «Здание церкви в селе Черемышево», в которой в 1863 году венчались родители Владимира Ильича Ленина, расположенный в с. Черемышево, ул. Гурина;

- объект культурного наследия регионального значения «Могила Ардашевой-Пономаревой Любови Александровны», расположенный в кладбище с. Черемышево;

- объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1888 - 1889 гг. жила семья Ульяновых», расположенный в с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная, д. 30.

### 2.12. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Ленино-Кокушкинского сельского поселения является частью транспортной структуры Пестречинского муниципального района, которая, в свою очередь, интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и транспорт

По форме собственности существующие автомобильные дороги Ленино-Кокушкинского сельского поселения представлены автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения являются:

- автомобильная дорога III и IV категории «Казань - Шемордан», проходит вдоль с.Ленино-Кокушкино, через д.Салкын-Чишма, п.Ушня и с.Большие Бутырки  по центральной части поселения в широтном направлении, протяженностью 13,4 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Старое Шигалеево-Пестрецы» -Ленино-Кокушкино, проходит через с.Ленино-Кокушкино, по южной части поселения в меридианном направлении протяженностью 7,5 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Казань – Шемордан» - Аркатово, проходит в восточной части поселения в меридианном направлении, осуществляет сообщение с соседним Надеждинским сельским поселением, протяженностью 1,4 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к агрофирме «Ак Барс», проходит через фермы «Ак-Барс Пестрецы» в южной части поселения, протяженностью 0,3 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Казань - Шемордан - Бутырский Карьер», проходит к территории ОАО «Карьероуправление» в восточной части поселения в меридианном направлении, протяженностью 1 км с асфальтобетонным  покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

- автомобильная дорога без категории «Салкын-Чишма - Змеево», проходит по северо-западной части поселения от д.Салкын-Чишма до д.Змеево, протяженностью 2,3 км.;

- автомобильная дорога без категории «Змеево-граница района», подходит к д.Змеево в северо-западной части поселения, протяженностью 0,2 км.;

- автомобильная дорога без категории «Казань-Шемордан-Черемышево», проходит вдоль д.Салкын-Чишма через с.Черемышево по центральной части поселения, протяженностью 0,8 км.;

- автомобильная дорога IV категории и без категории «Подъезд к н.п.Черемышево», проходит по северной и центральной части поселения, протяженностью 1,5 км.;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к птицефабрике», подходит к ферме «Ак-Барс Пестрецы» в южной части поселения, протяженностью 0,03 км.;

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов Ленино-Кокушкинского сельского поселения представлена в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1

Перечень улиц в границах населенных пунктов

| № п/п | Наименование улиц |  | Общая протяженность, км | Вид покрытия (протяженность каждого вида покрытия) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главная улица | Улица в жилой застройке |  | Усовершенст вованный асфальт | Переходный щебень | низший | без покрытия |
| Наименование первого населенного пункта, входящего в состав поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Ленино-Кокушкино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Камалеева |  | 2.3 | 2.0 | 0.3 |  |  |
| 2 | ул.Центральная |  | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
| 3 | ул.Молодежная |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |
| 4 |  | ул.Набережная | 0.6 |  |  |  | 0.6 |
| 5 |  | ул.Казанская | 0.8 |  | 0.8 |  |  |
| 6 |  | ул.Клубная | 0.2 |  | 0.2 |  |  |
| 7 |  | ул.Садовая | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
| 8 |  | ул.Полевая | 0.8 | 0.6 | 0.2 |  |  |
| 9 |  | ул.Зеленая | 1.0 |  |  |  | 1.0 |
| 10 |  | ул.Гагарина | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
| 11 |  | ул.Техническая | 2.0 | 0.4 | 1.4 |  | 0.2 |
| 12 |  | ул.Кооператоров | 1.0 |  | 0.3 |  | 0.7 |
| 13 |  | ул.Тукая | 0.5 |  | 0.5 |  |  |
| 14 |  | ул.Новая | 0.5 |  | 0.5 |  |  |
| 15 |  | ул.Юбилейная | 1.2 | 0.8 |  |  | 0.4 |
| 16 |  | ул.Рамазан | 1.2 | 0.8 |  |  | 0.4 |
| 17 |  | ул. Дружба | 1.0 |  |  |  | 1.0 |
| 18 |  | ул. Озерная | 0.1 |  |  |  | 0.1 |
| 19 |  | ул. Бэхетле | 0.5 |  |  |  | 0.5 |
| 20 |  | ул. Овражная | 0.3 |  |  |  | 0.3 |
| 21 |  | ул. Луговая | 0.2 |  |  |  | 0.2 |
| 22 |  | ул. Солнечная | 0.5 |  |  |  | 0.5 |
| 23 |  | ул.Звездная | 0.5 |  |  |  | 0.5 |
| с. Большие Бутырки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Осипова |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
| 2 |  | ул. Кирова | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.0 |
| 3 |  | ул. Тукая | 1.0 |  |  |  |  |
| п. Ушня |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Рыбаков |  | 1.3 |  | 1.3 |  |  |
|  | д. Салкын-Чишма |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Нариманова | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
| 2 |  | ул.Тукая | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  | д. Змеево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Победы |  | 3.0 |  |  |  | 3.0 |

2.13. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ленино-Кокушкинского сельского поселения являются подземные воды.  Население пользуется водой из водозаборных скважин, индивидуальных скважин.

Сооружения системы водоснабжения населенного пункта включают водозаборные скважины, водонапорные башни, водопроводные сети.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Ленино-Кокушкинского сельского поселения представлены в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Количество скважин, единиц | Количество башен, единиц/ емкость куб.м | Производительность скважин м³/сут. | Наличие зон санитарной охраны, единиц | Протяженность водопроводных сетей, км | % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленино-Кокушкинское СП |  |  |  |  | 67,0 | 70,0 |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Водозабор (каптированный родник) -1 | 2 | 700,0 | + | 63,0 | 70,0 |
| 2 | с.Большие Бутырки | Артез.скважина-1 | - | 140,0 | + | 2,5 | 70,0 |
| 3 | с.Черемышево | Родник |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Змеево | Родник |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Салкын-Чишма | От водозабора н.п. Ленино-Кокушкино |  |  |  | 1,5 | 70,0 |
| 6 | п.Ушня | Родник |  |  |  |  |  |

Согласно Схемы водоснабжения и водоотведения Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан до 2030 года эксплуатируемые сети водопровода – распределительные, подающие воду к отдельным потребителям. На каптаже родника д.Салкын-Чишма вода из приемной подается в накрпительный резервуар V=300 куб.м, откуда перекачивается погружным насосом в водопроводные сети.

Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях. Данные о прохождении сетей водоснабжения по территории сельского поселения не предоставлены, на графических материалах генерального плана (внесение изменений) не отображены.

По данным эксплуатирующей организации суммарная протяженность водопроводных сетей Ленино-Кокушкинского сельского поселения составляет 67 км, трубопроводы проложены из чугунных, стальных труб и труб ПНД диаметром Ду 63 - 225мм.

Вода по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сооружения подготовки и очистки хозяйственно-питьевой воды в системе водоснабжения отсутствуют.

Централизованная система водоснабжения Ленино-Кокушкинского сельского поселения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водоснабжение населения;

- хозяйственные нужды подсобных хозяйств, полив приусадебных участков;

- хозяйственно-питьевое водопотребление в общественных зданиях;

- производственные нужды предприятий;

- пожаротушение;

- собственные нужды на промывку водопроводных сетей и т.п.

Обеспеченность централизованными водопроводными сетями в населенных пунктах составляет около 89 %. Остальные потребители пользуются водой из индивидуальных скважин, необустроенных родников.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственных водоснабжения, бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения. Основным источником поверхностных вод для потребителей Ленино-Кокушкинского сельского поселения является р.Ушня бассейна р.Меша.

В летний период в с.Ленино-Кокушкино на отдаленных участках водопроводной сети наблюдается дефицит воды,  обусловленный значительным увеличением расхода воды населением на полив приусадебных участков. Уменьшение дефицита воды осуществляется путем ввода лимита на водопользование. Большая часть жилых домов д.Змеево используется под проживание лишь в летний период в качестве дач.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса (фермы КРС) осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Проблемными характеристиками водопроводной сети являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети и сооружений (срок эксплуатации более 20 лет), в связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за изношенности водопроводов.

Водоснабжение садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных на территории поселения, осуществляется из собственных источников водоснабжения.

Канализация

В настоящее время инфраструктура канализации Ленино-Кокушкинского сельского поселения имеется частично в с.Ленино-Кокушкино. К сети централизованной системы канализации подключены многоквартирные дома, объекты бюджетной сферы, часть предприятий местной промышленности. Схема существующей канализации - самотечно-напорная. Среднесуточная неравномерность поступления стоков на ОСК с.Ленино- Кокушкино колеблется от 100 до 500 м3 /сут. в зависимости от сезона и водопотребления.

Согласно Схемы водоснабжения и водоотведения Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан до 2030 года биологические очистные сооружения с.Ленино-Кокушкино ООО ПК «Ак Барс» проектной производительностью 1400 м /сут., введенные в эксплуатацию в 1991 г., расположены в 2 км южнее с.Ленино-Кокушкино на территории птицеводческого комплекса. Хозяйственно-бытовые стоки от потребителей с.Ленино-Кокушкино поступают самотеком на 3 КНС, откуда по напорным коллекторам подаются на очистку в приемную камеру БОС ПК «Ак Барс». Общая протяженность канализационных сетей с.Ленино-Кокушкино составляет 30 км. Канализованием охвачено около 30 % территории.

После очистки сточные воды самотеком подаются в биопруды, откуда переливом и с инфильтрацией сбрасываются на рельеф, попадая в зону водосбора бассейна р.Меша.

Технологическая линия БОС с.Ленино-Кокушкино состоит из первичных отстойников, блоков аэротенков, вторичных отстойников, иловых площадок и биологических прудов.

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях с.Ленино-Кокушкино, для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему более благоприятных санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 - 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. На очистных сооружениях с.Ленино-Кокушкино принят способ обезвоживания осадка - сушка на иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка.

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отбросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон ТБО.

Сети и сооружения канализации находятся на балансе муниципалитета и эксплуатируются ООО «Теплострой», биологические очистные сооружения канализации находятся на балансе ООО ПК «Ак Барс».

Данные о прохождении сетей водоотведения по территории сельского поселения не предоставлены, на графических материалах генерального плана (внесение изменений) не отображены.

Хозбытовые стоки от абонентов, расположенных в зонах частной застройки с.Ленино-Кокушкино и остальных населенных пунктов, откачиваются из индивидуальных септиков и вывозятся на очистные сооружения эксплуатирующей организации ООО «Теплострой» на основании заключенных с домовладельцами договоров на вывоз жидких бытовых отходов.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Источником образования ТКО в сельском поселении являются индивидуальные дома, социально-бытовой сектор, объекты торговли. В настоящее время для складирования ТКО в населенных пунктах Ленино-Кокушкино, Большие Бутырки, Ушня размещены контейнерные площадки, на которых установлены 44 контейнера (в т.ч. 40 контейнеров на территории н.п. Ленино-Кокушкино).

Население деревень Змеево и Салкын Чишма перегружают мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО) (дважды в неделю). Дачники с. Черемышево вывозят мусор самостоятельно. Бункеры для складирования крупногабаритных отходов заказываются по необходимости. Централизованный сбор ТКО производится согласно заключенным договорам. Коммунальные отходы из Ленино-Кокушкинского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО с. Пестрецы. Свалок ТКО и снега на территории поселения не имеется.

Источником образования помета и навоза на территории сельского поселения являются птицефермы, фермы КРС и личные подсобные хозяйства населения. В юго-западной части сельского поселения находится навозохранилище ООО ПК «Ак Барс».

Теплоснабжение

В настоящее время Ленино-Кокушкинское сельское поселение застроено в основном частными домами «усадебной застройки», в с.Ленино-Кокушкино имеются многоквартирные дома.

Отопление жилой застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения сельского поселения (школы, СДК,СК) пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

Сведения о составе оборудования и характеристика котлов системы теплоснабжения Ленино-Кокушкинского сельского поселения не имеется.

Газоснабжение

Природный газ в Ленино-Кокушкинское подается от АГРС  в с.Кощаково, далее по газопроводам высокого и среднего давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП) и по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

По сведениям ЭПУ «Приволжсгаз» протяженность сетей газоснабжения 57,43 км, материал труб (полиэтилен, чугун), давление 1,2; 0,6; 0,3; 0,003 МПа.

Все населенные пункты газифицированы.

Таблица 2.13.3

Характеристика газораспределительных станций, обслуживающих Ленино-Кокушкинское сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование газораспределительных станций | Проектное давление, (МПа) | Расчетное давление, (МПа) | Потребление проектное, куб.м/ч | Потребление фактическое, куб.м/ч | Потребление расчетное, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ГРС Пестрецы | 0,6 | 1,0 | 10000 | 11000 | 24680 |

Таблица 2.13.4

Информация о потреблении газа в Ленино-Кокушкинском сельском поселении Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Потребители газа | Давление, (МПа) | Потребление, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения | - | 280,4 |
| 2 | Отопление от местных генераторов | - | - |
| 3 | Коммунально-бытовые нужды предприятий бытового обслуживания | - | 1002,8 |
| 4 | Централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение, вентиляция жилищно-коммунального сектора и общественной застройки | - | - |
|  | Итого: | - | - |

Электроснабжение

Электроснабжение Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан осуществляется от ПС «Ленино-Кокушкино», данные представлены в таблице 2.13.5.

Таблица 2.13.5

Характеристики электрических подстанций, являющихся центром питания трансформаторных подстанций

| № п/п | Месторасположение подстанции электрических сетей |  | Диспетчерский номер подстанции электрических сетей | Напряжение подстанции электрических сетей, кВ | Номинальная мощность трансформаторов, кВА | Резерв мощности центров питания подстанции электрических сетей, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Пестречинский р-н, н.п. Ленино-Кокушкино | ПС 110 кВ «Ленино-Кокушкино» | 110/10 | 2*6300 | 2700 |

Данные предоставлены Приволжские электрические сети Филиал АО «Сетевая компания»

Таблица 2.13.6

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ленино-Кокушкино |  |  |  |  |
| 1 | ЗТП- 8118 | 10/0,4 кВ | 400 | 21 |
| 2 | ЗТП- 8119 | 10/0,4 кВ | 400 | 17 |
| 3 | ЗТП- 8121 | 10/0,4 кВ | 250 | 25 |
| 4 | ЗТП- 8134 | 10/0,4 кВ | 250 | 23 |
| 5 | ЗТП- 8137 | 10/0,4 кВ | 250 | 34 |
| 6 | КТП-8138 | 10/0,4 кВ | 250 | 24 |
| 7 | ЗТП- 8189 | 10/0,4 кВ | 160 | 25 |
| 8 | ЗТП- 8192 | 10/0,4 кВ | 400 | 24 |
| 9 | КТП-8193 | 10/0,4 кВ | 160 | 18 |
| 10 | КТП-8195 | 10/0,4 кВ | 160 | 15 |
| 11 | КТП-8199 | 10/0,4 кВ | 630 | 25 |
| 12 | КТП-8241 | 10/0,4 кВ | 160 | 30 |
| 13 | КТП-8251 | 10/0,4 кВ | 160 | 25 |
| 14 | КТП-8301 | 10/0,4 кВ | 160 | 25 |
| 15 | КТП-8332 | 10/0,4 кВ | 160 | 20 |
| 16 | КТП-8357 | 10/0,4 кВ | 160 | 21 |
| 17 | СТП-8484 | 10/0,4 кВ | 16 | 30 |
| с.Черемышево |  |  |  |  |
| 1 | КТП-8196 | 10/0,4 кВ | 160 | 35 |
| д.Салкын-Чишма |  |  |  |  |
| 1 | КТП- 8123 | 10/0,4 кВ | 250 | 30 |
| 2 | КТП-8198 | 10/0,4 кВ | 160 | 30 |
| п. Ушня |  |  |  |  |
| 1 | КТП-8248 | 10/0,4 кВ | 63 | 24 |
| 2 | КТП-8248 | 10/0,4 кВ | 160 | 27 |
| с.Большие Бутырки |  |  |  |  |
| 1 | КТП-8190 | 10/0,4 кВ | 160 | 27 |
| 2 | КТП-8191 | 10/0,4 кВ | 160 | 32 |
| 3 | КТП-8339 | 10/0,4 кВ | 100 | 40 |
| д.Змеево |  |  |  |  |
| 1 | КТП- 8197 | 10/0,4 кВ | 40 | 25 |
| 2 | СТП-8363 | 10/0,4 кВ | 25 | 15 |

Примечание: данные предоставлены АО "Сетевая компания"

Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ.

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей Ленино-Кокушкинского сельского поселения– кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях Ленино-Кокушкинского сельского поселения установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Ленино-Кокушкинского сельского поселения осуществляется от следующей телефонной станции, расположенной в населенном пункте:

Таблица 2.13.7

| пп | Месторасположение | Наименование (тип) АТС в н.п. | Проектная емкость | Используемая емкость | Год установки | Тип кабеля, МСС | Протяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с Ленино-Кокушкино ул.Центральная, д.17 зд. СДК | М-200 (5100) | 480 | 436 | 2005 | ВОЛС | 10,881 |

Данные о месторасположении станции проводного вещания, радиоузлов - не имеется.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор операторов междугородной и международной связи.

2.14 Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

Необходимость учета опасных природных воздействий при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования, генеральных планов поселений, проектов планировки территории) определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов (п.4.1. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических грунтов (п. 4.2. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Предварительная оценка опасных природных воздействий на рассматриваемой территории осуществляется на основе данных, представленных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, государственном картографо-геодезическом фонде, государственном фонде данных о состоянии природной среды, а также в материалах иных государственных и негосударственных фондов (п. 4.4. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Для уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров, выявленных по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, следует осуществлять инженерные изыскания (4.6. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Существующее положение

В соответствии с разделом 5 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» природные условия поселения оцениваются как «простые».

В таблице 2.14.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.14.1

Повторяемость направлений ветра (%) и количество осадков (мм)

| Месяц | Повторяемость направлений ветра |  |  |  |  |  |  |  | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 11 | 6 | 4 | 10 | 20 | 16 | 20 | 13 | 53,6 |
| Ноябрь | 8 | 5 | 8 | 13 | 24 | 15 | 18 | 9 | 45,2 |
| Декабрь | 6 | 4 | 6 | 15 | 26 | 16 | 19 | 8 | 41,7 |
| Январь | 18 | 14 | 7 | 34 | 5 | 4 | 16 | 2 | 37,9 |
| Февраль | 8 | 6 | 9 | 17 | 21 | 13 | 17 | 9 | 32,9 |
| Март | 8 | 6 | 8 | 17 | 26 | 14 | 16 | 5 | 31,0 |

Как видно из таблицы 2.14.1 в зимний период преобладают южные ветры, которые составляют в среднем 20%. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, характерные для территории сельского поселения:

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- затопление (подтопление);

- сейсмичность;

- снежные заносы.

В соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», при проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Эрозионные процессы

На территории сельского поселения распространены процессы почвенной, овражной эрозии.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – развито повсеместно. Наиболее крупными являются овраги Кадылка, Темный, Березовый, Спорный, расположенные на правом склоне р. Ушня. Для оврагов характерна разветвленная, древовидная форма.

Карстово-суффозионные процессы

Под карстом следует понимать совокупность геологических процессов и явлений, вызванных растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород и проявляющихся в образовании в них пустот, нарушении структуры и изменении свойств. На территории Республики Татарстан широко распространены карстовые формы рельефа, связанные с растворением карбонатных и сульфатных пород пермского возраста.

Суффозия – физический процесс выноса мелких минеральных частиц породы фильтрующейся через нее водой. Суффозия приводит к проседанию вышележащей толщи и образованию западин. В карбонатных и гипсоносных песчано-глинистых отложениях и мергелях карст и суффозия могут проявляться одновременно.

Территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения располагается в пределах Мешинского карстового района Волго-Вятской карстовой области. Проявления карстовых процессов в виде воронок встречаются в западной части сельского поселения.

Затопление (подтопление)

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (в редакции распоряжения КМ РТ от 7 марта 2022 г. № 458-р) населенные пункты Ленино-Кокушкинского сельского поселения не попадают в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

Вне территории населенных пунктов процессам подтопления могут быть подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих рассматриваемую территорию. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).

В соответствии со ст.67.1 п.5 Водного кодекса РФ: Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления» утв.Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2019 г. №1171): Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Также в п.17 указано, что после определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

а) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки, которые определены Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

б) вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

в) представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время в сельском поселении границы зон затопления, подтопления не установлены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»). В связи с этим границы зон затопления, подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

Сейсмичность

В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы.

Территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения располагается в зоне прохождения сейсмогенерирующего Алькеевско-Пичкасского разлома.

Согласно «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 №309/пр) (ред. от 31.05.2022)» рассматриваемая территория расположена в зоне в 6 баллов (с периодичностью повторения балльности Т=1000 лет).

Снежные заносы

Согласно СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 891/пр) (ред. от 30.05.2022), Карта 1 - территория Ленино-Кокушкинского сельского поселения относится к IV снеговому району.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

Категория опасности природных процессов

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 «СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 956/пр).

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов методом ранжирования. Для этого каждой категории опасности присваивается соответствующий ранг в соответствии с таблицей 2.14.2.

Таблица 2.14.2

| Категория опасности природного процесса | Чрезвычайно опасные (катастрофические) | Весьма опасные | Опасные | Умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Степень опасности воздействия природных процессов на территорию сельского поселения в зависимости от площади пораженной территории и интенсивности (для землетрясений) приведена в таблице 2.14.3.

Таблица 2.14.3

Оценка опасности природных процессов, происходящих на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

|  | Опасные природные процессы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эрозионные процессы | Карстово-суффозионные процессы | Затопление (Подтопление) | Сейсмичность |
| Ранг | 1 | 1 | 1 | 1 |

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории муниципального образования «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории поселения соответствует категории «умеренно опасные».

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

# 3.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2043 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1 Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Пестречинского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности всего населения и основных возрастных групп каждого из населённых пунктов в составе Ленино-Кокушкинского сельского поселения выполнен в рамках генерального плана на основе:

- сведений о численности и возрастной структуре населения;

- о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год на начало 2023 года;

- сведений о численности и возрастной структуре населения предыдущие годы (2008-2022 гг.), предоставленных Исполнительным комитетом Ленино-Кокушкинского сельского поселения.

Согласно демографическому прогнозу численность населения Ленино-Кокушкинского  сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2033 г.) составит 3554 человека,  на расчетный срок реализации генерального плана (2043 г.) составит 3927 человек.

Таблица 3.1.1.

Прогноз численности населения (2023-2043 гг.)

| Наименование территории | 2023 | 2033 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленино-Кокушкинского сельского поселения | 3181 | 3554 | 3927 |
| с.Ленино-Кокушкино | 2714 | 3133 | 3552 |
| с.Большие Бутырки | 217 | 194 | 170 |
| п.Ушня | 43 | 39 | 35 |
| д.Салкын-Чишма | 164 | 152 | 140 |
| с.Черемышево | 38 | 31 | 25 |
| д.Змеево | 5 | 5 | 5 |

Таблица 3.1.2

Прогнозная численность детей и подростков в

Ленино-Кокушкинском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование | 2033 г. |  |  | 2043 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 397 | 624 | 737 | 584 | 834 | 986 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 25 | 39 | 47 | 22 | 34 | 41 |
| 3 | п.Ушня | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 20 | 31 | 37 | 18 | 29 | 34 |
| 5 | с.Черемышево | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | д.Змеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению |  | 451 | 708 | 837 | 632 | 909 | 1075 |

### 3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Ленино-Кокушкинского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Пестречинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Пестречинского муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация расселения», «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», «Пригородная зона Казани», «Редевелопмент промышленных зон», «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», управление отходами в Казанской экономической зоне.

### 3.3. Мероприятия по развитию промышленного производства

Мероприятиями генерального плана Ленино-Кокушкинского сельского поселения предлагается:

- оптимизация производства предприятия по обработке древесины с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов в с.Ленино-Кокушкино;

- новое строительство карьера карбонатных пород юго-восточнее с.Большие Бутырки;

- новое строительство карьера по разведке и добыче известняка ООО «Надеждинский карьер» северо-восточнее с.Большие Бутырки;

- расширение карьера по добыче кирпичных суглинков ООО «Керамика» северо - восточнее с.Большие Бутырки;

- расширение карьера по добыче кирпичных суглинков ООО «Керамика» северо-западнее д.Салкын-Чишма.

Таблица 3.3.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Ленино-Кокушкинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проект | Первая очередь (2023- 2033гг.) | Расчетный срок (2033- 2043 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Село Ленино-Кокушкино | Предприятие по обработке древесины | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | Северо-западнее д.Салкын-Чишма | Карьер по добыче кирпичных суглинков ООО «Керамика» | расширение карьера | га. | 19,08 | 91,18 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 3 | Северо - восточнее с.Большие Бутырки | Карьер по разведке и добыче известняка ООО «Надеждинский карьер» | Новое строительство | га. | - | 8,31 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 4 | Юго - восточнее с.Большие Бутырки | Карьер карбонатных пород | Новое строительство | га. | - | 65,28 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |

### 3.4. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Мероприятиями генерального плана на первую очередь в Ленино-Кокушкинском сельском поселении предусмотрено:

- оптимизация производства склада с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов в п.Ушня;

- оптимизация птицеводческого комплекса ООО ПК «Ак Барс» (маточные куры) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы Ленино-Кокушкинского южнее от с.Ленино-Кокушкино;

- оптимизация птицеводческого комплекса ООО ПК «Ак Барс» (цыплята-бройлеры) с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы СНТ в южной части сельского поселения;

- оптимизация склада удобрений с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника в южной части сельского поселения;

- оптимизация производства КФХ «Семенов» 80 голов лошадей с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов возле с.Большие Бутырки;

-  оптимизация производства КФХ «Ибатуллин» КРС 100 голов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов возле с.Большие Бутырки;

- оптимизация производства КФХ «Фасхутдинов» КРС 40 голов, молодняк 30 голов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов возле с.Большие Бутырки;

- оптимизация производства КФХ «Фасхутдинов» ферма птицеводческая 15000 голов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов возле с.Большие Бутырки;

- оптимизация производства зернохранилища с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов возле с.Большие Бутырки;

- реконструкция навозохранилища ООО «ПК «Ак Барс» в закрытый тип в южной части сельского поселения.

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Ленино-Кокушкинском сельском поселении представлен в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Ленино-Кокушкинском сельском поселении

| N/N | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существу ющая | Проект | Первая очередь (2023-2033 гг.) | Расчетный срок (2033- 2043 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Ушня | Склад | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | Южнее от с.Ленино-Кокушкино | Птицеводческий комплекс ООО ПК «Ак Барс» (маточные куры) | Оптимизация птицеводческого комплекса с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы Ленино-Кокушкинского | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 3 | Южная часть сельского поселения | Птицеводческий комплекс ООО ПК «Ак Барс» (цыплята-бройлеры) | Оптимизация птицеводческого комплекса с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы СНТ | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 4 | Южная часть сельского поселения | Склад удобрений | Оптимизация склад удобрений с целью сокращения санитарно-защитной зоны объекта до границы Ленино-Кокушкинского природного комплексного заказника | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 5 | Возле с.Большие Бутырки | КФХ «Семенов» 80 голов лошадей | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 6 | Возле с.Большие Бутырки | КФХ «Ибатуллин» КРС 100 голов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 7 | Возле с.Большие Бутырки | КФХ «Фасхутдинов» КРС 40 голов, молодняк 30 голов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 8 | Возле с.Большие Бутырки | КФХ «Фасхутдинов» ферма птицеводческая 15000 голов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 9 | Возле с.Большие Бутырки | Зернохранилище | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 10 | Южная часть сельского поселения | Навозохранилище ООО ПК «Ак Барс» | Реконструкция навозохранилища ООО «ПК «Ак Барс» в закрытый тип | - | - | - | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |

### 3.5. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на федеральном уровне.

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Ленино-Кокушкинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Пестечинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

### 3.6. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении, а именно 120 кв.м..

Генеральным планом под новое жилищное строительство предусматривается территория в с.Ленино-Кукушкино площадью 16,87 га. (в северо-западной части села, территории свободные от застройки в кадастровом квартале 16:33:101101) и в с.Большие Бутырки под новое жилищное строительство предусматривается территория площадью 4,28 га. (территория свободная от застройки, земельный участок с кадастровым номером 16:33:100501:89).

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимаеся равным 120 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Жилищное строительство на первую очередь (до 2033 г.)

На первую очередь реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 12,71 га территории, из них:

- в с.Ленино-Кокушкино –8,43 га территории, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 10,20 тыс.кв.м общей площади жилья (85 домов);

- в с. Большие Бутырки – 4,28 га территории, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 5,16 тыс.кв.м общей площади жилья 43 дома).

Жилищное строительство в течение расчетного срока реализации  генерального плана (2033-2043 гг.)

На расчетный срок реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в дс.Ленино-Кокушкино предусмотрено 8,44 га территории, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 10,08 тыс.кв.м общей площади жилья (84 дома).

К 2043 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 111,26 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 25,44 тыс.кв.м общей площади жилья.

Таблица 3.6.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Ленино-Кокушкинского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (2023-2033 гг.) |  | Расчетный срок (2033-2043 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Ленино-Кокушкинское СП, в т.ч: | 85,82 | 101,18 | 15,36 | 111,26 | 10,08 |
| с.Ленино-Кокушкино | 77,26 | 87,46 | 10,20 | 97,54 | 10,08 |
| с.Большие Бутырки | 3,31 | 8,47 | 5,16 | 8,47 | - |
| с.Черемышево | 0,85 | 0,85 | - | 0,85 | - |
| д.Змеево | 0,17 | 0,17 | - | 0,17 | - |
| д.Салкын-Чишма | 3,37 | 3,37 | - | 3,37 | - |
| п. Ушня | 0,86 | 0,86 | - | 0,86 | - |

Таблица 3.6.2

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в Ленино-Кокушкинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополни тельная | Первая очередь (2023-2033 гг.) | Расчетный срок (2033-2043 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | 77,26 | 10,20/10,08 | + | + | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | с.Большие Бутырки | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | 3,31 | 5,16 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |

### 3.7. Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Ленино-Кокушкинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Объекты социально-культурного обслуживания, предлагаемые к размещению на территории поселения, предусмотрены с учетом того, что данные объекты будут обслуживать не только постоянное население, но и население, строящее второе жилье.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Существую щее сохраняемое | Потребное новое строительство |  | Обеспеченность к 2043 г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2033 г.) | Расч. срок (2043 г.) |  | 1 очередь (2023 г.-2033 г.) | Расч.срок (2033 г.- 2043 г.) |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 140 | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 203 | 284 | 140 | 63 | 81 | 100 |
| Общеобразовательные организации | место | 570 | 45 мест на 100 детей от 7-18 лет | 319 | 409 | 570 | - | - | 139* |
| Организации дополнительного образования детей | место | 30 | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | 8 | 11 | 30 | - | - | 273* |
| Больницы | коек | - | 7,5 коек на 1000 чел. | 27 | 29 | - | 27 | 2 | 0** |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м.пл.зеркала воды | - | 25 кв.м.пл.зеркала воды на 1000 чел. | 89 | 98 | - | 89 | 9 | 0** |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | пос. в смену | 85 | 19,7 пос.в смену на 1000 чел. | 70 | 77 | 85 | - | - | 110* |
| Аптеки | объект | 1 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Спортивные залы | кв.м. пл.пола | 892 | 60 кв.м. площади пола на 1000 чел. | 213 | 236 | 892 | - | - | 378* |
| Плоскостные сооружения | га | 0,33 | 0,2 га. на 1000 чел. | 0,71 | 0,79 | 0,33 | 0,38 | 0,08 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 520 | 200 мест на 1000 чел. | 711 | 785 | 520 | 191 | 74 | 100 |
| Библиотеки | тыс.экз.книг | 11,00 | 5000 экз.книг на 1000 чел. | 17,77 | 19,64 | 11,00 | 7,77 | 1,87 | 100 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 1531 | 300 кв.м.торг.площади на 1000 чел. | 1066,2 | 1178,1 | 1531 | - | - | 130* |
| Предприятия общественного питания | пос.мест | - | 40 посадочных мест на 1000 чел. | 142 | 157 | - | 142 | 15 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 7 рабочих места на 1000 чел. | 25 | 27 | - | 25 | 2 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 на 1-4 участка, где адм.уч. равен 2,8 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Отделения, филиал банка | операц.место | 2 | 1 операц.место на 1-2 тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | - | - | 100 |
| Кладбище | га. | 1,55 | 0,28 га на 1000 чел. | 1,00 | 1,10 | 1,55 | - | - | 141** |

*показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

**поскольку больницы и бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность больничными учреждениями рассчитывается от населения района в целом

Таблица 3.7.2.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Ленино-Кокушкинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существ ующая | Дополни тельная | Первая очередь (2023- 2033 гг.) | Расчетный срок (2033-2043гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (РАЙОННОГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 144 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Салкын-Чишма; п.Ушня; с.Черемышево д.Змеевво | Подвоз товаров первой необходимости | Организационное мероприятие | - | - | - | + | + | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | с.Ленино-Кокушкино | Объекты общественного питания | Новое строительство | пос.мест | - | 142/15 | + | + | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Предприятия бытового обслуживания | Новое строительство | рабочих мест | - | 25/2 | + | + | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Сельский дом культуры | Новое строительство | мест | - | 265 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | с.Ленино-Кокушкино | Библиотека в здании молодежного центра | Увеличение мощности | экз.книг | 11,0 | 9,68 | + | + | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Плоскостные сооружения | Новое строительство | га. | - | 0,42 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | с.Большие Бутырки | Плоскостные сооружения | Новое строительство | га. | - | 0,04 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |

### 3.8. Мероприятия по развитию кладбищ

При нормативе 0,28 га на 1000 жителей необходимая потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2043 г. составит 1,10 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Согласно данным Исполнительного комитета Ленино-Кокушкинского сельского поселения, генеральным планом (внесение изменений)  предлагается территория под новое проектное кладбище (земельный участок с кадастровым номером 16:33:100814:247) площадью 3,00 га.

### 3.9. Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий

Ленино-Кокушкинское сельское поселение, согласно Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района, входит в Ленино-Кокушкинскую полифункциональную туристско-рекреационную зону. Ленино-Кокушкинская – полифункциональная зона регионального значения с перспективой развития культурно-познавательного, экскурсионного, приключенческо-развлекательного, этнографического, экологического и сельского туризма.

Центром данной зоны и подцентром туристско-рекреационной системы Пестречинского района выступает с.Ленино-Кокушкино, подцентром подзоны (маршрутно-опорной точкой) – с.Аркатово, также наиболее привлекательные объекты для туристического показа находятся в с.Черемышево, обслуживание туристов и рекреантов может осуществляться в п.Ушня.

В составе данной туристско-рекреационной зоны выделяются туристско-рекреационные подзоны определенной направленности: Ленинская туристско-рекреационная подзона и Северная туристско-рекреационная подзона.

Ленинская туристско-рекреационная подзона характеризуется наличием Ленино-Кокушкинского музея-заповедника, привлекательного как место ссылки В.И.Ульянова-Ленина, на территории которого размещается Дом-музей В.И.Ульянова-Ленина (усадьба А.Д.Бланк), что создает предпосылки для развития культурно-познавательного, экскурсионного туризма. Размещение около населенных пунктов Ленино-Кокушкино, Черемышево, Салкын-Чишма лесов Ленино-Кокушкинского природного заказника регионального значения, ландшафтная привлекательность данной территории способствуют организации экологического туризма. Предлагается развитие в Ленино-Кокушкино на берегу реки Ушня приключенческого (рыбная ловля) туризма.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Республики Татарстан предусматривается организация регионального туристического маршрута «Жемчужное ожерелье Татарстана» и реконструкция Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кокушкино».

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается также организация «Историко-культурного» и «Экологического» маршрута, которые будут проходить по территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения, также .

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Ленино-Кокушкинского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.9.1.

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Ленино-Кокушкинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2023-2033 гг.) | Расчетный срок (2033-2043 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленино-Кокушкинское СП | Туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана» | Организационное мероприятие | - | - | - | + | + | СТП Республики Татарстан, Утвержденный генеральный план Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | с.Ленино-Кукушкино | Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» | Реконструкция | кв.м. | 910,3 | - | + | + | СТП Республики Татарстан; Генеральный план (внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (РАЙОННОГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленино-Кокушкинское СП | Историко-культурный маршрут | Организационное | - | - | - | + | + | СТП Пестречинского МР, Утвержденный генеральный план Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | Ленино-Кокушкинское СП | Экологический маршрут | Организационное | - | - | - | + | + | СТП Пестречинского МР, Утвержденный генеральный план Ленино-Кокушкинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленино-Кокушкинское СП | Родники | Благоустройство | - | - | - | + | + | Утвержденный генеральный план Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | Ленино-Кокушкинское СП, с.Ленино-Кокушкино, с.Большие Бутырки, с.Черемышево, д.Змеево, д.Салкын-Чишма, п.Ушня | Озеленение общего пользования | Организационное | - | - | - | + | + | Утвержденный генеральный план Ленино-Кокушкинского СП |

### 3.10. Мероприятия по развитию транспортно – коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Ленино-Кокушкинского сельского поселения в составе Генерального плана Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Пестречинского муниципального района и, как следствие, планировочная структура территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения.

Развитие железнодорожного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и утвержденным генеральным планом предусмотрено следующее мероприятие – строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Казань-Екатеринбург к расчетному сроку. Данная железнодорожная магистраль пройдет и по территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения протяженностью ориентировочно 4,9 км.

При этом конкретное местоположение объекта определяется на этапе подготовки документации по планировке территории, проектной документации, в том числе на основании проделанных инженерных изысканий, с учетом экономических, экологических факторов.

Также местоположение объекта может поменяться по результатам прохождения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района, поэтому генеральным планом Ленино-Кокушкинского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Необходимо отметить, что конкретное местоположение объектов определяется на этапе подготовки документации по планировке территории, проектной документации, в том числе на основании проделанных инженерных изысканий, с учетом экономических, экологических факторов. Кроме этого, местоположение объекта может поменяться по результатам прохождения экспертизы проектной документации.

Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Республики Татарстан в границах Ленино-Кокушкинского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Казань – Шемордан» протяженностью 1,6 км на 1 очередь;

- новое строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Обход д.Салкын-Чишма», данная автодорога будет проходить по северной части поселения протяженностью 11,8 км;

- новое строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Шали (М-7 «Волга») - Наратлык (граница Республики Марий Эл)» протяженностью 2,1 км к расчетному сроку.

Развитие автомобильных дорог местного значения

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.

Кроме того, предлагается соединить все населенные пункты поселения сетью дорог общего пользования с твердым покрытием.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района в границах Ленино-Кокушкинского сельского поселения предусмотрено:

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к объектам АПК» протяженностью 0,8 км.;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Казань-Шемордан-Черемышево» протяженностью 0,8 км.;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к н.п.Черемышево» протяженностью 1,5 км.;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Змеево-граница района» протяженностью 0,2 км.;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Пестрецы-Пимери» протяженностью 1,4 км.;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Салкын-Чишма – Змеево» протяженностью 2,3 км.;

- новое строительство автомобильной дороги местного значения «Обход с.Пестрецы» протяженностью 2,1 км.;

- новое строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд к навозохранилищу» протяженностью 0,8 км.;

- подъезд к карьеру по разведке и добыче известняка ООО «Надеждинский

карьер» протяженностью 0,35 км..

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог Ленино-Кокушкинского сельского поселения представлен в таблице 3.10.1

Улично-дорожная сеть

Генеральным планом Ленино-Кокушкинского сельского поселения предлагается проведение строительства улично-дорожной сети в с.Ленино-Кокушкино (ул. Набережная, ул.Зеленая, ул.Техническая, ул.Кооперативная, ул.Юбилейная, ул.Рамазан, ул.Дружба, ул.Озерная, ул.Бэхетле, ул.Овражная, ул.Луговая, ул.Солнечная, ул.Звезденая) с.Большие Бутырки (ул.Кирова), д.Змеево (ул. Победы) и проведение капитального ремонта улично-дорожной сети, в течение всего рассматриваемого периода.

Трубопроводный транспорт

В рассматриваемый период до 2035 года мероприятий по развитию трубопроводного транспорта по территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения не запланировано.

Таблица 3.10.1.

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры на территории

Ленино-Кокушкинского СП в 2023-2043 гг.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2023-2033 гг.) | Расчетный срок (2033-2043 гг.) |  |
| Мероприятия ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Ленино-Кокушкинское СП | Высокоскоростная железнодорожная магистраль Казань-Екатеринбург (ВСМ-2) | Новое строительство | км | - | 4,9 | - | + | СТП РФ |
| Мероприятия РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленино-Кокушкинское СП | «Казань - Шемордан» | Реконструкция | км | 1,6 | - | + | - | СТП РТ |
| 2 | Ленино-Кокушкинское СП | «Обход д.Салкын - Чишма» | Новое строительство | км | - | 11,8 | + | - | СТП РТ |
| 3 | Ленино-Кокушкинское СП | «Шали (М-7 «Волга») - Наратлык (граница Республики Марий Эл)» | Новое строительство | км | - | 2,1 | - | + | СТП РТ |
| Мероприятия МеСТНОГО (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленино-Кокушкинское СП | «Подъезд к объектам АПК» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,8 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | Ленино-Кокушкинское СП | «Казань-Шемордан-Черемышево» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,8 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 3 | Ленино-Кокушкинское СП | «Подъезд к н.п.Черемышево» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,8 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 4 | Ленино-Кокушкинское СП | «Змеево - граница района» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,2 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 5 | Ленино-Кокушкинское СП | «Пестрецы - Пимери» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,4 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 6 | Ленино-Кокушкинское СП | «Салкын-Чишма – Змеево» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,3 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 7 | Ленино-Кокушкинское СП | «Обход с.Пестрецы» | Новое строительство | км | - | 2,1 | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 8 | Ленино-Кокушкинское СП | «Подъезд к навозохранилищу» | Новое строительство | км | - | 0,8 | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 9 | Ленино-Кокушкинское СП | Подъезд к карьеру по разведке и добыче известняка ООО «Надеждинский карьер» | Новое строительство | км | - | 0,4 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленино-Кокушкинское СП, с.Ленино-Кокушкино, с.Большие Бутырки, с.Черемышево, д.Змеево, д.Салкын-Чишма, п.Ушня | улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | - | - | - | + | + | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 2 | с.Ленино-Кукушкино | (ул. Набережная, ул.Зеленая, ул.Техническая, ул.Кооперативная, ул.Юбилейная, ул.Рамазан, ул.Дружба, ул.Озерная, ул.Бэхетле, ул.Овражная, ул.Луговая, ул.Солнечная, ул.Звезденая) | Новое строительство | км. | - | 6,4 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 3 | с.Большие Бутырки (ул.Кирова), д.Змеево (ул. Победы) | ул.Кирова | Новое строительство | км. | - | 1,0 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |
| 4 | д.Змеево | ул. Победы | Новое строительство | км. | - | 3,0 | + | - | Генеральный план (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского СП |

* конкретное местоположение объекта определяется на этапе подготовки документации по планировке территории, проектной документации, в том числе на основании проделанных инженерных изысканий, с учетом экономических, экологических факторов.

3.11. Установление границ населенных пунктов Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов Ленино-Кокушкинского сельского поселения в качестве существующих границ были приняты границы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Проектом внесения изменений в генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения не предусматривается изменение границы населенных пунктов.

Таблица 3.11.1

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, га.

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | с. Ленино-Кокушкино | с. Большие Бутырки | пос.Ушня | д. Салкын-Чишма | с.Черемышево | д. Змеево | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 212.76 | 35.87 | 14.82 | 40.82 | 89.65 | 38.48 | 431.77 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - | - | - |

3.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим отоплением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно п.5.1 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара – 5-10 л/с (в зависимости от числа жителей) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа.

Согласно п.5 ст.68 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» таблица 3 п.5.3 примечание 1, где расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства поселений (городских округов) и других местных условий.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Расчетное водопотребление населением Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср, м3/сут | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино* | 2415 386,4 | - | 2415 386,4 | 463,7 | 37,1 | 169,1 | 108,0 | 777,9 |
| 2 | с.Большие Бутырки* | 193 30,9 | - | 193 30,9 | 37,1 | 3,0 | 13,5 | 54,0 | 107,6 |
| 3 | - п.Ушня | Родник |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - д.Салкын-Чишма* | 146 23,4 | - | 146 23,4 | 28,0 | 2,2 | 10,2 | 54,0 | 94,4 |
| 5 | - с.Черемышево | Родник |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - д.Змеево | Родник |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая очередь реализации генерального плана (2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 3133 501,3 | - | 3133 501,3 | 601,6 | 30,1 | 219,3 | 108,0 | 959,0 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 194 31,0 | - | 194 31,0 | 37,3 | 1,9 | 13,6 | 54,0 | 106,8 |
| 3 | - п.Ушня** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - д.Салкын-Чишма | 152 24,3 | - | 152 24,3 | 29,2 | 1,5 | 10,6 | 54,0 | 95,3 |
| 5 | - с.Черемышево** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - д.Змеево** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2043 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 3552 568 | - | 3552 568 | 681,6 | 34,1 | 248,6 | 108,0 | 1072,3 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 170 27,2 | - | 170 27,2 | 32,6 | 1,6 | 11,9 | 54,0 | 100,1 |
| 3 | - п.Ушня** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - д.Салкын-Чишма | 140 22,4 | - | 140 22,4 | 26,9 | 1,3 | 9,8 | 54,0 | 92,0 |
| 5 | - с.Черемышево** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - д.Змеево** | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.1.2 по нормам водопотребления на 1 человека.

- *По сведениям администрации сельского поселения в с. с.Ленино-Кокушкино - 299 чел., с.Большие Бутырки – 24 чел. и д.Салкын-Чишма - 18 чел. пользуются водой из индивидуальных скважин, данных жителей в расчеты на существующее положение не учитывали.

- **С учетом уменьшения прогноза численности населения в населенных пунктах Ушня, Черемышево и Змеево, данных жителей в расчеты на 1 очередь и расчетный срок не учитывали.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (утв.Решением Совета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан №15 от 30.09.2020 г.) предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения (таблица 3.12.3).

Таблица 3.12.3

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Скважина |  | строительство | шт. | 1 | + |  | СТП Пестречинского МР |
| 2 | с.Ленино-Кокушкино | Сети водоснабжения |  | строительство | км. | - | + |  | СТП Пестречинского МР |
| 3 | с.Ленино-Кокушкино | Источник водоснабжения |  | организационное о |  | ПИР | + |  | СТП Пестречинского МР |
| 4 | с.Ленино-Кокушкино | Сети водоснабжения |  | строительство | км. | - | + |  | СТП Пестречинского МР |

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения генеральным планом (внесение изменений) предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2033 г.) и на расчетный срок (до 2043г.):

- как видно из таблиц 3.12.2 и 3.12.3, производительность водозаборных сооружений позволяет покрыть расчетную потребность в воде постоянного населения в существующих границах на расчетный срок, поэтому источником водоснабжения для обеспечения водой населения сельского поселения принять существующие артезианские скважины и водозабор родниковых вод;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с. с.Ленино-Кокушкино – 43,0 км;

- строительство сетей водоснабжения из современных материалов до земельных участков перспективной жилой застройки;

- установка ограждений, приборов учета водозаборных узлов, зон санитарной охраны новых источников водоснабжения;

- установка приборов учета расходов воды на объектах жилой застройки;

- профилактика возникновения аварий и утечек на сетях водопровода;

- контроль по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоснабжения всех существующих  и строящихся объектов, в том числе объектов нового жилищного строительства, должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Местоположение, количество артезианских скважин, расчет объема резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования.

Водоснабжение существующих, так и предлагаемых объектов агропромышленного комплекса, предлагаемых крупных объектов производственных территорий рекомендуется организовать от собственных источников водоснабжения (арт. скважины, каптаж родников и др.).

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.12.4.

Таблица 3.12.4

Удельные нормы водоотведения на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим отоплением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.12.5.

Таблица 3.12.5

Расчетное водоотведение населением Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср , м3/сут | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 2415 386,4 | - | 2415 386,4 | 463,7 | 37,1 | 500,8 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 193 30,9 | - | 193 30,9 | 37,1 | 3,0 | 40,1 |
| 3 | - п.Ушня | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - д.Салкын-Чишма | 146 23,4 | - | 146 23,4 | 28,0 | 2,2 | 30,2 |
| 5 | - с.Черемышево | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - д.Змеево | - | - | - | - | - | - |
| Первая очередь реализации генерального плана (2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 3133 501,3 | - | 3133 501,3 | 601,6 | 30,1 | 631,7 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 194 31,0 | - | 194 31,0 | 37,3 | 1,9 | 39,2 |
| 3 | п.Ушня | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 152 24,3 | - | 152 24,3 | 29,2 | 1,5 | 30,7 |
| 5 | с.Черемышево | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Змеево | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2043 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 3552 568 | - | 3552 568 | 681,6 | 34,1 | 715,7 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 170 27,2 | - | 170 27,2 | 32,6 | 1,6 | 34,2 |
| 3 | п.Ушня | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 140 22,4 | - | 140 22,4 | 26,9 | 1,3 | 28,2 |
| 5 | с.Черемышево | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Змеево | - | - | - | - | - | - |

Проектное предложение

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (утв.Решением Совета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан №15 от 30.09.2020 г.) предусмотрены мероприятия по развитию системы водоотведения (таблица 3.12.6).

Таблица 3.12.6

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Биологические очистные сооружения |  | строительство | м3/сут. | 2000 |  | + | СТП Пестречинского МР |
| 2 | с.Ленино-Кокушкино | Канализационная насосная станция (КНС) |  | строительство | шт. | - |  | + | СТП Пестречинского МР |
| 3 | с.Ленино-Кокушкино | Сети водоотведения |  | строительство | км. | - |  | + | СТП Пестречинского МР |

На первую очередь (до 2033 г.) и на расчетный срок (до 2043 г.) проектом генерального плана (внесение изменений) предусматриваются:

- отвод сточных вод от существующих и проектируемых зданий с.Ленино-Кокушкино с помощью системы самотечно-напорных коллекторов на очистные сооружения канализации ООО ПК «Ак Барс»;

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- строительство выгребных ям инженерного типа с водонепроницаемым дном и стенками;

- строительство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к сооружениям для очистки. Сточные воды предлагается очищать установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления производительностью от 1 до 20м3/сутки с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации и накопительной емкости очищенных сточных вод.

Проектом предлагается:

- строительство современных компактных очистных сооружений канализации на существующих объектах АПК;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств в вопросах очистки производственных, бытовых и ливневых стоков, повторного использования ливневых стоков, по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод предлагается за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС и сокращения общего потребления воды для этих целей. Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов». Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоотведения всех существующих  и строящихся объектов, в том числе объектов нового жилищного строительства, должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Новое строительство и реконструкцию системы водоотведения рекомендуется проводить в соответствии с наилучшими (эффективными) доступными технологиями.

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции,  протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

Проектом генерального плана предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях (Республиканские нормативы градостроительного проектирования утверждены Постановлением Кабинета Министров РТ от «27» декабря 2013 г. № 1071).

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

условно-чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 2,09 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 1,94 куб.м/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,47 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 0,42 куб.м /год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.12.7.

Таблица 3.12.7

Объем твердых коммунальных отходов на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, куб.м/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана |  |  |  |  | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 5533,5 | 1229,3 | 6762,8 | 338,1 | 7100,9 | 6409,2 | 1426,3 | 7835,5 | 391,8 | 8227,3 | 7284,9 | 1623,2 | 8908,1 | 445,4 | 9353,5 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 453,5 | 102,0 | 555,5 | 27,8 | 583,3 | 405,5 | 91,2 | 496,7 | 24,8 | 521,5 | 355,3 | 79,9 | 435,2 | 21,8 | 457,0 |
| 3 | п.Ушня | 89,9 | 20,2 | 110,1 | 5,5 | 115,6 | 81,5 | 18,3 | 99,8 | 5,0 | 104,8 | 73,2 | 16,5 | 89,7 | 4,5 | 94,2 |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 342,8 | 77,1 | 419,9 | 21,0 | 440,9 | 317,7 | 71,4 | 389,1 | 19,5 | 408,6 | 292,6 | 65,8 | 358,4 | 17,9 | 376,3 |
| 5 | с.Черемышево | 79,4 | 17,9 | 97,3 | 4,9 | 102,2 | 64,8 | 14,6 | 79,4 | 4,0 | 83,4 | 52,3 | 11,8 | 64,1 | 3,2 | 67,3 |
| 6 | д.Змеево | 10,5 | 2,4 | 12,9 | - | 12,9 | 10,5 | 2,4 | 12,9 | - | 12,9 | 10,5 | 2,4 | 12,9 | - | 12,9 |
| Всего по поселению |  |  |  |  |  | 8355,8 |  |  |  |  | 9358,5 |  |  |  |  | 10361,2 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом существующих контейнеров и среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.12.8.

Таблица 3.12.8

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Количество контейнеров*, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Ленино-Кокушкино | 51 | 58 |
| с.Большие Бутырки | 3 | 3 |
| п.Ушня | 1 | 1 |
| д.Салкын-Чишма | 3 | 2 |
| с.Черемышево | 1 | 1 |
| д.Змеево | - | - |
| Всего по сельскому поселению: | 59 | 65 |

*Примечание: без учета существующих контейнеров

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 59 шт и 65 шт, соответственно. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

Порядок и сбор ТКО осуществляется согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 декабря 2018 г. № 1202 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан».

Размещение контейнерных площадок и подьездные пути к ним должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в Пестречинском муниципальном районе на межмуниципальный полигон ТКО на территории Арского муниципального района в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018г № 149). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Арском муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории  сельского   поселения   будут   вывозить  на   полигон   ТКО с.Пестрецы;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

В связи с расположением на территории сельского поселения животноводческих предприятий, в части решения вопроса утилизации отходов животноводства, генеральным планом (внесение изменений) предлагается два варианта решения:

- Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на балансе ферм.

- Использование установок для переработки помета (пиролизных, биогазовых).

Теплоснабжение

Проектное решение

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (утв.Решением Совета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан №15 от 30.09.2020 г.) предусмотрены мероприятия по развитию теплоснабжения (таблица 3.12.9).

Таблица 3.12.9

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большие Бутырки | Блочно-модульная котельная (БМК) | Строительство БМК для детского сада | строительство | шт. | 1 | + |  | СТП Пестречинского МР |

Проектом генерального плана теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2033г.) и на расчетный срок (2043г.) предлагается осуществить:

усадебная застройка - от одноконтурных и двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов);

общественные и административные зоны - от автономных источников тепла, двухконтурных теплогенераторов.

Таблица 3.12.10

Перечень блочно-модульных котельных, строительство которых предполагается для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки на территории населенных пунктов, входящих в состав Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Ленино-Кокушкино | Блочно-модульная котельная для детского сада на 144 места | + | - |
| с.Ленино-Кокушкино | Блочно-модульная котельная для сельского дома культуры на 265 мест | + | - |

В качестве основного топлива для всех источников тепла является природный газ.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г);

Bу -годовой расход газа, м3/год.

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2033г.) и на расчетный срок (2043г.) представлены в таблице 3.12.11.

Таблица 3.12.11

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, тыс.м3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | I-я очередь (2033 год) | Расчетный срок (2043 год) |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 597,1 | 689,3 | 781,4 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 47,7 | 42,7 | 37,4 |
| 3 | п.Ушня | 9,5 | 8,6 | 7,7 |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 36,1 | 33,4 | 30,8 |
| 5 | с.Черемышево | 8,4 | 6,8 | 5,5 |
| 6 | д.Змеево | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Всего по сельскому поселению: |  | 699,9 | 781,9 | 863,9 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (утв.Решением Совета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан №15 от 30.09.2020 г.) предусмотрены мероприятия по развитию системы газоснабжения (таблица 3.12.12):

Таблица 3.12.12

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия | № п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Сети газоснабжения |  | строительство | км. | - |  | + | СТП Пестречинского МР |
| 2 | с.Ленино-Кокушкино | ГРПШ |  | строительство | шт. | - |  | + | СТП Пестречинского МР |

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов вплоть до расчетного срока.

В соответствии с Приказом об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» №531 от 15.12.2020 г. устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в Ленино-Кокушкинском сельском поселении застраиваются новые территории, проектом предлагается:

На расчетный срок (до 2035 г.)

с. Ленино-Кокушкино:

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ;

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Ленино-Кокушкинского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2033 г.;

- расчетный срок – 2043 г.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), таблица 36 «Объекты местного значения муниципальных образований по областям».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999), табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 3.12.13

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2033г. | Расчетный срок 2043г. |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 2578,3 | 2976,4 | 3374,4 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 206,2 | 184,3 | 161,5 |
| 3 | п.Ушня | 40,9 | 37,1 | 33,3 |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 155,8 | 144,4 | 133,0 |
| 5 | с.Черемышево | 36,1 | 29,5 | 23,8 |
| 6 | д.Змеево | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего по поселению: |  | 3022,1 | 3376,5 | 3730,8 |

Таблица 3.12.14

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2033г. | Расчетный срок 2043г. |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 1384,1 | 1597,8 | 1811,5 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 110,7 | 98,9 | 86,7 |
| 3 | п.Ушня | 21,9 | 19,9 | 17,9 |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 83,6 | 77,5 | 71,4 |
| 5 | с.Черемышево | 19,4 | 15,8 | 12,8 |
| 6 | д.Змеево | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Всего по поселению: |  | 1622,7 | 1812,9 | 2003,3 |

Таблица 3.12.15

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2033г. | Расчетный срок 2043г. |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | 1472,5 | 1699,8 | 1927,1 |
| 2 | с.Большие Бутырки | 117,7 | 105,3 | 92,2 |
| 3 | п.Ушня | 23,3 | 21,2 | 19,0 |
| 4 | д.Салкын-Чишма | 89,0 | 82,5 | 76,0 |
| 5 | с.Черемышево | 20,6 | 16,8 | 13,6 |
| 6 | д.Змеево | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Всего по поселению: |  | 1726,3 | 1928,8 | 2131,1 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом значительного увеличения населения приведены в таблице 3.12.16.

Таблица 3.12.16

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Ленино-Кокушкинского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п |  | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2033г. | Расчетный срок 2043 г. | Прирост на 2043 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 3022,1 | 3376,5 | 3730,8 | 708,7 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 1622,7 | 1812,9 | 2003,3 | 380,6 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 1726,3 | 1928,8 | 2131,1 | 404,8 |

Проектное решение

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (утв.Решением Совета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан №15 от 30.09.2020 г.) предусмотрены мероприятия по развитию электроснабжения (таблица 3.12.17).

Таблица 3.12.17

| № п/п | Местополо-жение | Наимено- вание объекта | Наименование мероприятия | Вид ме- роприя- тия | Ед. изме- рения | Мощ ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-20350 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ленино-Кокушкино | Трансформаторная подстанция (ТП) |  | строительство | кВА | 1175 |  | + | СТП Пестречинского МР |
| 2 | с.Ленино-Кокушкино | Линии электропередач | ВЛ 10 кВ | строительство | км. | - |  | + | СТП Пестречинского МР |

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков (2043 г.) для обеспечения электроэнергией проектом генерального плана предлагается:

- использование существующей схемы электроснабжения поселения и при необходимости реконструирование или замена изношенных ТП, КТП и ВЛ;

- строительство линий электропередач до земельных участков перспективной застройки.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Проектное решение

Проектом генерального плана потребное количество абонентов Интернет и цифровое TV на все сроки развития сельского поселения предусматривается с учетом 100% обеспеченности населения.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Проектом генерального плана (Внесение изменений) Ленино-Кокушкинского сельского поселения предусмотрено обеспечение сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов новых участков ИЖС. Данные мероприятия должны быть выполнены до начала освоения участков.

3.13.Мероприятия инженерной подготовки территории

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Мероприятия инженерной защиты

от эрозионных процессов

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения эрозионные процессы не затрагивают территории населенных пунктов, за исключением небольшой территории в северо-западной части с.Ленино-Кокушкино.

В целях благоустройства планируемой территории, отвода дождевых и талых вод с территории поселения, улучшения ее общих и санитарных условий, мерой борьбы по размыву склонов существующих оврагов и склонов речных террас проектом рекомендуется организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

В границах поселения рекомендуются мероприятия по приостановке роста оврага: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна оврага и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев.

Следует иметь ввиду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

Важнейшим средством борьбы с плоскостной эрозией почв является вспашка поперек склона. Важное агротехническое средство борьбы со смывом почвы – введение почвозащитных севооборотов с участием многолетних трав и исключением чистых паров. Основной лесотехнический способ борьбы со смывом – создание поперек склона водопоглощающих лесных полос шириной 20-60 м на расстоянии 150-300 м друг от друга в зависимости от уклона склона. При создании лесозащитных полос опасный в отношении размыва путь стекающей воды по пашне разбивают на короткие отрезки, которые чередуются с облесенными участками, где скорости потока резко уменьшаются.

Помимо вышеназванных методов, к мероприятиям, направленным на снижение плоскостной эрозии почв, относятся также: бесплужная обработка почв; использование техники с малым удельным давлением на почву; внесение органических удобрений, способствующих структурированию, связности почв.

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных эрозионным процессам, приведены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | c.Ленино-Кокушкино | Эрозия | Приостановка роста оврагов, устройство нагорных канав, укрепление дна оврага и откосов, защитное озеленение. |

Мероприятия инженерной защиты территории

от суффозионно-карстовых процессов

Населенные пункты поселения не затрагиваются данными процессами, специальных мероприятий не требуется.

Однако глубинные карстовые процессы могут долго не проявлять себя в виде поверхностных карстовых форм, но в то же время развитие последних может носить мгновенный характер и наносить значительный ущерб зданиям и сооружениям вплоть до полного их разрушения.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

При строительстве на карстоопасных территориях рекомендуется выполнить комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера.

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий:

- тип карста;

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний);

- возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом «СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр) (ред. от 27.12.2021).

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных суффозионно-карстовым процессам, занесены в таблицу 3.13.2.

Таблица 3.13.2

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных

суффозионно-карстовым процессам

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Салкын-Чишма | Карст | Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. |

Мероприятия для защиты от затопления (подтопления)

Юго-восточная часть территории сельского поселения в период весеннего подъема уровня р.Меша подвергается периодическому затоплению. Процесс не затрагивает территории населенных пунктов, специальных мероприятий не требуется.

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны затопления (подтопления).

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В случае необходимости использования подтапливаемых территорий возникает необходимость проведения инженерных мероприятий защиты этих территорий от затопления. К таким мероприятиям относятся: подсыпка территории до незатопляемых отметок, обвалование затопляемой территории.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации и эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость возводимого объекта.

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение хозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей хозяйственной деятельности, ухудшением санитарно-гигиенических условий, затратами на восстановление эксплуатационной надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях («СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр) (ред. от 23.12.2020)).

При проектировании инженерной защиты следует разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий с учетом требований к их функциональному назначению (использованию) или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления (СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85).

В любом случае инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость возводимого объекта.

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных подтоплению, занесены в таблицу 3.13.3.

Таблица 3.13.3

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных

суффозионно-карстовым процессам

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Салкын-Чишма | подтопление | Дренажи, противофильтрационные завесы, организация поверхностного стока, прочистка открытых водотоков, дождевая канализация и регулирование уровенного режима водных объектов |
| 2 | с.Черемышево | подтопление | Дренажи, противофильтрационные завесы, организация поверхностного стока, прочистка открытых водотоков, дождевая канализация и регулирование уровенного режима водных объектов |
| 3 | с.Большие Бутырки | подтопление | Дренажи, противофильтрационные завесы, организация поверхностного стока, прочистка открытых водотоков, дождевая канализация и регулирование уровенного режима водных объектов |
| 4 | с.Ленино-Кокушкино | подтопление | Дренажи, противофильтрационные завесы, организация поверхностного стока, прочистка открытых водотоков, дождевая канализация и регулирование уровенного режима водных объектов |

Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 № 309/пр) (ред. от 31.05.2022) интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%-ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

В соответствии с картой сейсмического районирования России (СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*») рассматриваемая территория находится в зоне 6–балльной (карта В) сейсмической интенсивности. Строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и работ.

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы - снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения в зимний период преобладают южные ветры.

Проектом утвержденного генерального плана предлагается защитное озеленение на основных дорогах поселения.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 | 15-25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2×14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия.

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ.

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Перед устройством снегозадерживающих заборов следуют предварительно дать экономическое обоснование и расчет.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV - V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

3.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (далее - ГОСТ Р 22.2.10-2016), «СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр (с изменениями и дополнениями) (далее СП 165.1325800.2014), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 13 октября 2023 №340.

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

В соответствии с исходными данными территория сельского поселения к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов, перемещаемых в загородную зону

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне не имеется.

Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из категорированных городов, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

Данная территория не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления; строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр) (ред. от 12.04.2023)) ИТМ ГО по ГО.

В настоящий момент на территории сельского поселения система оповещения отсутствует.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время

на момент разработки генерального плана

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения предусмотреть в соответствии с СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Численность рассредотачиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в безопасном районе, согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан;

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов – в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне в Ленино-Кокушкинском сельском поселении необходимо предусмотреть, в соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения Ленино-Кокушкинского сельского поселения проектом предлагается установка четырех речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. В соответствии с Исходными данными, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для Ленино-Кокушкинского сельского поселения должна осуществляться в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения в Пестречинском муниципальном районе.

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п.10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 3.14.1), для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 3.14.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ Ленино-Кокушкинского сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год (2023 г.), чел. |  | Первая очередь (2033 г.), чел. |  | Расчетный срок (2043 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Ленино-Кокушкинское сельское поселение | 3181 | 79,6 | 3554 | 88,9 | 3927 | 98,2 |
| с.Ленино-Кокушкино | 2714 | 67,9 | 3133 | 78,3 | 3552 | 88,8 |
| с.Большие Бутырки | 217 | 5,4 | 194 | 4,9 | 170 | 4,3 |
| п.Ушня | 43 | 1,1 | 39 | 1,0 | 35 | 0,9 |
| д.Салкын-Чишма | 164 | 4,1 | 152 | 3,8 | 140 | 3,5 |
| с.Черемышево | 38 | 1,0 | 31 | 0,8 | 25 | 0,6 |
| д.Змеево | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения.

В соответствии с п.5.30 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

8. Так как территория сельского поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 2018 года №12 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» мониторинг и оценка текущего состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с участием федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения оперативного реагирования на угрозы природного и техногенного характера на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий сельского поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В генеральном плане рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории сельского поселения:

- метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); сильный дождь; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы; сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры);

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- затопление (подтопление);

- сейсмичность;

- снежные заносы;

- ландшафтные (природные) пожары.

В соответствии с п.4.6 «Свод правил СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с п.4.7 «СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №956/пр) результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

Опасные метеорологические явления

Климат района умеренно-континентальный с относительно влажным и прохладным летом и умеренно холодной, снежной зимой. Годовая суммарная радиация увеличивается с востока на запад с 3811 мДж/м2  до 3921 мДж/м2.

На процессы погоды и формирование особенностей климата большое влияние оказывают циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они обуславливают, как зональные, так и меридиональные движения различных воздушных масс.

Циклоны сопровождаются обычно быстрыми и резкими изменениями погоды с сильно развитой облачностью, осадками и порывистыми ветрами, что приводят к образованию таких возможных опасных метеорологических явлений, как шквал, сильные ветры, метели, дожди, ливни, снег, крупный град.

Средние скорости ветра невелики, однако в отдельных случаях порывы ветра могут превышать 30 м/с (в соответствии с приказом МЧС России №329 от 8.07.04 г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) - 25 м/с и более.). Суммы осадков в отдельные годы могут значительно отклоняться от среднегодового значения.

Максимальная высота снежного покрова колеблется от 33 до 37 см, годовая сумма осадков – 500-520 мм. Высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте.

В летний период года преимущественно отмечаются явления конвективного характера, в виде: сильных осадков; сильного ветра (в том числе шквал); крупного града. Вероятно возникновение на территории сельского поселения явлений комплексного характера:

- гроза, ливневый дождь (21-29 мм) за период не более 1 ч  и/или сильный дождь (35-49 мм) за период времени не более 12 ч, град любых размеров, сильный ветер (в том числе шквал) при достижении скорости при порывах 20-24 м/с.

- гроза, ливневый дождь (21-29 мм) за период не более 1 ч и/или сильный дождь (35-49 мм) за период времени не более 12 ч, сильный ветер (в том числе шквал) при достижении скорости при порывах 20-24 м/с.

Вследствие прихода сухих теплых воздушных масс и устойчивого антициклона на территории может образоваться аномально-жаркая погода, сильная жара (до +38 С), чрезвычайная пожаро-опасность.

В весенне-осенний период комплексные явления на территории могут отмечаться, в виде – сильного снега в количестве 15-19 мм за период времени не более 12 часов с установлением временного снежного покрова в аномально поздние (ранние) сроки, в период вегетации.

Зимний период характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Опасные комплексные явления на территории могут отмечаться в виде:

- ветра, при достижении средней скорости 16-19 м/с и/или при порывах 20-24 м/с, при температуре воздуха 25 мороза и ниже.

- резкого и значительного понижения температуры на 15 и более в течение суток, в том числе при переходе через 0, сопровождаемое усилением ветра при достижении средней скорости 16-19 м/с и/или при порывах 20-24 м/с, сильными осадками в количестве 35-49 мм за период времени не более 12 ч или сильным снегом в количестве 15-19 мм за период времени не более 12 ч, образованием сильной гололедицы, снежных заносов.

При вторжении холодного континентального воздуха умеренных широт, устанавливается малооблачная и морозная погоды, и как следствие возможное возникновение экстремально низких температур: сильный мороз (до -45С), аномально-холодная погода.

Опасность для людей при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

  - теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

  - ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур, работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических процессов и явлений

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Опасные природные явления и процессы, мероприятия по защите от опасных природных процессов, имеющих место на территории сельского поселения, подробно рассмотрены в разделе 3.15 «Инженерная подготовка территории».

Ландшафтные (природные) пожары

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположены леса Пестречинского участкового лесничества ГКУ «Лаишевское лесничество».  В соответствии с материалами «Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан на период до 2018 г.» (утв. Постановлением КМ РТ от 10.02.2010 г. №61) леса сельского поселения относятся ко II классу пожарной опасности.

Основная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор), включая неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов, весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Застройка поселений должна осуществляется строго в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах должны быть не менее 30 м.

Помимо этого, необходимо руководствоваться нормативными документами в области пожарной безопасности в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2023 № 748-р, в котором утвержден план мероприятий по организации работы по охране лесов и населенных пунктов на территории Республики Татарстан от пожаров в 2023 году.

Для населения Ленино-Кокушкинского сельского поселения опасность природных пожаров в том, что есть вероятность непосредственного воздействия природных пожаров на людей, на их имущество, уничтожение предприятий. Также в угрозе сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, организация межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 апреля 2022 г. №244  «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) (далее ППР РФ).

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и ГБУ «Пестречинское РГВО» на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения расположены биотермические ямы.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень потенциально опасных объектов

Сведения о существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектах, транспортных коммуникациях, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Пестречинском муниципальном районе – в соответствии с Перечнем потенциально опасных объектов, утвержденным Министром МЧС России генерал-лейтенантом А.В.Куренковым от 30.11.2022 № 11/1650сс.

На момент подготовки генерального плана (внесение изменений) данные о потенциально опасных объектах не предоставлены.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера следует отнести опасные производственные объекты.

Возможны дорожно-транспортные происшествия, происшествия на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

Транспортная структура Ленино-Кокушкинского сельского поселения является частью транспортной структуры Пестречинского муниципального района,  которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

По функциональному назначению автомобильные дороги сельского поселения являются дорогами регионального и местного значения.

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории сельского поселения автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей.

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами сельского поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем сельского поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем сельского поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВт;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры сельского поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ленино-Кокушкинского сельского поселения являются подземные воды.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. При недостаточном количестве хорошо защищенных вод могут использоваться и менее защищенные классы подземных вод.

В соответствии с ВСН ВК4-90, минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению (с учетом эвакуированного населения из категорированных городов) по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека (Таблица 8.1.2) и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье; 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения.

Таблица 3.14.2

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ в Ленино-Кокушкинском сельском поселении

| Сельское поселение | Исходный год (2023 г.), чел. |  | Первая очередь (2033 г.), чел. |  | Расчетный срок (2043 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Ленино-Кокушкинское сельское поселение | 3181 | 98,6 | 3554 | 110,2 | 3927 | 121,8 |
| с.Ленино-Кокушкино | 2714 | 84,1 | 3133 | 97,1 | 3552 | 110,1 |
| с.Большие Бутырки | 217 | 6,7 | 194 | 6,0 | 170 | 5,3 |
| п.Ушня | 43 | 1,3 | 39 | 1,2 | 35 | 1,1 |
| д.Салкын-Чишма | 164 | 5,1 | 152 | 4,7 | 140 | 4,3 |
| с.Черемышево | 38 | 1,2 | 31 | 1,0 | 25 | 0,8 |
| д.Змеево | 5 | 0,2 | 5 | 0,2 | 5 | 0,2 |

Объем воды в водонапорных башнях должен в том числе удовлетворять потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным расчетом.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Оповещение о чрезвычайной ситуации

Для оповещения населения Ленино-Кокушкинского сельского поселения проектом предлагается установка четырех речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенного пункта.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телерадиовещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», Телерадиокомпания «Татарстан - Новый Век», радиостанции, вещающие на территории сельского поселения.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а также на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления.

Населенные пункты сельского поселения не попадают в зоны экстренного оповещения территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов.

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 января 2018 года №2 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:

а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;

б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;

в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и тушению пожаров;

г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не используемых по целевому назначению;

д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопасности;

е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе осуществление следующих мер, направленных на повышение оперативности реагирования:

реализация в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принципа стратегической мобильности пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в составе аэромобильных группировок МЧС России, позволяющего повысить возможности таких подразделений при поэтапном осуществлении мероприятий по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

создание мобильных, многопрофильных, технически оснащенных и подготовленных подразделений пожарной охраны, способных оперативно реагировать на возникающие пожары и иные чрезвычайные ситуации, и повышение их готовности;

использование новейших достижений в области авиационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем, для повышения эффективности мероприятий по тушению пожаров в зданиях и сооружениях повышенной этажности, в лесах и других труднодоступных для наземных подразделений пожарной охраны местах;

обеспечение возможности оперативной доставки резервов средств пожаротушения в зону пожаров;

внедрение и использование мобильных средств пожаротушения;

внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений и оперативного управления подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности сельского поселения;

2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» определяет общественные отношения, возникающие в связи с реализацией физическими и юридическими лицами – общественными объединениями права на объединение в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной охраны.

На территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения подразделение Пестречинского муниципального района Казанского отряда ППС ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» находится по адресу: Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино Пестречинского муниципального района, ул. Молодежная, 1 а.

Населенные пункты сельского поселения расположены в пределах нормативного времени прибытия пожарной машины, которое согласно с.76 Федерального закона № 123от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» составляет 20 мин для сельских поселений.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4

Баланс использования территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 10933.29 | 10933.29 |  |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га | 431.77 | 431.77 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | д.Змеево | га | 38.48 | 38.48 |  |
|  | д.Салкын-Чишма | га | 40.82 | 40.82 |  |
|  | п.Ушня | га | 14.82 | 14.82 |  |
|  | с.Большие Бутырки | га | 35.87 | 35.87 |  |
|  | с.Ленино-Кокушкино | га | 212.76 | 212.76 |  |
|  | с.Черемышево | га | 89.65 | 89.65 |  |
|  | Баланс функциональных зон: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 230.35 | 230.35 |  |
|  |  | % | 2.12 | 2.11 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 16.99 | 16.99 |  |
|  |  | % | 0.16 | 0.16 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 3.13 | 3.13 |  |
|  |  | % | 0.03 | 0.03 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 9.32 | 9.32 |  |
|  |  | % | 0.09 | 0.09 |  |
|  | Производственная зона | га | 16.00 | 163.74 |  |
|  |  | % | 0.15 | 1.50 |  |
|  | Коммунальная зона | га | 0.55 | 0.55 |  |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 21.46 | 21.46 |  |
|  |  | % | 0.20 | 0.20 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 30.32 | 30.32 |  |
|  |  | % | 0.28 | 0.28 |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 48.82 | 28.34 |  |
|  |  | % | 0.12 | 0.26 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 8215.17 | 8085.10 |  |
|  |  | % | 75.35 | 73.91 |  |
|  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 97.76 | 97.76 |  |
|  |  | % | 0.90 | 0.90 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 116.90 | 116.72 |  |
|  |  | % | 1.07 | 1.07 |  |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 2.14 | 2.14 |  |
|  |  | % | 0.02 | 0.02 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 0.14 | 0.00 |  |
|  |  | % | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0.56 | 0.70 |  |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |  |
|  | Зона лесов | га | 1128.48 | 1128.48 |  |
|  |  | % | 10.37 | 10.34 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 5.56 | 8.56 |  |
|  |  | % | 0.05 | 0.08 |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0.07 | 0.07 |  |
|  |  | % | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 614.56 | 614.55 |  |
|  |  | % | 5.65 | 5.63 |  |
|  | Зона акваторий | га | 221.01 | 221.01 |  |
|  |  | % | 2.03 | 2.02 |  |
|  | Иные зоны | га | 153.99 | 153.99 |  |
|  |  | % | 1.42 | 1.41 |  |
|  | Всего | га | 10933.29 | 10933.29 |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения Ленино-Кокушкинского сельского поселения в том числе: | чел. | 3181 | 3927 |  |
| 2.1.1 | с.Ленино-Кокушкино | чел. | 2714 | 3552 |  |
| 2.1.2 | с.Большие Бутырки | чел. | 217 | 170 |  |
| 2.1.3 | с.Черемышево | чел. | 38 | 25 |  |
| 2.1.4 | д.Змеево | чел. | 5 | 5 |  |
| 2.1.5 | д.Салкын-Чишма | чел. | 164 | 140 |  |
| 2.1.6 | п. Ушня | чел. | 43 | 35 |  |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего в том числе: | тыс.кв.м. | 85.82 | 111.26 |  |
| 3.1.1 | с.Ленино-Кокушкино | тыс.кв.м. | 77.26 | 97.54 |  |
| 3.1.2 | с.Большие Бутырки | тыс.кв.м. | 3.31 | 8.47 |  |
| 3.1.3 | с.Черемышево | тыс.кв.м. | 0.85 | 0.85 |  |
| 3.1.4 | д.Змеево | тыс.кв.м. | 0.17 | 0.17 |  |
| 3.1.5 | д.Салкын-Чишма | тыс.кв.м. | 3.37 | 3.37 |  |
| 3.1.6 | п. Ушня | тыс.кв.м. | 0.86 | 0.86 |  |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 570 | 570 |  |
| 4.2 | Объекты внешкольного назначения | мест | 30 | 30 |  |
| 4.3 | Объекты дошкольного назначения | мест | 140 | 284 |  |
| 4.4 | Объекты здравоохранения | пос.в смену | 85 | 85 |  |
| 4.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кв.м.пл.пола | 892 | 892 |  |
| 4.6 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 520 | 785 |  |
| 4.7 | Объекты торгового назначения | кв.м.торг. пл. | 1531 | 1531 |  |
| 4.8 | Объекты общественного питания | пос.мест | - | 157 |  |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания | раб.мест | - | 27 |  |
| 4.10 | Объекты связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.11 | Объекты, филиалы банка | операц.места | 2 | 2 |  |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км. | 37.69 | 48.97 |  |
| 5.2 | Протяженность железнодорожных дорог | км. | - | 4.91 |  |
| 5.3 | Трубопроводный транспорт | км. | 24.48 | 24.48 |  |
| VI | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | водопотребление | куб. м./в сутки | 979,9 |  | 1264,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 571,1 |  | 778,1 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | объем ТКО | куб.м/год | 8355,8 |  | 10361,2 |
|  | контейнеры для ТКО | шт. | - |  | 65 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | годовой расход газа | тыс.м3/год | 699,9 |  | 863,9 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 3022,1 |  | 3730,8 |
|  | расчетная мощность | кВт | 1622,7 |  | 2003,3 |
|  | общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 1726,3 |  | 2131,1 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан».

- Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (ред. от 17.08.2022) «О зонах затопления, подтопления»

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 33-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Пестречинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Приказ Минлесхоза РТ от 24.07.2017 N 547-осн (ред. от 11.10.2017) «Об утверждении Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан до 2030 года»

- Приказ Минприроды России от 01.04.2022 N 244 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2022 N 69620)

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр) – отменен в части.

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

- Свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 951/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. № 891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования». (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Распоряжение КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (ред. от 13.03.2021) «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством»

- Распоряжение КМ РТ от 25.03.2023 N 748-р «Об утверждении Плана мероприятий по организации работ по охране лесов и населенных пунктов на территории Республики Татарстан от пожаров в 2023 году»

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3) (с изменениями и дополнениями).

- Постановление об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан утв. Кабинетом Министром Республики Татарстан от 07.10.2022 №1083.

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с "Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются")

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утв. Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 №891/пр» (с изменениями и дополнениями)

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изменениями и дополнениями)

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479(с изменениями и дополнениями)

Документы территориального планирования

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 года №2607-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2022г. №235

- Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (с изменениями), утвержденное Решением Совета Пестречинского муниципального района от 30.09.2023 г. № 15

- Проект планировки территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», утвержденного Министерством транспорта РФ Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР) № 1616-р от 23.04.2021 г.

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2031 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (с изменениями и дополнениями).

Иная литература

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4