Государственное БЮджетное учреждение 
«Институт пространственного планирования 
Республики татарстан»

Государственный заказчик:

Министерство строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Государственное задание:

распоряжение Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Татарстан от 19.12.2024 № 42/р

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

г.Казань

2025 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | № тома / чертежа | Наименование документации / чертежа | Масштаб/ Формат | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | Генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| 1.1 |  | Положение о территориальном планировании | Том, А4 |  |
| 1.2 | Чертеж 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Социальная инфраструктура. Природно-рекреационный каркас. Объекты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:10 000 |  |
| 1.3 | Чертеж 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Транспортная инфраструктура | М 1:10 000 |  |
| 1.4.1 | Чертеж 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Водоснабжение и водоотведение | М 1:10 000 |  |
| 1.4.2 | Чертеж 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Газоснабжение и теплоснабжение | М 1:10 000 |  |
| 1.4.3 | Чертеж 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Электроснабжение и связь | М 1:10 000 |  |
| 1.5 | Чертеж 6 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | М 1:10 000 |  |
| 1.6 | Чертеж 7 | Карта функциональных зон | М 1:10 000 |  |
| 1.7 | Приложение 1 | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | Том, А4 |  |
| 2 | Том 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| 2.1 | Часть 1 | Основные направления социально-экономического развития | Том, А4 |  |
| 2.2 | Часть 2 | Планировочная организация территории | Том, А4 |  |
| 2.2.1 | Чертеж 1 | Карта современного использования территории | М 1:10 000 |  |
| 2.3 | Часть 3 | Обоснование размещения объектов социальной инфраструктуры | Том, А4 |  |
| 2.4 | Часть 4 | Обоснование размещения объектов транспортной инфраструктуры | Том, А4 |  |
| 2.5 | Часть 5 | Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры | Том, А4 |  |
| 2.6 | Часть 6 | Охрана окружающей среды | Том, А4 |  |
| 2.6.1 | Чертеж 1 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и иных ограничений градостроительного развития территории | М 1:10 000 |  |
| 2.6.2 | Чертеж 2 | Карта границ лесничеств | М 1:10 000 |  |
| 2.7 | Часть 7 | Обоснование мероприятий по развитию природно-рекреационного каркаса | Том, А4 |  |
| 2.8 | Часть 8 | Обоснование мероприятий по инженерной подготовке территорий | Том, А4 |  |
| 2.9 | Часть 9 | Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Том, А4 |  |
| 2.9.1 | Чертеж 1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия гражданской обороны | М 1:10 000 |  |
| 2.10 | Часть 10 | Обоснование изменения границ населенных пунктов | Том, А4 |  |
| 2.11 | Часть 11 | Основные технико-экономические показатели | Том, А4 |  |
| - | Том 2 | Материалы, запрещенные для открытого опубликования (графические материалы) | М 1:10 000 |  |

- СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения	4

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области транспорта	4

1.2. Сведения о потребности в объектах местного значения в области образования	32

1.3. Сведения о потребности в объектах местного значения в области культуры и искусства	44

1.4. Сведения о потребности в объектах местного значения в области физической культуры и спорта	54

1.5. Сведения о потребности в объектах местного значения в области охраны общественного порядка	63

1.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение в области ритуальной деятельности	64

1.7. Сведения о потребности в объектах местного значения в области природно-рекреационного каркаса	65

1.8. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения	66

1.9. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

1.10. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения	74

2. Параметры функциональных зон	76

2.1. Перечень и описание функциональных зон	78

2.2. Параметры функциональных зон	81

2.3. Параметры функциональных зон в части условий реализации проектных решений в зонах с особыми условиями использования территорий и иных ограничений градостроительного развития	105

- 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения

## 1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области транспорта

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Местоположение объекта | Статус объекта | Основные характеристики объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Протяженность, км | Минимальное количество полос в двух направлениях | Минимальная ширина транспортного коридора1, м |
| Улицы и дороги сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Главные улицы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ул. Молодёжная | С. Богородское | Планируемый к реконструкции | 0,71 | 2 | 30 |
| 1.1.2 | Проезд №2.1 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,45 | 2 | 40 |
| 1.1.3 | Проезд №2.2 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,91 | 2 | 30 |
| 1.1.4 | Проезд №2.3 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 1,27 | 2 | 40 |
| 1.1.5 | Проезд №2.4 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 1,11 | 2 | 30 |
| 1.1.6 | Проезд №2.5 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 1,17 | 2 | 30 |
| 1.1.7 | ул. Лесная | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,52 | 2 | 30 |
| 1.1.8 | Проезд № 4.1 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,70 | 2 | 30 |
| 1.1.9 | Зеленая улица | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,18 | 2 | 30 |
| 1.1.10 | Загородная улица | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,57 | 2 | 30 |
| 1.1.11 | Проезд №5.1 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 2,26 | 2 | 35 |
| 1.1.12 | Проезд №5.2 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 1,49 | 2 | 30 |
| 1.1.13 | Проезд №5.3 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 1,37 | 2 | 30 |
| 1.1.14 | Проезд №5.4 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 1,28 | 2 | 30 |
| 1.1.15 | Проезд №5.5 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 2,16 | 2 | 20 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Улица Центральная | С. Богородское | Планируемый к реконструкции | 0,33 | 2 | 20 |
| 1.1.17 | Улица Полевая | С. Богородское | Планируемый к реконструкции | 0,93 | 2 | 20 |
| 1.1.18 | Улица Комарова | С. Богородское | Планируемый к реконструкции | 0,86 | 2 | 20 |
| 1.1.19 | Окольная улица | С. Богородское | Планируемый к реконструкции | 0,51 | 2 | 20 |
| 1.1.20 | Проезд №2.6 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,67 | 2 | 30 |
| 1.1.21 | Проезд №2.7 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,91 | 2 | 30 |
| 1.1.22 | Проезд №2.8 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,53 | 2 | 30 |
| 1.1.23 | Проезд №2.9 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,53 | 2 | 30 |
| 1.1.24 | Проезд №2.10 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,72 | 2 | 30 |
| 1.1.25 | Проезд №2.11 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,55 | 2 | 20 |
| 1.1.26 | Проезд №2.12 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,22 | 2 | 30 |
| 1.1.27 | Проезд №2.13 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,16 | 2 | 30 |
| 1.1.28 | Проезд №2.14 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,30 | 2 | 30 |
| 1.1.29 | Проезд №2.15 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,08 | 2 | 30 |
| 1.1.30 | Проезд №2.16 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,21 | 2 | 30 |
| 1.1.31 | Проезд №2.17 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,16 | 2 | 30 |
| 1.1.32 | Проезд №2.18 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,16 | 2 | 30 |
| 1.1.33 | Проезд №2.19 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,09 | 2 | 30 |
| 1.1.34 | Кощаково-Гильдеево | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,77 | 2 | 20 |
| 1.1.35 | Улица Верхняя | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,20 | 2 | 20 |
| 1.1.36 | Проезд № 2.20 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,30 | 2 | 20 |
| 1.1.37 | Улица Придорожная | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,36 | 2 | 20 |
| 1.1.38 | Улица Дорожная | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,23 | 2 | 20 |
| 1.1.39 | Тихая улица | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,18 | 2 | 20 |
| 1.1.40 | Улица Придорожная | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,09 | 2 | 20 |
| 1.1.41 | Рассветная улица | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,25 | 2 | 20 |
| 1.1.42 | Трудовая улица | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,34 | 2 | 20 |
| 1.1.43 | Яблочная улица | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,30 | 2 | 20 |
| 1.1.44 | Проезд № 2.21 | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,22 | 2 | 20 |
| 1.1.45 | Проезд № 2.22 | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,22 | 2 | 20 |
| 1.1.46 | 2-ая Луговая улица | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,39 | 2 | 20 |
| 1.1.47 | Ул. Полевая | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,99 | 2 | 20 |
| 1.1.48 | Ул. Советская | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,42 | 2 | 20 |
| 1.1.49 | Ул. Дачная | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,45 | 2 | 20 |
| 1.1.50 | Ул. Победы | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,68 | 2 | 20 |
| 1.1.51 | Дружная ул. | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,29 | 2 | 20 |
| 1.1.52 | Сельская ул. | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,20 | 2 | 20 |
| 1.1.53 | Ул. Луговая | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,91 | 2 | 20 |
| 1.1.54 | Кольцевая улица | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,45 | 2 | 20 |
| 1.1.55 | Казанская улица | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 0,97 | 2 | 20 |
| 1.1.56 | Нижняя ул. | С. Гильдеево | Планируемый к реконструкции | 1,10 | 2 | 20 |
| 1.1.57 | Проезд № 2.23 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,59 | 2 | 30 |
| 1.1.58 | Проезд № 2.24 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,09 | 2 | 30 |
| 1.1.59 | Проезд № 2.25 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,13 | 2 | 30 |
| 1.1.60 | Проезд № 2.26 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,19 | 2 | 30 |
| 1.1.61 | Проезд № 2.27 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,17 | 2 | 30 |
| 1.1.62 | Проезд № 2.28 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,54 | 2 | 30 |
| 1.1.63 | Проезд № 2.29 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,41 | 2 | 30 |
| 1.1.64 | Проезд № 2.30 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,06 | 2 | 30 |
| 1.1.65 | Проезд № 2.31 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,22 | 2 | 30 |
| 1.1.66 | Проезд № 2.32 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,06 | 2 | 30 |
| 1.1.67 | Проезд № 2.33 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 1,30 | 2 | 30 |
| 1.1.68 | Проезд № 2.34 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,04 | 2 | 30 |
| 1.1.69 | Проезд № 2.35 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,09 | 2 | 30 |
| 1.1.70 | Проезд № 2.36 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,29 | 2 | 30 |
| 1.1.71 | Проезд № 2.37 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,71 | 2 | 30 |
| 1.1.72 | Проезд № 2.38 | С. Гильдеево | Планируемый к размещению | 0,21 | 2 | 20 |
| 1.1.73 | Проезд № 3.1 | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,12 | 2 | 20 |
| 1.1.74 | ул. Северная | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,26 | 2 | 20 |
| 1.1.75 | Улица Полевая | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,32 | 2 | 20 |
| 1.1.76 | Проезд № 3.2 | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,46 | 2 | 20 |
| 1.1.77 | Арышхазда-Ильинский | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,11 | 2 | 20 |
| 1.1.78 | Проезд №3.3 | Пос. Ильинский | Планируемый к размещению | 0,07 | 2 | 20 |
| 1.1.79 | Проезд №3.4 | Пос. Ильинский | Планируемый к размещению | 0,50 | 2 | 20 |
| 1.1.80 | ул. Сосновая | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,65 | 2 | 20 |
| 1.1.81 | ул. Огородная | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,47 | 2 | 20 |
| 1.1.82 | ул. Заозёрная | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,24 | 2 | 20 |
| 1.1.83 | ул. Осиновая | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,58 | 2 | 20 |
| 1.1.84 | Проезд №3.5 | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,34 | 2 | 20 |
| 1.1.85 | ул. Колодезная | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,20 | 2 | 20 |
| 1.1.86 | Проезд №3.6 | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.87 | ул. Дубовая | Пос. Ильинский | Планируемый к реконструкции | 0,37 | 2 | 20 |
| 1.1.88 | Проезд №4.2 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,34 | 2 | 20 |
| 1.1.89 | Проезд №4.3 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,19 | 2 | 20 |
| 1.1.90 | Проезд №4.4 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,09 | 2 | 20 |
| 1.1.91 | ул. Зеленая Поляна | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,19 | 2 | 20 |
| 1.1.92 | Проезд №4.5 | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,09 | 2 | 20 |
| 1.1.93 | Проезд №4.6 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,34 | 2 | 20 |
| 1.1.94 | Проезд №4.7 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,32 | 2 | 20 |
| 1.1.95 | Проезд №4.8 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,29 | 2 | 20 |
| 1.1.96 | Проезд №4.9 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,04 | 2 | 20 |
| 1.1.97 | ул. Энергетиков | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,34 | 2 | 20 |
| 1.1.98 | ул. Ягодная | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,42 | 2 | 20 |
| 1.1.99 | ул. Берёзовая | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,42 | 2 | 20 |
| 1.1.100 | ул. Луговая | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,41 | 2 | 20 |
| 1.1.101 | ул. Дачная | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,34 | 2 | 20 |
| 1.1.102 | Проезд №4.10 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,23 | 2 | 20 |
| 1.1.103 | Проезд №4.11 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,16 | 2 | 20 |
| 1.1.104 | Проезд №4.12 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.105 | Проезд №4.13 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,27 | 2 | 20 |
| 1.1.106 | Футбольная ул. | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,27 | 2 | 20 |
| 1.1.107 | Волейбольная ул. | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,27 | 2 | 20 |
| 1.1.108 | Теннисная ул. | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,27 | 2 | 20 |
| 1.1.109 | Баскетбольная ул. | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,27 | 2 | 20 |
| 1.1.110 | Тенистая ул. | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,39 | 2 | 20 |
| 1.1.111 | Светлая ул. | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,31 | 2 | 20 |
| 1.1.112 | ул. Камышовая | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,37 | 2 | 20 |
| 1.1.113 | Проезд №4.14 | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,33 | 2 | 20 |
| 1.1.114 | Проезд №4.15 | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,33 | 2 | 20 |
| 1.1.115 | Проезд №4.16 | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,07 | 2 | 20 |
| 1.1.116 | ул. Строителей | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,74 | 2 | 20 |
| 1.1.117 | ул. Ларина | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,74 | 2 | 20 |
| 1.1.118 | ул. Газовиков | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,74 | 2 | 20 |
| 1.1.119 | Проезд №4.17 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,28 | 2 | 20 |
| 1.1.120 | Проезд №4.18 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,20 | 2 | 20 |
| 1.1.121 | Проезд №4.19 | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,01 | 2 | 20 |
| 1.1.122 | Проезд №4.20 | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,40 | 2 | 20 |
| 1.1.123 | Заречная ул. | Д. Камыш | Планируемый к реконструкции | 0,25 | 2 | 20 |
| 1.1.124 | Проезд №4.21 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,38 | 2 | 20 |
| 1.1.125 | Проезд №4.22 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,14 | 2 | 20 |
| 1.1.126 | Проезд №4.23 | Д. Камыш | Планируемый к размещению | 0,28 | 2 | 20 |
| 1.1.127 | Проезд №5.4 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,14 | 2 | 20 |
| 1.1.128 | Проезд №5.5 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,19 | 2 | 20 |
| 1.1.129 | Проезд №5.6 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,06 | 2 | 20 |
| 1.1.130 | Проезд №5.7 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,17 | 2 | 20 |
| 1.1.131 | Проезд №5.8 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,04 | 2 | 20 |
| 1.1.132 | Проезд №5.9 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,26 | 2 | 30 |
| 1.1.133 | Проезд №5.10 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,23 | 2 | 20 |
| 1.1.134 | Проезд №5.11 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.135 | Проезд №5.12 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,13 | 2 | 20 |
| 1.1.136 | Проезд №5.13 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,22 | 2 | 20 |
| 1.1.137 | Проезд №5.14 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,06 | 2 | 20 |
| 1.1.138 | Проезд №5.15 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,14 | 2 | 20 |
| 1.1.139 | Проезд №5.16 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.140 | Аллейная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,21 | 2 | 20 |
| 1.1.141 | Цветная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,27 | 2 | 20 |
| 1.1.142 | Проезд №5.22 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.143 | Проезд №5.23 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,27 | 2 | 20 |
| 1.1.144 | Проезд №5.24 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,29 | 2 | 20 |
| 1.1.145 | ул. Свободы | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,63 | 2 | 20 |
| 1.1.146 | ул. Пражская | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,58 | 2 | 20 |
| 1.1.147 | ул. Мирная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,47 | 2 | 20 |
| 1.1.148 | ул. Надежды | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.149 | ул. Васильковая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,53 | 2 | 20 |
| 1.1.150 | ул. Тополиная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,67 | 2 | 20 |
| 1.1.151 | Проезд №5.25 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,24 | 2 | 20 |
| 1.1.152 | ул. Сосновая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,47 | 2 | 20 |
| 1.1.153 | ул. Соловьиная роща | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,41 | 2 | 20 |
| 1.1.154 | ул. Аманат | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.155 | Проезд №5.26 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,26 | 2 | 20 |
| 1.1.156 | Озерная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,49 | 2 | 20 |
| 1.1.157 | Булатная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,19 | 2 | 20 |
| 1.1.158 | Проезд №5.27 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,66 | 2 | 20 |
| 1.1.159 | Проезд №5.28 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,93 | 2 | 20 |
| 1.1.160 | Проезд №5.29 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,35 | 2 | 20 |
| 1.1.161 | ул. 31-й Квартал | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,82 | 2 | 20 |
| 1.1.162 | ул. Шатлык | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,33 | 2 | 20 |
| 1.1.163 | ул. Нур | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,46 | 2 | 20 |
| 1.1.164 | Проезд №5.30 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,12 | 2 | 20 |
| 1.1.165 | Проезд №5.31 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,17 | 2 | 20 |
| 1.1.166 | ул. Хрустальная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,50 | 2 | 20 |
| 1.1.167 | ул. Радужная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,51 | 2 | 20 |
| 1.1.168 | ул. Изумрудная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.169 | ул. Лазурная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,28 | 2 | 20 |
| 1.1.170 | Проезд №5.32 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,36 | 2 | 20 |
| 1.1.171 | ул. Дачная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 3,43 | 2 | 20 |
| 1.1.172 | Лесная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,60 | 2 | 20 |
| 1.1.173 | ул. Умырзая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,28 | 2 | 20 |
| 1.1.174 | ул. Берёзовая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,35 | 2 | 20 |
| 1.1.175 | ул. Янтарная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,28 | 2 | 20 |
| 1.1.176 | Проезд №5.33 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,10 | 2 | 20 |
| 1.1.177 | ул. Луговая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,49 | 2 | 20 |
| 1.1.178 | Проезд №5.34 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,26 | 2 | 20 |
| 1.1.179 | Проезд №5.35 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,51 | 2 | 20 |
| 1.1.180 | Проезд №5.36 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,33 | 2 | 30 |
| 1.1.181 | Проезд №5.37 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,36 | 2 | 20 |
| 1.1.182 | Проезд №5.38 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,63 | 2 | 20 |
| 1.1.183 | ул. 3 я Центральная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,30 | 2 | 20 |
| 1.1.184 | ул. 2 ая Полевая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,63 | 2 | 20 |
| 1.1.185 | ул. 2 ая Северная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,62 | 2 | 20 |
| 1.1.186 | ул. 2 ая Окольная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,62 | 2 | 20 |
| 1.1.187 | ул. Северная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,17 | 2 | 20 |
| 1.1.188 | ул. Полевая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,14 | 2 | 20 |
| 1.1.189 | Проезд №5.39 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,40 | 2 | 20 |
| 1.1.190 | Проезд №5.40 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,14 | 2 | 20 |
| 1.1.191 | Проезд №5.41 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,12 | 2 | 20 |
| 1.1.192 | ул. 27-й Квартал | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,24 | 2 | 20 |
| 1.1.193 | Брусничная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,48 | 2 | 20 |
| 1.1.194 | Жасминовая ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,48 | 2 | 20 |
| 1.1.195 | Пихтовая ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,49 | 2 | 20 |
| 1.1.196 | Кипарисовая ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,49 | 2 | 20 |
| 1.1.197 | ул. Сююмбике | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,50 | 2 | 20 |
| 1.1.198 | ул. 23-й Квартал | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,29 | 2 | 20 |
| 1.1.199 | ул. Татарстан | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,50 | 2 | 20 |
| 1.1.200 | Овражная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,80 | 2 | 20 |
| 1.1.201 | Проезд №5.42 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,05 | 2 | 20 |
| 1.1.202 | Проезд №5.43 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,10 | 2 | 20 |
| 1.1.203 | ул. 25-й Квартал | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,99 | 2 | 20 |
| 1.1.204 | Проезд №5.44 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,30 | 2 | 20 |
| 1.1.205 | Проезд №5.45 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,16 | 2 | 20 |
| 1.1.206 | ул. Цветочная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,28 | 2 | 20 |
| 1.1.207 | ул. 11-й Квартал | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.208 | Проезд №5.46 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,28 | 2 | 20 |
| 1.1.209 | Вербная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,46 | 2 | 20 |
| 1.1.210 | Кленовая ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,41 | 2 | 20 |
| 1.1.211 | Проезд №5.47 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,16 | 2 | 20 |
| 1.1.212 | Проезд №5.48 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,24 | 2 | 20 |
| 1.1.213 | Проезд №5.49 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,18 | 2 | 20 |
| 1.1.214 | Проезд №5.50 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,17 | 2 | 20 |
| 1.1.215 | Проезд №5.51 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,31 | 2 | 20 |
| 1.1.216 | Проезд №5.52 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,07 | 2 | 20 |
| 1.1.217 | ул. 1ая Центральная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,26 | 2 | 20 |
| 1.1.218 | Проезд №5.53 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,30 | 2 | 20 |
| 1.1.219 | Проезд №5.54 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,98 | 2 | 20 |
| 1.1.220 | Проезд №5.55 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,18 | 2 | 20 |
| 1.1.221 | ул. Небесная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,38 | 2 | 20 |
| 1.1.222 | ул. 24-й Квартал | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,14 | 2 | 20 |
| 1.1.223 | Проезд №5.56 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,01 | 2 | 20 |
| 1.1.224 | Проезд №5.57 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,29 | 2 | 20 |
| 1.1.225 | Проезд №5.58 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,09 | 2 | 20 |
| 1.1.226 | ул. 2 ая Центральная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,57 | 2 | 20 |
| 1.1.227 | ул. 27-й Квартал | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,91 | 2 | 20 |
| 1.1.228 | Проезд №5.59 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,16 | 2 | 20 |
| 1.1.229 | Крымская ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,30 | 2 | 20 |
| 1.1.230 | ул. Айлы | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,38 | 2 | 20 |
| 1.1.231 | ул. Габдуллы Тукая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,44 | 2 | 20 |
| 1.1.232 | ул. в жк "Светлый | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 1,02 | 2 | 20 |
| 1.1.233 | ул. Рубиновая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,46 | 2 | 20 |
| 1.1.234 | Южная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 2,17 | 2 | 20 |
| 1.1.235 | Песочная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,34 | 2 | 20 |
| 1.1.236 | Прибрежная ул. | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,20 | 2 | 20 |
| 1.1.237 | Байкальская ул. | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,08 | 2 | 20 |
| 1.1.238 | Проезд №5.60 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,12 | 2 | 20 |
| 1.1.239 | Проезд №5.61 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,38 | 2 | 20 |
| 1.1.240 | Проезд №5.62 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,04 | 2 | 20 |
| 1.1.241 | Проезд №5.63 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,17 | 2 | 20 |
| 1.1.242 | Проезд №5.64 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,18 | 2 | 20 |
| 1.1.243 | ул. Дачная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 1,37 | 2 | 20 |
| 1.1.244 | ул. Приозёрная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.245 | ул. Мечтателей | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,36 | 2 | 20 |
| 1.1.246 | ул. Стрелецкая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,46 | 2 | 20 |
| 1.1.247 | ул. Зелёная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,48 | 2 | 20 |
| 1.1.248 | ул. Сиреневая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,46 | 2 | 20 |
| 1.1.249 | ул. Малиновая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,46 | 2 | 20 |
| 1.1.250 | ул. Солнечная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,16 | 2 | 20 |
| 1.1.251 | ул. Вишнёвая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,13 | 2 | 20 |
| 1.1.252 | ул. Ореховая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,13 | 2 | 20 |
| 1.1.253 | ул. Кояшлы | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,11 | 2 | 20 |
| 1.1.254 | ул. Туганлык | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,59 | 2 | 20 |
| 1.1.255 | ул. Яктылык | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,20 | 2 | 20 |
| 1.1.256 | ул. Национальная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,41 | 2 | 20 |
| 1.1.257 | ул. Сабыр | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,29 | 2 | 20 |
| 1.1.258 | ул. Ноксинская | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,31 | 2 | 20 |
| 1.1.259 | ул. Благодатная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,47 | 2 | 20 |
| 1.1.260 | ул. Садовая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,45 | 2 | 20 |
| 1.1.261 | ул. Дуслык | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.262 | ул. Звёздная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,44 | 2 | 20 |
| 1.1.263 | ул. Ямьле | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,42 | 2 | 20 |
| 1.1.264 | ул. Весенняя | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,48 | 2 | 20 |
| 1.1.265 | ул. Майская | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,48 | 2 | 20 |
| 1.1.266 | ул. Медовая | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,47 | 2 | 20 |
| 1.1.267 | ул. Алтын | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,41 | 2 | 20 |
| 1.1.268 | ул. Согласия | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,51 | 2 | 20 |
| 1.1.269 | ул. Ханская | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,20 | 2 | 20 |
| 1.1.270 | ул. Жемчужная | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,37 | 2 | 20 |
| 1.1.271 | ул. Карлыгач | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,42 | 2 | 20 |
| 1.1.272 | Проезд №5.65 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,25 | 2 | 20 |
| 1.1.273 | Проезд №5.66 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,13 | 2 | 20 |
| 1.1.274 | Проезд №5.67 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,18 | 2 | 20 |
| 1.1.275 | Проезд №5.68 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,19 | 2 | 20 |
| 1.1.276 | Проезд №5.69 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,12 | 2 | 20 |
| 1.1.277 | Проезд №5.70 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,17 | 2 | 20 |
| 1.1.278 | Проезд №5.71 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,12 | 2 | 20 |
| 1.1.279 | Проезд №5.72 | Д. Куюки | Планируемый к реконструкции | 0,15 | 2 | 20 |
| 1.1.280 | Куюки - Казань (Чернопенье) | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,28 | 2 | 30 |
| 1.1.281 | Куюки - Казань (Чернопенье) | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,66 | 2 | 30 |
| 1.1.282 | Проезд №5.73 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,35 | 2 | 30 |
| 1.1.283 | Проезд №5.74 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,72 | 2 | 20 |
| 1.1.284 | Проезд №5.75 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,13 | 2 | 20 |
| 1.1.285 | Проезд №5.76 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,17 | 2 | 20 |
| 1.1.286 | Проезд №5.77 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 1,10 | 2 | 30 |
| 1.1.287 | Проезд №5.78 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 1,79 | 2 | 20 |
| 1.1.288 | Проезд №5.79 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,52 | 2 | 20 |
| 1.1.289 | Проезд №5.80 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,33 | 2 | 20 |
| 1.1.290 | Проезд №5.81 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,56 | 2 | 20 |
| 1.1.291 | Проезд №5.82 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 1,21 | 2 | 20 |
| 1.1.292 | Проезд №5.83 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 2,97 | 2 | 35 |
| 1.1.293 | Проезд №5.84 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 0,56 | 2 | 20 |
| 1.1.294 | Проезд №5.85 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 2,81 | 2 | 35 |
| 1.1.295 | Проезд №5.86 | Д. Куюки | Планируемый к размещению | 2,38 | 2 | 35 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги III категории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.296 | "М-7 "Волга" - Первое Мая - Камыш " - Объект АПК | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,43 | 2 | 50 |
| 1.1.297 | А.д. ул.Овражная – ул. Центральная* | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,10 | 2 | 50 |
| 1.1.298 | Казанская ул.* | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,08 | 2 | 50 |
| 1.1.299 | Арышхазда-Ильинский | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,50 | 2 | 50 |
| Автомобильные дороги IV категории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.300 | А.д. №33.2.3* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,042 | 2 | 30 |
| 1.1.301 | Куюки - Казань (Чернопенье)* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,09 | 2 | 50 |
| 1.1.302 | А.д. №33.2.4* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 4,30 | 2 | 50 |
| 1.1.303 | А.д. №33.2.5* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,29 | 2 | 50 |
| 1.1.304 | Подъезд к объекту АПК | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,47 | 2 | 50 |
| 1.1.305 | Кощаково-Гильдеево | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 2,90 | 2 | 50 |
| 1.1.306 | Кощаково-Гильдеево - Черниково | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,70 | 2 | 50 |
| 1.1.307 | А.д.№33.2.6* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 2,14 | 2 | 50 |
| 1.1.308 | А.д.№33.2.7* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,042 | 2 | 50 |
| 1.1.309 | А.д.№33.2.8* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,44 | 2 | 50 |
| 1.1.310 | А.д.№33.2.9* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,06 | 2 | 50 |
| 1.1.311 | Куюки - Казань (Чернопенье) | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,24 | 2 | 50 |
| 1.1.312 | А.д.№33.2.10* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,77 | 2 | 50 |
| 1.1.313 | А.д.№33.2.11* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 1,35 | 2 | 50 |
| 1.1.314 | А.д. №33.2.12* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,79 | 2 | 50 |
| 1.1.315 | А.д. №33.2.13* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,41 | 2 | 50 |
| 1.1.316 | М-7"Волга" - СНТ "Ромашка" | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,89 | 2 | 50 |
| 1.1.317 | Кощаково-Черниково | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,29 | 2 | 50 |
| 1.1.318 | Тагашево-Куюки | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 2,35 | 2 | 50 |
| 1.1.319 | А.д.№33.2.14* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,042 | 2 | 50 |
| 1.1.320 | А.д.№33.2.15* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,05 | 2 | 50 |
| 1.1.321 | А.д.№33.2.16* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,05 | 2 | 50 |
| 1.1.322 | А.д.№33.2.17* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,03 | 2 | 50 |
| 1.1.323 | Подъезд к объекту АПК | Богородское сельское поселение | Планируемый к реконструкции | 0,25 | 2 | 50 |
| 1.1.324 | Куюки - Казань (Чернопенье)* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению | 0,042 | 2 | 50 |

Примечание: 1 Под «шириной транспортного коридора» понимается:

- для автомобильных дорог: ширина полосы отвода автомобильной дороги;

- для улично-дорожной сети: ширина в красных линиях;

- для иной улично-дорожной сети в зонах планируемой жилой застройки и планируемой застройки индивидуальными жилыми домами минимальная ширина в красных линиях устанавливается 16,5 м. Данный параметр учитывается при разработке проектов планировки территории.

*Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог возможны после их включения в документы вышестоящего уровня, соответствующие стратегии/программы.

Таблица 1.1.2

Искусственные сооружения

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Местоположение объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Мостовое сооружение №2.1 | с. Гильдеево | Планируемый к размещению |
| 1.2.2 | Мостовое сооружение №2.2 | с. Гильдеево | Планируемый к размещению |
| 1.2.3 | Мостовое сооружение №2.3 | с. Гильдеево | Планируемый к размещению |
| 1.2.4 | Мостовое сооружение №33.2.1* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению |
| 1.2.5 | Мостовое сооружение №33.2.2* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению |
| 1.2.6 | Мостовое сооружение №33.2.3* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению |
| 1.2.7 | Мостовое сооружение №33.2.4* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению |
| 1.2.8 | Мостовое сооружение №33.2.5* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению |
| 1.2.9 | Мостовое сооружение №33.2.6* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению |
| 1.2.10 | Мостовое сооружение №33.2.7* | Богородское сельское поселение | Планируемый к размещению |

*Строительство искусственных сооружений возможно после их включения в документы вышестоящего уровня, соответствующие стратегии/программы.

## 1.2. Сведения о потребности в объектах местного значения в области образования

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Индекс типа/номер функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Расчетная потребность, мест1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для функциональ-ной зоны | для группы функциональ-ных зон |
| 1.2.1 | Дошкольные образовательные организации | с.Богородское | 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49 | 220 |
|  |  |  | 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 109 |  |
|  |  |  | 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 59 |  |
|  |  |  | 100/1.1 | Жилые зоны | 3 |  |
| 1.2.2 | Дошкольные образовательные организации | с.Гильдеево | 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 75 | 681 |
|  |  |  | 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36 |  |
|  |  |  | 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36 |  |
|  |  |  | 101/2.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57 |  |
|  |  |  | 100/2.1 | Жилые зоны | 477 |  |
| 1.2.3 | Дошкольные образовательные организации | с.Гильдеево | 100/2.2 | Жилые зоны | 574 | 636 |
|  |  |  | 101/2.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 62 |  |
| 1.2.4 | Дошкольные образовательные организации | с.Гильдеево | 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 281 | 281 |
| 1.2.5 | Дошкольные образовательные организации | д.Камыш | 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18 | 274 |
|  |  |  | 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 97 |  |
|  |  |  | 101/3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49 |  |
|  |  |  | 101/3.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 35 |  |
|  |  |  | 101/3.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49 |  |
|  |  |  | 101/3.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26 |  |
| 1.2.6 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34 | 204 |
|  |  |  | 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 170 |  |
| 1.2.7 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22 | 234 |
|  |  |  | 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 96 |  |
|  |  |  | 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41 |  |
|  |  |  | 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57 |  |
|  |  |  | 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8 |  |
|  |  |  | 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 |  |
| 1.2.8 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13 | 204 |
|  |  |  | 101/4.17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 |  |
|  |  |  | 100/4.1 | Жилые зоны | 132 |  |
|  |  |  | 100/4.2 | Жилые зоны | 47 |  |
| 1.2.9 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 81 | 328 |
|  |  |  | 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 247 |  |
| 1.2.10 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 42 | 332 |
|  |  |  | 100/4.4 | Жилые зоны | 214 |  |
|  |  |  | 100/4.9 | Жилые зоны | 76 |  |
| 1.2.11 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 300 | 327 |
|  |  |  | 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27 |  |
| 1.2.12 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 100/4.3 | Жилые зоны | 554 | 554 |
| 1.2.13 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 | 155 |
|  |  |  | 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7 |  |
|  |  |  | 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 |  |
|  |  |  | 100/4.6 | Жилые зоны | 24 |  |
|  |  |  | 100/4.7 | Жилые зоны | 9 |  |
|  |  |  | 100/4.8 | Жилые зоны | 22 |  |
|  |  |  | 100/4.10 | Жилые зоны | 48 |  |
|  |  |  | 100/4.11 | Жилые зоны | 24 |  |
| 1.2.14 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 100/4.5 | Жилые зоны | 184 | 202 |
|  |  |  | 100/4.12 | Жилые зоны | 18 |  |
| 1.2.15 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 | 355 |
|  |  |  | 101/4.20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 |  |
|  |  |  | 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6 |  |
|  |  |  | 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 194 |  |
|  |  |  | 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28 |  |
|  |  |  | 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6 |  |
|  |  |  | 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 |  |
|  |  |  | 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 89 |  |
|  |  |  | 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15 |  |
| 1.2.16 | Дошкольные образовательные организации | д.Куюки | 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 362 | 362 |
| 1.2.17 | Дошкольные образовательные организации | д.Черниково | 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 | 10 |
| 1.2.18 | Дошкольные образовательные организации | п.Ильинский | 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58 | 209 |
|  |  |  | 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 151 |  |
| 1.2.19 | Дошкольные образовательные организации | п.Первое Мая | 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 | 122 |
|  |  |  | 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27 |  |
|  |  |  | 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 |  |
|  |  |  | 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 79 |  |
| 1.2.20 | Общеобразовательные организации | с.Богородское | 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58 | 262 |
|  |  |  | 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 130 |  |
|  |  |  | 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70 |  |
|  |  |  | 100/1.1 | Жилые зоны | 4 |  |
| 1.2.21 | Общеобразовательные организации | с.Гильдеево | 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 90 | 810 |
|  |  |  | 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44 |  |
|  |  |  | 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 43 |  |
|  |  |  | 101/2.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68 |  |
|  |  |  | 100/2.1 | Жилые зоны | 565 |  |
| 1.2.22 | Общеобразовательные организации | с.Гильдеево | 100/2.2 | Жилые зоны | 681 | 1088 |
|  |  |  | 101/2.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 73 |  |
|  |  |  | 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 334 |  |
| 1.2.23 | Общеобразовательные организации | д.Куюки | 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22 | 325 |
|  |  |  | 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 116 |  |
|  |  |  | 101/3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58 |  |
|  |  |  | 101/3.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 42 |  |
|  |  |  | 101/3.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57 |  |
|  |  |  | 101/3.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30 |  |
| 1.2.24 | Общеобразовательные организации | д.Куюки | 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 40 | 760 |
|  |  |  | 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 202 |  |
|  |  |  | 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26 |  |
|  |  |  | 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 114 |  |
|  |  |  | 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49 |  |
|  |  |  | 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68 |  |
|  |  |  | 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15 |  |
|  |  |  | 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 |  |
|  |  |  | 101/4.17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14 |  |
|  |  |  | 100/4.1 | Жилые зоны | 156 |  |
|  |  |  | 100/4.2 | Жилые зоны | 55 |  |
| 1.2.25 | Общеобразовательные организации | д.Куюки | 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 97 | 1442 |
|  |  |  | 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 293 |  |
|  |  |  | 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49 |  |
|  |  |  | 100/4.3 | Жилые зоны | 659 |  |
|  |  |  | 100/4.4 | Жилые зоны | 254 |  |
|  |  |  | 100/4.9 | Жилые зоны | 90 |  |
| 1.2.26 | Общеобразовательные организации | д.Куюки | 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 357 | 1239 |
|  |  |  | 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13 |  |
|  |  |  | 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13 |  |
|  |  |  | 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32 |  |
|  |  |  | 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 |  |
|  |  |  | 101/4.20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 |  |
|  |  |  | 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8 |  |
|  |  |  | 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 230 |  |
|  |  |  | 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33 |  |
|  |  |  | 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7 |  |
|  |  |  | 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 |  |
|  |  |  | 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 106 |  |
|  |  |  | 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18 |  |
|  |  |  | 100/4.5 | Жилые зоны | 218 |  |
|  |  |  | 100/4.6 | Жилые зоны | 29 |  |
|  |  |  | 100/4.7 | Жилые зоны | 11 |  |
|  |  |  | 100/4.8 | Жилые зоны | 27 |  |
|  |  |  | 100/4.10 | Жилые зоны | 57 |  |
|  |  |  | 100/4.11 | Жилые зоны | 29 |  |
|  |  |  | 100/4.12 | Жилые зоны | 21 |  |
| 1.2.27 | Общеобразовательные организации | д.Куюки | 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 430 | 430 |
| 1.2.28 | Общеобразовательные организации | д.Черниково | 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 | 12 |
| 1.2.29 | Общеобразовательные организации | п.Ильинский | 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68 | 68 |
|  |  |  | 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 180 |  |
| 1.2.30 | Общеобразовательные организации | п.Первое Мая | 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 | 145 |
|  |  |  | 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32 |  |
|  |  |  | 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14 |  |
|  |  |  | 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 94 |  |
| 1.2.31 | Организации дополнительного образования | с.Богородское | 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16 | 72 |
|  |  |  | 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36 |  |
|  |  |  | 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19 |  |
|  |  |  | 100/1.1 | Жилые зоны | 1 |  |
| 1.2.32 | Организации дополнительного образования | с.Гильдеево | 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25 | 523 |
|  |  |  | 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 |  |
|  |  |  | 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 |  |
|  |  |  | 101/2.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19 |  |
|  |  |  | 101/2.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20 |  |
|  |  |  | 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 92 |  |
|  |  |  | 100/2.1 | Жилые зоны | 155 |  |
|  |  |  | 100/2.2 | Жилые зоны | 188 |  |
| 1.2.33 | Организации дополнительного образования | д.Камыш | 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6 | 89 |
|  |  |  | 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32 |  |
|  |  |  | 101/3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16 |  |
|  |  |  | 101/3.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 |  |
|  |  |  | 101/3.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16 |  |
|  |  |  | 101/3.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8 |  |
| 1.2.34 | Организации дополнительного образования | д.Куюки | 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 | 209 |
|  |  |  | 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 56 |  |
|  |  |  | 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7 |  |
|  |  |  | 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31 |  |
|  |  |  | 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13 |  |
|  |  |  | 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19 |  |
|  |  |  | 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 |  |
|  |  |  | 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 |  |
|  |  |  | 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 |  |
|  |  |  | 101/4.17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 |  |
|  |  |  | 100/4.1 | Жилые зоны | 43 |  |
|  |  |  | 100/4.2 | Жилые зоны | 15 |  |
| 1.2.35 | Организации дополнительного образования | д.Куюки | 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27 | 397 |
|  |  |  | 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 80 |  |
|  |  |  | 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14 |  |
|  |  |  | 100/4.3 | Жилые зоны | 181 |  |
|  |  |  | 100/4.4 | Жилые зоны | 70 |  |
|  |  |  | 100/4.9 | Жилые зоны | 25 |  |
| 1.2.36 | Организации дополнительного образования | д.Куюки | 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 98 | 770 |
|  |  |  | 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 |  |
|  |  |  | 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2 |  |
|  |  |  | 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 |  |
|  |  |  | 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
|  |  |  | 101/4.20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
|  |  |  | 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2 |  |
|  |  |  | 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 64 |  |
|  |  |  | 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2 |  |
|  |  |  | 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 |  |
|  |  |  | 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29 |  |
|  |  |  | 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 |  |
|  |  |  | 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 430 |  |
|  |  |  | 100/4.5 | Жилые зоны | 60 |  |
|  |  |  | 100/4.6 | Жилые зоны | 8 |  |
|  |  |  | 100/4.7 | Жилые зоны | 3 |  |
|  |  |  | 100/4.8 | Жилые зоны | 7 |  |
|  |  |  | 100/4.10 | Жилые зоны | 16 |  |
|  |  |  | 100/4.11 | Жилые зоны | 8 |  |
|  |  |  | 100/4.12 | Жилые зоны | 6 |  |
| 1.2.37 | Организации дополнительного образования | д.Черниково | 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 | 3 |
| 1.2.38 | Организации дополнительного образования | п.Ильинский | 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19 | 69 |
|  |  |  | 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 50 |  |
| 1.2.39 | Организации дополнительного образования | п.Первое Мая | 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 | 40 |
|  |  |  | 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 |  |
|  |  |  | 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26 |  |

1Расчетная потребность включает в себя места в соответствующих существующих объектах местного значения. Характеристики и местоположение планируемых объектов местного значения в области образования определяются при реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для расчетных потребностей в объектах местного значения в области образования не устанавливаются.

## 1.3. Сведения о потребности в объектах местного значения в области культуры и искусства

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Индекс типа/номер функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Расчетная потребность1, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для функцио-нальной зоны | для группы функциональ-ных зон |
| 1.3.1 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | с.Богородское | 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 45 | 202 |
|  |  |  | 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 100 |  |
|  |  |  | 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 54 |  |
|  |  |  | 100/1.1 | Жилые зоны | 3 |  |
| 1.3.2 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | с.Гильдеево | 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 69 | 1458 |
|  |  |  | 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33 |  |
|  |  |  | 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33 |  |
|  |  |  | 101/2.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52 |  |
|  |  |  | 101/2.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 56 |  |
|  |  |  | 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 255 |  |
|  |  |  | 100/2.1 | Жилые зоны | 435 |  |
|  |  |  | 100/2.2 | Жилые зоны | 525 |  |
| 1.3.3 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | д.Камыш | 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17 | 251 |
|  |  |  | 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 89 |  |
|  |  |  | 101/3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 45 |  |
|  |  |  | 101/3.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32 |  |
|  |  |  | 101/3.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44 |  |
|  |  |  | 101/3.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24 |  |
| 1.3.4 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | д.Куюки | 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31 | 2984 |
|  |  |  | 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 156 |  |
|  |  |  | 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20 |  |
|  |  |  | 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 88 |  |
|  |  |  | 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38 |  |
|  |  |  | 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52 |  |
|  |  |  | 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 |  |
|  |  |  | 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 75 |  |
|  |  |  | 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 226 |  |
|  |  |  | 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38 |  |
|  |  |  | 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 275 |  |
|  |  |  | 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 |  |
|  |  |  | 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7 |  |
|  |  |  | 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 |  |
|  |  |  | 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7 |  |
|  |  |  | 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/4.17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 |  |
|  |  |  | 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25 |  |
|  |  |  | 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 |  |
|  |  |  | 101/4.20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3 |  |
|  |  |  | 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6 |  |
|  |  |  | 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 178 |  |
|  |  |  | 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25 |  |
|  |  |  | 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 |  |
|  |  |  | 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 81 |  |
|  |  |  | 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14 |  |
|  |  |  | 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 332 |  |
|  |  |  | 100/4.1 | Жилые зоны | 121 |  |
|  |  |  | 100/4.2 | Жилые зоны | 43 |  |
|  |  |  | 100/4.3 | Жилые зоны | 507 |  |
|  |  |  | 100/4.4 | Жилые зоны | 196 |  |
|  |  |  | 100/4.5 | Жилые зоны | 168 |  |
|  |  |  | 100/4.6 | Жилые зоны | 22 |  |
|  |  |  | 100/4.7 | Жилые зоны | 8 |  |
|  |  |  | 100/4.8 | Жилые зоны | 21 |  |
|  |  |  | 100/4.9 | Жилые зоны | 69 |  |
|  |  |  | 100/4.10 | Жилые зоны | 44 |  |
|  |  |  | 100/4.11 | Жилые зоны | 22 |  |
|  |  |  | 100/4.12 | Жилые зоны | 17 |  |
| 1.3.5 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | д.Черниково | 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 | 9 |
| 1.3.6 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | п.Ильинский | 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53 | 191 |
|  |  |  | 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 138 |  |
| 1.3.7 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | п.Первое Мая | 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4 | 112 |
|  |  |  | 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25 |  |
|  |  |  | 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 |  |
|  |  |  | 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72 |  |

1Расчетная потребность включает в себя места в соответствующих существующих объектах местного значения. Характеристики и местоположение планируемых объектов местного значения в области культуры и искусства определяются при реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для расчетных потребностей в объектах местного значения в области культуры и искусства не устанавливаются.

Таблица 1.3.2

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Индекс типа/номер функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Расчетная потребность1, экземпляров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для функцио-нальной зоны | для группы функциональ-ных зон |
| 1.3.8 | Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки) | с.Богородское | 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4459 | 20090 |
|  |  |  | 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9968 |  |
|  |  |  | 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5397 |  |
|  |  |  | 100/1.1 | Жилые зоны | 266 |  |
| 1.3.9 | Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки) | с.Гильдеево | 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6888 | 146216 |
|  |  |  | 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3346 |  |
|  |  |  | 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3283 |  |
|  |  |  | 101/2.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5236 |  |
|  |  |  | 101/2.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5649 |  |
|  |  |  | 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25697 |  |
|  |  |  | 100/2.1 | Жилые зоны | 43617 |  |
|  |  |  | 100/2.2 | Жилые зоны | 52500 |  |
| 1.3.10 | Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки) | д.Камыш | 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1673 | 25088 |
|  |  |  | 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8890 |  |
|  |  |  | 101/3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4494 |  |
|  |  |  | 101/3.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3220 |  |
|  |  |  | 101/3.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4445 |  |
|  |  |  | 101/3.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2366 |  |
| 1.3.11 | Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки) | д.Куюки | 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3073 | 298137 |
|  |  |  | 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15603 |  |
|  |  |  | 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1981 |  |
|  |  |  | 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8757 |  |
|  |  |  | 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3787 |  |
|  |  |  | 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5236 |  |
|  |  |  | 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1190 |  |
|  |  |  | 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7455 |  |
|  |  |  | 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22554 |  |
|  |  |  | 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3829 |  |
|  |  |  | 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27496 |  |
|  |  |  | 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 966 |  |
|  |  |  | 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 658 |  |
|  |  |  | 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1001 |  |
|  |  |  | 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 693 |  |
|  |  |  | 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 931 |  |
|  |  |  | 101/4.17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1078 |  |
|  |  |  | 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2450 |  |
|  |  |  | 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 336 |  |
|  |  |  | 101/4.20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 287 |  |
|  |  |  | 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 581 |  |
|  |  |  | 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17773 |  |
|  |  |  | 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2541 |  |
|  |  |  | 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 518 |  |
|  |  |  | 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 903 |  |
|  |  |  | 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8134 |  |
|  |  |  | 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1351 |  |
|  |  |  | 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33180 |  |
|  |  |  | 100/4.1 | Жилые зоны | 12061 |  |
|  |  |  | 100/4.2 | Жилые зоны | 4277 |  |
|  |  |  | 100/4.3 | Жилые зоны | 50736 |  |
|  |  |  | 100/4.4 | Жилые зоны | 19593 |  |
|  |  |  | 100/4.5 | Жилые зоны | 16793 |  |
|  |  |  | 100/4.6 | Жилые зоны | 2205 |  |
|  |  |  | 100/4.7 | Жилые зоны | 819 |  |
|  |  |  | 100/4.8 | Жилые зоны | 2079 |  |
|  |  |  | 100/4.9 | Жилые зоны | 6937 |  |
|  |  |  | 100/4.10 | Жилые зоны | 4410 |  |
|  |  |  | 100/4.11 | Жилые зоны | 2205 |  |
|  |  |  | 100/4.12 | Жилые зоны | 1680 |  |
| 1.3.12 | Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки) | д.Черниково | 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 889 | 889 |
| 1.3.13 | Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки) | п.Ильинский | 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5264 | 19110 |
|  |  |  | 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13846 |  |
| 1.3.14 | Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки) | п.Первое Мая | 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 371 | 11123 |
|  |  |  | 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2464 |  |
|  |  |  | 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1078 |  |
|  |  |  | 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7210 |  |

1Расчетная потребность включает в себя места в соответствующих существующих объектах местного значения. Характеристики и местоположение планируемых объектов местного значения в области культуры и искусства определяются при реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для расчетных потребностей в объектах местного значения в области культуры и искусства не устанавливаются.

## 1.4. Сведения о потребности в объектах местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Индекс типа/номер функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Расчетная потребность1, кв. метров площади пола |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для функцио-нальной зоны | для группы функциональ-ных зон |
| 1.4.1 | Спортивные залы общего пользования | с.Богородское | 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 140 | 631 |
|  |  |  | 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 313 |  |
|  |  |  | 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 170 |  |
|  |  |  | 100/1.1 | Жилые зоны | 8 |  |
| 1.4.2 | Спортивные залы общего пользования | с.Гильдеево | 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 217 | 4596 |
|  |  |  | 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 105 |  |
|  |  |  | 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 103 |  |
|  |  |  | 101/2.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 165 |  |
|  |  |  | 101/2.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 178 |  |
|  |  |  | 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 808 |  |
|  |  |  | 100/2.1 | Жилые зоны | 1371 |  |
|  |  |  | 100/2.2 | Жилые зоны | 1650 |  |
| 1.4.3 | Спортивные залы общего пользования | д.Камыш | 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53 | 788 |
|  |  |  | 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 279 |  |
|  |  |  | 101/3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 141 |  |
|  |  |  | 101/3.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 101 |  |
|  |  |  | 101/3.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 140 |  |
|  |  |  | 101/3.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 74 |  |
| 1.4.4 | Спортивные залы общего пользования | д.Куюки | 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 97 | 9370 |
|  |  |  | 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 490 |  |
|  |  |  | 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 62 |  |
|  |  |  | 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 275 |  |
|  |  |  | 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 119 |  |
|  |  |  | 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 165 |  |
|  |  |  | 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37 |  |
|  |  |  | 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 234 |  |
|  |  |  | 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 709 |  |
|  |  |  | 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 120 |  |
|  |  |  | 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 864 |  |
|  |  |  | 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30 |  |
|  |  |  | 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21 |  |
|  |  |  | 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32 |  |
|  |  |  | 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22 |  |
|  |  |  | 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29 |  |
|  |  |  | 101/4.17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34 |  |
|  |  |  | 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 77 |  |
|  |  |  | 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 |  |
|  |  |  | 101/4.20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9 |  |
|  |  |  | 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18 |  |
|  |  |  | 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 559 |  |
|  |  |  | 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 80 |  |
|  |  |  | 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16 |  |
|  |  |  | 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28 |  |
|  |  |  | 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 256 |  |
|  |  |  | 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 42 |  |
|  |  |  | 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1043 |  |
|  |  |  | 100/4.1 | Жилые зоны | 379 |  |
|  |  |  | 100/4.2 | Жилые зоны | 134 |  |
|  |  |  | 100/4.3 | Жилые зоны | 1595 |  |
|  |  |  | 100/4.4 | Жилые зоны | 616 |  |
|  |  |  | 100/4.5 | Жилые зоны | 528 |  |
|  |  |  | 100/4.6 | Жилые зоны | 69 |  |
|  |  |  | 100/4.7 | Жилые зоны | 26 |  |
|  |  |  | 100/4.8 | Жилые зоны | 65 |  |
|  |  |  | 100/4.9 | Жилые зоны | 218 |  |
|  |  |  | 100/4.10 | Жилые зоны | 139 |  |
|  |  |  | 100/4.11 | Жилые зоны | 69 |  |
|  |  |  | 100/4.12 | Жилые зоны | 53 |  |
| 1.4.5 | Спортивные залы общего пользования | д.Черниково | 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28 | 28 |
| 1.4.6 | Спортивные залы общего пользования | п.Ильинский | 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 165 | 600 |
|  |  |  | 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 435 |  |
| 1.4.7 | Спортивные залы общего пользования | п.Первое Мая | 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12 | 350 |
|  |  |  | 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 77 |  |
|  |  |  | 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34 |  |
|  |  |  | 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 227 |  |

1Расчетная потребность включает в себя количество кв. метров площади пола спортивных залов в соответствующих существующих объектах местного значения. Характеристики и местоположение планируемых объектов физической культуры и спорта определяется при реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для расчетных потребностей в объектах местного значения в области физической культуры и спорта не устанавливаются.

Таблица 1.4.2

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Индекс типа/номер функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Расчетная потребность1, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для функцио-нальной зоны | для группы функциональ-ных зон |
| 1.4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | с.Богородское | 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,13 | 0,57 |
|  |  |  | 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,28 |  |
|  |  |  | 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,15 |  |
|  |  |  | 100/1.1 | Жилые зоны | 0,01 |  |
| 1.4.9 | Плоскостные спортивные сооружения | с.Гильдеево | 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,20 | 4,18 |
|  |  |  | 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,10 |  |
|  |  |  | 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,09 |  |
|  |  |  | 101/2.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,15 |  |
|  |  |  | 101/2.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,16 |  |
|  |  |  | 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,73 |  |
|  |  |  | 100/2.1 | Жилые зоны | 1,25 |  |
|  |  |  | 100/2.2 | Жилые зоны | 1,50 |  |
| 1.4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | д.Камыш | 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,05 | 0,72 |
|  |  |  | 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,25 |  |
|  |  |  | 101/3.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,13 |  |
|  |  |  | 101/3.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,09 |  |
|  |  |  | 101/3.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,13 |  |
|  |  |  | 101/3.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,07 |  |
| 1.4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | д.Куюки | 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,09 | 7,57 |
|  |  |  | 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,45 |  |
|  |  |  | 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,06 |  |
|  |  |  | 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,25 |  |
|  |  |  | 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,11 |  |
|  |  |  | 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,15 |  |
|  |  |  | 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 |  |
|  |  |  | 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,21 |  |
|  |  |  | 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,64 |  |
|  |  |  | 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,11 |  |
|  |  |  | 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,79 |  |
|  |  |  | 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 |  |
|  |  |  | 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,02 |  |
|  |  |  | 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 |  |
|  |  |  | 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,02 |  |
|  |  |  | 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 |  |
|  |  |  | 101/4.17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 |  |
|  |  |  | 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,07 |  |
|  |  |  | 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,01 |  |
|  |  |  | 101/4.20 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,01 |  |
|  |  |  | 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,02 |  |
|  |  |  | 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,51 |  |
|  |  |  | 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,07 |  |
|  |  |  | 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,01 |  |
|  |  |  | 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 |  |
|  |  |  | 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,23 |  |
|  |  |  | 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,04 |  |
|  |  |  | 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,95 |  |
|  |  |  | 100/4.1 | Жилые зоны | 0,34 |  |
|  |  |  | 100/4.2 | Жилые зоны | 0,12 |  |
|  |  |  | 100/4.3 | Жилые зоны | 1,45 |  |
|  |  |  | 100/4.4 | Жилые зоны | 0,56 |  |
|  |  |  | 100/4.5 | Жилые зоны | 0,48 |  |
|  |  |  | 100/4.6 | Жилые зоны | 0,06 |  |
|  |  |  | 100/4.7 | Жилые зоны | 0,02 |  |
|  |  |  | 100/4.8 | Жилые зоны | 0,06 |  |
|  |  |  | 100/4.9 | Жилые зоны | 0,20 |  |
|  |  |  | 100/4.10 | Жилые зоны | 0,13 |  |
|  |  |  | 100/4.11 | Жилые зоны | 0,06 |  |
|  |  |  | 100/4.12 | Жилые зоны | 0,05 |  |
| 1.4.12 | Плоскостные спортивные сооружения | д.Черниково | 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 | 0,03 |
| 1.4.13 | Плоскостные спортивные сооружения | п.Ильинский | 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,15 | 0,55 |
|  |  |  | 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,40 |  |
| 1.4.14 | Плоскостные спортивные сооружения | п.Первое Мая | 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,01 | 0,32 |
|  |  |  | 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,07 |  |
|  |  |  | 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,03 |  |
|  |  |  | 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,21 |  |

1Расчетная потребность включает в себя количество гектаров плоскостных спортивных сооружений в соответствующих существующих объектах местного значения. Характеристики и местоположение планируемых объектов физической культуры и спорта определяется при реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для расчетных потребностей в объектах местного значения в области физической культуры и спорта не устанавливаются.

Таблица 1.4.3

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Расчетная потребность, кв. метров зеркала воды1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для населенного пункта | для муниципального образования |
| 1.4.15 | Плавательные бассейны | с.Богородское | 72 | 1859 |
|  |  | с.Гильдеево | 524 |  |
|  |  | д.Камыш | 89 |  |
|  |  | д.Куюки | 1063 |  |
|  |  | д.Черниково | 3 |  |
|  |  | п.Ильинский | 68 |  |
|  |  | п.Первое Мая | 40 |  |

1Расчетная потребность включает в себя количество кв. метров зеркала воды плавательных бассейнов в соответствующих существующих объектах местного значения. Характеристики и местоположение планируемых объектов физической культуры и спорта определяется при реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для расчетных потребностей в объектах местного значения в области физической культуры и спорта не устанавливаются.

## 1.5. Сведения о потребности в объектах местного значения в области охраны общественного порядка

Таблица 1.5.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Расчетная потребность1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Участковый пункт полиции | с.Богородское | 6 объектов/ 25 участковых уполномоченных полиции |
|  |  | с.Гильдеево |  |
|  |  | д.Камыш |  |
|  |  | д.Куюки |  |
|  |  | д.Черниково |  |
|  |  | п.Ильинский |  |
|  |  | п.Первое Мая |  |

1Расчетная потребность включает в себя количество существующих участковых пунктов полиции и участковых уполномоченных полиции. Характеристики и местоположение планируемых объектов местного значения в области охраны общественного порядка определяются при реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для расчетных потребностей в объектах местного значения в области охраны общественного порядка не устанавливаются.

## 1.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение в области ритуальной деятельности

Таблица 1.6.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Индекс типа/номер функциональной зоны | Местоположение | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Кладбище традиционного захоронения | 701/0.5 | Богородское сельское поселение | 0,3 га |

## 1.7. Сведения о потребности в объектах местного значения в области природно-рекреационного каркаса

Таблица 1.7.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Местоположение | Расчетная потребность* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип объекта | Минимальная площадь объекта, га |
| 1.7.1 | Тематический парк | с.Богородское | Тематический парк | 3,44 |
| 1.7.2 |  | с.Гильдеево |  | 25,07 |
| 1.7.3 |  | д.Камыш |  | 4,3 |
| 1.7.4 |  | д.Куюки |  | 51,11 |
| 1.7.5 |  | д.Черниково |  | 0,15 |
| 1.7.6 |  | п.Ильинский |  | 3,28 |
| 1.7.7 |  | п.Первое Мая |  | 1,91 |

*Расчетная потребность включает в себя территории существующих объектов местного значения. Характеристики и местоположение планируемых объектов могут быть уточнены при разработке документации по планировке территории.

## 1.8. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения

Таблица 1.8.1

| № п/п | Наименование (назначение) объекта | Местоположение | Индекс типа/номер функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1 | Водозабор подземных вод | с.Гильдеево | 101/2.4 | Планируемый к строительству | 188,50 куб.м/сут |
| 1.8.1.2 | Сети водоснабжения | с.Гильдеево | - | Планируемый к строительству | 26,76 км |
| 1.8.1.3 | Водозабор подземных вод | с.Гильдеево | 101/2.5 | Планируемый к строительству | 300,0 куб.м/сут |
| 1.8.1.4 | Сети водоснабжения | д.Камыш | - | Планируемый к строительству | 5,34 км |
| 1.8.1.5 | Сети водоснабжения | д.Куюки | - | Планируемый к строительству | 28,69 км |
| 1.8.1.6 | Водозабор подземных вод | д.Куюки | 101/4.9 | Планируемый к строительству | 150,0 куб.м/сут |
| 1.8.1.7 | Водозабор подземных вод | с.Богородское | 101/1.3 | Планируемый к строительству | 200,0 куб.м/сут |
| 1.8.1.8 | Сети водоснабжения | с.Богородское | - | Планируемый к строительству | 3,67 км |
| 1.8.1.9 | Водозабор подземных вод | с.Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к строительству | 980,0 куб.м/сут |
| 1.8.1.10 | Водозабор подземных вод | п. Ильинский | 101/6.2 | Планируемый к строительству | 550,0 куб.м/сут |
| 1.8.1.11 | Сети водоснабжения | п. Ильинский | - | Планируемый к строительству | 3,54 км |
| 1.8.1.12 | Водозабор подземных вод | п. Первое Мая | 101/7.4 | Планируемый к строительству | 260,0 куб.м/сут |
| 1.8.1.13 | Сети водоснабжения | п. Первое Мая | - | Планируемый к строительству | 6,96 км |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1 | Канализационная насосная станция | с.Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к строительству | 1000 куб.м/час |
| 1.8.2.2 | Канализационная насосная станция | с.Гильдеево | 100/2.2 | Планируемый к строительству | 500 куб.м/час |
| 1.8.2.3 | Сети водоотведения | Богородское сельское поселение | - | Планируемый к строительству | 10,27 км |
| 1.8.2.4 | Канализационная насосная станция | д.Куюки | 404/4.2 | Планируемый к строительству | 5000 куб.м/час |
| 1.8.2.5 | Сети водоотведения | д.Куюки |  | Планируемый к строительству | 5,08 км |
| 1.8.2.6 | Канализационная насосная станция | д.Куюки | 404/4.2 | Планируемый к строительству | 500 куб.м/час |
| 1.8.2.7 | Очистные сооружения дождевой канализации | с.Гильдеево | 100/2.2 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.8 | Очистные сооружения дождевой канализации | с.Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.9 | Очистные сооружения дождевой канализации | с.Гильдеево | 101/2.4 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.10 | Очистные сооружения дождевой канализации | д.Куюки | 101/4.21 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.11 | Очистные сооружения дождевой канализации | д.Куюки | 101/4.22 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.12 | Очистные сооружения дождевой канализации | д.Куюки | 101/4.22 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.13 | Очистные сооружения дождевой канализации | с.Богородское | 101/1.3 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.14 | Очистные сооружения дождевой канализации | с.Богородское | 101/1.3 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.15 | Очистные сооружения дождевой канализации | с.Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.16 | Очистные сооружения дождевой канализации | п. Ильинский | 101/6.2 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| 1.8.2.17 | Очистные сооружения дождевой канализации | п. Первое Мая | 101/7.4 | Планируемый к строительству | 0,02 куб.м/сут |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.8.3.1 | Блочно-модульная котельная (БМК) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 5 Гкал/ч |
| 1.8.3.2 | Блочно-модульная котельная (БМК) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 5 Гкал/ч |
| 1.8.3.3 | Блочно-модульная котельная (БМК) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 2 Гкал/ч |
| 1.8.3.4 | Блочно-модульная котельная (БМК) | с. Гильдеево | 100/2.2 | Планируемый к размещению | 8 Гкал/ч |
| 1.8.3.5 | Источник тепловой энергии (БМК) | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 5 Гкал/ч |
| 1.8.3.6 | Источник тепловой энергии (БМК) | с. Богородское | 101/1.3 | Планируемый к размещению | 2 Гкал/ч |
| 1.8.3.7 | Источник тепловой энергии (БМК) | д.Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 3 Гкал/ч |
| 1.8.3.8 | Источник тепловой энергии (БМК) | д.Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 2 Гкал/ч |
| 1.8.3.9 | Источник тепловой энергии (БМК) | д.Куюки | 101/4.26 | Планируемый к размещению | 3 Гкал/ч |
| 1.8.3.10 | Источник тепловой энергии (БМК) | п.Ильинский | 101/6.2 | Планируемый к размещению | 2 Гкал/ч |
| 1.8.3.11 | Источник тепловой энергии (БМК) | п.Первая Мая | 101/7.4 | Планируемый к размещению | 2 Гкал/ч |
| 1.8.3.12 | Источник тепловой энергии (БМК) | с. Богородское | 300/1.4 | Планируемый к размещению | 1 Гкал/ч |
| 1.8.3.13 | Источник тепловой энергии (БМК) | д.Куюки | 300/4.3 | Планируемый к размещению | 1 Гкал/ч |
| 1.8.3.14 | Источник тепловой энергии (БМК) | д.Куюки | 300/4.4 | Планируемый к размещению | 1 Гкал/ч |
| 1.8.3.15 | Источник тепловой энергии (БМК) | д.Куюки | 300/4.5 | Планируемый к размещению | 1 Гкал/ч |
| 1.8.3.16 | Источник тепловой энергии (БМК) | д.Куюки | 300/4.6 | Планируемый к размещению | 1 Гкал/ч |
| 1.8.3.17 | Источник тепловой энергии (БМК) | п.Первая Мая | 300/7.1 | Планируемый к размещению | 1 Гкал/ч |
| 1.8.3.18 | Источник тепловой энергии (БМК) | п.Первая Мая | 300/7.2 | Планируемый к размещению | 1 Гкал/ч |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.8.4.1 | Сети газоснабжения высокого давления | Богородское сельское поселение | - | Планируемый к размещению | 6,5 км |
| 1.8.4.2 | Сети газоснабжения среднего давления | Шигалеевское сельское поселение | - | Планируемый к размещению | 1 км |
| 1.8.4.3 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1000 куб.м/ч |
| 1.8.4.4 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1000 куб.м/ч |
| 1.8.4.5 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1000 куб.м/ч |
| 1.8.4.6 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 500 куб.м/ч |
| 1.8.4.7 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.23 | Планируемый к размещению | 1000 м3/ч |
| 1.8.4.8 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.26 | Планируемый к размещению | 2000 м3/ч |
| 1.8.4.9 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.22 | Планируемый к размещению | 2000 м3/ч |
| 1.8.4.10 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.22 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.11 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Богородское | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1000 м3/ч |
| 1.8.4.12 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Камыш | 101/3.3 | Планируемый к размещению | 1000 м3/ч |
| 1.8.4.13 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Камыш | 101/3.5 | Планируемый к размещению | 1000 м3/ч |
| 1.8.4.14 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Камыш | 101/3.6 | Планируемый к размещению | 500 м3/ч |
| 1.8.4.15 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Гильдеево | 101/2.5 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.16 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Гильдеево | 100/2.2 | Планируемый к размещению | 3000 м3/ч |
| 1.8.4.17 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Гильдеево | 101/2.4 | Планируемый к размещению | 1000 м3/ч |
| 1.8.4.18 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 2500 м3/ч |
| 1.8.4.19 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 2500 м3/ч |
| 1.8.4.20 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 2500 м3/ч |
| 1.8.4.21 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 2000 м3/ч |
| 1.8.4.22 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.23 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.24 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.25 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | п.Ильинский | 101/6.2 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.26 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | п.Ильинский | 101/6.2 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.27 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | п.Первая Мая | 101/7.4 | Планируемый к размещению | 1000 м3/ч |
| 1.8.4.28 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | п.Первая Мая | 101/7.4 | Планируемый к размещению | 1000 м3/ч |
| 1.8.4.29 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с.Богородское | 101/1.3 | Планируемый к размещению | 500 м3/ч |
| 1.8.4.30 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с.Богородское | 101/1.3 | Планируемый к размещению | 500 м3/ч |
| 1.8.4.31 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | п.Ильинский | 401/6.1 | Планируемый к размещению | 1500 м3/ч |
| 1.8.4.32 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 5000 м3/ч |
| 1.8.4.33 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | д.Куюки | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 10000 м3/ч |
| 1.8.4.34 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с.Богородское | 401/0.7 | Планируемый к размещению | 5000 м3/ч |
| 1.8.4.35 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с.Богородское | 401/0.9 | Планируемый к размещению | 10000 м3/ч |
| 1.8.4.36 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с.Богородское | 401/0.8 | Планируемый к размещению | 5000 м3/ч |
| 1.8.4.37 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с.Богородское | 401/0.4 | Планируемый к размещению | 3000 м3/ч |
| 1.8.4.38 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с.Богородское | 401/0.3 | Планируемый к размещению | 3000 м3/ч |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.8.5.1 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 101/2.4 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.2 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 503/0.6 | Планируемый к размещению | 0,1 МВА |
| 1.8.5.3 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.21 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.4 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 503/0.4 | Планируемый к размещению | 0,1 МВА |
| 1.8.5.5 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 503/0.5 | Планируемый к размещению | 0,1 МВА |
| 1.8.5.6 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 101/2.5 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.7 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 300/1.4 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.8 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 402/4.1 | Планируемый к размещению | 0,1 МВА |
| 1.8.5.9 | Трансформаторная подстанция | п. Первое Мая | 300/7.1 | Планируемый к размещению | 2х1,25 МВА |
| 1.8.5.10 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.26 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.11 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.26 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.12 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.26 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.13 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.23 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.14 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.22 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.15 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.22 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.16 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.25 | Планируемый к размещению | 0,4 МВА |
| 1.8.5.17 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.24 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.18 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.20 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.19 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.19 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.20 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 300/4.4 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.21 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 100/4.10 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.22 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 100/4.11 | Планируемый к размещению | 0,4 МВА |
| 1.8.5.23 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 300/4.5 | Планируемый к размещению | 0,4 МВА |
| 1.8.5.24 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.18 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.25 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 100/4.9 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.26 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 300/4.3 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.27 | Трансформаторная подстанция | п. Первое Мая | 300/7.2 | Планируемый к размещению | 2х0,63 МВА |
| 1.8.5.28 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.17 | Планируемый к размещению | 0,4 МВА |
| 1.8.5.29 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.15 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.30 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.16 | Планируемый к размещению | 0,4 МВА |
| 1.8.5.31 | Трансформаторная подстанция | д. Камыш | 101/3.3 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.32 | Трансформаторная подстанция | д. Камыш | 101/3.5 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.33 | Трансформаторная подстанция | д. Камыш | 101/3.6 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.34 | Трансформаторная подстанция | п. Первое Мая | 101/3.4 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.35 | Трансформаторная подстанция | п. Первое Мая | 402/7.1 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.36 | Трансформаторная подстанция | п. Ильинский | 100/2.2 | Планируемый к размещению | 2,5 МВА |
| 1.8.5.37 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.38 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.2 | Планируемый к размещению | 2,5 МВА |
| 1.8.5.39 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.2 | Планируемый к размещению | 2,5 МВА |
| 1.8.5.40 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.41 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.42 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.43 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.44 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 100/2.1 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.45 | Линии электропередачи 10 кВ | Богородское сельское поселение | - | Планируемый к размещению | 15,96 км |
| 1.8.5.46 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.47 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.48 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.49 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.28 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.50 | Трансформаторная подстанция | п. Ильинский | 101/6.2 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.51 | Трансформаторная подстанция | п. Ильинский | 101/6.2 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.52 | Трансформаторная подстанция | п. Первое Мая | 101/7.4 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.53 | Трансформаторная подстанция | п. Первое Мая | 101/7.4 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.54 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 402/0.1 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.55 | Трансформаторная подстанция | п. Первое Мая | 402/7.1 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.56 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 503/0.8 | Планируемый к размещению | 0,25 МВА |
| 1.8.5.57 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 503/0.10 | Планируемый к размещению | 0,025 |
| 1.8.5.58 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 300/4.3 | Планируемый к размещению | 1,6 МВА |
| 1.8.5.59 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 300/4.6 | Планируемый к размещению | 2х2,5 МВА |
| 1.8.5.60 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 4,0 МВА |
| 1.8.5.61 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 4,0 МВА |
| 1.8.5.62 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 4,0 МВА |
| 1.8.5.63 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 4,0 МВА |
| 1.8.5.64 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 4,0 МВА |
| 1.8.5.65 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.1 | Планируемый к размещению | 4,0 МВА |
| 1.8.5.66 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.2 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.67 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.3 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.68 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.3 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.69 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.4 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.70 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.5 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.71 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.6 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.72 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.7 | Планируемый к размещению | 2,0 МВА |
| 1.8.5.73 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.8 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.74 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.9 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.75 | Трансформаторная подстанция | п. Ильинский | 401/6.1 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.76 | Трансформаторная подстанция | п. Ильинский | 401/6.1 | Планируемый к размещению | 0,63 МВА |
| 1.8.5.77 | Трансформаторная подстанция | д. Куюки | 101/4.22 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.78 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.9 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.79 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.9 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.80 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 401/0.9 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.81 | Трансформаторная подстанция | с. Богородское | 101/1.3 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.82 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 1,25 МВА |
| 1.8.5.83 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.84 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.85 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |
| 1.8.5.86 | Трансформаторная подстанция | с. Гильдеево | 101/2.6 | Планируемый к размещению | 1,0 МВА |

## 1.9. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 1.9.1

| № п/п | Наименование объекта (назначение объекта) | Населенный пункт | Индекс типа/номер функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1 | Пожарный пирс | д.. Куюки | 600/4.3 | Зона рекреационного назначения | Планируемый к размещению | 12x12 метров |

## 1.10. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения

Таблица 1.10.1

| № п/п | Наименование (назначение) объекта | Статус объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | Планируемый к размещению | Ориентировочная санитарно-защитная зона 50 метров (пункт 12.5.2 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| 2 | Блочно-модульная котельная (БМК) | Планируемый к размещению | Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I классу опасности, в остальных случаях - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем (пункт 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.03.2022 № 84 «Об определении видов, в отношении которых решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека») |
| 3 | Сети газоснабжения высокого давления | Планируемый к размещению | Охранная зона 2 м (п.7. Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) |
| 4 | Сети газоснабжения среднего давления | Планируемый к размещению | Охранная зона 2 м (п.7. Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) |
| 5 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Планируемый к размещению | Охранная зона 10 м (п.7. Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) |
| 6 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Планируемый к размещению | Охранная зона 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон) |
| 7 | Линия электропередач 10 кВ | Планируемый к размещению | Охранная зона 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон) |
| 8 | Водозаборы подземных вод | Планируемый к размещению | Организация зон санитарной охраны водозабора в составе трех поясов (пункт 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») |
| 9 | Канализационная насосная станция | Планируемый к размещению | Ориентировочная санитарно-защитная зона насосных станций и аварийно-регулирующих резервуаров, локальных очистных сооружений производительностью более 50 тысяч куб. м/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 30 м; более 0,2 тысяч куб. м/сутки до 50,0 тысяч куб. м/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 20 м (пункт 13.5.1 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| 10 | Очистные сооружения дождевой канализации | Планируемый к размещению | Ориентировочная санитарно-защитная зона для очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа 50 метров (пункт 13.5.3 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |

- 2. Параметры функциональных зон

Функциональные зоны генерального плана Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (далее соответственно - функциональные зоны, генеральный план, поселение)  установлены в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793» (далее – Приказ № 10).

В соответствии с частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяется градостроительными регламентами в составе правил землепользования и застройки.

Функциональные зоны генерального плана определяют стратегическое видение развития территории на долгосрочную перспективу. Границы функциональных зон, как правило, устанавливаются укрупненно для элементов планировочной структуры, ограниченных преимущественно осями улично-дорожной сети, границами природных объектов, и иных естественных и искусственных рубежей и барьеров.

Каждая функциональная зона, установленная в генеральном плане, имеет цифровой индекс (код зоны), соответствующий описанию типа функциональной зоны, и уникальный порядковый номер.

В соответствии с Приказом №10 для каждой функциональной зоны установлен статус, который определяется следующими условиями:

- существующие функциональные зоны установлены для застроенных территорий с минимальным потенциалом развития и реорганизации, для которых не предполагается изменение фактических функциональных типов использования территории. Также статус «существующие функциональные зоны» установлен для зон природно-рекреационного типа, зон садоводств и огородничеств, специальных и иных зон;

- планируемые функциональные зоны установлены для незастроенных и частично застроенных территорий, в границах которых планируется новое строительство объектов жилого и нежилого назначения.

Установление типов функциональных зон определяется на основе фактического и планируемого использования территории поселения, преобладающих видов разрешенного использования земельных участков, исходя из существующего или планируемого соотношения общей площади объектов различного функционального назначения.

Перечень функциональных зон установлен в целях обеспечения максимально эффективного использования территории поселения за счет сбалансированного взаиморасположения объектов различной типологии.

Функциональные зоны установлены в соответствии с процентным соотношением существующих функций для застроенных территорий и планируемых функций для проектной застройки, указанным в описании зон. Перечень и описание установленных в генеральном плане функциональных зон приведены в таблице 2.1 настоящего генерального плана в соответствии с картой функциональных зон.

Для всех функциональных зон возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с Картой планируемого размещения объектов местного значения в части инженерной инфраструктуры.

Границы функциональных зон и земельных участков, занимаемых существующими инженерными сооружениями, могут уточняться на стадии разработки проектов планировки и проектов межевания территории, в том числе могут быть увеличены в связи с реконструкцией существующих объектов при изменении технических параметров и характеристик (класса, категории, мощности и других характеристик).

Для функциональных зон, допускающих жилищное строительство, рассчитана общая потребность в объектах социальной инфраструктуры в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан, указаны существующий объем социальных объектов и дефицит в объектах социальной инфраструктуры.

Максимальный объем нежилого фонда, его типология в границах функциональных зон устанавливаются на последующих стадиях проектирования (документация по планировке территории, проектная документация) исходя из требований с республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан и иных нормативных правовых актов в сфере градостроительства, а также режимов установленных зон с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ) в соответствии с действующим законодательством.

Параметры функциональных зон представлены в таблице 2.2 настоящего генерального плана.

Осуществление нового строительства жилых и нежилых объектов в функциональных зонах независимо от типа зон допустимо только при соблюдении требований и ограничений, устанавливаемых режимами тех или иных ЗОУИТ в соответствии с действующим законодательством. Параметры функциональных зон в части условий реализации проектных решений в границах таких функциональных зон приведены в таблице 2.3 настоящего генерального плана.

Условия реализации застройки могут быть уточнены в составе проектов планировки территории. Возможно установление иных условий, не предусмотренных настоящим генеральным планом, в составе правил землепользования и застройки.

## 2.1. Перечень и описание функциональных зон

Таблица 2.1

| Индекс зоны | Код по Приказу № 10 | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 701010100 | Жилые зоны | Территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе индивидуальный, блокированный и многоквартирный фонд) в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты. Жилые объекты - не менее 75%. Общественные объекты - не более 25%. Производственные - сохранение в существующих параметрах. |
| 101 | 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Территории с преобладанием индивидуальной и блокированной жилой застройки в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты. Жилые объекты – не менее 75%. Общественные объекты – не более 25%. Производственные – сохранение в существующих параметрах. |
| 300 | 701010300 | Общественно-деловые зоны | Территории с преобладанием объектов общественно-делового назначения, не предусматривающие размещение новой жилой застройки. Крупные территориально обособленные объекты общественного назначения (торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, культуры и искусства и иные крупные общественные объекты). Производственные территории частичной трансформации, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых планируется размещение объектов нежилого, преимущественно общественного назначения. Жилые объекты - только сохранение существующих. Общественные объекты - не менее 50%. Производственные объекты - сохранение в существующих параметрах. |
| 402 | 701010402 | Коммунально-складская зона | Территории существующих коммунально-складских объектов, обладающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых предполагается размещение объектов нежилого, преимущественно коммунально-складского назначения (в том числе производственные объекты V класса опасности). Жилые объекты – только сохранение существующих. Общественные объекты – не более 50%. Производственные объекты – не менее 50%. |
| 404 | 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | Территории размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры (в том числе тепловые электростанции, водозаборы, очистные сооружения). Жилые объекты - только сохранение существующих. Общественные объекты - в соответствии с технологической потребностью. Производственные объекты - в соответствии с технологической потребностью. |
| 405 | 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | Территории размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе отводы железных дорог, аэропорты, аэродромы, объекты обслуживания транспортной инфраструктуры и территории автомобильных дорог. Жилые объекты - только сохранение существующих. Общественные объекты - в соответствии с технологической потребностью. Производственные объекты - в соответствии с технологической потребностью. |
| 501 | 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий | Территории предназначенные для сельскохозяйственного использования без размещения объектов капитального строительства (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. |
| 502 | 701010502 | Зона садоводства, огородничества | Территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в том числе на категории земель сельскохозяйственного назначения. |
| 503 | 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Территории размещения объектов сельскохозяйственных предприятий и сопутствующих объектов сельскохозяйственной деятельности (в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства). |
| 504 | 701010504 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Территории ведения крестьянского фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей. |
| 600 | 701010600 | Зоны рекреационного назначения | Территории с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающие высоким потенциалом рекреационного использования (в том числе ценные территории природоохранного назначения, парки, скверы, сады, бульвары, иные территории природного назначения). Озелененные территории общего пользования могут также включаться в границы функциональных зон иного типа. |
| 605 | 701010605 | Зона лесов | Территории природоохранного назначения за границами населенного пункта, в том числе территории крупных лесных массивов, особо охраняемые природные территории, а также природные территории, с ограниченной антропогенной нагрузкой. |
| 701 | 701010701 | Зона кладбищ | Территории размещения кладбищ, крематориев, мемориальных парков. |
| 900 | 701010900 | Зона акваторий | Территории, в границах которых расположены водные объекты. |

## 2.2. Параметры функциональных зон

Таблица 2.2

| Индекс типа/номер функциональной зоны на карте | Наименование функциональной зоны | Статус функциональной зоны | Площадь зоны, гектары2 | Максимальное количество земельных участков под объекты индивидуального жилищного строительства3 | Максимальная общая площадь квартир4, тыс. кв. метров | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения (Ф), объектах регионального значения (Р), объектах местного значения (М), за исключением линейных объектов5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В границах населенного пункта с.Богородское |  |  |  |  |  |  |
| 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 36,64 | 277 | - | - |
| 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 79,09 | 619 | - | - |
| 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 47,87 | 335 | - | 1. Водозабор подземных вод (М); 2. Очистные сооружения дождевой канализации (М) – 2шт.; 3. Источник тепловой энергии (М); 4. Пункт редуцирования газа (М).; 5. Трансформаторная подстанция (М). |
| 100/1.1 | Жилые зоны | Существующий | 1,46 | 3 | 0,92 | - |
| 300/1.4 | Общественно-деловые зоны | Планируемый | 2,38 | - | - | 1. Трансформаторная подстанция (М); 2. Источник тепловой энергии (М). |
| 402/1.1 | Коммунально-складская зона | Существующий | 4,46 | - | - | - |
| 402/1.2 | Коммунально-складская зона | Планируемый | 0,57 | - | - | - |
| 405/1.1 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующий | 0,67 | - | - | - |
| 503/1.1 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующий | 3,53 | - | - | - |
| 600/1.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 4,75 | - | - | - |
| 600/1.2 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 3,22 | - | - | - |
| 600/1.3 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 1,23 | - | - | - |
| 600/1.4 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 0,88 | - | - | - |
| 900/1.1 | Зона акваторий | Существующий | 2,60 | - | - | - |
| 900/1.2 | Зона акваторий | Существующий | 0,04 | - | - | - |
| 900/1.3 | Зона акваторий | Существующий | 0,07 | - | - | - |
| В границах населенного пункта с.Гильдеево |  |  |  |  |  |  |
| 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 58,86 | 428 | - | - |
| 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 31,36 | 208 | - | - |
| 101/2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 30,32 | 204 | - | - |
| 101/2.41 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 46,46 | 325 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М); 2.Пункт редуцирования газа (М); 3. Водозабор подземных вод (М); 4. Дождевые очистные сооружения канализации (М). |
| 101/2.51 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 50,12 | 351 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М); 2.Пункт редуцирования газа (М); 3. Водозабор подземных вод (М). |
| 101/2.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 228,03 | 1596 | - | 1. Водозабор подземных вод (М); 2. Источник тепловой энергии (М); 3. Пункт редуцирования газа (М) – 3 шт; 4. Очистные сооружения дождевой канализации (М); 5. Трансформаторная подстанция (М) – 5 шт. |
| 100/2.11 | Жилые зоны | Планируемый | 121,98 | 173 | 175,0 | 1.Трансформаторная подстанция (М) – 6 шт; 2.Пункт редуцирования газа (М) – 5 шт; 3. Источник тепловой энергии (М) -3шт. 4. Канализационная насосная станция (М); 5. Дождевые очистные сооружения канализации (М). |
| 100/2.21 | Жилые зоны | Планируемый | 44,63 | - | 225,0 | 1. Канализационная насосная станция (М); 2. Дождевые очистные сооружения канализации (М); 3. Трансформаторная подстанция (М) – 3 шт; 4.Пункт редуцирования газа (М); 5. Источник тепловой энергии (М). |
| 402/2.1 | Коммунально-складская зона | Существующий | 1,38 | - | - | - |
| 600/2.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 19,14 | - | - | - |
| 900/2.1 | Зона акваторий | Существующий | 0,11 | - | - | - |
| В границах населенного пункта д.Камыш |  |  |  |  |  |  |
| 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 19,51 | 104 | - | - |
| 101/3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 38,89 | 552 | - | - |
| 101/3.31 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 39,85 | 279 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М); 2. Пункт редуцирования газа (М). |
| 101/3.41 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 17,46 | 200 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/3.51 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 39,43 | 276 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М); 2.Пункт редуцирования газа (М). |
| 101/3.61 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 21,03 | 147 | - | 1. Трансформаторная подстанция (М); 2.Пункт редуцирования газа (М). |
| 600/3.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 0,44 | - | - | - |
| 900/3.1 | Зона акваторий | Существующий | 0,14 | - | - | - |
| В границах населенного пункта д.Куюки |  |  |  |  |  |  |
| 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 25,58 | 191 | - |  |
| 101/4.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 106,36 | 969 | - | - |
| 101/4.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 17,82 | 123 | - | - |
| 101/4.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 52,24 | 544 | - | - |
| 101/4.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 32,22 | 235 | - | - |
| 101/4.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 28,15 | 325 | - | - |
| 101/4.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 9,43 | 74 | - | - |
| 101/4.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 32,14 | 463 | - | - |
| 101/4.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 72,57 | 1 401 | - | Водозабор подземных вод (М) |
| 101/4.10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 11,03 | 238 | - | - |
| 101/4.11 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 130,43 | 1 708 | - | - |
| 101/4.12 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 4,13 | 60 | - | - |
| 101/4.13 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 2,87 | 41 | - | - |
| 101/4.14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 5,21 | 62 | - | - |
| 101/4.15 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 4,90 | 43 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 9,16 | 58 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.171 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 6,54 | 67 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 12,61 | 152 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.19 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 3,06 | 21 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.201 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 1,99 | 18 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.21 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 5,16 | 36 | - | 1. Трансформаторная подстанция (М) 2. Очистные сооружения дождевой канализации (М) |
| 101/4.22 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 157,65 | 1104 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М) – 3 шт; 2.Пункт редуцирования газа (М) – 2 шт.; 3. Очистные сооружения дождевой канализации (М) – 2 шт. |
| 101/4.23 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 22,50 | 158 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М); 2.Пункт редуцирования газа (М). |
| 101/4.24 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 4,53 | 32 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 8,03 | 56 | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 101/4.26 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 72,19 | 505 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М) – 3 шт.; 2.Пункт редуцирования газа (М); 3. Источник тепловой энергии (М). |
| 101/4.27 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 12,03 | 84 | - | - |
| 101/4.28 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 294,38 | 2061 | - | 1.Трансформаторная подстанция (М) – 4 шт.; 2.Пункт редуцирования газа (М) – 4 шт.; 3. Источник тепловой энергии (М) – 2 шт. |
| 100/4.1 | Жилые зоны | Существующий | 28,71 | 96 | 45,05 | - |
| 100/4.2 | Жилые зоны | Существующий | 10,95 | 42 | 15,42 | - |
| 100/4.3 | Жилые зоны | Существующий | 68,16 | - | 217,43 | - |
| 100/4.4 | Жилые зоны | Существующий | 19,36 | 43 | 80,99 | - |
| 100/4.5 | Жилые зоны | Существующий | 14,60 | - | 71,97 | - |
| 100/4.6 | Жилые зоны | Существующий | 2,37 | - | 9,45 | - |
| 100/4.7 | Жилые зоны | Существующий | 1,86 | - | 3,52 | - |
| 100/4.8 | Жилые зоны | Существующий | 3,03 | - | 8,90 | - |
| 100/4.91 | Жилые зоны | Планируемый | 7,51 | 7 | 29,25 | Трансформаторная подстанция (М) |
| 100/4.101 | Жилые зоны | Планируемый | 4,68 | - | 18,90 | Трансформаторная подстанция (М) |
| 100/4.11 | Жилые зоны | Планируемый | 2,04 | - | 9,45 | Трансформаторная подстанция (М) |
| 100/4.12 | Жилые зоны | Существующий | 6,37 | - | 7,20 | - |
| 300/4.1 | Общественно-деловые зоны | Существующий | 6,70 | - | - | - |
| 300/4.2 | Общественно-деловые зоны | Существующий | 3,40 | - | - | - |
| 300/4.3 | Общественно-деловые зоны | Планируемый | 14,15 | - | - | 1. Трансформаторная подстанция (М) – 2 шт.; 2. Источник тепловой энергии (М). |
| 300/4.4 | Общественно-деловые зоны | Планируемый | 4,74 | - | - | 1. Трансформаторная подстанция (М); 2. Источник тепловой энергии (М). |
| 300/4.5 | Общественно-деловые зоны | Планируемый | 1,14 | - | - | 1. Трансформаторная подстанция (М); 2. Источник тепловой энергии (М). |
| 300/4.6 | Общественно-деловые зоны | Планируемый | 9,99 | - | - | 1. Трансформаторная подстанция (М); 2. Источник тепловой энергии (М). |
| 402/4.1 | Коммунально-складская зона | Планируемый | 0,54 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 404/4.1 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующий | 1,97 | - | - | - |
| 404/4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | Планируемый | 0,60 | - | - | Канализационная насосная станция (М) – 2 шт.; |
| 405/4.1 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый | 0,21 | - | - | - |
| 600/4.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 16,20 | - | - | - |
| 600/4.2 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 3,40 | - | - | - |
| 600/4.3 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 5,01 | - | - | Пожарный пирс (М) |
| 600/4.4 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 0,76 | - | - | - |
| 600/4.5 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 8,09 | - | - | - |
| 600/4.6 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 1,28 | - | - | - |
| 600/4.7 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 1,23 | - | - | - |
| 600/4.8 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 0,40 | - | - | - |
| 600/4.9 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 1,65 | - | - | - |
| 600/4.10 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 11,68 | - | - | - |
| 900/4.1 | Зона акваторий | Существующий | 2,28 | - | - | - |
| 900/4.2 | Зона акваторий | Существующий | 4,13 | - | - | - |
| 900/4.3 | Зона акваторий | Существующий | 0,35 | - | - | - |
| 900/4.4 | Зона акваторий | Существующий | 0,39 | - | - | - |
| 900/4.5 | Зона акваторий | Существующий | 0,16 | - | - | - |
| 900/4.6 | Зона акваторий | Существующий | 0,40 | - | - | - |
| 900/4.7 | Зона акваторий | Существующий | 0,19 | - | - | - |
| 900/4.8 | Зона акваторий | Существующий | 0,63 | - | - | - |
| 900/4.9 | Зона акваторий | Существующий | 0,09 | - | - | - |
| 900/4.10 | Зона акваторий | Существующий | 0,05 | - | - | - |
| В границах населенного пункта д.Черниково |  |  |  |  |  |  |
| 101/5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 13,09 | 55 | - | - |
| 600/5.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 0,67 | - | - | - |
| 600/5.2 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 0,25 | - | - | - |
| 900/5.1 | Зона акваторий | Существующий | 0,002 | - | - | - |
| В границах населенного пункта п.Ильинский |  |  |  |  |  |  |
| 101/6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 53,77 | 327 | - | Канализационная насосная станция (М) |
| 101/6.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 122,85 | 860 | - | 1. Водозабор подземных вод (М); 2. Источник тепловой энергии (М); 3. Пункт редуцирования газа (М) – 2 шт.; 4. Трансформаторная подстанция (М) – 2 шт.; 5. Очистные сооружения дождевой канализации(М) |
| 401/6.1 | Производственная зона | Планируемый | 18,96 | - | - | 1. Пункт редуцирования газа (М); 2. Трансформаторная подстанция (М) – 2 шт. |
| 402/6.1 | Коммунально-складская зона | Существующий | 1,19 | - | - | - |
| 600/6.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 1,18 | - | - | - |
| 900/6.1 | Зона акваторий | Существующий | 0,974 | - | - | - |
| В границах населенного пункта п.Первое Мая |  |  |  |  |  |  |
| 101/7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 3,84 | 23 | - | - |
| 101/7.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 19,86 | 153 | - | - |
| 101/7.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Существующий | 8,01 | 67 | - | - |
| 101/7.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый | 63,96 | 448 | - | 1. Водозабор подземных вод (М); 2. Источник тепловой энергии (М); 3. Пункт редуцирования газа (М) – 2 шт.; 4. Трансформаторная подстанция (М) – 2 шт.; 5. Очистные сооружения дождевой канализации(М). |
| 300/7.1 | Общественно-деловые зоны | Планируемый | 3,94 | - | - | 1. Трансформаторная подстанция (М); 2. Источник тепловой энергии (М). |
| 300/7.2 | Общественно-деловые зоны | Планируемый | 1,59 | - | - | 1. Трансформаторная подстанция (М); 2. Источник тепловой энергии (М). |
| 402/7.1 | Коммунально-складская зона | Планируемый | 2,88 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) – 2 шт. |
| 404/7.1 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующий | 1,27 | - | - | - |
| 405/7.1 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый | 1,97 | - | - | - |
| 600/7.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 1,28 | - | - | - |
| 600/7.2 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 0,34 | - | - | - |
| 900/7.1 | Зона акваторий | Существующий | 0,05 |  |  | - |
| В границах Богородского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 401/0.1 | Производственная зона | Планируемый | 910,61 | - | - | 1. Пункт редуцирования газа (М) – 2 шт.; 2. Трансформаторная подстанция (М) – 6 шт. |
| 401/0.2 | Производственная зона | Планируемый | 7,72 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 401/0.3 | Производственная зона | Планируемый | 37,97 | - | - | 1. Пункт редуцирования газа (М); 2. Трансформаторная подстанция (М) – 2 шт. |
| 401/0.4 | Производственная зона | Планируемый | 7,49 | - | - | 1. Пункт редуцирования газа (М); 2. Трансформаторная подстанция (М). |
| 401/0.5 | Производственная зона | Планируемый | 11,00 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 401/0.6 | Производственная зона | Планируемый | 14,86 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 401/0.7 | Производственная зона | Планируемый | 34,76 |  |  | 1. Пункт редуцирования газа (М); 2. Трансформаторная подстанция (М). |
| 401/0.8 | Производственная зона | Планируемый | 18,88 |  |  | 1. Пункт редуцирования газа (М); 2. Трансформаторная подстанция (М). |
| 401/0.9 | Производственная зона | Планируемый | 75,95 |  |  | 1. Пункт редуцирования газа (М); 2. Трансформаторная подстанция (М) – 4 шт. |
| 402/0.1 | Коммунально-складская зона | Планируемый | 21,47 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 404/0.1 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующий | 0,07 | - | - | - |
| 404/0.2 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующий | 0,28 | - | - | - |
| 404/0.3 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующий | 0,24 | - | - | - |
| 404/0.4 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующий | 0,71 | - | - | - |
| 404/0.5 | Зона инженерной инфраструктуры | Существующий | 0,02 | - | - | - |
| 405/0.1 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующий | 56,40 | - | - | - |
| 405/0.2 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующий | 6,07 | - | - | - |
| 405/0.3 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующий | 1,42 | - | - | - |
| 405/0.4 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый | 27,69 | - | - | - |
| 405/0.5 | Зона транспортной инфраструктуры | Существующий | 1,15 | - | - | - |
| 405/0.6 | Зона транспортной инфраструктуры | Планируемый | 1,00 | - | - | - |
| 501/0.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующий | 1468,41 | - | - | - |
| 501/0.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | Существующий | 695,33 | - | - | - |
| 502/0.1 | Зона садоводства, огородничества | Существующий | 43,23 | - | - | - |
| 502/0.2 | Зона садоводства, огородничества | Существующий | 18,89 | - | - | - |
| 502/0.3 | Зона садоводства, огородничества | Существующий | 8,08 | - | - | - |
| 502/0.4 | Зона садоводства, огородничества | Существующий | 9,59 | - | - | - |
| 502/0.5 | Зона садоводства, огородничества | Существующий | 20,61 | - | - | - |
| 503/0.1 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующий | 9,12 | - | - | - |
| 503/0.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующий | 0,68 | - | - | - |
| 503/0.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующий | 0,46 | - | - | - |
| 503/0.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый | 4,58 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 503/0.5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый | 4,46 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 503/0.6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый | 9,11 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 503/0.7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Существующий | 0,40 | - | - |  |
| 503/0.8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый | 29,70 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 503/0.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый | 28,65 | - | - |  |
| 503/0.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый | 2,69 | - | - | Трансформаторная подстанция (М) |
| 504/0.1 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Существующий | 2,19 | - | - | - |
| 600/0.1 | Зоны рекреационного назначения | Существующий | 31,62 | - | - | - |
| 605/0.1 | Зона лесов | Существующий | 868,51 | - | - | - |
| 605/0.2 | Зона лесов | Существующий | 242,11 | - | - | - |
| 701/0.1 | Зона кладбищ | Существующий | 1,89 | - | - | - |
| 701/0.2 | Зона кладбищ | Существующий | 2,29 | - | - | - |
| 701/0.3 | Зона кладбищ | Существующий | 1,02 | - | - | - |
| 701/0.4 | Зона кладбищ | Существующий | 0,23 | - | - | - |
| 701/0.5 | Зона кладбищ | Планируемый | 0,31 | - | - | Кладбище (М) |
| 900/0.1 | Зона акваторий | Существующий | 1,38 | - | - | - |
| 900/0.2 | Зона акваторий | Существующий | 1,47 | - | - | - |
| 900/0.3 | Зона акваторий | Существующий | 0,64 | - | - | - |
| 900/0.4 | Зона акваторий | Существующий | 0,91 | - | - | - |
| 900/0.5 | Зона акваторий | Существующий | 0,37 | - | - | - |
| 900/0.6 | Зона акваторий | Существующий | 0,45 | - | - | - |
| 900/0.7 | Зона акваторий | Существующий | 0,74 | - | - | - |
| 900/0.8 | Зона акваторий | Существующий | 1,16 | - | - | - |
| 900/0.9 | Зона акваторий | Существующий | 0,07 | - | - | - |
| 900/0.10 | Зона акваторий | Существующий | 0,04 | - | - | - |
| 900/0.11 | Зона акваторий | Существующий | 0,19 | - | - | - |
| 900/0.12 | Зона акваторий | Существующий | 0,11 | - | - | - |
| 900/0.13 | Зона акваторий | Существующий | 0,01 | - | - | - |
| 900/0.14 | Зона акваторий | Существующий | 0,18 | - | - | - |

1 Функциональные зоны, освоение территории в границах которых требует особого контроля и комплексного подхода при проектировании с учетом обеспеченности транспортной, инженерной, социальной инфраструктурами и иных градостроительных ограничений. В отношении данных зон в правилах землепользования и застройки следует устанавливать территориальные зоны фактического использования территории с последующей разработкой и (или) актуализацией документации по планировке территории и (или) документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов. В границах данных функциональных зон помимо территориальных зон фактического использования допускается установление только территориальных зон, предназначенных для размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также озелененных территорий общего пользования и природных территорий. Установление территориальных зон иных видов допускается исключительно в отношении освоенных территорий с существующей застройкой или при наличии действующего разрешения на строительство. Границы территориальных зон могут уточняться по границам земельных участков, постановленных на государственный кадастровый учет.

2 При подготовке проекта планировки территории границы проекта планировки территории рекомендуется устанавливать кратными границам контуров функциональных зон. В случае, если границы проекта планировки территории не совпадают с границами функциональных зон, изменение параметров функциональной зоны происходит пропорционально изменению площади функциональной зоны, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки территории.

3 Максимальное количество земельных участков при застройке индивидуальными жилыми домами в границах функциональной зоны. В функциональных зонах со статусом «существующий» допускается увеличение количества земельных участков для размещения объектов индивидуального жилищного строительства не более, чем на 10%.

4 Максимально допустимая площадь жилищного фонда при застройке многоквартирными жилыми домами в границах функциональной зоны. В функциональных зонах со статусом «Существующий» допускается увеличение общей площади квартир не более, чем на 10%.

5 Сведения о потребностях в объектах социальной инфраструктуры приведены в разделах 1.2 – 1.5 настоящего генерального плана. Сведения о потребности в объектах местного значения в области ритуальной деятельности приведены в разделе 1.6 настоящего генерального плана. Сведения о потребностях в объектах местного значения в области природно-рекреационного каркаса приведены в разделе 1.7. Местоположение объектов местного значения и их характеристики определяются при реализации генерального плана.

2.3. Параметры функциональных зон в части условий реализации проектных решений в зонах с особыми условиями использования территорий и иных ограничений градостроительного развития

Таблица 2.3

| № п/п | Индекс функциональной зоны | Порядковый номер функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территории и иные ограничения градостроительного развития территории, которые необходимо учитывать при реализации генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 4.10, 4.11 | Установление, изменение, прекращение существования санитарно-защитных зон/санитарных разрывов объектов до территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания в порядке, предусмотренном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 (далее – Правила). |
|  | 101 | 4.16, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 6.2 |  |
|  | 300 | 4.3 |  |
|  | 401 | 0.1, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 6.1 |  |
|  | 402 | 1.2, 4.1 |  |
|  | 503 | 0.4 |  |
|  | 701 | 0.5 |  |
| 2 | 100 | 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 | Соблюдение требований приказа Росавиации от 04.09.2023 №729-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань» (далее – Приказ №729-П) при размещении объектов в приаэродромной территории: в границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в подпункте 12.3 Приказа №729-П. |
|  | 101 | 4.10, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 6.2 |  |
|  | 300 | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 |  |
|  | 401 | 0.1, 0.5, 0.6 |  |
|  | 404 | 4.2, 4.5 |  |
| 3 | 100 | 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 | Соблюдение требований Приказа №729-П при размещении объектов в приаэродромной территории: в границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. |
|  | 101 | 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25,4.26, 4.28 |  |
|  | 300 | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 |  |
|  | 404 | 4.2, 4.5 |  |
| 4 | 100 | 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 | Соблюдение требований Приказа №729-П при размещении объектов в приаэродромной территории: в границах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. |
|  | 101 | 1.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 6.2 |  |
|  | 300 | 1.4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 |  |
|  | 401 | 0.1, 0.4, 0.5, 0.6 |  |
|  | 402 | 1.1, 1.2, 4.1 |  |
|  | 404 | 4.2, 4.5 |  |
|  | 405 | 4.1 |  |
|  | 701 | 0.5 |  |
| 5 | 100 | 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 | Соблюдение требований Приказа №729-П при размещении объектов в приаэродромной территории: в границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. |
|  | 101 | 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 6.2 |  |
|  | 300 | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 |  |
|  | 401 | 0.1, 0.5, 0.6 |  |
|  | 404 | 4.2, 4.5 |  |
| 6 | 100 | 2.1, 2.2, 2.3 | Соблюдение требований приказа Минпромторга России от 27.05.2024 №2304 «Об установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Казань (Борисоглебское)» (далее – Приказ №2304) при размещении объектов в приаэродромной территории: в границах третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома Казань (Борисоглебское) запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в подпункте 12.3 Приказа №2304. |
|  | 101 | 1.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6.2, 7.4 |  |
|  | 300 | 7.1, 7.2, 7.3 |  |
|  | 401 | 0.2, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, 6.1 |  |
|  | 402 | 0.1, 6.1, 7.1 |  |
|  | 405 | 0.4, 0.5, 0.6, 7.1 |  |
|  | 503 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.10 |  |
| 7 | 100 | 2.1, 2.2, 2.3 | Соблюдение требований Приказа №2304 при размещении объектов в приаэродромной территории: в границах пятой подзоны приаэродромной территории аэродрома Казань (Борисоглебское) запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. |
|  | 101 | 1.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6.2, 7.4 |  |
|  | 300 | 7.1, 7.2, 7.3 |  |
|  | 401 | 0.2, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, 6.1 |  |
|  | 402 | 0.1, 6.1, 7.1 |  |
|  | 405 | 0.4, 0.5, 0.6, 7.1 |  |
|  | 503 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.10 |  |
| 8 | 401 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 6.1 | Санитарно-защитная зона от объектов, планируемых к размещению в функциональной зоне и оказывающих воздействие на среду обитания человека, не должна выходить за пределы соответствующей функциональной зоны. В качестве исключения санитарно-защитные зоны могут частично выходить за ее пределы, но при этом не затрагивать территорию жилых, общественно-деловых, многофункциональных общественно-деловых функциональных зон, функциональных зон садоводства и огородничества, а также функциональных зон рекреационного назначения, установленных настоящим генеральным планом. Установление, изменение санитарно-защитных зон при размещении объектов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Правил |
|  | 402 | 0.1, 1.2, 6.1, 4.1, 7.1 |  |
|  | 404 | 4.2, 4.5 |  |
|  | 405 | 0.4, 0.5, 0.6, 7.1 |  |
|  | 503 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.10 |  |
| 9 | 100 | 2.1, 2.2, 2.3, 4.12 | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса – допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации). При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы необходимо обеспечить соблюдение ограничений, установленных частями 15, 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. |
|  | 101 | 1.3, 2.6, 3.4, 3.5, 3.6, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.25, 4.27, 4.28, 6.2, 7.4 |  |
|  | 300 | 1.4, 4.3, 4.4, 4.5, 7.1, 7.2, 7.3 |  |
|  | 401 | 0.1, 0.3, 0.9, 6.1 |  |
|  | 402 | 0.1, 7.1 |  |
|  | 405 | 0.4 |  |
|  | 503 | 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 0.10 |  |
| 10 | 100 | 2.1 | Придорожная полоса - строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, линий связи и сооружений связи, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги (Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). |
|  | 401 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, 0.8 |  |
|  | 405 | 0.4, 0.5, 0.6, 7.1 |  |
|  | 503 | 0.6, 0.8 |  |
| 11 | 101 | 2.6, 3.4, 3.5, 3.6, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20 | Ограничение использования земельных участков в границах береговой полосы (статья 6 Водного кодекса Российской Федерации). |
|  | 300 | 1.4, 7.1, 7.2, 7.3 |  |
|  | 401 | 0.1 |  |
|  | 503 | 0.8, 0.9, 0.10 |  |
| 12 | 101 | 2.4, 3.5, 3.6, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.25, 4.26 | При проектировании объектов в третьем поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения необходимо проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10. |
|  | 401 | 0.1, 0.8, 0.9 |  |
|  | 405 | 0.5, 0.6 |  |
|  | 503 | 0.4, 0.5, 0.9, 4.4 |  |
| 13 | 100 | 4.12 | В первом поясе зоны санитарной охраны не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений (пункт 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |
|  | 101 | 2.4, 2.5, 4.18, 4.19, 7.4 |  |
|  | 300 | 4.3, 7.1, 7.3 |  |
|  | 401 | 6.1 |  |
|  | 402 | 0.1 |  |
| 13 | 300 | 4.3, 4.4 | При проектировании объектов во втором и в третьем поясах зоны санитарной охраны источников водоснабжения необходимо проведение мероприятий согласно пункту 3.2.2 и п.3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |
| 14 | 701 | 0.5 | Организация санитарно-защитных зон проектируемых объектов до территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания в порядке, предусмотренном Правилами. |
| 15 | 503 | 0.4 | Водоохранная зона - допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации). |
| 16 | 100 | 4.11, 4.9, 2.1, 2.2 | Проектирование осуществлять с учетом охранных зон газораспределительных сетей и объектов газоснабжения согласно требованиям п.4.15* СП 62.13330.2011*"Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" |
|  | 101 | 3.5, 3.3, 4.19, 4.22, 4.24, 4.25, 4.17, 2.4, 2.5, 4.23, 4.21, 4.20, 4.26, 4.28, 6.2, 1.3, 7.4, 2.6 |  |
|  | 402 | 0.1, 4.1 |  |
|  | 300 | 4.3, 7.1, 1.4, 4.4, 4.6, |  |
|  | 503 | 0.6 |  |
|  | 405 | 0.4 |  |
|  | 401 | 0.6, 0.2, 0.1, 0.3, 6.1, 0.7, 0.8, 0.9 |  |
| 17 | 100 | 4.10, 4.11, 4.9, 2.1, 2.2 | Ограничение использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики – раздел III «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. |
|  | 402 | 7.1, 0.1, 1.2, 4.1 |  |
|  | 503 | 0.5, 0.6, 0.4, 0.10, 0.8, 0.9, |  |
|  | 101 | 3.5, 3.3, 4.18, 4.15, 4.16, 4.19, 4.22, 4.24, 4.25, 4.17, 2.4, 2.5, 4.23, 3.6, 3.4, 4.21, 4.20, 4.26, 4.28, 4.27, 6.2, 1.3, 7.4, 2.6 |  |
|  | 300 | 4.3, 7.1, 7.2, 1.4, 4.4, 4.5, 4.6 |  |
|  | 405 | 7.1, 0.4 |  |
|  | 401 | 0.6, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1, 0.3, 6.1, 0.7, 0.8, 0.9 |  |
| 18 | 503 | 0.8,0.9 | В границах лесничеств - при условии соблюдения требований Лесного кодекса РФ, Лесохозяйственного регламента |